Министерство сельского хозяйства

и продовольствия Республики Беларусь

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ образования, науки и кадров

Учреждение образования 
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
В. Р. Петровец, Д. В. Греков, В. Л. Самсонов

Правила И БЕЗОПАСНОСТЬ 
дорожного ДВИЖЕНИЯ 
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Справочное пособие
для студентов всех специальностей УО БГСХА
Горки

БГСХА

2018
УДК 631.51.022 (075.8)

ББК 41.43я73

       П31
Одобрено методической комиссией факультета механизации

сельского хозяйства 21.11.2017 г. (протокол № 3) 
и Научно-методическим советом БГСХА 30.05.2018 г. (протокол № 9)

Авторы: 

доктор технических наук, профессор В. Р. Петровец;
ассистент Д. В. Греков;
старший преподаватель В. Л. Самсонов
Рецензенты:

доктор технических наук, профессор В. П. Чеботарев;
кандидат технических наук, доцент А. С. Алексеенко
	П31
	Петровец, В. Р.

    Правила и безопасность дорожного движения. Основы управления транспортным средством и безопасность движения. Основные понятия и термины: справочное пособие / В. Р. Петровец, Д. В. Греков, В. Л. Самсонов. – Горки : БГСХА, 2018. – 112 с. : ил.

ISBN 978-985-467-823-8.
Приведены основные понятия и термины правил дорожного движения, общие права и обязанности участников дорожного движения, права и обязанности водителей, права и обязанности пешеходов, обязанности пассажиров, права и обязанности водителей и других лиц в особых случаях, язык жестов для начинающего водителя, основы управления транспортным средством и безопасность движения, безопасность дорожного движения, закон Республики Беларусь о дорожном движении.
Для студентов изучающих правила дорожного движения по программе подготовке водителей механических транспортных средств специальностей 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ.


УДК 631.51.022 (075.8)

ББК 41.43я73

ISBN 978-985-467-823-8
                      ( УО «Белорусская государственная  

сельскохозяйственная академия», 2018
ВВЕДЕНИЕ

Положительное значение автомобилизации, которая является важной составной частью технического прогресса, бесспорно и очевидно. Но по мере расширения использования транспортных средств возрастает угроза увеличения человеческих и материальных потерь, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Предупреждение, ограничение тяжести последствий этой негативной стороны автомобилизации все усложняется, так как современные транспортные средства по технической возможности обладают большой кине​тической энергией, т.е. они – источник повышенной опасности. Их столкновения, наезды на людей или неподвижные препятствия, вызывают, как правило, тяжелые последствия.

Поэтому большое значение имеет проблема обеспечения безопасности дорожного движения. И не только потому, что дорожно-транспортные происшествия на автомобильном транспорте приносит огромные экономические потери, но и из-за специфических особенностей проблемы. Решение ее выходит за рамки ведомственной задачи, так как находится в прямой зависимости от подготовленности к участию в дорожном движении всех его участников, их дисциплинированности и желания соблюдать установленный порядок.

Данные статистики говорят о том, что из-за неправильных действий и ошибок водителей, а также нарушений ими Правил дорожного движения ежегодно совершается 70–80% дорожно-транспортных происшествий. Водители не всегда ориентируются в возникающей опасной обстановке, не все из них имеют навыки выполнения приемов безопасного управления транспортными средствами в ограниченном пространстве, на перекрестках и пешеходных переходах, в транспортном потоке, в темное время суток, в условиях недостаточной видимости и других случаях.

Водитель любого транспортного средства обязан знать эксплутационные возможности автомобиля, должен правильно оценивать дорожную обстановку и, в случае необходимости, уметь оказать первую помощь пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
Первая глава Правил представляет собой краткий толковый словарь терминов и определений, встречающихся в последующих главах ПДД.

Все термины можно условно разделить на четыре категории: дорога, человек, транспортные средства, условия движения и дорожные ситуации.

2. В настоящих Правилах применяются следующие основные термины и понятия:

2.1. автобус – автомобиль с числом мест для сидения более девяти, включая место водителя (Рисунок 1);
2.2. автомобиль – механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, расположенных не менее чем на двух осях, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. К автомобилям приравниваются квадрициклы (мотоколяски) — четырехколесные механические транспортные средства, имеющие приводы управления автомобильного типа и массу в снаряженном состоянии не более 550 килограммов (Рисунок 1);
	[image: image1.jpg]



а
	[image: image2.jpg]
б


а – автомобиль; б – автобус

Рисунок 1 – Механическое транспортное средство
2.3. автопоезд – состав транспортных средств, состоящий из автомобиля (колесного трактора) и буксируемого им прицепа, прицепа-роспуска, полуприцепа (если не указано иное, далее – прицеп) (Рисунок 2);
	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]






Рисунок 2 – Виды автопоездов
2.4. безопасность дорожного движения – состояние дорожного движения, обеспечивающее минимальную вероятность возникновения опасности для движения и дорожно-транспортного происшествия;

2.5. велосипед, веломобиль (далее – велосипед) – транспортное средство, за исключением инвалидных колясок, приводимое в движение мускульной силой человека (людей), находящегося на (в) нем (Рисунок 4);
	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]





Рисунок 4 – Велосипед, веломобиль
2.6. велосипедная дорожка – обособленная дорога либо выделенный конструктивно или с помощью линий горизонтальной дорожной разметки элемент дороги, предназначенные для движения водителей велосипедов (далее – велосипедисты), обозначенный дорожным знаком «Велосипедная дорожка»;

2.7. видимость дороги – максимальное расстояние в направлении движения, на котором с места водителя можно распознать элементы дороги и технические средства организации дорожного движения перед транспортным средством и правильно ориентироваться при управлении им;

2.8. водитель – физическое лицо, управляющее транспортным средством, самоходной машиной, за исключением лица, обучаемого управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной (сдающего квалификационный практический экзамен на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной). К водителю приравниваются лицо, обучающее управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной (принимающее квалификационный практический экзамен на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной) и при этом находящееся в нем (ней), а также всадник, погонщик скота;

2.9. вынужденная остановка транспортного средства – прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой участниками дорожного движения, перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира), появлением объекта, препятствующего дорожному движению;

2.10. газон – участок земли с естественным или искусственно созданным растительным, преимущественно травяным, покровом;
Очень легко запомнить, где полоса, а где зона при помощи запоминалки: Наша зона — без газона, полоса — коси коса!

2.11. главная дорога – дорога, обозначенная дорожными знаками «Главная дорога», «Пересечение со второстепенной дорогой», «Примыкание второстепенной дороги», «Автомагистраль» или «Дорога для автомобилей», по отношению к пересекаемой (примыкающей), дорога с усовершенствованным покрытием по отношению к дороге без такого покрытия, дорога с гравийным покрытием по отношению к грунтовой, любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий или жилых зон. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием (усовершенствованным или гравийным) не делает ее равной по значению с пересекаемой;
2.12. государственный технический осмотр – совокупность организационно-технических мер, направленных на недопущение к участию в дорожном движении транспортных средств, не соответствующих требованиям международных правовых документов, касающихся безопасности колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и (или) использованы на колесных транспортных средствах, обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов Республики Беларусь в этой сфере (далее – технические нормативные правовые акты);

2.13. гужевое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой животного (животных) (Рисунок 5);
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]





Рисунок 5 – Гужевое транспортное средство 
2.14. дети — несовершеннолетние участники дорожного движения, возраст которых известен либо очевиден по внешним признакам другим участникам дорожного движения;

2.15. дорога — комплекс инженерных сооружений либо полоса земли, предназначенные и используемые для движения в установленном порядке транспортных средств и пешеходов (Рисунок 6, 7); 
[image: image9.jpg]



Рисунок 6 – Дорога
Дорога, как комплекс инженерных сооружений, состоит из определенных элементов, описание которых приведем ниже, но не стоит забывать, что Правила действуют и на полевых, и на лесных дорогах, где многие положения Правил на первый взгляд неприменимы;
2.16. дорожка для всадников – полоса земли, предназначенная для движения в установленном порядке всадников, обозначенная дорожным знаком «Дорожка для всадников»;
2.17. дорожное движение – движение пешеходов и (или) транспортных средств по дороге, в том числе стоянка и остановка в пределах дороги, и связанные с ним общественные отношения;

	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]





Рисунок 7 – Элементы дороги 
2.18. дорожно-транспортное происшествие – происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица;
Дорожно-транспортные происшествия делятся по категориям:

ДТП с  участием  механического  транспортного  средства и пешехода,

ДТП с участием одного транспортного средства (опрокидывание, наезд   на   препятствие, наезд на животное),

столкновения  между  транспортными  средствами, столкновение между транспортным средством и подвижным составом железной дороги,

прочие ДТП (сходы  трамвая с рельсов  (не  вызвавшие  столкновения  или  опрокидывания),  падение перевозимого груза  или отброшенного колесом  транспортного средства предмета  на человека,  животное или  другое транспортное  средство, наезд на лиц, не являющихся  участниками движения, наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо), падения пассажиров  с  движущегося  транспортного   средства  или  в  салоне движущегося  транспортного средства  в результате  резкого изменения скорости или траектории движения и др.)

2.19. железнодорожное транспортное средство – локомотив, электропоезд, дизель-поезд, автомотриса, иное транспортное средство, 
	[image: image12.jpg]



а
	[image: image13.jpg]



б

	[image: image14.jpg]



в
	[image: image15.jpg]Ipa iy
" W onl
| k]





г


а – электропоезд; б – дизель-поезд; в – автомотриса; г - автодрезина

Рисунок 8 – Железнодорожное транспортное средство 
предназначенное для перевозки пассажиров и грузов по железнодорожному пути (Рисунок 8);
2.20. железнодорожный переезд – пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне;

2.21. жилая зона – территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Жилая зона» и «Конец жилой зоны», а также дворовая территория, прилегающая к жилой застройке;

2.22. колесный трактор – механическое транспортное средство для выполнения разнообразных технологических операций с помощью навесных, полунавесных и прицепных машин или орудий, а также для привода стационарных машин или движения в составе с прицепом;

2.23. крайнее правое (левое) положение на проезжей части дороги – положение транспортного средства на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении, не дающее возможности движения даже одноколейных транспортных средств соответственно правее (левее) в попутном направлении;

2.24. маневрирование (маневр) – начало движения, перестроение транспортного средства в движении из одной полосы движения в другую (далее – перестроение), а также его поворот направо или налево, разворот, съезд с проезжей части дороги, движение задним ходом;

2.25. маршрутное транспортное средство – механическое транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай, иное транспортное средство, осуществляющее движение в регулярном обычном, скоростном сообщении, в том числе экспрессном), движущееся по установленному маршруту с обозначенными остановочными пунктами;

2.26. механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение двигателем;
2.27. мопед – механическое транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров и имеющее максимальную конструктивную скорость движения, определенную его технической характеристикой, не более 50 км/ч. 
	[image: image16.jpg]



а
	[image: image17.jpg]



б
	[image: image18.jpg]



в


а – мопед; б – скутер; в – мокик

Рисунок 9 – Мопеды 
К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками (Рисунок 9);
2.28. мотоцикл – двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом 50 куб. сантиметров и более. К мотоциклам приравниваются трехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 килограммов, а также механические транспортные средства, оборудованные двигателем с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров, имеющие максимальную конструктивную скорость движения, определенную их технической характеристикой, более 50 км/ч; (Рисунок 10)
	[image: image19.jpg]



а
	[image: image20.jpg]



б
	[image: image21.jpg]



в


а – мотоцикл; б – мотоцикл с коляской; в – трехколесное механическое транспортное средство 
Рисунок 10 – Мотоциклы 
2.29. населенный пункт – территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Начало населенного пункта» и «Конец населенного пункта» или дорожными знаками «Начало границы населенного пункта» и «Конец границы населенного пункта»;

2.30. недостаточная видимость дороги – видимость дороги в направлении движения менее 300 метров, обусловленная погодными (метеорологическими) условиями (дождь, снег и иные атмосферные осадки) и другими факторами, снижающими прозрачность атмосферы (пыль, дым, туман, смог) (Рисунок 11);
	[image: image22.jpg]



	[image: image23.jpg]





Рисунок 11 – Недостаточная видимость дороги
2.31. обгон – опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом на встречную полосу движения (сторону проезжей части дороги) (Рисунок 12);
	[image: image24.jpg]



	[image: image25.jpg]





Рисунок 12 – Обгон
2.32. обзорность дороги – объективная возможность видеть дорожную обстановку с места водителя;

2.33. обозначенный перекресток – перекресток, перед которым на данной дороге установлен дорожный знак (знаки) приоритета;

2.34. обочина – выделенный конструктивно или сплошной линией горизонтальной дорожной разметки элемент дороги, примыкающий непосредственно к внешнему краю проезжей части, расположенный с ней на одном уровне и не предназначенный для движения транспортных средств, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами (Рисунок 7, 13);
	[image: image26.jpg]



	[image: image27.jpg]





Рисунок 13 – Обочина
2.35. ограниченная обзорность дороги – обзорность дороги, ограниченная геометрическими параметрами дороги, придорожными инженерными сооружениями, насаждениями и прочими объектами, а также транспортными средствами;

2.36. одноколейное транспортное средство – транспортное средство на колесах, которые размещены на одной линии одно за другим;

2.37. опасность для движения – изменение условий дорожного движения или технического состояния транспортного средства, угрожающее безопасности участников дорожного движения, вынуждающее водителя снизить скорость движения или остановиться;

2.38. опережение – движение транспортного средства со скоростью, превышающей скорость попутно движущегося транспортного средства (транспортных средств) (Рисунок 14);
	[image: image28.jpg]



	[image: image29.jpg]





Рисунок 14 – Опережение
2.39. организованная пешеходная колонна – группа пешеходов, обозначенная в соответствии с настоящими Правилами, имеющая руководителя и передвигающаяся по определенному маршруту (Рисунок 15);
	[image: image30.jpg]



	[image: image31.jpg]





Рисунок 15 – Организованная пешеходная колонна 
2.40. организованная транспортная колонна –транспортное средство или транспортная колонна, движущиеся с постоянно включенным ближним светом фар в сопровождении транспортного средства (транспортных средств) оперативного назначения с включенными проблесковыми сигналами (маячками) (далее — маячки) синего или синего и красного цветов (Рисунок 16);
	[image: image32.jpg]



	[image: image33.jpg]





Рисунок 16 – Организованная транспортная колонна 
2.401. оставление места дорожно-транспортного происшествия – действия участника дорожно-транспортного происшествия, направленные на сокрытие факта такого происшествия или обстоятельств его совершения, повлекшие необходимость проведения сотрудниками Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел (далее – ГАИ) мероприятий по установлению (розыску) данного участника и (или) розыску транспортного средства;

2.41. остановка транспортного средства – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также более чем на 5 минут, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров либо загрузки (разгрузки) транспортного средства;

2.42. островок безопасности – техническое средство организации дорожного движения на наземных пешеходных переходах (если не определено иное, далее – пешеходный переход), конструктивно выделенное над проезжей частью дороги и предназначенное как защитный элемент для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги. К островку безопасности относится участок разделительной полосы, через которую проходит пешеходный переход. В случаях, определенных Министром внутренних дел, допускается обозначение островков безопасности при помощи линий горизонтальной дорожной разметки (Рисунок 17);
	[image: image34.jpg]
	[image: image35.jpg]





Рисунок 17 – Островок безопасности

2.43. очевидец дорожно-транспортного происшествия – физическое лицо, непосредственно наблюдавшее дорожно-транспортное происшествие, которое располагает соответствующей информацией и может ее предоставить;

2.44. пассажир – непричастное к управлению транспортным средством физическое лицо, находящееся в (на) транспортном средстве, а также входящее (садящееся) в (на) транспортное средство или сходящее (высаживающееся) с транспортного средства;

2.45. перекресток – место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. Граница перекрестка определяется воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей дорог. Не являются перекрестками пересечения с велосипедными, пешеходными дорожками и дорожками для всадников (Рисунок 18);
	[image: image36.jpg]



	[image: image37.jpg]nepeKkpecKTokK




	[image: image38.jpg]





Рисунок 18 – Перекресток
2.46. пешеход – физическое лицо, участвующее в дорожном движении вне транспортного средства, в том числе передвигающееся в инвалидной коляске, на роликовых коньках, лыжах, на другом спортивном инвентаре, ведущее велосипед, мопед или мотоцикл, везущее санки или коляску, и не выполняющее в установленном порядке на дороге ремонтные и другие работы;

2.47. пешеходная дорожка – выделенный конструктивно или с помощью линий горизонтальной дорожной разметки элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, обозначенный дорожным знаком «Пешеходная дорожка»;

2.48. пешеходная зона – территория, предназначенная для движения пешеходов и велосипедистов, въезды и выезды с которой обозначены дорожными знаками «Пешеходная зона» и «Конец пешеходной зоны»;

2.49. пешеходный переход – участок проезжей части, предназначенный для движения пешеходов через проезжую часть дороги и обозначенный дорожными знаками «Пешеходный переход» и (или) горизонтальной дорожной разметкой;

2.50. полоса движения – любая из продольных полос проезжей части дороги, обозначенная или не обозначенная горизонтальной дорожной разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения транспортных средств (за исключением одноколейных) в один ряд (Рисунок 19).
Количество полос движения определяется дорожными знаками, дорожной разметкой, а при их отсутствии — самими водителями с учетом ширины проезжей части дороги, габаритов транспортных средств (кроме одноколейных) и необходимых боковых интервалов между ними. Полосы движения попутного направления нумеруются справа налево, исключая вспомогательные полосы (полосы разгона и торможения).

Дорога может включать в себя несколько проезжих частей, которые в таком случае разделяются такими элементами как разделительные зоны и разделительные полосы;
	[image: image39.jpg]



	[image: image40.jpg]





Рисунок 19 – Полоса движения
2.51. преимущество – право на первоочередное движение в намеченном направлении по отношению к другим участникам дорожного движения;

2.52. препятствие для дорожного движения – объект, который находится на пути участника дорожного движения и вынуждает его снизить скорость движения, совершить объезд или остановиться;

2.53. прилегающая территория – территория, непосредственно прилегающая к проезжей части дороги, не предназначенная для сквозного проезда, на которой расположены дворы, площадки, специально отведенные для стоянки транспортных средств, автозаправочные станции, строительные площадки и иные объекты;

2.54. прицеп – транспортное средство, предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством (Рисунок 20);
[image: image41.png]&-nPUuEN.POCTIYCK A- OLHOOCHII

5-ABYXOCHBI

F-nonynPHLEN





Рисунок 20 – Виды прицепов

2.55. проезжая часть дороги – элемент дороги, предназначенный для движения транспортных средств и в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, – для движения пешеходов;

2.56. путепровод – инженерное сооружение над дорогой (железнодорожными путями), которая имеет съезды на другую дорогу, обеспечивающее движение на разных уровнях;

2.57. разделительная зона – выделенный горизонтальной дорожной разметкой элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки транспортных средств и пешеходов вне специально обозначенных мест (Рисунок 21);
	[image: image42.jpg]



разделительная зона
	[image: image43.jpg]



разделительная полоса


Рисунок 21 – Элемент дороги
2.58. разделительная полоса — выделенный конструктивно элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения или остановки транспортных средств и пешеходов вне специально оборудованных и обозначенных мест (Рисунок 21). 
Чем же принципиально различаются эти два элемента? Разделительная полоса выделена конструктивно, т.е. отличается от проезжей части дороги по высоте или по покрытию, а разделительная зона выделена только сплошными линиями горизонтальной дорожной разметки. На разделительной полосе часто оборудуется газон;
2.59. регулировщик – сотрудник ГАИ, осуществляющий регулирование дорожного движения в экипировке (форменной одежде повышенной видимости с элементами из световозвращающего материала, с жезлом и свистком). К регулировщику приравнивается сотрудник Военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь в экипировке (форменной одежде повышенной видимости с элементами из световозвращающего материала, с диском с красным сигналом (световозвращателем) и свистком) при обеспечении движения организованных транспортных колонн, в состав которых входят транспортные средства, принадлежащие Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Комитету государственной безопасности, Государственному пограничному комитету, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь;

2.60. самоходная машина – гусеничный трактор, сельскохозяйственная, дорожная, строительная, иная машина, которые без дополнительных мер обеспечения безопасности дорожного движения, предусмотренных организацией (заводом)-изготовителем, не предназначены для участия в дорожном движении. При участии в дорожном движении самоходные машины приравниваются к транспортным средствам, а их движение по дорогам должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Правил, предъявляемыми к транспортным средствам, если этими Правилами не установлено иное в отношении самоходных машин;

2.61. стоянка транспортного средства – преднамеренное прекращение движения транспортного средства более чем на 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров либо загрузкой (разгрузкой) транспортного средства.
	Прекращение движения

	преднамеренное
	непреднамеренное

	Остановка
	Стоянка
	Вынужденная остановка
	связанное с выполнением требования регулировщика или технических средств организации дорожного движения
	связанное с выполнением требования должностных лиц, имеющих право остановки транспортного средства
	связанное с выполнением требования «Уступить дорогу»

	≤5 минут, >5 минут для посадки (высадки) либо загрузки (разгрузки)
	>5 минут, не связанное с посадкой (высадкой) либо загрузкой (разгрузкой)
	из-за технической неисправности или опасности, создаваемой участниками дорожного движения, перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира), появления препятствия для движения
	
	
	


Таким образом, любое преднамеренное прекращение движения для посадки (высадки) пассажиров или загрузки (разгрузки) транспортного средства является остановкой. Все остальные случаи преднамеренного прекращения движения до 5 минут будут считаться остановкой, а более чем на 5 минут – стоянкой;
2.62. тахограф – оборудование, предназначенное для установки на транспортных средствах в целях показания или регистрации в автоматическом или полуавтоматическом режиме данных о движении этих транспортных средств или об определенных периодах работы их водителей;

2.63. темное время суток – промежуток времени, который начинается после захода солнца и заканчивается с восходом солнца;

2.64. технически допустимая общая масса – максимальная масса транспортного средства, установленная организацией (заводом)-изготовителем (с грузом, водителем и пассажирами). Технически допустимой общей массой автопоезда является сумма технически допустимых общих масс автомобиля (колесного трактора) и прицепа;

2.65. технические средства организации дорожного движения – устройства, конструкции и изображения, применяемые на дорогах для регулирования дорожного движения, обеспечения его безопасности и повышения пропускной способности дорог;

2.66. тихоходное транспортное средство – механическое транспортное средство, которое по своей конструкции или по условиям обеспечения безопасности при перевозке груза не может двигаться со скоростью, превышающей 30 км/ч, обозначенное опознавательным знаком «Тихоходное транспортное средство»;

2.67. трамвай – механическое транспортное средство, предназначенное для движения по рельсам, участвующее в дорожном движении и не являющееся железнодорожным транспортным средством;

2.68. транспортная колонна – группа из двух и более механических транспортных средств, следующих друг за другом по одной полосе движения с постоянно включенным ближним светом фар, обозначенная опознавательными знаками «Колонна», если иное не определено подпунктом 201.7 пункта 201 настоящих Правил;

2.69. транспортное средство – устройство, предназначенное для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленного на нем оборудования;

2.70. транспортное средство оперативного назначения – транспортное средство, имеющее специальную цветографическую окраску и (или) световую и звуковую сигнализацию.
На транспортных средствах оперативного назначения используются маячки синего или синего и красного цветов. Также для привлечения внимания участников дорожного движения может подаваться специальный звуковой сигнал;
2.71. троллейбус – механическое транспортное средство, приводимое в движение электродвигателем, питание которого обеспечивается по подвесной контактной сети от внешнего источника электрического тока;

2.72. тротуар – элемент дороги, примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном, предназначенный для движения пешеходов и велосипедистов в соответствии с настоящими Правилами;

2.73. тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство – транспортное средство, максимальные весовые и (или) габаритные размеры которого превышают допустимые параметры, установленные для проезда по автомобильным дорогам общего пользования;

2.74. управление транспортным средством – воздействие на органы управления транспортного средства, приведшее к изменению его положения относительно первоначального;

2.75. усовершенствованное покрытие – покрытие дороги из асфальтобетонных или цементобетонных смесей, из щебеночных, гравийных, шлаковых или других минеральных материалов, обработанных органическими или минеральными вяжущими материалами, а также из штучных материалов: брусчатки, булыжника, клинкера, мозаики и т.п. (Рисунок 22).
	[image: image44.jpg]



Дорога с усовершенствованным 
покрытием
	[image: image45.jpg]



Дорога без усовершенствованного 
покрытия


Рисунок 22 – Вид дороги
Проезжая часть дороги с усовершенствованным покрытием — это проезжая часть с твердым покрытием, которое позволяет двигаться с большими скоростями даже в неблагоприятных погодных условиях;
2.76. уступить дорогу (не иметь преимущества) – требование, означающее не возобновлять движение, снизить скорость движения вплоть до остановки транспортного средства или не осуществлять какой-либо маневр (за исключением требования освободить занимаемую полосу движения, подаваемого регулировщиком или водителем транспортного средства оперативного назначения), если это может вынудить другого участника (других участников) дорожного движения изменить направление и (или) скорость движения;

2.77. участник дорожного движения – физическое лицо, находящееся в пределах дороги в (на) транспортном средстве или вне его, за исключением регулировщика и работника, выполняющего в установленном порядке на дороге ремонтные и другие работы;

2.771. шасси транспортного средства – составная часть грузового автомобиля, прицепа к нему, грузопассажирского автомобиля, тягача, предназначенная для последующего изготовления транспортного средства, не имеющая составляющих частей для перевозки пассажиров и (или) грузов и установленного оборудования. Участие в дорожном движении шасси транспортных средств должно осуществляться в соответствии с требованиями настоящих Правил, предъявляемыми к транспортным средствам, если этими Правилами не установлено иное в отношении шасси транспортных средств;
2.78. элементы дороги – одна или несколько проезжих частей дороги, трамвайные пути, тротуары, пешеходные и велосипедные дорожки (за исключением велосипедных дорожек, расположенных обособленно от дороги), посадочные площадки, расположенные на проезжей части дороги и предназначенные для посадки (высадки) пассажиров в маршрутное транспортное средство, островки безопасности, выделенные конструктивно или линиями горизонтальной дорожной разметки, разделительные зоны, разделительные полосы, настилы железнодорожных переездов и обочины;

2.79. эстакада – инженерное сооружение для поднятия одной дороги над другой в месте их пересечения, а также для размещения на определенной высоте дороги, которая не имеет съездов на другую дорогу.

3. На дорогах Республики Беларусь установлено правостороннее движение транспортных средств.
ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

6. Участники дорожного движения имеют право на:

6.1. обеспечение безопасных и эффективных условий дорожного движения;

6.2. получение от государственных органов и уполномоченных должностных лиц достоверной информации о безопасных условиях дорожного движения, причинах введения ограничения или запрещения движения по дорогам, качестве продукции, работ и услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения;

6.3. получение медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия;

6.4. обжалование в порядке, определенном законодательством, действий (бездействия) государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и управление в сфере дорожного движения и обеспечения его безопасности (их должностных лиц);

6.5. возмещение причиненного им и (или) их имуществу вреда в порядке, установленном законодательством;

6.6. пользование иными правами в области дорожного движения, предусмотренными настоящими Правилами и иными актами законодательства.

7. Участники дорожного движения обязаны:

7.1. знать и соблюдать относящиеся к ним требования настоящих Правил и руководствоваться:

7.1.1. сигналами (указаниями) регулировщика (далее – сигналы регулировщика);

7.1.2. сигналами дорожных светофоров (если не определено иное, далее – светофоры), виды которых приведены вприложении 1 к настоящим Правилам;

7.1.3. дорожными знаками согласно приложению 2 к настоящим Правилам;

7.1.4. горизонтальной и вертикальной дорожной разметкой согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

7.1.5. перечнем неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается их участие в дорожном движении, согласно приложению 4 к настоящим Правилам;

7.1.6. опознавательными знаками транспортных средств согласно приложению 5 к настоящим Правилам;

7.2. не создавать препятствий и опасности для дорожного движения, действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми. Каждый участник дорожного движения, соблюдающий настоящие Правила, вправе рассчитывать на то, что и другие участники дорожного движения будут выполнять содержащиеся в них требования;

7.3. при сопровождении детей принимать все возможные меры по недопущению их самостоятельного выхода на проезжую часть дороги (кроме жилых и пешеходных зон);

7.4. принимать меры по недопущению загрязнения дорог и окружающей среды, не выбрасывать мусор и иные предметы вне специально отведенных мест;

7.5. исполнять другие обязанности в области дорожного движения, установленные настоящими Правилами и иными актами законодательства.

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ

8. Водитель имеет право:

8.1. управлять транспортным средством в установленном порядке;

8.2. знать причину, по которой сотрудником ГАИ, другими должностными лицами, указанными в части третьей подпункта9.1 пункта 9 настоящих Правил, остановлено транспортное средство, а также фамилию и должность этих лиц. При этом лица, обладающие правом проверять у водителя документы, обязаны предъявить по требованию водителя служебное удостоверение;

8.3. передавать управление транспортным средством другому лицу, имеющему при себе водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории с талоном к нему (удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории с талоном к нему, временное разрешение на право управления механическим транспортным средством) (если не указано иное, далее – водительское удостоверение).

9. Водитель обязан:

9.1. останавливаться по требованию сотрудника ГАИ в форменной одежде, а также должностных лиц, указанных в части третьей настоящего подпункта.

Требование сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства должно быть подано им своевременно, понятно водителю и выражается путем подачи сигнала жезлом, жестом руки, с помощью громкоговорящего устройства или путем включения на транспортном средстве оперативного назначения маячка красного цвета.

Должностные лица:

- Следственного комитета, 
- органов внутренних дел (кроме сотрудников ГАИ), 
- органов государственной охраны, 
- Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, 
- органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
- внутренних войск Министерства внутренних дел, 
- органов государственной безопасности, 
- органов пограничной службы, таможенных органов, 
- Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, 
- государственной лесной охраны имеют право остановки транспортных средств только для осуществления возложенных на указанные органы функций. При этом они должны быть в форменной одежде, жилете повышенной видимости с элементами из световозвращающего материала и использовать для подачи сигнала диск с красным сигналом (световозвращателем). Должностным лицом Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, находящимся в движущемся специальном автомобиле, также может быть подано требование об остановке транспортного средства, которое должно быть своевременным, понятно водителю и выражаться путем включения маячка синего цвета с использованием специальной информационной таблички (табло) и (или) громкоговорящего устройства.

В темное время суток вне населенного пункта рядом с указанными лицами должно находиться транспортное средство оперативного назначения с включенным маячком;

9.2. по требованию сотрудника ГАИ пройти в установленном порядке проверку (освидетельствование) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

9.3. содержать участвующее в дорожном движении транспортное средство в технически исправном состоянии, проверять его техническое состояние перед началом движения, а также содержать в чистоте его стекла и внешние световые приборы;

9.4. своевременно представлять на государственный технический осмотр участвующее в дорожном движении и находящееся в его владении механическое транспортное средство, а также прицеп (прицепы) к нему;

9.5. быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле, мопеде – быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. Ремнем безопасности также должно быть пристегнуто лицо, обучаемое управлению механическим транспортным средством.

Допускается не пристегиваться ремнями безопасности только для:

– лица, обучающего управлению механическим транспортным средством, когда транспортным средством управляет обучаемый управлению;

– пассажира транспортного средства оперативного назначения, водителя автомобиля-такси — при движении в населенном пункте;

– пассажира и водителя с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения;

9.6. не выполнять действий, которые отвлекают его от управления транспортным средством;

9.7. обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров;

9.8. выезжать на дорогу и съезжать с нее, переезжать разделительную полосу, разделительную зону в установленных для этого местах (места, обозначенные соответствующими дорожными знаками, дорожной разметкой, оборудованные ограждающими или направляющими устройствами и т.п.);

9.9. уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах и регулируемых пешеходных переходах при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале регулировщика или светофора;

9.10. покидать свое место или оставлять транспортное средство только в случае, если приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства;

9.11. при передаче управления механическим транспортным средством другому лицу убедиться в наличии у него при себе водительского удостоверения (кроме случая обучения управлению механическим транспортным средством);

9.12. предоставлять транспортное средство для освобождения проезжей части дороги от транспортных средств, поврежденных при дорожно-транспортном происшествии, а также доставлять на управляемом транспортном средстве*:

– лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в ближайшую организацию здравоохранения по требованию работников правоохранительных органов и организаций здравоохранения;

– работников организаций здравоохранения для проезда к месту нахождения больного, жизнь которого находится под угрозой;

– работников правоохранительных органов для выполнения неотложных служебных обязанностей, связанных с преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступлений, при принятии указанными работниками надлежащих мер по обеспечению безопасности водителя и пассажиров транспортного средства.

* Данное требование не распространяется на транспортные средства, принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, международным организациям и гражданам иностранных государств, пользующимся в соответствии с международными договорами Республики Беларусь дипломатическим иммунитетом.

Лицо, воспользовавшееся транспортным средством, должно по требованию водителя выдать ему соответствующую справку или сделать запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования соответствующей организации. Расходы, связанные с предоставлением транспортного средства, по требованию владельца транспортного средства возмещаются в порядке, установленном законодательством;

9.13. обучать управлению механическим транспортным средством в индивидуальном порядке только на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения, при наличии у него водительского удостоверения и водительского стажа не менее двух лет.

10. Водителю запрещается:

10.1. управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а также потреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества после подачи сотрудником органов внутренних дел требования об остановке транспортного средства до прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. В этих случаях сотрудники ГАИ вправе производить задержание и принудительную отбуксировку транспортного средства при отсутствии иной правомерной возможности доставить транспортное средство к месту хранения;

10.2. управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции;

10.3. участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, не прошедшем государственный технический осмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, с загрязнениями (наслоениями), ограничивающими обзорность дороги, а также не позволяющими видеть информацию на регистрационном знаке (временном номерном знаке) с расстояния 40 метров и менее;

10.4. пользоваться во время движения транспортного средства аппаратом радио- и телефонной связи, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук;

10.5. двигаться на тяжеловесном и (или) крупногабаритном транспортном средстве без специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь, за исключением тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, въезжающего (въехавшего) на территорию Республики Беларусь через таможенную границу Евразийского экономического союза в Республике Беларусь и превышающего допустимую общую массу и (или) допустимую осевую массу до 10 процентов включительно, или двигаться с нарушением маршрута и условий движения, указанных в специальном разрешении на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь либо в иных документах, определенных Советом Министров Республики Беларусь;

10.6. двигаться на транспортном средстве на гусеничном ходу или с металлическими шипами (кроме ошипованных шин) по дороге общего пользования с усовершенствованным покрытием.

11. Владельцу транспортного средства либо лицу, имеющему право на управление транспортным средством, запрещается передавать управление транспортным средством другому лицу:

11.1. не имеющему при себе водительского удостоверения;

11.2. не убедившись, что лицо, которому передается управление транспортным средством, не находится в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

12. Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки:

12.1. сотрудникам ГАИ:
12.1.1. водительское удостоверение;

12.1.2. свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон) механического транспортного средства, прицепа (прицепов) к нему или паспорт транспортного средства (его шасси), произведенного в Республике Беларусь и доставляемого потребителю или к месту государственной регистрации своим ходом (далее – паспорт транспортного средства (шасси транспортного средства);

12.1.3. документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра (за исключением транспортного средства, ранее не зарегистрированного в Республике Беларусь и доставляемого потребителю или к месту государственной регистрации своим ходом);

12.1.4. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (договор внутреннего страхования, либо договор комплексного внутреннего страхования, либо договор пограничного страхования, либо договор страхования «Зеленая карта», действительный на территории Республики Беларусь);

12.1.5. разрешение органа связи на использование средств радио- и спутниковой связи при их наличии на транспортном средстве в случаях, предусмотренных законодательством (за исключением водителя транспортного средства оперативного назначения);

12.2. должностным лицам, указанным в части третьей подпункта 9.1 пункта 9 настоящих Правил (Следственного комитета, органов внутренних дел (кроме сотрудников ГАИ), органов государственной охраны, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, Вооруженных Сил Республики Беларусь, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов государственной безопасности, органов пограничной службы, таможенных органов, Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций, государственной лесной охраны), – документ, удостоверяющий его личность, или водительское удостоверение, а должностным лицам Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций при осуществлении ими возложенных на указанную инспекцию функций также документ, указанный в подпункте 12.1.2 настоящего пункта (технический паспорт, технический талон).

13. Водители механических транспортных средств, эксплуатируемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области автомобильного транспорта, также обязаны иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ, должностным лицам Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций транспортные и иные документы, предусмотренные законодательными актами.

Другие должностные лица имеют право проверки документов у водителей механических транспортных средств только в случаях, предусмотренных законодательными актами для осуществления функций, возложенных на соответствующие государственные органы.

14. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, при управлении механическим транспортным средством обязаны иметь:

14.1. документы, указанные в подпунктах 12.1.3 (в случае управления транспортным средством, зарегистрированным в Республике Беларусь), 12.1.4 и 12.1.5 пункта 12 настоящих Правил;

14.2. национальное водительское удостоверение, соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 года (далее — Конвенция), а в случае несоответствия требованиям Конвенции — национальное водительское удостоверение с заверенным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь;

14.3. свидетельство о регистрации транспортного средства, соответствующее требованиям Конвенции, – в случае управления транспортным средством, не зарегистрированным в Республике Беларусь и временно находящимся на ее территории;

14.4. на транспортном средстве регистрационные знаки, выданные компетентным органом государства, в котором оно зарегистрировано.

15. Водитель механического транспортного средства, оборудованного тахографом, обязан представлять по требованию сотрудников ГАИ, должностных лиц Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций:

15.1. при аналоговом тахографе – регистрационные листки (тахограммы);

15.2. при цифровом тахографе – карточку водителя, распечатки с тахографа, регистрационные листки (тахограммы), предоставить доступ к тахографу;

15.3. свидетельство о поверке (калибровке) тахографа.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕШЕХОДОВ

16. Пешеход имеет право:

16.1. передвигаться по дорогам в соответствии с настоящими Правилами;

16.2. на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.

17. Пешеход обязан:

17.1. двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии — по обочине.

В случае отсутствия указанных элементов дороги или невозможности движения пешеходов по ним допускается движение пешехода по краю ее проезжей части навстречу движению транспортных средств.

При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход должен обозначить себя световозвращающим элементом (элементами). Световозвращающие характеристики данных элементов устанавливаются техническими нормативными правовыми актами;

17.2. переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, – по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода – на перекрестке по линии тротуаров или обочин);

17.3. при отсутствии в пределах видимости пешехода подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка переходить (пересекать) проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен и своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения транспортных средств.

При пересечении проезжей части дороги вне подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка в темное время суток пешеходу рекомендуется обозначить себя световозвращающим элементом (элементами).

18. Пешеходу запрещается:

18.1. двигаться по краю проезжей части дороги при наличии тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно движение пешеходов, за исключением случаев, указанных в пунктах 21 и 135 настоящих Правил;

18.2. задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных средств, за исключением остановки на островках безопасности;

18.3. переходить (пересекать) проезжую часть вне подземного, надземного, наземного пешеходных переходов на участке дороги:

18.3.1. с разделительной зоной, разделительной полосой;

18.3.2. с общим числом полос движения шесть и более;

18.3.3. где установлены дорожные ограждения;

18.4. выходить на проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства или иного объекта, ограничивающегообзорность дороги, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

19. В темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги в случае движения по обочине или по краю проезжей части дороги пешеход, ведущий велосипед, мопед, мотоцикл без бокового прицепа, обозначенный габаритными огнями, сигнальными фонарями или световозвращателями (световозвращающими лентами), должен двигаться по ходу движения транспортных средств.

20. При приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов пешеходу запрещается переходить (пересекать) проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности.

21. Движение организованной пешеходной колонны по проезжей части дороги разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. В светлое время суток впереди и сзади с левой стороны этой колонны должны быть сопровождающие с флажками красного цвета, а в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги впереди – сопровождающие с фонарем, излучающим белый свет, и сзади – излучающим красный свет.

22. Группы детей разрешается водить только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам навстречу движению транспортных средств и только в светлое время суток. При этом их передвижение осуществляется колонной не более чем по двое детей в ряд в сопровождении совершеннолетних из расчета не менее одного сопровождающего на двадцать детей.

ГЛАВА 5. ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ

23. Пассажир обязан:

23.1. осуществлять посадку (высадку) только после полной остановки транспортного средства с посадочной площадки, а в случае ее отсутствия – с тротуара или обочины;

23.2. быть пристегнутым при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, кроме случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом части второй подпункта 9.5 пункта 9 настоящих Правил, а при поездке на мотоцикле, мопеде – быть в застегнутом мотошлеме;

23.3. соблюдать меры безопасности, предусмотренные конструкцией транспортного средства и правилами перевозки пассажиров на соответствующем виде транспортного средства.

24. Пассажиру запрещается:

24.1. отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения и (или) мешать водителю в управлении транспортным средством;

24.2. препятствовать закрытию дверей транспортного средства, а во время его движения высовываться в оконные проемы, открывать двери транспортного средства;

24.3. при движении на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на его бортах или на грузе, находящемся выше бортов.

ГЛАВА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ 
И ДРУГИХ ЛИЦ В ОСОБЫХ СЛУЧАЯХ

25. Водители транспортных средств оперативного назначения при условии обеспечения безопасности дорожного движения могут отступать:

с включенными маячками синего или синего и красного цветов от требований светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки, а также подпункта 9.8 пункта 9, подпункта 10.4 пункта 10, главы 9 (кроме пунктов 56 и 57), глав 10–15, 17–19 настоящих Правил;

без включения маячков синего или синего и красного цветов от требований подпункта 10.4 пункта 10, главы 19 настоящих Правил.

Этим же правом пользуются водители транспортных средств, сопровождаемых транспортными средствами оперативного назначения с включенными маячками синего или синего и красного цветов.

Права и обязанности водителей и других лиц при осуществлении государственной охраны определяются настоящими Правилами с учетом особенностей, предусмотренных законодательными актами в сфере государственной охраны.

26. При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанному транспортному средству оперативного назначения, а в случае его движения в организованной транспортной колонне – и другим транспортным средствам, движущимся в этой колонне.

При приближении транспортного средства оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов водители попутных, а при отсутствии разделительной полосы также водители и встречных транспортных средств должны остановиться на обочине, а при ее отсутствии – занять крайнее правое положение в правой полосе движения и остановиться.

Начинать движение разрешается после проезда транспортного средства оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов. При движении организованной транспортной колонны в сопровождении транспортного средства оперативного назначения с включенными маячками синего и красного цветов начинать движение разрешается только после проезда замыкающего указанную колонну транспортного средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета (транспортного средства с опознавательным знаком «Колонна»).

27. Водителям запрещается выполнять обгон и опережение транспортных средств оперативного назначения с включенными маячками синего или синего и красного цветов, двигаться по соседним полосам движения с их скоростью движения, а также занимать место в организованной транспортной колонне или пересекать ее.

28. Приближаясь к стоящему транспортному средству оперативного назначения с включенным:

28.1. маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость движения, чтобы иметь возможность немедленно остановиться в случае необходимости;

28.2. маячком красного цвета, водитель должен остановиться, не доезжая до транспортного средства оперативного назначения. Продолжить движение можно после разрешения регулировщика или выключения маячка красного цвета.

29. Для привлечения внимания участников дорожного движения водителями транспортных средств оперативного назначения может подаваться специальный звуковой сигнал.

30. Водители транспортных средств дорожно-эксплуатационной службы, оборудованных маячком оранжевого цвета, при его включении в ходе выполнения работ на дороге могут отступать от требований дорожных знаков и дорожной разметки, а также подпункта 9.8 пункта 9, пунктов 78–80, 82 и подпунктов 131.1–131.5 пункта 131 настоящих Правил при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Участники дорожного движения не должны препятствовать их работе.

Маячок оранжевого цвета, установленный на других транспортных средствах и самоходных машинах, не дает преимущества в движении и служит для привлечения внимания и предупреждения участников дорожного движения о возможной опасности.

31. Водитель, являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, обязан:

31.1. немедленно остановиться и не принимать мер по изменению положения транспортного средства, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки с соблюдением положений главы 8 настоящих Правил, оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия по возможности вне проезжей части дороги.

Перечень действий на месте аварии без пострадавших:
1. Остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки;
2. Записать свидетелей;
3. Оказать помощь пострадавшему;
4. Вызовите на место ДТП ГАИ;
5. Участие в осмотре места происшествия;
6. Вызов технической помощи;
Перечень действий на месте аварии с пострадавшими:
1. Немедленно остановиться;
2. Не принимать мер по изменению положения;
3. Включить аварийную световую сигнализацию;
4. Выставить знак аварийной остановки;
5. Оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия вне проезжей части дороги;
6. Принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему;
7. Вызвать скорую медицинскую помощь, если это невозможно, принять меры по доставке пострадавшего в ближайшую организацию здравоохранения;
8. Записать фамилии и адреса очевидцев;
9. Ожидать прибытия сотрудников ГАИ.

31.2. принять меры по оказанию необходимой помощи пострадавшему (пострадавшим), вызвать скорую медицинскую помощь, а если это невозможно, принять меры по доставке пострадавшего (пострадавших) в ближайшую организацию здравоохранения на одном или нескольких попутных транспортных средствах (при их отсутствии доставить пострадавшего (пострадавших) на транспортном средстве, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие).

Водитель, доставивший пострадавшего (пострадавших) в организацию здравоохранения, обязан сообщить в этой организации свою фамилию, регистрационный знак (временный номерной знак) транспортного средства, предъявив водительское удостоверение или документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о регистрации транспортного средства (паспорт транспортного средства (шасси транспортного средства), и возвратиться к месту дорожно-транспортного происшествия;

31.3. в случае необходимости доставки пострадавшего (пострадавших) в организацию здравоохранения на транспортном средстве, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие, предварительно зафиксировать в присутствии очевидцев положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к дорожно-транспортному происшествию;

31.4. записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия, сообщить о случившемся в милицию и ожидать прибытия сотрудников ГАИ, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего подпункта.

Водитель в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в ГАИ при наличии одновременно следующих обстоятельств:

– в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам, участвовавшим в дорожно-транспортном происшествии;

– дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух транспортных средств, в том числе в случае остановки, вынужденной остановки, стоянки одного из них;

– лица, управлявшие транспортными средствами, имеют право на управление транспортным средством соответствующей категории;

– в отношении транспортных средств имеются действующие договоры обязательного страхования гражданской ответственности их владельцев;

– обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортного средства в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий у водителей транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, и зафиксированы в извещении о дорожно-транспор.bом происшествии, бланк которого заполнен этими водителями транспортных средств, в соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 143, 1/7866);

– водители транспортных средств, участвовавших в дорожно-транспортном происшествии, не предъявляют претензий к состоянию друг друга (данные лица не находятся в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, в результате дорожно-транспортного происшествия не причинен вред жизни или здоровью);

– вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в дорожно-транспортном происшествии, оценивается водителями данных транспортных средств в размере до 400 евро по установленному Национальным банком официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро.

Действие части второй настоящего подпункта распространяется также на случаи остановки, вынужденной остановки, стоянки одного из участвующих в дорожно-транспортном происшествии транспортных средств и присутствия его владельца на месте происшествия. При этом в случае стоянки транспортного средства для владельца транспортного средства наличие права на управление транспортным средством соответствующей категории необязательно;

31.5. до прибытия сотрудников ГАИ принять все возможные меры по сохранению следов и предметов, относящихся к дорожно-транспортному происшествию, их ограждению и организации объезда места дорожно-транспортного происшествия.

32. Участнику дорожного движения, являющемуся участником дорожно-транспортного происшествия, запрещается:

32.1. оставлять место дорожно-транспортного происшествия, перемещать транспортное средство и предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию, кроме случаев, указанных в подпункте 31.3 и части второй подпункта 31.4 пункта 31 настоящих Правил;

32.2. потреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, пиво, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества до прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

32.3. вскрывать тахограф без разрешения сотрудника ГАИ.

33. Участники дорожно-транспортного происшествия, не указанные в пункте 31 настоящих Правил, и его очевидцы обязаны:

33.1. оказать возможную помощь пострадавшему (пострадавшим);

33.2. записать фамилии и адреса других очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также регистрационные знаки (временные номерные знаки) транспортных средств, находившихся при совершении дорожно-транспортного происшествия;

33.3. сообщить в милицию о дорожно-транспортном происшествии;

33.4. находиться по возможности на месте дорожно-транспортного происшествия вне проезжей части дороги до прибытия сотрудников ГАИ, после чего сообщить им информацию о дорожно-транспортном происшествии, очевидцами которого они стали.

34. В случае обнаружения или создания на дороге препятствия, создающего опасность для движения, участники дорожного движения обязаны:

34.1. принять меры по его устранению;

34.2. при невозможности устранения препятствия обозначить его в соответствии с настоящими Правилами или иным способом, обеспечивающим безопасность дорожного движения, после чего сообщить о препятствии в милицию либо дорожно-эксплуатационную или коммунальную службу.
ГЛАВА 11. СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
87. При выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные пунктами 88, 89 настоящих Правил и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения. При этом: 

87.1. в темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги скорость движения должна позволять водителю остановить транспортное средство в пределах видимости дороги в направлении движения; 

87.2. при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. 

88. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а буксирующим механические транспортные средства – не более 50 км/ч, в жилых и пешеходных зонах, на прилегающих территориях – не более 20 км/ч. 

89. Вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью:

89.1. легковым автомобилям и грузовым автомобилям с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны на автомагистралях – не более 110 км/ч, на остальных дорогах – не более 90 км/ч;

89.2. автобусам и мотоциклам – не более 90 км/ч;

89.3. автобусам, легковым и грузовым автомобилям при их движении с прицепом, грузовым автомобилям с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны на автомагистралях – не более 90 км/ч, на остальных дорогах – не более 70 км/ч; 
89.4. механическим транспортным средствам, управляемым водителями с водительским стажем до двух лет, а также при обучении управлению механическим транспортным средством, когда транспортным средством управляет обучаемый управлению, – не более 70 км/ч;

89.5. грузовым автомобилям, перевозящим пассажиров в кузове, – не более 60 км/ч; 

89.6. транспортным средствам, буксирующим механические транспортные средства, – не более 50 км/ч;

89.7. транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным средствам – со скоростью, не превышающей скорость движения, установленную при согласовании условий перевозки. 
	Вид транспортного средства
	Дорожные условия

	
	[image: image46.png]fasras | Berasca  Pawercacipawius  Ceunn  Pacn  Peuewswposae  Bua  ABBYYFineReaderil  Kowcpykiop  Maker ©

E ”wsm Times NewRoman - (10~ [ A° &°|[%)] |91 aBoCer AaBb( AaBbCc AaBbC AaBb( AaBbCcl AaBbCel % e

3 Konuposats e 3amerms.
[X & 9 -ae x, x Aa|¥- A

sz L5 Bogenus

Pegaxtuposarme

< Gopuar no aspasty

Braenene 13aronos... 13ar0n0s.. T3aronos.. Hassanwe T OGumsii Mogsaron. :mmm-H

Bydep osuens 0 Wpner 0 Crunn

Llopoxsbie ycnosma

Bua
TpaHcnopTHOrO CpeacTea [

TNerkoesie u rpyzoebie < 3,5 TOHHBI

MoTouuknbi  aBTOBYCbI

AeTonoesaa (8 T. 4. nerkosbie ¢
npuuenom) u

ouanoiie s 2 6 rauus

Crpannua: 41578 | Hncno cnos: 15713 | 5 Pyconwii (Pocans) |





	[image: image70.jpg]




	[image: image71.jpg]




	[image: image72.png]fasras | Berasca  Pawercacipawius  Ceunn  Pacn  Peuewswposae  Bua  ABBYYFineReaderil  Kowcpykiop  Maker ©

E ”wsm Times NewRoman - (10~ [ A° &°|[%)] |91 aBoCer AaBb( AaBbCc AaBbC AaBb( AaBbCcl AaBbCel % e

3 Konuposats e 3amerms.
[X & 9 -ae x, x Aa|¥- A

sz L5 Bogenus

Pegaxtuposarme

< Gopuar no aspasty

Braenene 13aronos... 13ar0n0s.. T3aronos.. Hassanwe T OGumsii Mogsaron. :mmm-H

Bydep osuens 0 Wpner 0 Crunn

Llopoxsbie ycnosma

Bua
TpaHcnopTHOrO CpeacTea [

TNerkoesie u rpyzoebie < 3,5 TOHHBI

MoTouuknbi  aBTOBYCbI

AeTonoesaa (8 T. 4. nerkosbie ¢
npuuenom) u

ouanoiie s 2 6 rauus

Crpannua: 41578 | Hncno cnos: 15713 | 5 Pyconwii (Pocans) |






	Легковые и грузовые до 3,5 тонн
	110
	90
	60
	20

	Мотоциклы и автобусы
	90
	90
	60
	20

	Автопоезда (легковые с прицепом) и грузовые более 3,5 тонн
	90
	70
	60
	20

	Стаж вождения до 2-х лет
	70
	70
	60
	20

	Обучение управлению
	×
	70
	60
	×

	Перевозка пассажиров в кузове грузового автомобиля
	60
	60
	60
	20

	Буксировка ТС
	50*
	50
	50
	20

	× – На автомагистрали, в жилой и пешеходной зоне, а также на прилегающей территории обучение управлению механическим транспортным средством запрещено

* – только при эвакуации до ближайшего съезда


90. С учетом дорожных условий и обеспечения безопасности дорожного движения разрешенная пунктами 88 и 89 настоящих Правил скорость движения может быть изменена (понижена или повышена) применением дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости». 

Действие дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости» не распространяется на указанные в пункте 88 настоящих Правил транспортные средства, буксирующие механические транспортные средства, и на транспортные средства, перечисленные в подпунктах 89.4–89.7 пункта 89 настоящих Правил, если указанная на этих знаках величина скорости превышает ограничение максимальной скорости, установленной в данных положениях.

91. Водителю запрещается:

91.1. превышать максимальную скорость движения, определенную технической характеристикой транспортного средства;

91.2. превышать скорость движения, установленную дорожным знаком «Ограничение максимальной скорости», пунктами 88 и 89 настоящих Правил; 

91.3. превышать скорость движения, указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на транспортном средстве в соответствии с подпунктом 201.5 пункта 201 настоящих Правил; 

91.4. создавать препятствие для дорожного движения, двигаясь без вынужденной необходимости с малой скоростью, а также двигаться с меньшей скоростью, чем установлено дорожным знаком «Ограничение минимальной скорости»; 

91.5. резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. 

ЯЗЫК ЖЕСТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ВОДИТЕЛЯ

Язык жестов появился много раньше речи, которую называют вторичной сигнальной системой. Свой язык жестов или сигналов есть и у водителей. Эта система помогает ориентироваться на дороге, согласовывает действия водителей в ситуациях, которые не оговорены Правилами либо возможные отступления от Правил в пользу разрешения сложной дорожной ситуации (возможность возникновения пробки и др.).

Необходимо сразу оговориться, что «посылать» и «принимать» сигналы необходимо с большой осторожностью, официально закрепленного свода таких сигналов нет, то есть существует риск неправильного толкования или подачи сигнала.

Наиболее заметной, даже в дневное время, является световая сигнализация. Что же означают (как правило) эти сигналы?

· Двойной короткий сигнал дальним светом, который подает машина, идущая сзади - просьба пропустить вперед. В данной ситуации лучше выполнить просьбу: если водитель торопится, то не известно на какие действия он еще может пойти, чтобы опередить вас.

Тоже самое могут означать и короткие одиночные сигналы указателем поворота.
· Двойной короткий сигнал дальним светом, который подает машина, идущая на встречу – означает предупреждение об опасности и необходимости снизить скорость. Именно по этой причине данный сигнал применяют в ситуации с постом ГАИ (а сейчас еще и камер видеонаблюдения).

Если такой сигнал повторяется многократно, это говорит о сомнительном поведении вашей машины (возможно вы уснули, а значит вас надо разбудить светом)

· Одиночное долгое переключение с ближнего света на дальний – говорит о том, что вы «слепите» встречного водителя, вас просят переключиться на ближний свет.

· Чтобы выразить свою благодарность можно мигнуть один-два раза аварийным сигналом. Иногда так приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Долго подавать такой сигнал не стоит, так как он означает неисправность автомобиля, а значит может ввести в заблуждение!

· Водитель, мигающий беспрерывно левым указателем поворота, запрещает таким образом его обгонять. Он может либо предупреждать о маневре: левый указатель поворота или обгон (сигнализация в рамках ПДД), а также предупреждать о встречном транспорте (ситуация в пробке или с тихоходным транспортом).

· Аналогичная ситуация с правым указателем поворота – разрешает вам обгон (водитель поворачивает на право, ситуация в рамках ПДД, или на трассе с тихоходным транспортным средством). Будьте осторожны. Водитель сигнализирующего автомобиля может неправильно оценить возможности вашего автомобиля.
· Поочередным переключением указателем поворота можно привлечь внимание и указать на опасность.

ВНИМАНИЕ! Сигнал дальним светом может просто означать попытку привлечь внимание. Это говорит о том, что водитель планирует совершить маневр, который не оговорен ПДД. Такая ситуация не редкость в пределах города.

ЕЩЕ ВНИМАНИЕ! Сигнал дальним светом применяется в дневное время, так как он ярче, проще привлечь внимание. В темное время суток, если расстояние менее 150 м, такой сигнал лучше не подавать – вы можете ослепить другого водителя. В этом случае применяют кратковременное переключение с ближнего света на габариты.

Звуковой сигнал еще эффективнее, чем световой, но применяется реже.

· Одиночный гудок может означать благодарность или попытку привлечь внимание (к световому сигналу)

· Длинный гудок означает аварийную ситуацию и недовольство водителя.

В ряде случает ни звуком, ни светом не получается что-то выразить. В этом случае применяют жесты руками.

Ряд таких жестов зафиксирован в Правилах: сигналы рукой подаются при отсутствующих или не работающих указателей поворотов.
· Сигналу левого указателя поворота соответствует левая рука, вытянутая в сторону, или правая рука, вытянутая в сторону и согнутая под прямым углом.

· Сигналу правого указателя поворота соответствует правая рука, вытянутая в сторону, или левая рука, вытянутая в сторону и согнутая под прямым углом.

· Сигнал торможения подается поднятой правой или левой рукой.

Кроме этого:

· Водитель машет рукой, желая пропустить пешехода (другой сигнал пешеход, который даже не заглядывал в Правила ПДД, не поймет).

[image: image47.png]
Рисунок 23 – Сигналы рукой подаются при отсутствующих или не работающих 
указателей поворотов
· Вам жестом покажут на обочину в случае, когда ваша машина на дороге себя странно ведет.

· В случае, если вы забыли включить свет – вам покажут очень оригинальным жестом из «танца маленьких утят», который похож на мигающую лампочку.

· Когда вы забудете закрыть багажник – вы увидите хлопки ладонью в воздухе, а хлопки по двери – не закрытая дверь или зажатый ремень.

· Если вы увидели жест: кисть руки, описывающая круг – у вас спустило колесо. Не обижайтесь, увидев «кукиш» – лучше проверьте колесо.
[image: image48.jpg]O YEM APVT APVTY

JOBOPYT» BOAUTEAU HA TPACCE:
PACTIEYATAT 1 COXPAHM

D1 Cirtansi caeTom v 3avKom | 4

D mawiae A

s omamangns ()(5) easren nencpera

\!
) =D 290

1903 om acmpevnon
/ Bnepesw wecrawaapmian onryauoen Bnepea noct win wicnextop AIC

(anopen, Acpoe pagrs 1)

=) Mucanue om ssmomoturs,
=D) Lpepageperpiomee yuieed 3o
uheperode ,,
lpocsta nponycrim,
[ e — oupwn e
/ o, aerets paasi roscpoe.
“nponycxaos Foxasam, o Csacre 10 o nepe

=D e

A 1

Bauw coer ocnenser somrened /| Snaranapuocrs wnw omereme

¥ scrpewix asro

(0]}

oo eassrem nosopora

Y Aamoneps - oG e,
oty

OSTL CHINA AnebH CHETON O TOW,
70 oW MaXET BepiyTHCR Ha COO.
nonocy.

®©0 ©O

e S e
st ol S )
e e
/€801 NONOCY ASMNENHR, - HAYUINE '/ oborwam
e

(et
jpene A
Sl e o b v

[ T e et

e
/ &\
XECTBI

st O ot Sy

D P ot il

s S et el

e —— W CTEOpRN kY3083 MM 33CTPAR Kamen
anc




Рисунок 24 – Сигналы световой и звуковой сигнализацией

[image: image49.jpg]O YEM APVT APVTY

JOBOPYT» BOAUTEAU HA TPACCE:
PACTIEYATAT 1 COXPAHM

D1 Cirtansi caeTom v 3avKom | 4

D mawiae A

s omamangns ()(5) easren nencpera

\!
) =D 290

1903 om acmpevnon
/ Bnepesw wecrawaapmian onryauoen Bnepea noct win wicnextop AIC

(anopen, Acpoe pagrs 1)

=) Mucanue om ssmomoturs,
=D) Lpepageperpiomee yuieed 3o
uheperode ,,
lpocsta nponycrim,
[ e — oupwn e
/ o, aerets paasi roscpoe.
“nponycxaos Foxasam, o Csacre 10 o nepe

=D e

A 1

Bauw coer ocnenser somrened /| Snaranapuocrs wnw omereme

¥ scrpewix asro

(0]}

oo eassrem nosopora

Y Aamoneps - oG e,
oty

OSTL CHINA AnebH CHETON O TOW,
70 oW MaXET BepiyTHCR Ha COO.
nonocy.

®©0 ©O

e S e
st ol S )
e e
/€801 NONOCY ASMNENHR, - HAYUINE '/ oborwam
e

(et
jpene A
Sl e o b v

[ T e et

e
/ &\
XECTBI

st O ot Sy

D P ot il

s S et el

e —— W CTEOpRN kY3083 MM 33CTPAR Kamen
anc




Рисунок 25 – Жесты подаваемые водителями автомобилей

[image: image50.jpg]EXATb CTOS. Cuasunx TECHO. Moxwo exate

MECT HET, HO MOXHO BONIHE  CTOR, HO TaKMX «CTORNMX>
KOMGOPTHO NoCToRATH. B caoHe yKe xsartaer.

%)
MOJTHBIN. Mecr Her. W3BUHU. Mawuna 3a-
HU CHRRNHX, HH CTORNMX. KOH4HAa PaGoTy, naccamm-

poB He Geper.




Рисунок 26 – Жесты перевозчиков
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Классификация и причины ДТП

1. Столкновение – дорожно-транспорт​ное происшествие, при котором движу​щиеся транспортные средства столкнулись между собой или с движущимся подвиж​ным составом железных дорог. К этому виду также относятся столкновения дви​жущегося транспортного средства с вне​запно остановившимся транспортным сред​ством и столкновения подвижного состава железных дорог с остановившимся (оставленным) на путях транспортным средством.

2. Опрокидывание – дорожно-транспортное происшествие, при котором движущееся транспортное средство опрокинулось. К этому виду относятся опрокидывания, которым предшествовали другие виды дорожно-транспортных происшествий.

3. Наезд на стоящее транспортное средство – дорожно-транспортное происшествие, при котором движущееся транспортное средство наехало на стоящее транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп.

4. Наезд на препятствие – дорожно-транспортное происшествие, при котором транспортное средство наехало на неподвижный предмет или ударилось об него. 

5. Наезд на пешехода – дорожно-транспортное происшествие, при котором транспортное средство наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство. К этому виду относятся также дорожно-транспортное происшествие, при котором пешеходы пострадали в результате их травмирования перевозимым на транспортном средстве грузом. 

6. Наезд на велосипедиста – дорожно-транспортное происшествие, при котором транспортное средство наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся транспортное средство. 

7. Наезд на гужевой транспорт – дорожно-транспортное происшествие, при котором транспортное средство наехало на упряжных животных, а также повозки, транспортируемые этими животными, либо упряжные животные или повозки, транспортируемые этими животными, ударились о движущееся транспортное средство. 

8. Наезд на животных - дорожно-транспортное происшествие, при котором транспортное средство наехало на диких или домашних животных (включая вьючных и верховых), птиц, либо сами эти животные или птицы ударились о движущееся транспортное средство, в результате чего пострадали люди или причинен материальный ущерб.

9. Прочие дорожно-транспортные происшествия – дорожно-транспортные происшествия, не относящиеся к перечисленным выше видам (сходы трамвая с рельсов, падение перевозимого груза и пр.). 

Безопасная дорожно-транспортная ситуация – это такое положение и скорость транспортных средств на дороге, при которых не возникает угрозы ни одному из участников движения. 

Опасная дорожно-транспортная ситуация – это такое положение и скорость транспортных средств на дороге, при которых в результате неправильных действий одного из участников движения возникла реальная угроза дорожно-транспортного происшествия, но при этом существует возможность его предотвращения. 

Аварийная ситуация – это опасная ситуация, при которой избежать происшествия невозможно. 

Сопутствующие факторы – обстоятельства, влияющие до развития дорожно-транспортной ситуации, которые либо облегчают, либо отягощают последствия дорожно-транспортного происшествия. К основным причинам дорожно-транспортных происшествий относятся: 

1. Недисциплинированность пешеходов;

2. Недостаточная квалификация водителей;

3. Плохие дорожные условия;

4. Неудовлетворительная организация движения;

5. Неправильное размещение груза на автомобиле, плохое крепление. 

Только ясное представление механизма дорожно-транспортного происшествия, выявление его причин и всех сопутствующих факторов позволят сделать правильное заключение о виновности участников происшествия, наметить рациональные пути предупреждения дорожно-транспортного происшествия, воздействуя в первую очередь на их причины и во вторую – на сопутствующие факторы.

Наиболее часто дорожно-транспортные происшествия возникают в летне-осенний период – с июня по октябрь. Доля дорожно-транспортных происшествий за эти 5 месяцев составляет 55…60% годовых. 

По дням недели наибольшее число дорожно-транспортных происшествий падает на пятницу и субботу. 

В течение суток наиболее опасны вечерние часы, приблизительно с 17 до 21 часа. В течение этих 4 часов совершается 30…35% от общего числа дорожно-транспортных происшествий за сутки.

Методические основы по использованию органов управления 
автомобилем

1. Перед запуском двигателя рекомендуется проверять уровень масла в двигателе. Повышенный или пониженный (выше или ниже контрольных отметок на щупе) уровень масла может привести к выходу из строя механизмов или систем двигателя.

2. Регулировка положения зеркал заднего вида осуществляется только после регулировки положения сидения и наклона спинки.

3. При управлении автомобилем с механической коробкой передач левая нога водителя должна располагаться слева от педали сцепления на полу или специальной площадке.

4. Правильное расположение рук на рулевом колесе — между 9 и 10 часами (левая рука) и между 2 и 3 часами (правая рука) воображаемого циферблата часов. Неправильным расположением рук на рулевом колесе являются верхний и нижний хват, а также удержание рулевого колеса за спицы. Не рекомендуется также управлять рулевым колесом одной рукой.

5. Действовать педалью подачи топлива и педалью управления рабочей тормозной системы следует только правой ногой.

6. Рукоятка (рычаг) регулировки рулевой колонки находится в ее нижней части. Для начала регулировки рукоятку следует опустить в нижнее положение.

7. В ожидании разрешающего сигнала светофора желательно не включать передачу заранее, т.к. длительное выключение сцепления ведет к повышенному износу выжимного подшипника.

8. Во избежание поломки автоматической коробки передач не рекомендуется буксировать автомобиль с АКПП, и тем более не стоит пытаться таким образом запустить двигатель.

9. При движении в условиях плотного транспортного потока с большим количеством остановок и постоянным переключением передач у водителя, управляющего автомобилем с автоматической коробкой передач, утомляемость будет меньше, чем у водителя, управляющего автомобилем с механической коробкой передач.

10. При длительной стоянке в зимнее время на ровной площадке не рекомендуется затормаживать автомобиль стояночным тормозом во избежание последующего нерастормаживания тормозных колодок.

Эксплуатационные свойства автомобиля

1. Тормозной путь – это путь, пройденный автомобилем с момента начала торможения до полной остановки автомобиля.

2. Остановочный путь – это путь, пройденный автомобилем с момента обнаружения водителем опасности (препятствия) для движения до полной остановки.

3. Сила инерции, действующая на автомобиль, находится в квадратичной зависимости от скорости движения автомобиля, поэтому и длина тормозного пути увеличивается в квадратичной зависимости от степени увеличения скорости движения. Если скорость движения автомобиля увеличить в три раза, то длина тормозного пути увеличится в девять раз.

4. Чем больше загружен автомобиль, тем длиннее у него тормозной путь.

5. Длина тормозного пути у легкового автомобиля с прицепом больше, чем у автомобиля без прицепа.

6. Длина остановочного пути автомобиля зависит от времени реакции водителя и условий, влияющих на величину тормозного пути.

7. Длина тормозного пути автомобиля зависит от скорости автомобиля, его массы, эффективности рабочей тормозной системы, вида и состояния шин автомобиля, вида и состояния дорожного покрытия, погодных и метеорологических условий, наличия уклона на дороге.

8. При длительном торможении на затяжных спусках возможен перегрев тормозных механизмов и выход их из строя.

9. Торможение двигателем повышает устойчивость заднеприводного автомобиля на скользкой дороге.

10. Эффективность торможения автомобиля характеризуется длиной тормозного пути.

11. Наименьшая длина тормозного пути с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля достигается при торможении на грани блокировки колес (колеса вращаются с минимальной скоростью).

12. При блокировке колес автомобиля (торможении на «юз») длина тормозного пути увеличивается на любом покрытии.

13. Если на автомобиле не установлена или неисправна антиблокировочная система (АБС), тормозить необходимо, периодически нажимая педаль тормоза, не выключая сцепление.

14. При экстренном торможении (при отсутствии АБС) нельзя выключать сцепление.

15. Водитель должен помнить о том, что при движении накатом (с выключенной передачей) устойчивость автомобиля существенно снижается.

16. Для уменьшения центробежной силы необходимо снизить скорость до момента вхождения в поворот и не допускать резких движений рулевым колесом при прохождении поворота.

17. Чем выше скорость движения автомобиля на повороте, тем больше центробежная сила, действующая на автомобиль.

18. Чем центр тяжести автомобиля выше, тем менее устойчив автомобиль.

19. Учитывая воздействие на автомобиль центробежной силы, безопаснее проезжать поворот, имеющий уклон в сторону центра поворота.

20. При подъезде к крутому спуску необходимо заранее выбрать пониженную передачу для торможения двигателем, исходя из условия: чем круче спуск, тем ниже передача.

21. При движении по дороге с поворотами движение безопаснее всего осуществлять с включенной передачей.

22. Чем выше скорость движения автомобиля, тем сила сцепления шин с дорогой меньше.

23. Если при движении на заднеприводном автомобиле произошел разрыв передней шины, необходимо удержать рулевое колесо, не нажимать педаль тормоза, а автомобиль затормаживать двигателем.

24. Предметы, отображаемые в сферических и панорамных зеркалах, кажутся дальше, чем в действительности.

25. При движении на низших передачах расход топлива увеличивается.

26. Установка багажника на крыше легкового автомобиля способствует увеличению расхода топлива, а размещение груза на нем снижает устойчивость автомобиля.

Основы маневрирования автомобилем
1. На загруженном автомобиле при движении на крутом подъеме необходимо заблаговременно включить пониженную передачу во избежание переключения передач в условиях, когда двигатель работает с перегрузкой или может заглохнуть.

2. При остановке автомобиля даже на незначительное время необходимо учитывать условия для дальнейшего продолжения движения (обзорность дороги, сцепные свойства дорожного покрытия, удобство посадки (высадки) пассажиров и прочие условия).

3. При постановке на стоянку автомобиля на спуске дороги в месте, где есть бордюрный камень, в момент остановки рекомендуется повернуть и прижать управляемое колесо к бордюру во избежание начала самопроизвольного движения транспортного средства.

4. Удерживать автомобиль на подъеме лучше всего с помощью стояночного тормоза, т.к. это обеспечивает возможность поддержания необходимых оборотов двигателя при начале движения на подъем и исключает скатывание автомобиля назад, в том числе на светофоре, где в ожидании разрешающего сигнала могут находиться другие автомобили.

5. При постановке автомобиля на стоянку на уклоне дороги необходимо обеспечить его неподвижность.

6. Перед началом движения необходимо очистить стекла, зеркала и внешние световые приборы от грязи, инея, снега и наледи. Не поднимайте стеклоочистители, если они примерзли к ветровому стеклу, пока стекло не прогреется.

Основы психофизиологии труда водителя

1. Чем выше скорость движения автомобиля, тем уже поле зрения водителя.

2. Время реакции водителя – это время с момента обнаружения водителем опасности (препятствия) для движения до начала его действий.

3. При длительном движении по прямолинейному участку дороги без поворотов, подъемов и спусков время реакции водителя увеличивается.

4. Длительное однообразное движение по дороге с малой интенсивностью ведет к быстрому ухудшению всех характеристик водителя.

5. Если Вы в пути следования почувствовали сильную сонливость, необходимо остановиться и отдохнуть.

6. На время реакции водителя влияют время суток и время нахождения за рулем, а также возраст водителя. С возрастом время реакции увеличивается.

7. Изменение температуры в салоне (кабине) автомобиля от оптимальной для водителя негативно сказывается на его работоспособности.

8. Наиболее ядовит этилированный бензин.

Этика поведения водителя автомобиля

1. Если аварийная ситуация возникла не по Вашей вине, не следует выяснять отношения с нарушителем на дороге.

2. Неуважение к другим участникам дорожного движения, хамство не способствуют разрешению конфликтных ситуаций на дороге. Наоборот, такие действия провоцируют создание новых аварийных ситуаций, и как следствие могут привести к ДТП.

3. Следует помнить, что даже минимальное количество алкоголя ведет к ухудшению всех характеристик водителя.

4. Время реакции водителя увеличивается даже при употреблении незначительного количества алкоголя или слабоалкогольных напитков.

5. Даже имея преимущество в движении, необходимо принимать меры по снижению вероятности возникновения ДТП (снижение скорости вплоть до остановки, отказ от выполнения маневра и проч.).

6. При проезде мимо остановившегося транспорта необходимо учитывать возможное открытие пассажирской двери, даже если в салоне автомобиля никого не видно.

7. В плотном транспортном потоке большого города следует ожидать от водителей автомобилей с регистрационными знаками другого региона, что они будут неожиданно притормаживать, часто перестраиваться, проезжать в запрещенном направлении из занимаемой полосы движения ввиду незнания уличной сети и организации движения по ним.

8. Следует содержать салон автомобиля в чистоте, своевременно менять салонный фильтр. Чистота и порядок в салоне – дань уважения не только к пассажирам, но и к самому себе.

Дорожные условия 
1. Чем выше коэффициент сцепления, тем лучше сцепление шин с поверхностью дороги.

2. Самый высокий коэффициент сцепления у дорог с цементобетонным и асфальтобетонным покрытием.

3. Самый высокий коэффициент сцепления у дорог с сухим и незагрязненным покрытием.

4. Самый низкий коэффициент сцепления у дорог с обледеневшим дорожным покрытием или на льду.

5. При прохождении поворотов дороги не рекомендуется выполнять действия, снижающие устойчивость автомобиля: торможение, выключение сцепления, переключение передач, движение на нейтральной передаче.

6. Наиболее опасны порывы бокового ветра при выезде с закрытого на открытый участок местности.

7. Если при выезде из леса установлен дорожный знак «Боковой ветер», то необходимо уменьшить скорость, рулевое колесо удерживать обеими руками, быть готовым к возможному отклонению автомобиля от заданного направления движения.

8. Дорожное покрытие наиболее скользкое в начале дождя.

9. Видимость дороги в направлении движения ухудшается, даже если дождь не очень интенсивный, в лужах невозможно различить выбоины на проезжей части дороги, коэффициент сцепления уменьшается, а движение на высокой скорости может привести к потере управляемости автомобиля.

10. Менее склонен к аквапланированию переднеприводный автомобиль.

11. Опавшие листья на проезжей части дороги снижают коэффициент сцепления, особенно если дорожное покрытие влажное.

12. Зимой съезжать на обочину необходимо после предварительной ее проверки и на минимальной скорости.

13. На обледеневшем покрытии и при сильном боковом ветре необходимо снизить скорость вплоть до минимума и постараться избегать резких действий рулевым колесом.

14. При движении во время снегопада или после него необходимо быть предельно осторожным, т.к. дорожные знаки (и иные технические средства организации дорожного движения) могут быть занесены снегом. Также во время снегопада существенно снижается видимость дороги и уменьшается коэффициент сцепления.

Управление автомобилем на перекрестках, пешеходных переходах, железнодорожных переездах

1. Самое скользкое дорожное покрытие зимой – перед перекрестками, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств.

2. При приближении к остановочному пункту трамвая следует заблаговременно снижать скорость, так как пешеходы могут выйти на проезжую часть дороги, не дожидаясь полной остановки трамвая.

3. При приближении к пешеходному переходу в темное время суток, в условиях недостаточной видимости или при ограниченной обзорности необходимо снижать скорость, чтобы иметь возможность остановить автомобиль при неожиданном появлении пешеходов как на пешеходном переходе, так и вблизи него.

4. При наличии пешеходов на пешеходном переходе в целях безопасности лучше всего полностью остановиться, т.к. пешеход может неожиданно изменить скорость или направление движения.

5. Если пешеходы двигаются по краю проезжей части дороги, проезжать мимо них следует на минимальной скорости с максимальным боковым интервалом, особенно, если покрытие дороги скользкое.

6. Следует снижать скорость перед перекрестками с ограниченной обзорностью, даже двигаясь по главной дороге.

7. Двигаться через железнодорожный переезд наиболее безопасно при включенной пониженной передаче, избегая переключения передач.

8. При освобождении железнодорожного переезда от автомобиля, совершившего вынужденную остановку, при помощи стартера необходимо включить первую передачу или задний ход, отпустить педаль сцепления и действовать так, как при запуске двигателя.

9. Если на железнодорожном переезде водитель транспортного средства совершил вынужденную остановку, необходимо прийти на помощь, возможно удалив остановившееся транспортное средство при помощи Вашего автомобиля. Если помощь не принесла должного результата, необходимо оказать помощь в остановке приближающегося поезда, своевременно подав сигнал остановки машинисту поезда.

Управление автомобилем в транспортном потоке

1. Наиболее безопасные условия обеспечиваются при движении со скоростью приблизительно равной скорости транспортного потока.

2. Перестроение из одной полосы движения в другую в плотном транспортном потоке опасно возможным нахождением транспортных средств в «мертвой зоне», резким торможением впереди идущего автомобиля.

3. После остановки на обочине дороги или у края тротуара необходимо, прежде чем выходить из автомобиля, убедиться в том, что Вы не создадите помех для движения других транспортных средств или пешеходов, повернув голову назад, или через зеркала заднего вида.

4. Кратковременное включение стоп-сигналов впереди идущего автомобиля может обозначать просьбу об увеличении дистанции или предупреждение о последующем торможении.

5. При движении по дороге, имеющей по одной полосе движения в каждом направлении, сигнал левого указателя поворота может использоваться водителями грузовых автомобилей, движущихся впереди, как предупреждение об опасности при совершении обгона или невозможности его выполнения.

6. При проезде поворота одновременно с автопоездом следует помнить о смещении прицепа к центру поворота, поэтому на поворотах дороги желательно избегать встречного разъезда и попутного движения по соседней полосе. Это правило действует и в отношении сочлененных автобусов и троллейбусов.

7. Если впереди движущееся транспортное средство в темное время суток внезапно остановилось, следует снизить скорость и совершить объезд, убедившись в его безопасности.

8. Если автомобиль, который Вы собирались опередить, попал в боковой занос, следует отказаться от опережения до окончания заноса.

9. Держите безопасную дистанцию до транспортных средств, перевозящих сыпучие и прочие грузы, которые при падении могут повредить автомобиль.

Дорожные условия и безопасность движения

Вождение автомобиля в сложных дорожных условиях так или иначе касается всех водителей. Несмотря на то, что большая часть населения проживает в городах, городская дорожная сеть далека от идеала. Поэтому даже в крупных городах сложные метеорологические условия и традиционно «внезапная» зима каждый год провоцируют массу ДТП.
В соответствии с требованиями ПДД водитель обязан соблюдать необходимые меры безопасности, избегать возникновения аварийных ситуаций вплоть до полной остановки транспортного средства.

В то же время, дорожные службы обязаны вовремя реагировать на изменение погодных условий, на качество дорожного покрытия и предпринимать все меры по обеспечению безаварийного движения транспорта.

Однако на практике картина представляется несколько иной.

При сложных дорожных условиях безопасность движения в первую очередь зависит от мастерства водителя, его внимательности в сочетании с осторожностью.

Соблюдение несложных правил, позволит сократить вероятность ДТП в несколько раз.

Вождение в гололед
Одним из наиболее опасных дорожных условий является гололед. Характеризуется он стекловидным покрытием на дороге, которое состоит из льда, пыли и воды. Ввиду особого состояния воды при минусовых температурах, любой предмет на наледи легко скользит по произвольной траектории.
	[image: image51.jpg]



	[image: image52.jpg]





Рисунок 27 – Гололед

Автомобиль, попадая на обледенелое дорожное покрытие, практически всегда теряет управление из-за недостаточного сцепления. Особо опасны состояния: лёд+свежий снег, лёд+вода. При гололеде несомненными плюсами будут:

- хорошая зимняя резина;
- качественные шипы и квалифицированное шипование;

- антиблокировочная система тормозов ABS;

- небольшая скорость движения;

- полный привод;

- ровный рельеф.

К гололеду также относится и снежный накат, имеющий сходную структуру и низкий коэффициент сцепления.

Управление автомобилем в условиях гололеда:

- трогание плавное, без рывков в прямом направлении;

- торможение плавное, без выключения сцепления, при необходимости – переход на низшие передачи;

-использование приема прерывистого торможения (Для автомобилей без ABS);

- не раскручивать двигатель, «газовать» плавно и постепенно. Это же касается и переключения передач. Любые рывки и перегазовки практически гарантированно приводят к срыву ведущих колес и заносу автомобиля.

- с механической коробкой, переключение передач должно быть максимально быстрым, с идеально подобранными оборотами двигателя;

- движение в гору следует производить на более повышенных оборотах двигателя, примерно +20% к номиналу. Это позволит переключаться более аккуратно, не допуская срыва колес в пробуксовку.

-если уж забуксовали, следует раскачивать автомобиль. Не в коем случае не «газуйте»! Колесо очень быстро закопается в лед, и тронуться без помощи будет уже невозможно. Критически опасные периоды – весна и осень, время суток – утро и вечер.

Вождение в снегопад

Также довольно частое явление в нашей стране. Влечет за собой две основные опасности – ухудшение видимости и изменение сцепления с дорогой. Первое очень опасно, особенно ночью. Свет фар мгновенно рассеивается падающими снежинками, лучи фар становятся бесформенными и дорожное покрытие практически не освещают. При сильном снегопаде ночью возможен эффект само ослепления – когда световое пятно ухудшает видимость почти до нуля.
	[image: image53.png]
	[image: image54.jpg]





Рисунок 28 – Снегопад

Снегопад грозит снижением эффективности сцепления с дорогой. По этой причине стоит снижать скорость до максимально возможной. Заранее, при первых же признаках снегопада проверьте работу дворников и омывателя.

Стиль вождения аналогичен управлению в условиях гололеда. Очень опасны торможения на гладкой и/или неровной поверхности – на булыжных мостовых, трамвайных путях, дорожной разметке и т.д. Почти всегда это чревато потерей управления.

Нужно учесть, что снег почти всегда быстро забивает световую оптику. Неудивительно, что через полчаса езды ваши фары могут перестать освещать путь, а стоп-сигналы и указатели поворотов будут совершенно не видны! Это очень опасно!

Если впереди автомобиль с шипованными шинами – увеличьте дистанцию. Такие автомобили, особенно под управлением новичков, имеют обыкновение внезапно «вставать колом», подставляясь под удар. Ознакомиться с основными правилами вождения в зимний период вы можете почитав статью: «Вождение зимой».
Предельное внимание к разметке, знакам, светофорам, особенно на незнакомой дороге. Их может быстро замести, а вы, невольно, спровоцировать аварийную ситуацию. Почитайте статью: «Действия водителя при ДТП».
Должен быть исправен обогреватель – во время снегопада стекла быстро запотевают и можно почти мгновенно «ослепнуть».

Снежные заносы и даже небольшие сугробы проезжаем медленно, чтобы не получить удар в бампер.

Зимой полезно иметь ремни или цепи противоскольжения – это может выручить в сложной ситуации. Позаботьтесь также о лопате и хорошем тросе.

Управление автомобилем в дождь

Дождь, ливень. Основные опасности также две – снижение видимости и изменение сцепления с дорогой. Дождь переносится несколько легче, чем снегопад, хотя бы, потому что не несет, как правило, резкого изменения температуры воздуха и не «забивает» световые приборы. Однако неприятные «сюрпризы» есть и у дождя. Он имеет обыкновение заливать ямы значительных размеров и глубины, которые становятся неотличимы от обыкновенной лужи. Попасть колесом в такую яму как минимум неприятно, как максимум – грозит вырванной подвеской и опрокидыванием.
	[image: image55.jpg]



	[image: image56.jpg]





Рисунок 29 – Дождь

На незнакомой дороге следует вести себя крайне осмотрительно, и не превышать скорость. Во-первых, можно попасть в «замаскированную» водой, уже упомянутую яму. 
[image: image57.jpg]YBenuyeHne ckopocTu asTomMobuns

o

Otoyrerame KoHTakTa

N (AkBannaHuposaHue)
TATHO KOHTAKTa LWNHBI C 4OPOTOiA




Рисунок 30 – Эффект аквапланирования

Во-вторых, можно «схватить» аквапланирование. Это очень неприятный эффект, который характеризуется полной или частичной потерей контакта колеса с дорогой. Физика явления проста. 
На определенной скорости колесо уже не может вовремя «выдавить» из-под себя слой воды и начинает в буквальном смысле плыть. Сцепление с дорожным покрытием при этом нулевое и автомобиль почти всегда теряет управление. А это – потенциальная авария.
Ввиду того, что аквапланирование возникает на достаточно высокой скорости, зачастую водители сталкиваются с ней на загородных трассах или городских скоростных магистралях. Что значит потеря управления автомобилем в условием оживленного попутного и встречного движения, объяснять, полагаем, не нужно. Кроме того, то же аквапланирование делает невозможным быстрое и эффективное торможение. А если, к тому же, половина колес катится по твердому асфальту, а половина – «плывет»? Нажатие на педаль тормоза почти гарантирует мгновенный занос автомобиля.

При попадании в лужу не следует менять траекторию движения и резко тормозить. Лучший выход – плавно сбросить газ с одновременным притормаживанием.

Движение в условиях тумана

Туман является промежуточным по сложности явлением между снегопадом и ливнем, имеющий, однако, свои особенности. Туман может сделать видимость нулевой, то есть вы не будете видеть ничего, кроме капота своего автомобиля. Туман часто зовется «обманщиком» или «генератором иллюзий» – он хорошо поглощает свет и звуки. Причем звуки он может искажать, например иллюзорно приближая далекие звуки, а близкие значительно отдаляя. Особенно опасен утренний или внезапный туман, обычно в районах озер и рек. Вхождение в туман может быть внезапным для водителя, что чревато тяжелейшими авариями.
	[image: image58.jpg]



	[image: image59.jpg]





Рисунок 31 – Туман

При приближении к туману обязательно снижаем скорость практически до нуля, так как на расстоянии понять и почувствовать плотность тумана невозможно. Обязательно включаем все световые приборы. Некоторые специалисты рекомендуют открыть окна и периодически подавать звуковые сигналы. Если видимость нулевая, лучше не продолжать движение и найти возможность вообще съехать с дороги. Туманы явление не очень продолжительное, однако, крайне опасное. Каждый год мы видим жуткие аварии не только на отечественных трассах, но и на зарубежных автобанах с десятками, а то и сотнями разбитых авто и покалеченных водителей. Хорошим помощником будут качественные и правильно отрегулированные противотуманные фары.

Езда в ночное время

Тяжелый период для вождения. Особенно это касается неосвещенных загородных трасс. Несмотря на то, что интенсивность движения ночью падает в десятки раз, вероятность попасть в аварию, наоборот, значительно возрастает. Внимание ослабевает, нарушается привычный режим бодроствования  и сна, естественно снижается время реакции водителя.
	[image: image60.jpg]
	[image: image61.jpg]





Рисунок 32 – Ночное время

Основные опасности ночной езды:

- недостаточная освещенность,

- повышенная утомляемость и усталость,

- опасность засыпания за рулем,

- ослепление встречным и попутным транспортом,

- искажение видимости, необъективная оценка расстояния, цвета и структуры объектов.

 Для движения ночью существуют свои правила и ограничения:

- всегда снижайте скорость до минимальной, особенно зимой и на незнакомой дороге.

- никогда не смотрите на встречный свет фар! Если вы случайно «поймали» луч – тут же сбрасывайте скорость и плавно останавливайтесь, не меняя полосы движения.

- внимательно смотрите на обочину. Это позволит не съехать с покрытия (при отсутствии разметки) и вовремя заметить стоящий на обочине автомобиль или идущего пешехода.

- если встречный автомобиль слепит вас – поморгайте ему несколько раз дальним светом. Встречный автомобиль должен поморгать в ответ. Если этого не происходит – водитель встречного авто не понял вас или просто не замечает ваших сигналов. Тут имеется три варианта: остановиться и пропустить, продолжать движение с ближним светом, продолжать движение, но включив дальний. Каждый сценарий имеет своих сторонников и противников, определяйтесь сами. Наша рекомендация – снизить скорость вплоть до остановки.

- повороты проходятся медленно, особенно в незнакомой местности. Ночью без яркой разметки очень трудно оценивать кривизну поворотов, поэтому рисковать не стоит.

- самое опасное время около 4 часов утра. Обязательно попросите кого-то подменить вас, а если вы единственный водитель – стоит поспать. Найдите безопасное местечко и поспите хотя бы полчаса. Обычно этого срока хватает, чтобы восстановить силы.

Напоследок, учитывая начало курортного сезона, небольшие рекомендации по езде в горной местности.

Горные серпантины

Иногда, например, путешествуя на юг, с горными дорогами может столкнуться и неподготовленный водитель. Управление в горах также имеет свои особенности. Главное – соблюдение техники безопасности. Распространенные происшествия на горных дорогах это съезд с дорожного полотна дороги, столкновения при обгоне на подъеме, превышение скорости на спусках и соответствующая потеря управления с «вылетом» с автомагистрали или попутным столкновением.

Главное правило – снижение скорости. Если серпантин достаточно высок, непривычное кислородное голодание может влиять на восприятие скорости и расстояния, провоцировать иллюзии. Если у вас нет опыта вождения в горной местности, лучше исключить обгоны – это довольно опасно. Снижение скорости необходимо еще и потому, что горные повороты, как правило, очень крутые.

При необходимости остановки постарайтесь исключить ее на подъеме. Всегда останавливайтесь на спуске, причем величина подъема или спуска значения не имеет.
	[image: image62.jpg]



	[image: image63.jpg]





Рисунок 33 – Горные серпантины

Заранее запаситесь противооткатными клиньями или, хотя бы, парой плоских булыжников – это может понадобиться.

Запаситесь тормозной жидкостью и тосолом. На горных дорогах тормоза часто выходят из строя, а автомобили закипают. Особенно это критично в летний зной.

Рекомендации по вождению в условиях горной дороги:

- исключите переключение передач на подъеме.

- если вы заметили впереди медленно движущийся автомобиль – не приближайтесь к нему, продолжая движение на расстоянии. Это необходимо на случай потери тем управления.

- при видимом препятствии на подъеме заранее переключитесь на пониженную передачу, но двигатель не перекручивайте – очень быстро получите перегрев!

- на спуске категорически запрещено глушить двигатель и выключать скорость!

- учитывайте «мертвые зоны», особенно у большегрузов.

Безопасность движения в сложных дорожных условиях зависит в первую очередь от самого водителя, его мастерства, осторожности, внимания и здравого выбора манеры вождения.
Действия водителя при возникновении опасных ситуаций,
влияющих на безопасность перевозки пассажиров и грузов
1. Различные неисправности электропроводки автомобиля (в том числе неплотный контакт в соединениях, нарушение изоляции), а также подтекание топлива могут привести к возгоранию автомобиля.

2. При тушении пожара необходимо выключить зажигание и не открывать капот, не подготовив огнетушитель к тушению пожара.

3. Перед тем как открывать капот, из-под которого идет дым, необходимо предохранить руки от ожога.

4. Если температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя приблизилась к критической, то нельзя сразу останавливать двигатель, т.к. это приведет к остановке работы насоса системы охлаждения.

5. Во избежание получения травмы и ожога, открывать пробку расширительного бачка можно только после частичного охлаждения двигателя, поскольку в системе охлаждения находятся пары охлаждающей жидкости при избыточном давлении и повышенной температуре.

6. Характерным признаком прокола передней шины автомобиля является появление нарастающего увода автомобиля в сторону проколотой шины.

7. Перед заменой колеса необходимо высадить из автомобиля пассажиров, надежно затормозить автомобиль. При подъеме автомобиля с помощью домкрата при имеющейся возможности под балку моста или силовой элемент кузова подложить упор или подставку, а под колеса – упоры.

8. Расчет крупной купюрой или иностранной валютой с водителем – один из приемов, используемый фальшивомонетчиками для размена поддельных денег.

9. Рекомендуется не перевозить незнакомых пассажиров, если кроме вас в автомобиле никого нет: берегите свою жизнь и свое имущество.

10. Подвозя незнакомых пассажиров, не съезжайте с дороги, не останавливайтесь в глухих местах и неосвещенных участках дороги в темное время суток.

11. При обнаружении бесхозных предметов (сумок) не пытайтесь их распаковывать (открывать сумки и чемоданы). Нельзя рядом с ними пользоваться мобильными телефонами во избежание срабатывания взрывного устройства, отойдите от подозрительного предмета на значительное расстояние. Сообщите о находке в милицию, постарайтесь не подпускать к подозрительным предметам посторонних.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1. Что необходимо сделать перед тем, как выйти из автомобиля после остановки на дороге? Принять меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства. Через зеркало заднего вида или оглянувшись убедиться в безопасности выхода и затем выходить. В темное время суток на неосвещенном участке дороге (кроме жилых зон) включить габаритные или стояночные огни.
2. При управлении автомобилем с механической коробкой передач, ожидая разрешающего сигнала светофора, необходимо установить рычаг в нейтральное положение, первую передачу включить только при включении желтого сигнала светофора.

3. Как влияет утомление на внимание и реакцию водителя? Внимание и реакция снижаются.

4. В каком из перечисленных случаев длина пути обгона будет больше? Чем выше скорость обгоняющего транспортного средства, тем больше расстояние преодолевается для завершения обгона. 
5.Что необходимо сделать при открытии капота, если из-под него идет дым? Выключить двигатель, достать огнетушитель и приготовить его к использованию, защитить руки от ожога надев перчатки или обернув пальцы ветошью.

6. Как следует поступить водителю в случае если правые колеса автомобиля наехали на неукрепленную влажную обочину? Целесообразно при этом не прибегая к торможению, плавным поворотом рулевого колеса вернуть автомобиль на проезжую часть дороги.
7. Как рекомендуется поступить водителю переднеприводного автомобиля при заносе задней оси вправо? Слегка увеличить подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом.

8. Как влияет туман на восприятие расстояния? Все предметы в тумане кажутся более далекими, чем в действительности.

9. Что из перечисленного является признаком усталости водителя? Головная боль, сонливость и зевота, вялость и ослабление внимания.
10. Как следует двигаться по глубокому снегу по грунтовой дороге? Двигаться на заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остановок.
11. Двигаясь в прямом направлении со скоростью 60 км/ч, Вы внезапно попали на небольшой участок скользкой дороги: следует двигаться не меняя траектории и скорости движения

12. Какие преимущества дает вам использование зимних шин в холодное время года? Уменьшает возможность проскальзывания и пробуксовки колес на скользком покрытии

13. Как влияет длительное движение транспортного средства на низших передачах на расход топлива? Расход топлива увеличивается при длительном движении транспортного средства на низших передачах.

14. Как следует поступить при выезде из лесистого участка на открытое место, где установлен дорожный знак «1.27 Боковой ветер»? Уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от заданного направления движения.

15 Что следует сделать водителю, что бы предотвратить возникновение заноса, при проезде крутого поворота управляя автомобилем с механической коробкой передач? Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить пониженную передачу, а при проезде поворота не увеличивать резко скорость и не тормозить.

16. Как изменяется длина тормозного пути автомобиля с прицепом, не имеющим тормозной системы? Длина тормозного пути автомобиля с прицепом не имеющим тормозной системы увеличится.
17. Для прекращения заноса, вызванного торможением водитель в первую очередь должен: прекратить начатое торможение.
18. Как правильно произвести экстренное торможение, если ваш автомобиль оборудован системой АБС? Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее до полной остановки автомобиля.

19. С увеличением скорости движения автомобиля поле зрения водителя сужается.

20. Правильное расположение рук на рулевом колесе – «три-девять часов»
[image: image64.jpg]



Рисунок 34 – Правильное положение рук на рулевом колесе.

21. Как следует поступить водителю в случае потери сцепления колес с поверхностью дороги, залитой водой? Водителю следует плавно снизить скорость применяя торможение двигателем.
22. Смещается ли прицеп автопоезда при движения на повороте? Прицеп автопоезда при движения на повороте смещается к центр поворота.

[image: image65.jpg]



Рисунок 35 – Смещение прицепа автопоезда при движения на повороте
23. При движении в условиях недостаточной видимости следует выбирать скорость исходя из того, что бы остановочный путь был меньше расстояния видимости.
24. Включение каких внешних световых приборов обеспечит вам наилучшую видимость дороги при движении ночью во время сильной метели? Включение противотуманных фар совместно с ближним светом фар.
25. Как воспринимается водителем скорость своего автомобиля при длительном движении по прямолинейному участку дороги на высокой скорости? Скорость своего автомобиля при длительном движении по прямолинейному участку дороги кажется меньше чем в действительности.

26. Что является характерным признаком прокола передней шины автомобиля? Признаком прокола передней шины автомобиля является появление нарастающего увода автомобиля в сторону проколотой шины.
27. Какое из перечисленных действий не допустимо при заносе задней оси заднеприводного автомобиля вправо, вызванном резким ускорением? Недопустимо нажатие на педаль сцепления.

28. Какие действия необходимо предпринять водителю при боковом заносе прицепа к легковому автомобилю? Необходимо плавно увеличить скорость.

29. Куда рекомендуется смотреть водителю во время сближения автомобилей ночью, если на встречном автомобиле включен дальний свет фар? Рекомендуется смотреть водителю чуть в бок в сторону правой обочины.
30. Что должен предпринять водитель для прекращения слепящего действия света фар автомобиля, следующего позади? Водитель должен изменить положение зеркал заднего вида.

31. Как изменится величина силы сцепления шин с дорогой при увеличении скорости движения? Величина силы сцепления шин с дорогой при увеличении скорости движения уменьшается.
32. Чем может быть вызвано боковое скольжение автомобиля (боковой занос) на скользком покрытии? Боковое скольжение автомобиля (боковой занос) может быть вызвано: резким торможением, ускорением, резким поворотом рулевого колеса, неодновременным действием тормозов правых и левых колес.

33. Вероятность возникновения аварийной ситуации при движении в плотном транспортном потоке будет меньше, если скорость вашего транспортного средства равна средней скорости потока.

34. Какие действия водителя будут правильными, если при торможении на скользком участке дороги ведущую ось заднеприводного автомобиля начало сильно заносить вправо? Повернуть рулевое колесо вправо и прекратить торможение.
35. Какие технические неисправности не влияют на возникновение заноса автомобиля при его торможении? Нарушение углов установки (развала) передних колес на 1 градус.

36. Как влияет алкоголь на время реакции водителя? Время реакции увеличивается.
37. В каком случае увеличивается центробежная сила при движении автомобиля на поворотах дорог? На поворотах дороги центробежная сила автомобиля увеличивается с уменьшением радиуса поворота и увеличением скорости движения.

38. Как правильно следует поступить водителю, движущемуся ночью по неосвещенной дороге с дальним светом фар, если его автомобиль обогнали? Сразу же после обгона переключить дальний свет фар на ближний.

39. Как рекомендуется действовать при внезапном появлении на пути движении автомобиля глубокой выбоины или бугра? Необходимо начать торможение заранее, перед наездом на препятствие торможение прекратить.

40. Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих сферическую выпуклую форму отражающей поверхности на восприятие водителем реальных расстояний до объектов? Расстояние до объектов кажутся больше действительных. Или реальное расстояние до предметов меньше предполагаемого.
41. Как рекомендуется ставить автомобиль на спуске дороги, где есть бордюрный камень? Параллельно бордюрному камню, повернув передние колеса в сторону бордюра и прижав их к бордюрному камню.
42. Какой прием вождения автопоезда наиболее эффективно гасит «виляние прицепа»? Кратковременный разгон транспортного средства наиболее эффективно гасит «виляние прицепа».
43. В чем опасность длительного торможения автомобиля с выключенной передачей на крутых затяжных спусках? В перегреве тормозов и отказ их в работе
44. Как влияет на устойчивость заднеприводного автомобиля торможение двигателем на скользкой дороге? Повышает устойчивость автомобиля

45. Как влияет блокировка колес (торможение на «юз») на величину тормозного пути автомобиля, на влажном покрытии? Тормозной путь увеличивается.

46. Какой способ торможения наиболее эффективен и безопасен при экстренном торможении автомобиля с механической коробкой передач, не оборудованного АБС на скользком покрытии дороги? Прерывистое торможение без выключения сцепления.
47. Какой бензин более ядовит? Наиболее ядовит этилированный бензин.

48. Чем опасно для движения резкое нажатие на педаль управления подачей топлива, при движении по скользкой дороге? Может возникнуть боковой занос автомобиля.
49. Длина тормозного пути легкового автомобиля с прицепом будет больше чем у автомобиля без прицепа.
50. Во сколько раз увеличится тормозной путь на сухом асфальтобетонном покрытии, если скорость движения увеличится в 2 раза. Тормозной путь увеличится в 4 раза.
51. Какие действия не рекомендуется выполнять при прохождении поворота? Торможение, выключение сцепления, переключение передач.
52. Какое из дорожных покрытий наиболее безопасно по сцепным свойствам для движения автомобиля? Асфальтобетонное покрытие. 
53. При движении по криволинейной траектории автомобиль наиболее устойчив, если движение осуществляется с включенной передачей. 
54. Какие действия должен предпринять водитель, если во время движения произошел разрыв левой шины на автомобиле с механической коробкой передач? Тормозить двигателем и удерживать руль в положении обеспечивающим прямолинейное движение автомобиля.
55. Какой из приемов торможения на скользкой дороге наиболее эффективен и безопасен на автомобиле не оборудованном АБС? Тормозить периодически, нажимая на педаль тормоза не выключая сцепления.
56. В каком месте водителю следует располагать левую ногу при управлении автомобилем с механической коробкой передач? На полу кабины слева от педали сцепления.
57. Какой режим движения рекомендуется выбирать при движении через ж/д переезд с несколькими путями? При включенной низшей передачей.

58. Как изменится длина остановочного пути автомобиля, если время реакции водителя увеличится? Остановочный путь увеличится.

59. Вы остановились на подъеме в ожидании разрешающего сигнала светофора. Каким образом лучше всего удержать автомобиль в такой ситуации? Стояночным тормозом.
60. Приближаясь ночью к повороту дороги на право, вы заметили, что водитель встречного автомобиля начал периодически переключать свет фар. Как следует поступить в такой ситуации? Переключить дальний свет фар на ближний.

61. Зимой в условиях скользкого дорожного покрытия вы подъезжаете к крутому спуску дороги. Как вам следует поступить, чтобы избежать бокового заноса в этих условиях? Заранее переключится на низшую передачу, что бы на спуске по возможности не прибегать к торможению.

62. Двигаясь по городу в условиях интенсивного движения, вы остановились и хотите выйти из автомобиля. Как выполнить это правильно? Через зеркало заднего вида убедится в безопасности и выйти из автомобиля.
63. При торможении вы чувствуете, что ваш автомобиль ведет вправо. Какие этому могут быть объяснения? Тормоз слева действует слабее, чем справа.

64. Какую передачу из перечисленных рекомендуется использовать для освобождения ж/д переезда при помощи стартера от внезапно остановившегося автомобиля? Первую или задний ход.
65. Какое состояние асфальтобетонного покрытия наиболее безопасно по своим сцепным свойствам? Чистое и сухое.
66. Как зависит центробежная сила от скорости движения автомобиля на повороте? Центробежная сила увеличивается при увеличении скорости.

67. Как изменяется устойчивость автомобиля на подъеме и косогоре с повышением высоты центра тяжести? Устойчивость автомобиля уменьшается.

68. На каком покрытии коэффициент сцепления имеет наименьшее значение? На льду.
69. При правом повороте автомобиля с прицепом на перекрестке возникает опасность заезда прицепа на тротуар.

70. При движении, на каком автомобиле увеличение скорости помогает устранить занос задней оси? Переднее приводном.
71. Как рекомендуется поступить водителю заднеприводного автомобиля при заносе задней оси вправо? Прекратить торможение руль повернуть вправо.

72. На каком покрытии коэффициент сцепления имеет наибольшее значение? На цементобетонном покрытии.
73. В каком случае действия сильного бокового ветра наиболее опасно? При выезде из леса на открытый участок местности. 

74. Длина тормозного пути легкового автомобиля с грузом и пассажирами больше чем у порожнего автомобиля.

75. Какой способ торможения позволяет сохранить устойчивость и управляемость автомобиля на скользкой дороге? На грани блокировки колес.

76. Установка багажника на крыше легкового автомобиля увеличивает расход топлива.

77. Как рекомендуется поступить, если во время движения по сухой асфальтобетонной дороге, если начал моросить мелкий дождь? Уменьшить скорость и быть особенно осторожным.

78. Повышение температуры воздуха в кабине автомобиля выше оптимальной уменьшает быстроту движений и снижает их точность.
79. При движении с выключенной передачей устойчивость автомобиля понижается.
80. При длительном движении по прямолинейном участку дороги без поворотов, подъемов и спусков время реакции водителя увеличивается.
81. Включение освещения в салоне автомобиля при движении в темное врем суток ухудшает видимость дороги.

82. Понижение температуры воздуха в кабине автомобиля ниже оптимальной уменьшает быстроту движений и снижает их точность.
83. Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность тормозов после проезда через водную преграду? Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократным непродолжительным нажатием на педаль тормоза.
84. Проезжая на легковом автомобиле без пассажиров к ж/д переезду вы заметили стоящий на переезде грузовой автомобиль, водитель которого пытается завести двигатель. Необходимо остановиться, оказать помощь водителю грузового автомобиля. Если не удалось удалить автомобиль с ж/д переезда, идти вдоль путей в сторону худшей видимости для подачи сигнала машинисту поезда.

85. Из под колес движущегося впереди вас на большой скорости грузового автомобиля, неожиданно вылетел камень и ударил в лобовое стекло вашей машины. Мгновенно стекло покрылось сетью мельчайших трещин. Что необходимо предпринять в сложившейся ситуации? Включить аварийную сигнализацию, не меняя полосу движения снизить скорость и остановиться, убрать разбитое стекло.
86. Двигаясь со скоростью около 60 км/ч, вы внезапно попали на небольшой (10-20 м) участок дороги покрытый льдом, что необходимо предпринять в данной ситуации? Необходимо не меняя положения рулевого колеса не нажимая на педаль сцепления или тормоза и не изменяя нажима на педаль «газа», проехать данный участок дороги.

87. Как безопаснее всего проехать небольшой участок (10-15 м) обледеневшего дорожного покрытия, который не возможно было распознать заранее. Необходимо не меняя положения рулевого колеса не нажимая на педаль сцепления или тормоза и не изменяя нажима на педаль «газа», проехать данный участок дороги.
88. Двигаясь днем на легковом автомобиле со скоростью 70 км/ч, вы попали в густой туман. Видимость в этих условиях уменьшилась до 15 м, что необходимо предпринять в данной ситуации? Включить ближний свет фар и противотуманные фары, снизить скорость до 25-30 км/ч, при возможности съехать за пределы дороги и подождать пока туман не рассеется.
89. Вы длительное время движетесь по хорошему ровному шоссе с постоянной скоростью около 90 км/ч, у вас появилась сильная сонливость, начали слипаться непроизвольно глаза, что необходимо предпринять в такой ситуации? Остановиться и отдохнуть. Перед тем как сесть за руль выполнить несколько гимнастических упражнений.

90. Как влияет длительное однообразное движение по дороге с малой интенсивностью на внимание водителя? Ведет к быстрому ухудшению всех характеристик внимания.

91. Для экстренной остановки автомобиля с механической коробкой передач на сухой дороге, необходимо нажать на педаль тормоза, не выключая сцепления.

92. Под временем реакции водителя понимают? Время с момента, когда водитель увидел опасность, до начала его действий.

93. На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля, как необходимо поступить в данной ситуации? Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.

94. При торможении двигателем на крутом спуске рекомендуется выбирать передачу исходя из условий: чем круче спуск, тем ниже передача.

95. Как можно предотвратить открытие задней двери ребенком во время движения? Привести в действие блокировку от открытия задних дверей детьми.
96. К чему может привести употребление даже небольшого количества алкоголя? К запоздалым реакциям, к рискованному вождению, к ухудшению зрения и слуха.

97. Велосипедист нарушая требований Правил, намерен пересечь проезжую часть дороги по пешеходному переходу, не сойдя с велосипеда, как следует поступить водителю в данной ситуации? Немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.

98. Что необходимо принимать во внимание при наличии подголовников в автомобиле? В соответствии с инструкцией по эксплуатации, их следует отрегулировать по высоте головы.

99. Как необходимо обезопасить легковой автомобиль с механической коробкой передач на уклоне против самопроизвольного скатывания? Привести в действие стояночный тормоз, включить первую или заднюю передачу.

100. Что такое «мертвая зона автомобиля»? «Мертвая зона автомобиля» – любой участок вокруг транспортного средства вне обзора водителя.
101. Как правильно осуществить съезд на грунтовую обочину с проезжей части дороги? Снизить скорость на полосе движения до минимума, плавно съехать на обочину.

102. Что следует предпринять водителю после того, как он проехал участок дороги залитой водой? Осторожно двигаться с низкой скоростью и время от времени нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не восстановиться эффективность рабочей тормозной системы.

103. Каково предназначение антиблокировочной системы (АБС)? Позволяет сохранить управляемость автомобиля при торможении.

104. Для чего предназначен стояночный (ручной) тормоз? Для предотвращения движения транспортного средства при стоянке.

105. Если необходимо проверить оптимальное ли давление сжатого воздуха в шинах, нужно использовать манометр (измеритель давления сжатого воздуха).
106. Какое из перечисленных происшествий не является ДТП? Возгорание автомобиля во время его стоянки, не связанное с движением других транспортных средств.
107. В какое время суток происходит наибольшее количество ДТП? В вечерний «час-пик».
108. По статистике большинство ДТП происходит когда дорожное покрытие сухое.
109. По вине кого из участников дорожного движения происходит наибольшее количество ДТП? Водителей.
110. По вине каких водителей совершается наибольшее количество ДТП (в зависимости от стажа вождения)? Со стажем вождения до трех лет.
111. Какое нарушение ПДД чаще всего приводит к совершению ДТП водителями транспортных средств? Повышение установленной скорости.
112. Что из перечисленного может привести к возгоранию автомобиля? Подтекание топлива на разогретые детали двигателя. Нарушение изоляции электропроводки. Неплотный контакт в соединениях электропроводки.
113. Какая очередность действий водителя будет правильной, если в пути следования он заметил дым темного цвета из-под капота? Остановиться, выключить двигатель, достать огнетушитель и подготовить его к использованию, открыть капот, установить очаг и характер возгорания, приступить к тушению.
114. Что необходимо сделать, если в пути следования температура охлаждающей жидкости стала превышать установленную норму? Остановиться, не выключая двигатель, если температура не падает – выключить двигатель. Осмотреть двигатель на наличие подтеканий и при их обнаружении – устранить. Открывать пробку расширительного бачка только после частичного охлаждения двигателя.
115. Что необходимо сделать водителю, перед тем как заменить проколотое в пути следования колесо? Необходимо высадить из автомобиля пассажиров, включить пониженную передачу, поставить автомобиль на стояночный тормоз.
116. На каком месте безопаснее всего перевозить незнакомого Вам пассажира, если кроме Вас в автомобиле никого нет? В таких условиях лучше не перевозить незнакомых пассажиров.
117. При движении на значительное расстояние в темное время суток Вы взяли незнакомого попутчика. Он предлагает Вам деньги за то, что Вы довезете его до дома, который находится в 2-х километрах от трассы. Вежливо отказать и высадить пассажира у съезда с трассы.
118. На парковке рядом со своим автомобилем вы обнаружили бесхозную сумку, из которой доносятся хорошо различимые щелчки. Какие действия необходимо предпринять в сложившейся ситуации? Отбежать на расстояние 300…400 м, сообщить по мобильному телефону о случившимся в милицию, до прибытия специалистов постараться не подпускать к подозрительным предметам посторонних.
119. Перед запуском двигателя водителю необходимо проверять уровень масла в двигателе.
120. Вы садитесь за руль автомобиля после другого водителя, какова последовательность действий? Отрегулировать положение рулевой колонки, отрегулировать положение сиденья, отрегулировать положение зеркал заднего вида.
121. Где должна быть расположена ступня левой ноги водителя при управлении автомобилем с МКПП (с включенным сцеплением)? Левая нога водителя должна располагаться слева от педали сцепления на полу или специальной площадке.
122. Что нельзя делать при управлении автомобилем с автоматической КПП? Запускать двигатель автомобиля при разряженном аккумуляторе с помощью буксира.
123. При управлении каким автомобилем в городских условиях утомляемость водителя выше? При управлении автомобилем с механической КПП в городских условиях утомляемость водителя выше.
124. При длительной стоянке легкового автомобиля на ровной площадке в зимнее время не рекомендуется затормаживать автомобиль стояночным тормозом во избежание последующего нерастормаживания тормозных колодок. Следует использовать по возможности другие способы надежного удержания автомобиля на месте.
125. Какой фактор не влияет на время реакции водителя? Не влияет на время реакции водителя образование.
126. При движении в транспортном потоке водитель, движущийся по соседней полосе, резко перестроился на Вашу полосу движения, вынудив Вас затормозить. Что необходимо предпринять в сложившейся ситуации? Нельзя подавать звуковой сигнал, нельзя опережать нарушителя, перестроиться перед ним на полосу и резко затормозить, нельзя на ближайшем светофоре при запрещающем сигнале подойти к его автомобилю и сделать замечание нарушителю, нельзя подавать световой сигнал фарами. Недопустимо ни одно из перечисленных действий.
127. Вы оказались на празднике, где Вам предложили употребить алкогольные напитки. Какое из решений не рекомендуется для водителя? Не рекомендуется для водителя употребить минимального количества, чтобы не превысить допустимой нормы содержания алкоголя в крови.
128. Чего следует опасаться водителю желтого автомобиля, если синий автомобиль остановился около 5 секунд назад, но из него никто не выходил? Открытия левой двери остановившегося автомобиля.
[image: image66.png]
129. От каких факторов зависит длина тормозного пути автомобиля? От скорости автомобиля, от массы автомобиля, от вида и состояния дорожного покрытия, от эффективности рабочей тормозной системы.
130. Какая из величин характеризует эффективность торможения автомобиля? Длина тормозного пути.
131. При каком повороте дороги действие центробежной силы наименее опасно? С уклоном в сторону центра поворота.
132. Чем наиболее опасен затяжной спуск, в конце которого имеется поворот дороги? Потерей управляемости автомобиля и его опрокидыванием.
133. Какое действие водителя неправильное при заносе заднеприводного автомобиля, вызванном резким нажатием на педаль подачи топлива? Быстрое нажатие на педаль сцепления.
134. В чем состоит опасность движения в дождь? В лужах невозможно различить выбоины на проезжей части дороги, коэффициент сцепления уменьшается, возможность возникновения аквапланирования и ухудшение видимости дороги в направлении движения.
135. Какой автомобиль склонен к аквапланированию? Заднеприводный автомобиль склонен к аквапланированию.
136. В чем состоит наибольшая опасность движения в условиях осеннего листопада? Опавшие листья на проезжей части дороги снижают коэффициент сцепления.
137. В чем состоит опасность съезда на заснеженную обочину в зимнее время? Размеры обочины могут быть преувеличены из-за наличия снежного покрова. Сложность в последующем возобновлении движения из-за разности коэффициента сцепления под правыми и левыми колесами. Под снегом обочина может быть обледеневшей или незамерзшей.
138. Как необходимо вести автомобиль при сильном боковом ветре на скользкой дороге? На обледеневшем покрытии и при сильном боковом ветре необходимо снизить скорость вплоть до минимума, сместиться по возможности к центру дороги, крепче удерживая рулевое колесо плавно реагируя на резкие порывы ветра.
139. В каком из перечисленных мест заснеженное дорожное покрытие наиболее скользкое? Самое скользкое дорожное покрытие зимой – перед перекрестками, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств.
140. Какие из перечисленных действий частников дорожного движения могут привести к возникновению аварийной ситуации при перестроении в транспортном патоке. Резкое торможение впереди движущегося автомобиля. Резкое ускорение автомобиля, движущегося сзади по соседней полосе движения. Нахождение автомобиля в мертвой зоне.
141. Что может означать кратковременное включение стоп-сигналов впереди движущегося автомобиля. Может обозначать просьбу об увеличении дистанции или предупреждение о последующем торможении.
142. При движении по дороге вне населенного пункта Вы собрались выполнить обгон грузового автомобиля. После включения Вами левого указателя поворота водитель грузового автомобиля включил и выключил сигнал левого поворота. Что может это означать? Имеющей по одной полосе движения в каждом направлении, сигнал левого указателя поворота может использоваться водителями грузовых автомобилей, движущихся впереди, как предупреждение об опасности при совершении обгона или невозможности его выполнения.
143. При движении в темное время суток автомобиль, двигавшийся перед Вами, резко затормозил на полосе движения. Какие Ваши действия в сложившейся ситуации будут самыми безопасными? Остановиться в полосе движения, включив аварийную световую сигнализацию, и не объезжать остановившийся автомобиль, не убедившись в безопасности такого маневра.

144. При движении по многополосной дороге Вы заметили, как задние колеса впереди движущегося автомобиля начало заносить вправо. Как необходимо поступить в такой ситуации? Снизить скорость движения автомобиля прерывистым нажатием на педаль тормоза, чтобы иметь возможность остановиться в случае необходимости.
145. При движении на загруженном автомобиле с прицепом перед крутым подъемом нужную передачу необходимо выбирать? Заблаговременно, исходя из крутизны и продолжительности подъема.

146. В какое из показанных мест безопаснее всего припарковать автомобиль с целью кратковременной остановки? В место Б.
[image: image67.png]
147. Правильно ли поставил на стоянку свое транспортное средство водитель синего автомобиля на спуске дороги? Да, правильно.

[image: image68.png]Doxywent 6e3 umenn [1] - ABBYY Finel (G Tecrui no Mpaswram aoposxroro aswenys 2016

Oaiin Mpeeca Bua Joxywert G

%

-l

Hosas sagora 1) Orepers
Crpanmu: Ms06par
v | M tsemmon | ——

-t
El al
T SaHHBIX M
DM OCTaH

[paBUAbHO I MOCTAaBUA Ha CTOAHKY CBOE TPaHCMOPTHOE CPeACTBO BOAUTE/b CUHEro aBToMobuAsA
Ha cnycke goporn?

1. Her, He npasunsHo.

2. [la, NpaBuW/IbHO.

Cnepyrouinia

[MpaBuibHO





148. Что необходимо сделать при подъезде зимой к крутому спуску, если дорожное покрытие скользкое? Переключиться на пониженную передачу, чтобы удерживать автомобиль от увеличения скорости при движении на спуск.

149. При движении в условиях густого тумана Вы различили очертания автомобиля, движущегося в попутном направлении. Какое реальное расстояние до него? Меньше, чем представляется в таких условиях.
150. Как необходимо поступить, если при движении днем со скоростью около 90 км/ч Вы внезапно попали в пелену густого тумана и видимость дороги уменьшилась до 10-20 метров? Снизить скорость до 20-30 км/ч, включив ближний свет фар или противотуманные фары совместно с ближним светом фар, при необходимости съехать с дороги и подождать, пока видимость дороги не улучшится.
151. Относительно какой линии дорожной разметки безопаснее всего контролировать положение своего автомобиля при встречном разъезде в темное время суток? Относительно линии, обозначающей правый край проезжей части дороги.

152. Что рекомендуется сделать водителю перед поездкой в темное время суток по дороге вне населенного пункта? Перевести переключатель зеркала заднего вида в ночное положение.

153. Безопасно ли переводить взгляд на панель приборов при встречном разъезде в темное время суток для уменьшения слепящего действия фар встречного автомобиля? Не безопасно переводить взгляд на панель приборов при встречном разъезде в темное время суток для уменьшения слепящего действия фар встречного автомобиля.
154. Что необходимо предпринять водителю, если при движении в дождь после встречного разъезда с грузовым автомобилем все ветровое стекло покрылось слоем густой грязи? Снизить скорость и остановиться в полосе движения, включив стеклоомыватели совместно со стеклоочистителями и аварийную световую сигнализацию.
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ДОРОЖНОМ 
ДВИЖЕНИИ
Статья 1. Законодательство Республики Беларусь 
в области дорожного движения

Законодательство Республики Беларусь в области дорожного движения основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона, Правил дорожного движения и иных актов законодательства Республики Беларусь. 

Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора Республики Беларусь.

Статья 2. Правила дорожного движения

Правила дорожного движения определяют порядок дорожного движения в Республике Беларусь и содержат: 

- права и обязанности участников дорожного движения;

- основные термины и понятия, применяемые в области дорожного движения, а также их определения;

- описание и изображение дорожных светофоров, дорожных знаков, дорожной разметки, опознавательных знаков транспортных средств;

- перечень неисправностей транспортных средств и условий, при которых запрещается участие транспортных средств в дорожном движении;

- основные положения о допуске транспортных средств к участию в дорожном движении;

- иные положения в области дорожного движения.

Статья 3. Участники дорожного движения

Участниками дорожного движения являются физические лица, находящиеся в пределах дороги в (на) транспортном средстве или вне его, за исключением регулировщиков и работников, выполняющих в установленном порядке на дороге ремонтные и другие работы. 

К участникам дорожного движения относятся:

- водитель транспортного средства, самоходной машины;

- пешеход;

- пассажир;

- всадник, погонщик скота;

- лицо, обучаемое управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной и находящееся в них;

- лицо, сдающее квалификационный практический экзамен на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной.

Статья 4. Общие права и обязанности участников 
дорожного движения

Участники дорожного движения имеют право на: 

- обеспечение безопасных условий дорожного движения;

- получение из государственных органов и от уполномоченных должностных лиц достоверной информации об условиях дорожного движения, о причинах изменения направления, введения временного запрещения или временного ограничения движения по дорогам, качестве продукции, работ и услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения;

- получение медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия;

- обжалование в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, действий (бездействия) государственных органов, уполномоченных ими организаций и их должностных лиц, осуществляющих государственное регулирование, управление и контроль в области дорожного движения;

- возмещение причиненного им и (или) их имуществу вреда в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Участники дорожного движения имеют иные права в области дорожного движения, предусмотренные Правилами дорожного движения и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Участники дорожного движения обязаны:

- знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения;

- действовать добросовестно, корректно, быть внимательными и взаимно вежливыми, не создавать препятствий и опасности для дорожного движения;

- принимать меры по недопущению загрязнения дорог и окружающей среды, в том числе не выбрасывать мусор и иные предметы вне специально отведенных мест;

- исполнять иные обязанности в области дорожного движения, установленные настоящим Законом, Правилами дорожного движения и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Участникам дорожного движения запрещается повреждать дороги и технические средства организации дорожного движения.

Статья 5. Водительское удостоверение

Водительское удостоверение – документ, подтверждающий право управления механическим транспортным средством или самоходной машиной соответствующей категории. 

В Республике Беларусь выдаются:

- водительское удостоверение на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом;

- водительское удостоверение на право управления колесным трактором, самоходной машиной (удостоверение тракториста-машиниста).

Срок действия выдаваемых в Республике Беларусь водительских удостоверений составляет десять лет, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь. Водительские удостоверения, выданные до 1 февраля 2011 года, сохраняют свое действие в течение срока, на который они были выданы.

При обмене водительских удостоверений, выданных до 1 февраля 2011 года, категории и подкатегории механических транспортных средств, составов транспортных средств, на которые предоставляется право управления, определяются Министерством внутренних дел Республики Беларусь.

Лица, временно пребывающие или временно проживающие в Республике Беларусь, имеют право управлять механическими транспортными средствами, самоходными машинами на территории Республики Беларусь при наличии действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством, соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении, подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 года, либо действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством и составленного на одном из государственных языков Республики Беларусь, либо действительного водительского удостоверения, выданного иностранным государством и сопровождаемого заверенным в установленном порядке переводом текста водительского удостоверения на один из государственных языков Республики Беларусь.

Лица, переехавшие на постоянное жительство в Республику Беларусь и имеющие действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, считаются не имеющими права управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами на территории Республики Беларусь по истечении 90 дней с даты выдачи таким лицам паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство в Республике Беларусь до получения такими лицами водительского удостоверения в Республике Беларусь.

Статья 6. Ответственность за нарушение законодательства 
Республики Беларусь в области дорожного движения

Нарушение законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения влечет ответственность, установленную законодательными актами Республики Беларусь.
Статья 7. Государственное регулирование и управление 
в области дорожного движения

Государственное регулирование в области дорожного движения включает в себя: 

- формирование государственной политики;

- разработку и принятие (издание) нормативных правовых актов;

- разработку и утверждение Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, государственных, отраслевых и региональных программ;

- установление государственной статистической отчетности и государственного учета основных показателей в области дорожного движения;

- лицензирование;

- техническое нормирование и стандартизацию;

- подтверждение соответствия продукции, работ и услуг, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;

- установление порядка проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин и их допуска к участию в дорожном движении;

- установление требований к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин;

- разработку и утверждение единых программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими;

- иное регулирование в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Государственное управление в области дорожного движения включает в себя:

- проведение государственной политики;

- реализацию Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, государственных, отраслевых и региональных программ;

- ведение государственной статистической отчетности и государственного учета основных показателей в области дорожного движения;

- обеспечение обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также перевозчика перед пассажирами;

- обеспечение обучения безопасному поведению на дорогах;

- осуществление международного сотрудничества;

- иные формы управления в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Государственное регулирование и управление в области дорожного движения осуществляются Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь, иными республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции, а также Государственной автомобильной инспекцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – Государственная автомобильная инспекция).

Статья 8. Государственный контроль в области 
дорожного движения

Государственный контроль в области дорожного движения осуществляется Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Государственной автомобильной инспекцией, Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и подчиненными ему организациями, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и подчиненными ему организациями, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и иными государственными органами в пределах их компетенции.

Должностные лица Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Государственной автомобильной инспекции, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и подчиненных ему организаций, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и подчиненных ему организаций, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в пределах своей компетенции вправе выдавать юридическим и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения, в том числе требований технических нормативных правовых актов, а также об устранении нарушений требований экологической безопасности и при неисполнении этих предписаний привлекать виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 
Статья 9. Полномочия Президента Республики Беларусь 
в области дорожного движения

Президент Республики Беларусь определяет государственную политику в области дорожного движения, утверждает Правила дорожного движения, осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 10. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь 
в области дорожного движения

Совет Министров Республики Беларусь в области дорожного движения: 

- обеспечивает проведение государственной политики;

- утверждает по согласованию с Президентом Республики Беларусь Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь;

- устанавливает порядок государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, самоходных машин, в том числе принадлежащих Министерству обороны Республики Беларусь, Министерству внутренних дел Республики Беларусь, Комитету государственной безопасности Республики Беларусь, Государственному пограничному комитету Республики Беларусь, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь, их снятия с государственного учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств, самоходных машин, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;

- определяет перечень основных показателей в области дорожного движения и порядок их государственного учета;

- устанавливает порядок проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, в том числе принадлежащих Министерству обороны Республики Беларусь, Министерству внутренних дел Республики Беларусь, Комитету государственной безопасности Республики Беларусь, Государственному пограничному комитету Республики Беларусь, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь, и их допуска к участию в дорожном движении, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;

устанавливает порядок выдачи диагностическим станциям разрешений на проведение государственного технического осмотра транспортных средств;

- устанавливает порядок регистрации транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов, в том числе транспортных средств, принадлежащих Министерству обороны Республики Беларусь, Министерству внутренних дел Республики Беларусь, Комитету государственной безопасности Республики Беларусь, Государственному пограничному комитету Республики Беларусь, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь, снятия с учета транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов, и внесения изменений в документы, связанные с их регистрацией;

- устанавливает порядок допуска транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе транспортных средств, принадлежащих Министерству обороны Республики Беларусь, Министерству внутренних дел Республики Беларусь, Комитету государственной безопасности Республики Беларусь, Государственному пограничному комитету Республики Беларусь, другим войскам и воинским формированиям Республики Беларусь;

- устанавливает порядок выдачи свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов;

- устанавливает порядок участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств;

- устанавливает порядок принудительной эвакуации транспортных средств;

- устанавливает порядок исчисления водительского стажа;

- устанавливает порядок выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;

- утверждает Положение о Государственной автомобильной инспекции;

- устанавливает перечень транспортных средств (за исключением транспортных средств, в которых следуют охраняемые лица), самоходных машин, подлежащих сопровождению, определяет порядок организации их сопровождения, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь, а также порядок организации сопровождения участников проводимых на дороге массовых мероприятий;

- определяет порядок использования транспортными средствами оперативного назначения специальной световой и звуковой сигнализации;

- устанавливает по согласованию с Президентом Республики Беларусь требования к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин;

- устанавливает порядок выдачи водительского удостоверения и талона к нему и их обмена, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;

- обеспечивает организацию массового производства предназначенных для обозначения участников дорожного движения световозвращающих элементов, жилетов повышенной видимости с элементами из световозвращающего материала, а также информирование населения о необходимости их применения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 11. Полномочия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Государственной автомобильной инспекции в области дорожного движения

Министерство внутренних дел Республики Беларусь в области дорожного движения: 

- определяет формы и методы контроля за выполнением участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения;

- контролирует соблюдение законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, содержании и ремонте дорог, технических средств организации дорожного движения, дорожных сооружений, железнодорожных переездов, подвесной контактной сети городского электрического транспорта и трамвайных путей;

- устанавливает порядок учета дорожно-транспортных происшествий;

- выявляет причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий, и принимает своевременные меры по координации действий государственных органов и иных организаций по устранению таких причин и условий;

- устанавливает порядок приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора);

- устанавливает порядок переоборудования транспортных средств;

- устанавливает порядок оборудования проблесковыми сигналами (маячками) и специальными звуковыми сигналами транспортных средств, самоходных машин;

- устанавливает порядок изменения организации дорожного движения по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, областными и Минским городским исполнительными комитетами;

- утверждает формы бланка водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом и талона к нему;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Государственная автомобильная инспекция в области дорожного движения:

- осуществляет контроль за соблюдением Правил дорожного движения и иных актов законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения, а также выполняет иные контрольные (надзорные) функции, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь;

- проводит государственную регистрацию и государственный учет транспортных средств (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним), если иное не установлено Советом Министров Республики Беларусь;

- проводит прием квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора);

- осуществляет выдачу, обмен водительских удостоверений на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом и выдачу талонов к ним;

- анализирует организацию дорожного движения и принимает меры по ее совершенствованию;

- согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, маршруты движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и перевозки опасных грузов;

- согласовывает открытие и изменение маршрутов перевозки пассажиров в регулярном сообщении;

- согласовывает маршруты, по которым осуществляется обучение управлению механическим транспортным средством;

- согласовывает единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими, а также учебно-программную документацию образовательных программ общего среднего образования в части обучения безопасному поведению на дорогах;

- принимает меры по оказанию пострадавшим доврачебной медицинской помощи на месте дорожно-транспортного происшествия, доставке пострадавших в организации здравоохранения, обеспечению безопасности дорожного движения на месте дорожно-транспортного происшествия, а также по сохранности имущества, оставшегося без присмотра;

- проводит учет дорожно-транспортных происшествий, нарушений Правил дорожного движения и принятых мер к виновным лицам;

- выявляет в пределах своей компетенции причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий, и принимает своевременные меры по координации действий государственных органов и иных организаций по устранению таких причин и условий;

- осуществляет в пределах своей компетенции информационное обеспечение безопасности дорожного движения;

- осуществляет сопровождение (эскортирование) транспортных средств, самоходных машин, участников проводимых на дороге массовых мероприятий в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

- запрещает участие в дорожном движении транспортных средств, самоходных машин в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

- отстраняет водителей от управления транспортными средствами, самоходными машинами в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья 12. Полномочия Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в области дорожного движения

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в области дорожного движения: 

- осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения государственного технического осмотра транспортных средств на диагностических станциях, порядка предоставления услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и лиц, обучающих управлению механическими транспортными средствами, а также выполняет иные контрольные (надзорные) функции, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь;

- устанавливает по согласованию с Государственной автомобильной инспекцией и Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь требования к диагностическим станциям;

- устанавливает порядок проведения стажировки водителей, принятых на работу и имеющих перерыв в выполнении работ более одного года, водителей, переведенных на другую марку (модель) автомобиля, а также водителей маршрутных транспортных средств при переводе на другой маршрут;

- согласовывает порядок изменения организации дорожного движения;

- выявляет в пределах своей компетенции причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий, и принимает своевременные меры по их устранению;

- согласовывает учебно-программную документацию образовательных программ общего среднего образования в части обучения безопасному поведению на дорогах;

- утверждает единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, кроме колесных тракторов, и лиц, обучающих управлению ими;

- осуществляет в пределах своей компетенции информационное обеспечение безопасности дорожного движения;

- принимает меры по снижению вредного воздействия механических транспортных средств на окружающую среду;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья 13. Полномочия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в области дорожного движения

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в области дорожного движения: 

- проводит государственную регистрацию и государственный учет колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, если иное не установлено Советом Министров Республики Беларусь;

- устанавливает порядок приема квалификационных экзаменов на право управления колесным трактором и самоходной машиной;

- утверждает единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей колесных тракторов, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими;

- проводит прием квалификационных экзаменов на право управления колесным трактором и самоходной машиной;

- осуществляет выдачу, обмен водительских удостоверений на право управления колесным трактором, самоходной машиной и выдачу талонов к ним;

- выявляет причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий с участием колесных тракторов и самоходных машин, и принимает своевременные меры по их устранению;

- утверждает формы бланка водительского удостоверения на право управления колесным трактором, самоходной машиной и талона к нему;

- обеспечивает выполнение требований законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения, касающихся конструкции колесных тракторов, прицепов к ним и самоходных машин, принадлежностей к ним и запасных частей при их разработке, постановке на производство и переоборудовании;

- выполняет контрольные (надзорные) функции, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья 14. Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области дорожного движения

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области дорожного движения: 

- разрабатывает и утверждает программы подготовки работников субъектов перевозки опасных грузов, деятельность которых непосредственно связана с перевозкой опасных грузов;

- выполняет контрольные (надзорные) функции, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья 15. Полномочия Министерства образования 
Республики Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь в области дорожного движения: 

- осуществляет в учреждениях образования организацию обучения безопасному поведению на дорогах;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья 16. Полномочия местных исполнительных и распорядительных органов в области дорожного движения

Местные исполнительные и распорядительные органы в области дорожного движения:

- выявляют в пределах своей компетенции причины и условия, способствующие нарушению Правил дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий, и принимают своевременные меры по их устранению;

- принимают меры по обеспечению водителей транспортных средств специально оборудованными местами для стоянки (хранения) транспортных средств;

- обеспечивают в пределах своей компетенции выполнение требований законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения на территории соответствующих административно-территориальных и территориальных единиц;

- разрабатывают и реализуют региональные программы обеспечения безопасности дорожного движения;

- организуют дорожное движение на территории соответствующих административно-территориальных и территориальных единиц;

- обеспечивают решение вопросов сбора и утилизации транспортных средств в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

- организуют проведение мероприятий по пропаганде безопасного поведения на дорогах участников дорожного движения;

- организуют проведение мероприятий по медицинскому обеспечению безопасности дорожного движения;

- осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь.

Статья 17. Понятие организации дорожного движения

Под организацией дорожного движения понимается комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах.

Статья 18. Регулирование дорожного движения

Регулирование дорожного движения осуществляется техническими средствами организации дорожного движения или регулировщиком. 

Технические средства организации дорожного движения применяются их владельцами по согласованию с Государственной автомобильной инспекцией. Владельцы технических средств организации дорожного движения обязаны осуществлять разработку схем размещения этих технических средств, содержать их в исправном состоянии, а при изменении организации дорожного движения обязаны обеспечивать их своевременную установку либо снятие.

Статья 19. Изменение организации дорожного движения

Изменение организации дорожного движения осуществляется посредством изменения направления, введения временного запрещения или временного ограничения движения пешеходов, транспортных средств и самоходных машин по дорогам, в том числе ограничения скорости движения транспортных средств, самоходных машин, их массы и нагрузок на оси, габаритных размеров. 

Временное запрещение или временное ограничение движения по дорогам могут вводиться в случае:

- угрозы безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан;

- угрозы сохранности дорог, в том числе вследствие неблагоприятных погодных (метеорологических) условий;

- дорожно-транспортного происшествия и производства процессуальных действий;

- объявления в установленном порядке предупреждения о неблагоприятных погодных (метеорологических) условиях;

- стихийных бедствий, аварий и иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;

- ремонтных и иных работ;

- массовых мероприятий;

- сопровождения (эскортирования) транспортных средств, самоходных машин, участников проводимых на дороге массовых мероприятий.

Решение о введении временного запрещения или временного ограничения движения транспортных средств, самоходных машин по дорогам принимается в отношении:

- всех дорог – Государственной автомобильной инспекцией, а при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – также Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, территориальными органами по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

- республиканских дорог общего пользования – Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь;

- местных дорог общего пользования, улиц и проездов населенных пунктов, полос земли, используемых для дорожного движения, – местными исполнительными и распорядительными органами;

- дорог необщего пользования – их владельцами.

Статья 20. Концепция обеспечения безопасности дорожного 
движения в Республике Беларусь

В целях реализации государственной политики в области дорожного движения разрабатывается и утверждается Концепция обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь, которой определяются основные направления обеспечения безопасности дорожного движения, меры по сокращению уровня аварийности на дорогах, снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, минимизации загрязнения окружающей среды и влияния других негативных факторов, связанных с дорожным движением. 

На основе Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Беларусь могут разрабатываться соответствующие государственные, отраслевые и региональные программы.

Статья 21. Обучение безопасному поведению на дорогах

При получении начального, базового образования обучение безопасному поведению на дорогах является обязательным. Обучение безопасному поведению на дорогах может осуществляться на факультативных занятиях. 

Мероприятия по обучению безопасному поведению на дорогах включаются в соответствующие государственные, отраслевые и региональные программы.

Статья 22. Информационное обеспечение безопасности 
дорожного движения

Информационное обеспечение безопасности дорожного движения осуществляется в целях правового информирования населения, профилактики совершения дорожно-транспортных происшествий и правонарушений в области дорожного движения, формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дороге, привлечения внимания к проблемам безопасности дорожного движения. 

Для информационного обеспечения безопасности дорожного движения используются средства массовой информации, наглядная агитация, печатная, рекламная, сувенирная и иная продукция.

Согласование содержания информации на бумажных (книги, брошюры, плакаты, иная печатная продукция) и электронных носителях, которое затрагивает сферу обеспечения безопасности дорожного движения, осуществляется в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.

Информационное обеспечение безопасности дорожного движения может осуществляться в виде пресс-конференций, «круглых столов», брифингов, опросов общественного мнения, конкурсов, выставок и иных мероприятий.

Статья 23. Медицинское обеспечение безопасности 
дорожного движения

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения включает в себя: 

- обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители механических транспортных средств, самоходных машин и обязательное медицинское переосвидетельствование водителей механических транспортных средств, самоходных машин;

- проведение предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств, самоходных машин;

- оказание медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) и обязательное медицинское переосвидетельствование водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) проводятся в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители колесных тракторов и самоходных машин и обязательное медицинское переосвидетельствование водителей колесных тракторов и самоходных машин проводятся в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, определяется Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Лицу, допущенному по медицинским показаниям к управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной, выдается медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами. Форма и порядок заполнения справки утверждаются Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Обязательное медицинское переосвидетельствование проводится в следующие сроки:

- водителей механических транспортных средств, выполняющих перевозки пассажиров, опасных грузов, – через каждые три года, а достигших пятидесятилетнего возраста, – ежегодно;

- водителей механических транспортных средств и самоходных машин, достигших шестидесятилетнего возраста, и водителей – инвалидов I и II группы – через каждые два года;

- других водителей механических транспортных средств, самоходных машин – через каждые пять лет.

При наличии медицинских показаний в случаях, определяемых Министерством здравоохранения Республики Беларусь, срок проведения обязательного медицинского переосвидетельствования может быть сокращен, но не менее чем до одного года.

Лицо, лишенное права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной за управление ими в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, либо за передачу управления механическим транспортным средством, самоходной машиной такому лицу, а равно за отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также за употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, должно пройти обязательное медицинское переосвидетельствование перед восстановлением такого права, но не ранее чем за один месяц до истечения срока лишения права управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами.

Досрочное направление водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование с указанием его причины может быть инициировано:

- органом внутренних дел, нанимателем, у которого водитель механического транспортного средства, самоходной машины работает по найму, – при проявлении признаков заболевания, включенного в перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами;

- организацией здравоохранения – при выявлении у водителя механического транспортного средства, самоходной машины заболевания, включенного в перечень заболеваний и противопоказаний, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами.

Контроль за своевременным прохождением обязательного медицинского переосвидетельствования водителями механических транспортных средств, самоходных машин осуществляется:

- при выдаче и обмене водительского удостоверения, выдаче талона к нему, а также при их возврате;

- при выдаче разрешения на допуск транспортных средств, самоходных машин к участию в дорожном движении;

- при приеме на работу водителей механических транспортных средств, самоходных машин и в период трудовых отношений с ними.

Предрейсовые и иные медицинские обследования водителей механических транспортных средств, самоходных машин проводятся:

- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области автомобильного транспорта, на осуществление которой требуется специальное разрешение (лицензия);

- юридическими лицами, осуществляющими деятельность по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими.

Порядок проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Порядок проведения предрейсовых и иных медицинских обследований водителей колесных тракторов и самоходных машин устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Статья 24. Категории и подкатегории механических транспортных средств, составов транспортных средств, самоходных машин, на управление которыми выдаются водительские удостоверения

Для целей выдачи водительских удостоверений механические транспортные средства, составы транспортных средств, самоходные машины подразделяются на категории и подкатегории. 

Механические транспортные средства (за исключением колесных тракторов) и составы транспортных средств подразделяются на категории и подкатегории, обозначаемые прописными буквами латинского алфавита и арабской цифрой – «АМ», «A», «А1», «B», «C», «D», «ВЕ», «СЕ», «DЕ», «F», «I»:

- категория «АМ» – мопеды;

- категория «A» – мотоциклы;

- подкатегория «A1» – мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт (легкие мотоциклы);

- категория «B» – автомобили, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 килограммов и число мест для сидения которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобиль категории «B», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого не превышает 750 килограммов; автомобиль категории «B», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, а технически допустимая общая масса автомобиля и прицепа, образующих состав, суммарно не превышает 3500 килограммов;

- категория «C» – автомобили, за исключением относящихся к категории «D», технически допустимая общая масса которых превышает 3500 килограммов; автомобиль категории «C», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого не превышает 750 килограммов;

- категория «D» – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми мест для сидения, помимо сиденья водителя; автомобиль категории «D», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого не превышает 750 килограммов;

- категория «ВE» – автомобиль категории «B», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобиль категории «B», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 750 килограммов, а технически допустимая общая масса автомобиля и прицепа, образующих состав, суммарно превышает 3500 килограммов;

- категория «СE» – автомобиль категории «C», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 750 килограммов;

- категория «DE» – автомобиль категории «D», сцепленный с прицепом, технически допустимая общая масса которого превышает 750 килограммов;

- категория «F» – трамваи;

- категория «I» – троллейбусы.

Колесные тракторы и самоходные машины подразделяются на категории, обозначаемые прописными буквами латинского алфавита – «A», «B», «C», «D», «E», «F»:

- категория «A» – колесные тракторы с двигателем мощностью до 80 киловатт;

- категория «B» – колесные тракторы с двигателем мощностью свыше 80 киловатт;

- категория «C» – гусеничные тракторы всех типов и бульдозеры на их базе;

- категория «D» – самоходные машины сельскохозяйственного назначения;

- категория «E» – дорожно-строительные и иные самоходные машины;

- категория «F» – одноковшовые экскаваторы с вместимостью ковша до одного кубического метра, специализированные погрузчики.

Статья 25. Возрастные условия получения права управления 
механическим транспортным средством, самоходной машиной

Лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, может получить право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) категории «АМ» и подкатегории «A1».

Лицо, достигшее семнадцатилетнего возраста, может получить право управления колесным трактором и самоходной машиной категорий «А», «С».

Лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, может получить право управления:

- механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) категорий «А», «В», «С»;

- колесным трактором и самоходной машиной категорий «В», «D», «Е», «F».

Лицо, достигшее двадцати одного года, может получить право управления механическим транспортным средством категорий «D», «F», «I», составами транспортных средств категорий «ВE», «СE» и «DE» (за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 26 настоящего Закона).

Статья 26. Предоставление права управления транспортным 
средством, самоходной машиной

Лицо, допущенное по медицинским показаниям к управлению механическим транспортным средством, самоходной машиной, после прохождения в установленном порядке подготовки, переподготовки водителей может быть допущено к сдаче квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной (к сдаче квалификационных экзаменов на право управления механическими транспортными средствами категории «АМ» и подкатегории «А1» – без прохождения подготовки). 

Документом, подтверждающим прохождение подготовки, переподготовки водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов), является свидетельство, выдаваемое по форме, утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Документом, подтверждающим прохождение подготовки, переподготовки водителей колесных тракторов и самоходных машин, является свидетельство, выдаваемое по форме, утвержденной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Лицу, сдавшему квалификационные экзамены на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной соответствующей категории, предоставляется право управления таким механическим транспортным средством, самоходной машиной и выдается водительское удостоверение.

Военнослужащие, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, допускаются к управлению механическими транспортными средствами категории «D» и составами транспортных средств категорий «ВE», «СE» и «DE» при наличии водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством категорий «С» или «В» и «С», водительского стажа не менее шести месяцев, включая время подготовки, переподготовки водителей в организациях, имеющих сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь на эти услуги, в порядке, установленном соответственно Министерством обороны Республики Беларусь, Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, другими государственными органами, в которых предусмотрена военная служба, по согласованию с Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

В случае лишения лица права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной за управление ими в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, либо за передачу управления механическим транспортным средством, самоходной машиной такому лицу, а равно за отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также за употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, это лицо должно сдать квалификационные экзамены на право управления механическим транспортным средством, самоходной машиной после окончания срока лишения лица такого права.

Предоставление права управления велосипедом, гужевым транспортным средством, а также порядок участия в дорожном движении всадников и погонщиков скота определяются Правилами дорожного движения.

Лицо, имеющее право управления механическим транспортным средством категории «А», имеет право управления механическим транспортным средством подкатегории «А1».

Лицо, имеющее право управления механическим транспортным средством хотя бы одной категории или подкатегории «А1», имеет право управления механическим транспортным средством категории «АМ».

Статья 27. Прекращение права управления механическим 
транспортным средством, самоходной машиной

Лицо считается не имеющим права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной со дня:

- истечения установленного срока действия водительского удостоверения – до обмена водительского удостоверения;

- истечения срока, указанного в части шестой статьи 5 настоящего Закона, – до получения водительского удостоверения;

- отказа водителя механического транспортного средства, самоходной машины от медицинского переосвидетельствования – до прохождения медицинского переосвидетельствования;

- лишения в установленном порядке права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной – на срок лишения или до получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной в порядке, предусмотренном частью шестой статьи 26 настоящего Закона;

- выдачи выписки из медицинских документов, подтверждающей наличие заболевания или противопоказания, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами;

- вступления в законную силу вынесенного судом определения о временном ограничении права должника на управление механическими транспортными средствами.

Статья 28. Основные требования к подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических 
транспортных средств, самоходных машин и лиц, 
обучающих управлению ими

Услуги по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств оказываются организациями, имеющими сертификат соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь на эти услуги. 

Требования к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Требования к деятельности по повышению квалификации лиц, обучающих управлению механическими транспортными средствами (за исключением колесных тракторов), устанавливаются Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Требования к деятельности по повышению квалификации лиц, обучающих управлению колесными тракторами и самоходными машинами, устанавливаются Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Обучение управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами разрешается не ранее чем за два года до достижения обучаемым лицом возраста, установленного для получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной. Обучение управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами лиц, проходящих данное обучение при освоении содержания образовательной программы среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования, разрешается не ранее чем за три года до достижения обучаемым лицом возраста, установленного для получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной. Обучение управлению механическими транспортными средствами категории «D» и составами транспортных средств категорий «BE», «CE», «DE» военнослужащих, проходящих срочную военную службу, разрешается со дня начала состояния их на военной службе.

Порядок выполнения требований к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей механических транспортных средств (за исключением колесных тракторов) и лиц, обучающих управлению ими, устанавливается Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Порядок выполнения требований к деятельности по подготовке, переподготовке, повышению квалификации водителей колесных тракторов и самоходных машин и лиц, обучающих управлению ими, устанавливается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Статья 29. Требования к водителям механических транспортных средств, выполняющим отдельные виды перевозок

К управлению механическими транспортными средствами (за исключением колесных тракторов), используемыми для перевозки опасных грузов, допускаются водители механических транспортных средств:

- не моложе двадцати одного года, имеющие стаж управления механическими транспортными средствами категорий «В», «С», «В» и «С», составами транспортных средств категорий «ВE» и «СE» не менее трех лет, при наличии свидетельства о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов;

- военнослужащие, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, в порядке, установленном соответственно Министерством обороны Республики Беларусь, Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь, другими государственными органами, в которых предусмотрена военная служба, по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Право управления механическим транспортным средством (за исключением колесного трактора) категории «D» и составами транспортных средств категорий «ВE», «СE» и «DE» могут получить водители механических транспортных средств, имеющие стаж управления механическими транспортными средствами (за исключением колесных тракторов) категорий «В», «С» не менее двух лет (за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 26 настоящего Закона).

Дополнительные требования к водителям механических транспортных средств, выполняющим перевозки групп детей, пассажиров автобусами, троллейбусами, трамваями, автомобилями-такси, а также к водителям грузовых автомобилей, выполняющим международные перевозки, устанавливаются Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь по согласованию с Государственной автомобильной инспекцией.

Статья 30. Требования к техническому состоянию и конструкции транспортных средств, самоходных машин, принадлежностей               к ним и запасных частей

Техническое состояние и конструкция транспортных средств, самоходных машин, а также принадлежностей к ним и запасных частей, включая их экологическую безопасность, должны отвечать требованиям технических нормативных правовых актов. 

Механическое транспортное средство, используемое для обучения управлению транспортным средством, должно иметь дополнительное оборудование в соответствии с требованиями Правил дорожного движения и технических нормативных правовых актов.

Транспортные средства, самоходные машины, переоборудованные с изменением весовых, габаритных и иных параметров, а также оборудованные проблесковыми сигналами (маячками) и (или) специальными звуковыми сигналами, которые не предусмотрены технической документацией организации-изготовителя, должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов.

Статья 31. Подтверждение соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации

Транспортные средства, принадлежности к ним и запасные части, услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также технические средства организации дорожного движения подлежат подтверждению соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации в случаях и порядке, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 5 января 2004 года «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 5, 2/1018).

Статья 32. Государственная регистрация и государственный учет транспортных средств, самоходных машин

Государственная регистрация и государственный учет транспортных средств, самоходных машин осуществляются в целях их идентификации и учета. 

Государственной регистрации и государственному учету не подлежат велосипеды, гужевые транспортные средства и иные транспортные средства, самоходные машины, определяемые Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 33. Государственный технический осмотр транспортных средств, самоходных машин

Проведение государственного технического осмотра является обязательным для транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету. 

При проведении государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин осуществляется проверка их технического состояния и конструкции на соответствие требованиям технических нормативных правовых актов.

Государственный технический осмотр транспортных средств (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним) проводится независимо от места их государственной регистрации на диагностических станциях, имеющих разрешение на проведение государственного технического осмотра транспортных средств, если иное не установлено Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 34. Обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обеспечению безопасности дорожного 
движения

В целях обеспечения безопасности дорожного движения юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие транспортные средства, самоходные машины, обязаны: 

- осуществлять контроль за соответствием технического состояния и конструкции принадлежащих им транспортных средств, самоходных машин требованиям технических нормативных правовых актов и недопущением транспортных средств, самоходных машин с нарушением установленных требований к участию в дорожном движении;

- организовывать проведение предрейсовых и иных медицинских обследований водителей принадлежащих им механических транспортных средств, самоходных машин;

- проводить анализ причин и условий, способствующих нарушению Правил дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных происшествий с участием принадлежащих им транспортных средств, самоходных машин, и принимать своевременные меры по их устранению;

- разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на уменьшение вредного воздействия принадлежащих им транспортных средств, самоходных машин на окружающую среду и сохранность дорог;

- соблюдать режим труда и отдыха водителей механических транспортных средств, самоходных машин, установленный в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- обеспечивать повышение квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Беларусь;

- обеспечивать хранение принадлежащих им транспортных средств и самоходных машин вне пределов дорог (за исключением дорог необщего пользования);

- организовывать перед допуском к работе проведение стажировки водителей, принятых на работу и имеющих перерыв в выполнении указанных работ более одного года, водителей, переведенных на другую марку (модель) автомобиля, а также водителей маршрутных транспортных средств при переводе на другой маршрут в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области автомобильного транспорта, на осуществление которой не требуется специального разрешения (лицензии), обязаны организовывать проведение контроля состояния водителей механических транспортных средств, самоходных машин на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, в порядке, установленном Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Статья 34-1. Особенности участия в дорожном движении механических транспортных средств, прицепов к ним, 
шасси транспортных средств

Участие в дорожном движении шасси транспортных средств осуществляется с соблюдением требований настоящего Закона и Правил дорожного движения, предъявляемых к транспортным средствам. При этом к управлению шасси транспортных средств допускаются водители, имеющие право управления транспортными средствами, составной частью которых являются шасси транспортных средств. 

Механические транспортные средства, прицепы к ним, шасси транспортных средств, произведенные в Республике Беларусь и доставляемые потребителю или к месту государственной регистрации своим ходом, участвуют в дорожном движении в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 35. Признание утратившими силу законов 
Республики Беларусь (их структурных элементов)

В связи с принятием настоящего Закона признать утратившими силу: 

Закон Республики Беларусь от 17 июля 2002 года «О дорожном движении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 2/881);

- статью 42 Закона Республики Беларусь от 29 июня 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 2/1235);

- статью 37 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, стандартизации и оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259).

Статья 36. Меры по реализации положений настоящего Закона

Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 

- подготовить и внести в установленном порядке в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь предложения по приведению законов в соответствие с настоящим Законом;

- привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

- обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону;

- принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Статья 37. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Литература

1. Варламов, В. А. Что надо знать водителю о себе / В. А. Варламов. – М.: Транспорт, 1990. – 192 с.

2. Глушко, О. В. Труд и здоровье водителя / О. В. Глушко, Н. В. Клюев. – М.: Транспорт, 1976.
3. Дудко, Н. И. Основы управления механическими транспортными средствами и безопасность дорожного движения: учебник / Н. И. Дудко, В. Ф. Бершадский, В. И. Дудко. – Минск: ИВЦ Минфина, 2015. – 423 с.

4. Вопросы психофизиологии человека на автомобильном транспорте / В. П. Иванов, Н. В. Борисюк, С. А. Елисеева, В. Н. Сытник; под ред. Л. Л. Афиналеева. – М.: Высш. шк., 1973. – 307 с.

5. Котик, М. А. Беседы психолога о безопасности дорожного движения / М. А. Котик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1990. – 141 с.

6. Клебельсберг, Д. Транспортная психология: пер. с нем. / Д. Клебельсберг; под ред. В. Б.  Мазуркевича. – М.: Транспорт. 1989. – 386 с.

7. Котик, М. А. Психология и безопасность / М. А. Котик. – Таллин: Валгус, 1981. –252 с.

8. Программное обеспечение «Учебно-экзаменационная программа по ПДД, категорий «В»».Минск 2016. – http://pdd.by/pdd/ru/. – Дата доступа 10.10.2016 г.
Содержание

	Глава 1. Общие положения. Термины и определения.................................................
	3

	Глава 2. Общие права и обязанности участников дорожного движения...................
	21

	Глава 3. Права и обязанности водителей......................................................................
	23

	Глава 4. Права и обязанности пешеходов......................................................................
	30

	Глава 5. Обязанности пассажиров..................................................................................
	32

	Глава 6. Права и обязанности водителей и других лиц в особых случаях.................
	33

	Глава 11. Скорость движения транспортных средств..................................................
	39

	Язык жестов для начинающего водителя......................................................................
	42

	Основы управления транспортным средством и безопасность движения.................
	47

	Классификация и причины ДТП.....................................................................................
	47

	Методические основы по использованию органов управления автомобилем..........
	49

	Эксплуатационные свойства автомобиля......................................................................
	50

	Основы маневрирования автомобилем..........................................................................
	52

	Основы психофизиологии труда водителя....................................................................
	52

	Этика поведения водителя автомобиля.........................................................................
	53

	Дорожные условия...........................................................................................................
	54

	Управление автомобилем на перекрестках, пешеходных переходах, железнодорожных переездах............................................................................................................
	55

	Управление автомобилем в транспортном потоке…...................................................
	56

	Дорожные условия и безопасность движения…...........................................................
	57

	Действия водителя при возникновении опасных ситуаций, влияющих на безопасность перевозки пассажиров и грузов...........................................................................
	64

	Безопасность дорожного движения...............................................................................
	66

	Закон Республики Беларусь о дорожном движении...................................................
	81

	Литература........................................................................................................................
	112


Учебное издание

Петровец Владимир Романович

Греков Дмитрий Викторович 
Самсонов Виталий Леонидович
Основные понятия и термины Правил          дорожного движения. основы управления транспортным средством и безопасность движения

Справочное пособие 

Редактор 
Технический редактор 

Подписано в печать   .  .2017. Формат 60
[image: image69.wmf]´

84 1/16. Бумага офсетная.

Ризография. Гарнитура «        ». Усл. печ. л. 4,5. Уч.- изд. л. 4,5.

Тираж      экз. Заказ       .
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
ЛИ № 02330/0548504 от 16.06.2009.

Ул. Студенческая, 2, 213407, г. Горки.

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки.









_1257680627.unknown

