                                             МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

______________

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

_____________

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

[image: image1.jpg]



Кафедра зоогигиены, экологии и микробиологии

[image: image64.png]bl
iy, by} =

TR E S ST S RS A AR S S0 G S

Puc. 4. Tenepaisubiil m1an MO0HOTO a na 800 xopos °
conepanHs:

1 — ROMALHO-MONOUIHLI GIIOK; 2 — BETCANTIPONYCKHIK; 3 — BUTYILHLC IIOMAIKH; f — KOTEIbHAR;

5 xopoBHMKH Ha 400 FONIOB; G — CCHAXHHE TPAHUICH, 7 — KOPMOLIEX; § — DOIWLIOE OTACICHHE;

9 HanosoxparIHILE; 10 CTALIONAP W WIOMATOD: 11— COCAMHMTENLINE rancpem: 12— 0"
IanKa (pama) 1A OTTPY3KH CKOTA





ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Рекомендовано учебно-методическим объединением  

высших учебных заведений Республики Беларусь

 по образованию в области сельского хозяйства

 в качестве учебно-методического пособия

Для студентов очного и заочного обучения

специальности 1-74 03 01 – зоотехния

 (специализация 1 – 74 03 01 03 – птицеводство) 

Горки 2011
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Н.А. Садомов
ЗООГИГИЕНА С ОСНОВАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Рекомендовано учебно-методическим объединением

по образованию в области сельского хозяйства

в качестве учебно-методического пособия

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 03 01 – Зоотехния
Горки 

2011
БГСХА
   УДК 613.22:614 (0,75.8)

   ББК 40.8 Я 73

          С14

   Одобрено научно-методическим советом БГСХА 30.03.2011 (протокол №7) и методической комиссией зооинженерного факультета 29.03.2011 (протокол №6).

Составитель:

   доктор сельскохозяйственных наук, профессор Н.А. Садомов

Рецензенты: доктор техн. наук, профессор, зав. кафедрой механизации животноводства и электрификации А.С. ДОБЫШЕВ; доктор вет. наук, профессор, чл.-кор. нан беларуси, ведущ. науч. сотр. лаборатории интенсивных технологий производства молока и говядины руп «нпц нан беларуси по животноводству» А.Ф.ТРОФИМОВ».

    Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов.

С14  Гигиенический контроль эксплуатации животноводческих помещений: учебно-методическое пособие/Н.А. Садомов – Горки: БГСХА, 2011. 144. – с.
   ISBN 978-985-467-332-5

   Рассмотрены вопросы общих гигиенических требований к животноводческим помещениям, санитарно-гигиенические требования к участку для животноводческих ферм и комплексов, гигиеническая характеристика строительных материалов, гигиенические требования к отдельным частям здания, санитарно-гигиеническое значение вентиляции, аэростазы животноводческих помещений, санитарная защита ферм и комплексов.
    Изложены указания и особенности выполнения курсовой работы по зоогигиене с основами проектирования животноводческих объектов, приведена методика основных расчетов. 

   Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-74 03 01– Зоотехния, а также слушателей ФПК.

   Таблиц 7 . Библиогр. 12. Приложений 43.
УДК 613.22:614 (0,75.8)

                                                                                                ББК 40.8 Я 73


                           © Н.А. Садомов, 2011
                                                     © Учреждение образования
                                                                «Белорусская государственная

 ISBN 978-985-467-332-5                                         сельскохозяйственная академия», 2011

ВВЕДЕНИЕ
   Современные технологии содержания животных оказывают влияние на взаимодействие организма с внешней средой. Нахождение животных на ограниченных площадях, нарушение условий содержания создают стрессовую ситуацию, ослабляющую уровень естественной резистентности и иммунологической реактивности их организма, приводящую к снижению эффективности производства животноводческой продукции. 

   Развитие животноводческого производства на индустриальной основе, непрерывно оснащаемого современной техникой, требует глубоких и всесторонних знаний для умелого решения в ходе производства ряда повседневно возникающих вопросов, разумного проектирования зданий и сооружений животноводческих ферм и комплексов, эффективного применения машин и оборудования.

   На формирование микроклимата в помещениях оказывают влияние разнообразные факторы: климатические условия, объемно-планировочное и конструктивное решение здания, теплозащитные свойства ограждающих конструкций, мощность отопительно-вентиляционного оборудования и режим его использования, уровень воздухообмена, тепло -, газо - и влаговыделения животных (зависящие от вида, возраста, живой массы, продуктивности, физиологического состояния животных), плотность размещения (площадь пола и объем здания в расчете на животное), устройство  канализации и навозоудаления, эффективность их работы и др.

   При эксплуатации животноводческих помещений, создании фермерских хозяйств и специализированных предприятий с высокой концентрацией поголовья животных на ограниченной площади важнейшей инженерной и производственной задачей является создание нормальных условий содержания и поддержание такого микроклимата, который технологически обеспечивал бы высокую продуктивность и охрану здоровья животных от экстремальных техногенных и природных факторов внешней среды. Конструкция зданий, их внутренняя планировка, применяемое оборудование и строительные материалы в климатических условиях Республики Беларусь должны эргономически соответствовать удобствам для человека при обслуживании животных и физиологическим особенностям организма в зависимости от вида и возраста скота.

   Одно из важных технологических и гигиенических требований промышленного животноводства – создание в помещениях оптимального микроклимата в соответствии с видом, возрастом и клинико-физиологическим состоянием. В данном учебно-методическом пособии помимо теоретической части приведен расчет по выполнению курсовой работы. 
   Главной задачей работников животноводства является исключение 
   Главной задачей работников животноводства является исключение факторов, отрицательно влияющих на здоровье и продуктивность животных, постоянный контроль и осуществление комплекса мероприятий, связанных с гигиеной содержания животных, ухода за ними и их эксплуатации.
   В имеющейся литературе недостаточно раскрыт материал о санитарно-гигиенических требованиях, предъявляемых к животноводческим помещениям. 

   Цель данного пособия – теоретически систематизировать и дополнить имеющиеся данные о зоогигиенических требованиях к животноводческим помещениям и дать практические расчеты для оптимизации микроклимата в животноводческих помещениях.
   Учебно-методическое пособие будет полезно специалистам сельскохозяйственных предприятий при реконструкции зданий и выборе способов оптимизации микроклимата.
   1. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪ-
     ЯВЛЯЕМЫЕ К ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ПОМЕЩЕНИЯМ 
1.1. Общие гигиенические требования, предъявляемые 
к животноводческим помещениям 
   Охрана здоровья животных от техногенных факторов является одной из основных задач зооветеринарной службы. 

   С введением промышленных технологий сельскохозяйственные животные оказались «оторванными» от своей естественной среды и поставлены в зависимость от человека.

   Нередко новые для них условия неблагоприятно отражаются на здоровье, продуктивности и воспроизводительной способности.

   Это заставляет проектировщиков, строителей и технологов соблюдать принципы и нормы зоотехнической эргономики.

   Зоотехническая эргономика (от греческого ergon – работа и nomos- закон) – это наука, изучающая создание оптимальных условий эксплуатации животных путем подбора методов содержания, соответствующего оборудования и окружающей среды. 

   Основным эргономическим и вместе с тем зоогигиеническим требованием, предъявляемым к животноводческим помещениям, является то, что здания, оборудование и средства механизации должны соответствовать функциональным и физиологическим особенностям животных.
   Требования к строительно-техническим элементам, проектированию, строительству и эксплуатации помещений для сельскохозяйственных животных должны быть направлены главным образом на оптиматизацию окружающей среды и эффективность использования помещений.

   Эти требования, прежде всего, касаются выбора участка для возведения животноводческих объектов, выбора строительных материалов, решения правильной внутренней планировки и основных элементов помещения, которые имеют непосредственное отношение к общей реакции организма животных.

   Многочисленными отечественными и зарубежными учеными и практиками установлено, что содержание животных в неблагоустроенных помещениях – холодных или чрезмерно теплых, сырых, темных, грязных, плохо вентилируемых, а также в помещениях с несоответствующей площадью размещения ведет к снижению всех видов продуктивности, увеличению затрат корма на единицу продукции, возникновению и распространению болезней разнообразной этиологии, таких, например, как туберкулез, сальмонеллез, колиэнтерит, пневмония, трихофития, чесотка и многих других.
   Таким образом, соблюдение эргономических и зоогигиенических 
требований является необходимым условием при проектировании, строительстве и эксплуатации животноводческих помещений.
   Эти требования регламентируется «Нормами технологического проектирования животноводческих объектов» (НТП), которые разработаны для каждого вида животных. 

   В настоящее время на территории Республики Беларусь действуют «Республиканские нормы технологического проектирования» (РНТП).
   Здания для сельскохозяйственных животных разрабатывают в зависимости от направления животноводства и особенностей климата местности.
   Типы построек зависят от:
   – вида, возраста и назначения животных;
   − способа содержания (привязное, безпривязное, боксовое, в клетках, индивидуальное, групповое и т.д.);
   − степени механизации;
   − вида и качества строительных материалов (дерево, кирпич, бетон и т. д.);
   − климата местности, на которой расположено хозяйство.
   Животноводческие постройки делят на отапливаемые и неотапливаемые.
   Неотапливаемые постройки строят для коров, лошадей, свиней на откорме и овец, отапливаемые – для родильных отделений, маточников, тепляков, профилакториев и для содержания птицы.
   В зависимости от цели возводят:
   − племенные фермы (для селекционной работы);
   − товарные фермы (для производства животноводческой продукции);

   − откормочники (для откорма на мясо);

   − фермы по выращиванию.

   Существуют также комплексы с законченным циклом производства.

   За последние годы многие хозяйства и фермеры проявляют активное новаторство в создании новых типов помещений и новых конструктивных решений внутреннего оборудования. Зачастую это проводится без достаточного учета требований норм технологического проектирования. Поэтому неотложной задачей зооветеринарных специалистов является квалифицированная их оценка. А при необходимости – изыскание оптимальных корректировочных решений в соответствии с гигиенической наукой.

1.2. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые

к участку для животноводческих ферм и комплексов
   Для выбора земельного участка под строительство животноводческих предприятий, зданий и сооружений создают комиссию из представителей заказчика проекта, проектной организации, исполкомов, строительной организации, органов государственного надзора. 
   В составе этой комиссии обязательное участие принимают специалисты ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб, а также зооинженер.
   Участок должен быть сухим, несколько возвышенным, не затопляемым паводками и ливневыми водами, относительно ровным с уклоном не более 5° на юг в северных или на юго-восток в южных районах.

   Территория участка должна достаточно облучаться солнечными лучами и проветриваться, а также быть защищенной от господствующих ветров и заносов снега. 

   Участок располагают с подветренной стороны, ниже по рельефу к населенным пунктам, и с наветренной стороны – к промышленным предприятиям. 

   Рельеф участка должен способствовать снижению затрат на земляные работы при строительстве. 

   Почвы должны быть крупнозернистыми, обладающими хорошей водо- и воздухопроницаемостью, низкой капиллярной способностью, пригодной для произрастания древесно-кустарниковой растительности. 

   Грунтовые воды на участке должны залегать на глубине не менее 2 – 5 м ниже подошвы фундамента. 

   Участок должен иметь благоприятные гидрологические условия, характеризующиеся залеганием водоносных слоев с наличием достаточного количества питьевой воды, отвечающей санитарным требованиям. 

   Размер участка определяют в зависимости от  поголовья с учетом расширения фермы. 

   Площадь участка устанавливают из расчета количества квадратных метров на одно животное: молочные фермы – 100 – 120 м2; молочно-мясные – 140; по откорму крупного рогатого скота – 50; специализированные свиноводческие – 160 (на свиноматку) и откормочные – 8 – 9; овцеводческие фермы и комплексы – 15 – 20; птицеводческие объемом до 300 тыс. – 1 и выше 300 тыс. – 0,4 – 0,5 м2.

   С ветеринарно-санитарной точки зрения главным требованием, предъявляемым к участку для строительства, является отсутствие причин заболеваний и, прежде всего, заразных. Участок должен быть благополучен также в отношении почвенных инфекций (сибирская язва, эмкар и т.д.). Запрещается отводить для строительства участки, на которых раньше размещали животноводческие фермы, территории бывших скотомогильников, навозохранилищ, кожевенно-сырьевых предприятий. 

   Непригодны участки с оврагами и оползнями, заболоченные и заливаемые при весенних паводках и длительных дождях, а также земли, загрязненные органическими отходами и радионуклидами. 

   Участки, выделенные для строительства животноводческих предприятий, зданий и сооружений, должны находиться вблизи основных сельскохозяйственных угодий, иметь с ними удобную связь, располагаться недалеко от дорог, связывающих фермы с окружающими населенными пунктами и предприятиями по переработке животноводческой продукции. 

   Между фермой и пастбищами не должны проходить железнодорожные и автомобильные дороги, овраги, балки и водные протоки, которые могут препятствовать продвижению скота.

   При выборе участка необходимо учитывать санитарно-защитные зоны между фермами, комплексами, птицефабриками, населенными пунктами, дорогами и другими объектами. 

   В целях более равномерного освещения внутренней площади помещений в течение дня их следует располагать продольной осью в меридианном направлении (с севера на юг) с отклонением в пределах 30 – 45° в зависимости от розы ветров. 

   При этом требуется, чтобы господствующие ветры были направлены в один из углов зданий, а на животноводческих комплексах и птицефабриках, где имеются блокированные здания или безоконные помещения, допускается направление господствующих ветров в их торцевую часть. 
1.3. Гигиеническая характеристика строительных материалов
   Правильный выбор строительного материала для животноводческого помещения обеспечивает его оптимальный микроклимат. Следовательно, это имеет определенное гигиеническое, а в известной степени и эргономическое значение. Поэтому для животноводческих зданий необходимо выбирать такой строительный материал, который хорошо сохраняет нужный температурно-влажностный режим, так как это важная предпосылка для хорошего состояния здоровья и высокой продуктивности животных. 
   В этом случае существенное значение имеют такие его свойства, как теплопроводность, теплоемкость, гигроскопичность, пористость, воздухопроницаемость и др. В то же время конструкции зданий должны быть огнестойкими и относительно недорогими.

   С зоогигиенической точки зрения наиболее важными показателями строительных материалов являются теплопроводность и теплоемкость. Оба они зависят от пористости материала. Чем больше пор, тем теплее и легче материал, однако и менее прочен.

   Необходимо учитывать и то, что поры многих материалов могут заполняться влагой, например, при повышенной влажности в помещении. В таких случаях теплотехнические свойства материалов значительно ухудшаются. Коэффициенты теплопроводности некоторых строительных материалов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Теплопроводность строительных материалов
	Материал
	Коэффициент теплопроводности, ккал/ч/м2/ °С

	1
	2

	Пенопласт
	0,035

	О к о н ч а н и е  т а б л. 1



	1
	2

	Вата минеральная 
	0,038

	Солома, камыш
	0,06

	Опилки
	0,03

	Керамзит
	0,16

	Шлак, агроперит
	0,16

	Древесина (ель, сосна) в поперечном сечении
	0,15

	Древесная стружка
	0,1

	Фибролит
	0,11

	ДВП
	0,13

	Арболит
	0,12

	Кладка из обыкновенного кирпича
	0,68

	Кладка из пористого кирпича
	0,50

	Кладка из камня
	2,75

	Песок
	0,50

	Гравий
	0,32

	Асфальт
	0,65

	Асбоцемент
	0,35

	Керамзитобетон
	0,45

	Шлакобетон
	0,60

	Железобетон
	1,45

	Чугун
	45,0

	Сталь
	50,0

	Аллюминий
	190,0


   Теплопроводность материала – это способность его передавать тепло с поверхности с более высокой температурой на поверхность с более низкой. 

   Коэффициент (К) теплопроводности строительных материалов или ограждения равен количеству тепла (в ккал), которое в течение одного часа проходит через 1 м2 материала толщиной 1 м при разности температур на противоположных поверхностях 1°С (К = ккал/м2/ч/град). Проходящее через ограждения тепло встречает определенное сопротивление, которое выражается коэффициентом общего термического сопротивления (R0). Величина этого сопротивления обратно пропорциональна величине теплопроводности. Она выражается разностью температур на одной и другой поверхности ограждения (R0 = м2/ч/град/ккал). Чем больше величина R0, тем ограждение представляет более значительное сопротивление проходящему через него теплу. Поэтому чем выше коэффициент сопротивления, тем выше и теплозащитные свойства наружных ограждений. С повышением теплозащитных свойств ограждения коэффициент теплопроводности уменьшается, а коэффициент термического сопротивления увеличивается. 

   Так, кирпичная стена в 1,5 кирпича имеет К = 0,89 и R0 = 1,13, а стена деревянная каркасная (более теплая) имеет К = 0,42 и R0 = 2,37.

   Теплоемкость – свойство материала поглощать тепло при нагревании. Показателем его является коэффициент теплоемкости С. 
Измеряется он количеством килокалорий тепла, которое необходимо затратить на повышение температуры 1 кг материала на 1 °С (ккал/кг/ °С). Чем выше теплопроводность материала, тем ниже его теплоемкость, и, наоборот, с понижением теплопроводности повышается теплоемкость материала. 
1.4. Гигиенические требования, предъявляемые

 к отдельным частям здания
   Поддержание оптимального температурно-влажностного режима в помещении связано, прежде всего, со строительно-техническим решением и выполнением отдельных конструктивных элементов: фундамента, стен, пола, перекрытия и т.д.

   Основанием для животноводческих построек служит естественный грунт. Он должен быть прочным, однородным, сухим с осадкой под зданием не более 2 – 3 см; не подвергаться оползням и колебаниям от проезда тяжелого транспорта. Малопригодны для основания грунты с органическими примесями (растительный грунт, ил, торф, болотистый грунт).

   Если нет возможности поставить здание на естественное основание, то создают искусственные основания путем уплотнения или закрепления грунта.

   Фундамент – подземная часть здания, служащая опорой для всех несущих конструкций здания или сооружения. Фундамент воспринимает нагрузку здания и передает ее на основание. 

   Основные требования, предъявляемые к фундаментам, следующие: прочность, устойчивость, сопротивляемость влиянию отрицательных температур, долговечность и экономичность. 

   По виду материала различают железобетонные, бетонные, бутовые, бутобетонные фундаменты. 

   Фундаменты устраивают непрерывными (ленточные) по периметру всех стен или прерывистыми в виде отдельных столбов. 

   Глубина заложения зависит от величины и характера нагрузок, действующих на основание, глубины заложения несущего слоя грунта, глубины промерзания и уровня грунтовых вод.

   Цоколь – верхняя часть фундамента, возвышающаяся над поверхностью грунта, на которой лежит стена. Цоколь защищает стены от атмосферной и почвенной влаги. 

   Для преграждения доступа влаги в стены между цоколем и стеной закладывают слой влагоизоляционного материала (толь, битум или рубероид).

   Стены служат внешними ограждениями или несущими конструкциями помещений, обеспечивают нормальный температурно-влажностный режим внутри помещений.
   К стенам как ограждающим конструкциям здания предъявляют следующие требования: они должны иметь достаточную прочность и устойчивость, обладать необходимыми тепло -, влаго- и парозащитными свойствами в соответствии с эксплуатационными и климатическими условиями, достаточной степенью долговечности, огнестойкости и экономичными.

   На стенах внутри помещения не допускается образование конденсата. Кроме того, нужно стремиться, чтобы стены были легкими.

   В зависимости от применяемых материалов стены можно разделить на деревянные и каменные (выполненные из кирпича, легких бетонов или других искусственных или естественных камней, шлакобетона, керамзитобетона, керамзитно-известковых блоков и панелей). 

   Более всего отвечают гигиеническим требованиям деревянные стены, однако при высокой влажности они недолговечны. 

   Перекрытия изолируют помещение от чердачного пространства и в значительной мере утепляют помещение. Перекрытия чаще проектируют и устраивают в узкогабаритных помещениях для выращивания молодняка – профилакториях, телятниках, свинарниках-маточниках, небольших птичниках и родильных отделениях.

   Перекрытия должны быть прочными и достаточно легкими, малотеплопроводными, маловоздухопроводными, огнестойкими и экономичными. Коэффициент теплопередачи потолков должен быть в пределах 0,7 – 0,2 ккал/м3 /ч/0С.

   Полы для содержания животных в помещениях должны отвечать следующим санитарно-гигиеническим требованиям: иметь минимальную теплопроводность, повышенную прочность, несгораемость, быть ровными, эластичными, водонепроницаемыми. Они должны быть удобными для уборки и дезинфекции и вместе с тем – нескользкими, обладать стойкостью к воздействию агрессивной среды. 

   В помещениях для содержания животных не делают подполья, полы настилают непосредственно на утрамбованный грунт после удаления растительного слоя. Полы помещения поднимают выше уровня земли на 15 – 20 см.
   В практике строительства животноводческих объектов применяют следующие конструкции полов: земляные, глинобитные, глинощебневые, кирпичные, бетонные, керамзитобетонные, асфальтовые, деревянные, металлические и из синтетических материалов.

   При выборе типа полов учитывают нагрузку и интенсивность различных воздействий на него. 

   Иногда в одном помещении целесообразно использовать несколько видов полов: например, в стойлах и в станках – теплый и относительно мягкий пол (деревянный); в проходах – более прочный, жесткий пол (бетонный). В животноводческих помещениях при гидравлических способах удаления навоза применяются решетчатые полы.

   Полы из утрамбованного грунта, глинобитные и глинощебневые более приемлемы в конюшнях, скотных дворах для молодняка, в коровниках и птичниках при содержании на глубокой подстилке.

   Деревянные полы при правильном их устройстве являются лучшими для сельскохозяйственных животных в теплотехническом отношении, но они недолговечны, влагоемки и плохо подвергаются дезинфекции.

   Асфальтовые полы водонепроницаемые, но по сравнению с деревянными более холодные. При высокой температуре и воздействии агрессивной среды (аммиака, дезсредств и др.) поверхность асфальтового пола становится шероховатой, на ней появляются неровности и углубления, что затрудняет уборку и дезинфекцию помещения. Следует также учитывать, что при нагревании асфальт может выделять ядовитые и раздражающие вещества.

   Бетонные полы устраивают в коровниках, свинарниках и птичниках при содержании на глубокой подстилке, в помещениях для клеточного содержания, а также в других помещениях вне зон размещения и отдыха животных. 

   Бетонный пол прочный, его легко очищать и дезинфицировать, но он обладает высокой теплопроводностью. Особенно опасно содержание на бетонных полах молодняка, наиболее чувствительного к ревматическим простудным заболеваниям. Недопустимо содержание на бетонных полах дойных коров, так как это приводит к маститам и болезням копыт.

   При устройстве бетонных полов в местах для лежания животных необходимо применять теплоизоляционные щиты, например, деревянные, а также большое количество подстилки или устраивать электрообогрев.

   Для коровников и свинарников также предложены полы из легких бетонов (С. И. Плященко), получаемых из природных или искусственных пористых материалов (керамзит, аглопорит). Такие полы по теплотехническим качествам не уступают деревянным, а по продолжительности срока эксплуатации превосходят их.

   В промышленном животноводстве широко применяются решетчатые полы. Решетки, как правило, изготовляют из пенистого бетона, железобетона, железобетона с теплоизоляцией, чугуна и синтетических материалов.

   При устройстве решетчатых полов необходимо учитывать санитарно-гигиенические требования к форме элементов, ширине верхней грани и щели, возможность проведения эффективной очистки, дезинфекции и т. д.

   Лучшая форма элементов решетчатого пола – V-образная с плоской верхней гранью без дополнительных скосов; при наличии скосов у животных часто бывают травмы межкопытной щели.

   Полы для ремонтных телок и молочных коров целесообразно устраивать смешанные (сплошные и решетчатые), чтобы обеспечить надлежащие условия отдыха на сплошных полах и удаление фекалий через решетки в зоне дефекации животных. 

   Для откармливаемого молодняка крупного рогатого скота решетчатый пол устраивают на всей поверхности групповой клетки. В свинарниках-откормочниках решетчатые полы располагают вдоль кормового прохода. Устанавливают решетки перпендикулярно по отношению к фронту кормления. Следует учитывать соотношение планки и щели решетчатого пола.

   Уход за полами заключается в систематическом текущем их ремонте, в поддержании чистоты, в предотвращении скапливания жидкостей и др.

   Крыша – это верхняя ограждающая конструкция здания или сооружения, предназначенная для его защиты от климатических воздействий и состоящая из несущей конструкции и кровли.
   В некоторых случаях часть кровли выполняется из прозрачных материалов, что позволяет значительно улучшить естественную освещенность помещения (Германия).
   Кровля должна быть водонепроницаемой, прочной, легкой и безопасной в пожарном отношении. 

   Ворота делают достаточно плотными, они не должны промерзать и конденсировать влагу на внутренней поверхности. Каждое отделение помещения должно иметь минимум два выхода – один основной, другой запасной наружный. 
   Размеры ворот устанавливают с учетом размеров машин и оборудования; в помещениях для крупного рогатого скота, свиней, овец и птиц минимальные размеры ворот должны быть следующими: ширина – 2,1 м, высота – 1,8 м; в конюшнях ширина такая же, высота – 2,4 м.

   Ворота устраивают с открыванием наружу или по ходу основного движения. 

   Окна предназначены для обеспечения помещения необходимым освещением в дневное время суток, а также они могут использоваться для вентиляции.

   Расстояние или высота от пола до подоконника (нижнего края окна) принимается следующая (м): в коровниках для привязного содержания и в телятниках – 1,2 – 1,3, в коровниках для беспривязного содержания – 1,8 – 2,4, в конюшнях – не менее 1,8, в пункте искусственного осеменения – 0,8, в свинарниках – не менее 1,2, в овчарнях и птичниках – не менее 1. 

   При таком расположении окон животные меньше подвергаются охлаждению и повреждению глаз, а средняя часть помещения будет лучше освещаться. Целесообразно часть окон делать открывающимися целиком или в виде верхних откидных фрамуг. 
   Как наружное ограждение окна теряют значительное количество тепла. Коэффициент теплопотерь  зависит от  наличия одного или двух переплетов 
(рам) и площади остекления. 

   Уход за окнами заключается в очистке стекол от пыли, грязи, льда и их утеплении.
   Иногда помещения с регулируемым искусственным микроклиматом, чаще всего в промышленном птицеводстве, строят без окон. Это предотвращает утечку тепла и конденсацию водяных паров. 

   Исследованиями С. И. Плященко и И. Ф. Леоновой доказана эффективность содержания в безоконных помещениях откармливаемого молодняка крупного рогатого скота в возрасте старше 6 – 8 мес, а опытами А. П. Онегова, Х. Ф. Газизова и А. З. Ямова показана возможность при искусственном освещении откармливать свиней и выращивать в зимний период телят до 4 – 6-месячного возраста. 
В безоконных помещениях искусственное освещение необходимо поддерживать на уровне не менее 30 лк в течение 8 – 12 ч, а в ночное время до 5 лк.

   Откорм свиней в безоконных помещениях практикуется и за рубежом (Швеция).

   Однако, за исключением птичников, безоконные животноводческие помещения в Республике Беларусь широкого распространения не получили.
1.5. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям для содержания крупного рогатого скота

   Номенклатура и размеры ферм и помещений крупного рогатого скота. Предприятия крупного рогатого скота по производственному направлению бывают: 
   1) племенные − по выведению новых и совершенствованию существующих пород, а также выращиванию высокоценного племенного молодняка; 

   2) товарные − по производству молока (молочные), говядины (мясные), комбинированные (молочно-мясные); по выращиванию ремонтного молодняка (коров-первотелок); по откорму скота. Однако немало ферм работает по замкнутому производственному циклу. Они рассчитаны на 100, 200, 300, 400, 600, 800 гол., а иногда и более. 

   Функционируют также товарные предприятия, реализующие телят после профилакторного периода их выращивания и закупающие нетелей 6 – 7-месячной стельности или коров - первотелок, проверенных по 3 – 4 месяцам лактации.

   Успешно работают  спецхозы и фермы по выращиванию ремонтных телок. Их размеры определяются потребностями отрасли района, зоны (1000 – 3000 ското-мест). 

   Отдельно могут работать предприятия по производству говядины, рассчитанные на выращивание телят и интенсивный откорм молодняка (20 – 25-дневного до 13 – 14-месячного возраста), на поголовье от 1 – 2 до 12 тыс. голов. 

   Для мелких и средних молочных ферм с привязным и беспривязным содержанием животных рекомендуются коровники на 10 – 100 коров, а для откорма – на 100 – 1000 телят.

   В специализированных фермах по откорму крупного рогатого скота строят помещения от 500 до 2000 гол. и откормочные площадки, оборудованные секциями, не более чем на 500 гол. каждая.

   На предприятии по производству молока выделяют: 

   − основные помещения − для дойных, сухостойных коров, отела (с выделением отдельных единиц для родовой секции, профилактория, дородового и послеродового содержания животных), для цеха раздоя и осеменения, доильно-молочный блок или отделение;
   − вспомогательные помещения − пункт искусственного осеменения, санитарный пропускник с дезблоком, стационар для больных животных, иные ветеринарные объекты, служебные и бытовые помещения, навозохранилище и очистные сооружения, котельную, приспособления забора, очистки и подачи воды, хранилища для концентрированных, сочных и грубых кормов, автовесы и другие вспомогательные помещения. 

   На фермах крупного рогатого скота предусмотрена следующая классификация животных с учетом их физиологического состояния: 

   1) быки-производители в возрасте 18 мес и старше; 

   2) коровы-дойные и с телятами на подсосе, сухостойные (стельные), которых прекратили доить за 1,5 – 2 мес до отела, глубокостельные (последние 0,5 мес до отела), новотельные (первые 0,5 мес после отела); 

   3) нетели (стельные телки); 

   4) телята – молочных и комбинированных пород (до 4 – 6 мес, в том числе профилакторный период до 20 – 25 сут), мясных пород от рождения до 6 – 8 мес); 

   5) молодняк – молочных и комбинированных пород (от 4 – 6 до 18 мес), мясных пород (от 6 – 8 до 18 мес).

1.5.1. Основные типы построек для содержания коров 
   Привязное содержание скота обычно применяют на молочных фермах сравнительно небольшого размера.

   Функционирующие в настоящее время в республике коровники для привязного содержания чаще всего двухрядные (на 100 гол.) или четырехрядные (на 200 – 400 гол.). Двухрядные имеют ширину 9 – 12 м и обычно с чердачным перекрытием, четырехрядные – 18 – 21 м, чаще с совмещенным перекрытием.

   Объем помещения для содержания коров, приходящийся на голову, должен составлять не менее 19 м3. 

   Скот размещают в индивидуальных стойлах на привязи с использованием подстилки или без нее. Стойла лучше отделять перегородками на 2/3 их 

 длины в виде металлической изогнутой трубы. Горизонтальную часть перегородки располагают на высоте 150 – 160 см от пола. 

   Размеры стойл определяют в зависимости от их назначения. Так, стойла для коров на товарных фермах должны иметь ширину 100 – 120 см и длину 170 – 190 см, а на племенных соответственно − 120 см и 180 – 200 см; для быков-производителей – 150 см и 200–220 см; для молодняка на доращивании и откорме – 60–80 см и 120–170 см.

   В стойле оборудуется привязь, которая должна фиксировать животное, но таким образом, чтобы корова могла свободно ложиться, поедать корм, пить воду из автопоилки, передвигаться на некоторое расстояние вдоль стойла. 

   Обычно на фермах используется индивидуальная короткая цепная привязь, состоящая из двух цепей длиной 150 и 50 см. Применяют также жесткую хомутовую. Разработаны и применяются способы автоматизации отвязывания и привязывания животных, хотя надежность их работы еще недостаточна.

   Кормление и поение организуют в стойлах. Для раздачи кормов используют стационарные и мобильные кормораздатчики. Вдоль каждого ряда стойл располагают кормушки, ширина их поверху составляет 60 см, по дну – 40 см, высота борта, обращенного в кормовой проход, − 60 – 75 см, обращенного к корове, – 30 см. В этом борте делают полукруглый вырез для шеи животного глубиной 10 см. Уровень дна кормушки должен быть на 5 – 7 см выше ложа стойла. 
   Доят коров в стойлах или на доильных площадках. В помещениях устраивают водопровод с автопоилками. Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию и освещение. Световой коэффициент должен составлять 1:10 – 1:15; удельная мощность ламп – 4,0 – 4,5 Вт/ м2. 

   Проходы навозные должны быть не менее 1 м, а поперечные эвакуационные (в центре здания) – 1,5 – 2 м, кормовые – в зависимости от габаритов кормораздатчика.

   Количество ворот для эвакуации животных из здания зависит от степени огнестойкости здания (из расчета количества голов на ворота). При 5-й степени (деревянные здания) – одни на 25 гол., при 1 – 4-й степени огнестойкости – одни на 35 – 60 гол. 

   Помещения для беспривязного содержания используют в хозяйствах, обеспеченных достаточным количеством подстилочного материала и кормов, средствами механизации и выгульными дворами с твердым покрытием.
   В настоящее время распространены три типа коровников для беспривязного содержания: с глубокой подстилкой, с боксами для отдыха и с боксами для кормления и отдыха (комбибоксы). 

   Коровник первого типа состоит из кормового проезда для раздачи кормов и отдыха животных, причем в последнем коровы сами себе выбирают место. 

   Коровники для беспривязного содержания молочного скота на глубокой подстилке строят в виде зданий со свободным выходом животных на выгульно-кормовые дворы. Такие коровники разделяют легкими съемными перегородками на секции для содержания коров разных групп. Из каждой секции коровы должны иметь свободный выход как на выгульно-кормовую площадку, так и в доильное помещение. При устройстве ферм такого типа очень важно правильно располагать ворота, чтобы не допустить сквозняков. 

   Помещения должны позволять выполнять механизированную уборку и вывозку навоза. Общая площадь пола в расчете на одно животное должна составлять 4 – 5 м2. Глубокая подстилка обеспечивает теплое ложе для животных. Ее устраивают следующим образом: перед постановкой скота укладывают слой соломы или другой подстилочный материал слоем 25 – 30 см, в дальнейшем подстилку из расчета 2 – 3 кг на одну голову разбрасывают ежедневно. Удаляют накопившийся навоз 1 – 2 раза в год. 

   В помещении располагают групповые поилки. Фронт кормления при беспривязном содержании должен составлять не менее 0,7 м.
   Около зданий оборудуют выгульно-кормовые площадки, на которых размещают стога сена и соломы, что обеспечивает свободный подход к ним животных, а также защищает их от господствующих ветров. Перед скирдами ставят передвижные решетки, через которые скот поедает корм. Иногда здесь же временно размещают силосные бурты, но в суровые зимы силос в них замерзает и поедается животными неохотно. Выгульно-кормовые площадки очищают от навоза бульдозером через каждые 7 – 10 суток. Коров кормят (в зависимости от погоды) на выгульно-кормовых площадках или в зимних помещениях. 
   Коровники второго типа (с боксами для отдыха) имеют специальные индивидуальные боксы для отдыха животных и кормовые проходы.
   В коровниках третьего типа боксы для отдыха совмещаются с кормушками.

   Беспривязно-боксовое содержание является наиболее совершенным способом беспривязной системы содержания. 

   Для отдыха животных в помещении оборудуют специальные боксы. Размер их зависит от живой массы коров: длина составляет 170 – 190 см и ширина – 100 – 120 см. Пол в боксах на 18 – 20 см выше, чем в проходе. На навозных проходах могут устраиваться щелевые полы. В связи с тем что при боксовом содержании подстилка обычно не используется, для утепления пола в боксах используют резиновые или пластмассовые коврики − маты. Ограничители боксов делают из круглых труб.
   В боксах всегда сухо и тепло, весь навоз попадает только в проход, поэтому коровы отдыхают более продолжительное время, чем в стойлах. При этом сокращается расход подстилки в три раза, животные больше двигаются, реже болеют маститами.
   Боксовые коровники также делятся на секции (в каждой из них должно быть не более 32 – 48 гол.). 

   Из каждой секции оборудуется выход на выгульную площадку. 
   Площадь выгульного двора с твердым покрытием в расчете на одно

животное должна составлять 7 – 8 м2.
   В некоторых хозяйствах в боксах содержат не только коров, но и молодняк.
   Принципиально отличной является система беспривязного содержания в комбибоксах. Оценка ее противоречива. С одной стороны, такой способ позволяет: 

   − полностью механизировать раздачу кормов и уборку навоза; 

   − при необходимости фиксировать животных (например, при раздаче кормов); 

   − эффективнее использовать животноводческие помещения – вместимость их повышается на 20 – 25% по сравнению с обычным боксовым содержанием; 
   − снизить затраты труда. 

   Однако коровы 4 – 6 раз в течение первых двух часов с момента раздачи корма меняют место его приема, следствием чего является беспокойство животных. Подобная ситуация особенно негативно сказывается на коровах, находящихся на нижней ступени иерархической лестницы. 

   В условиях Республики Беларусь способ содержания коров в комбинированных боксах не получил распространения. Он помимо приведенных выше положительных сторон имеет и ряд существенных недостатков. В частности, кормление в совмещенном боксе требует специального устройства кормушки, для того чтобы уменьшить загрязнение бокса. Добиться высокого санитарного качества молока в этом случае значительно труднее. 

   При комбибоксовом содержании коровы ведут себя более агрессивно, что увеличивает число травм, на период раздачи кормов требуется фиксация животных в боксе. Двигательная активность коров значительно снижается. При беспривязном содержании большое значение имеет соблюдение в хозяйстве ветеринарно-санитарных требований. Стадо, переводимое на беспривязное содержание, формируют только из здоровых животных. Обязательно исключают такие заболевания, как бруцеллез, туберкулез, трихомоноз, вибриоз и др. Особое внимание обращают на состояние вымени. Бодливых коров обезроживают или опиливают им острые концы рогов. Два раза в месяц на ферме проводят санитарный день с очисткой стен, оборудования, влажной обработкой окон и т.д.
   Беспривязный способ чаще применяется при выращивании ремонтных телок, выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота. Однако перспективен он и для содержания дойных коров на территории Республики Беларусь. Содержание коров в странах с развитым скотоводством в основном беспривязное.
   Основным принципом, лежащим в основе проектов и схем промышленного функционирования молочно-товарных комплексов, является максимальная блокировка зоотехнических групп и процессов, устране-

ние вспомогательных звеньев, высокий уровень специализации на 
обеспечение производства молока.

   На молочно-товарных комплексах производится выращивание ремонтного молодняка, а вторым базовым продуктом является выращивание и продажа нетелей за счет выращивания сверхремонтного молодняка.

   При этом для снижения затрат на приобретение дорогостоящего оборудования цех раздоя первотелок размещается в одной из секций коровников.

   За основу при разработке проектной документации приняты «Республиканские нормы технологического проектирования» РНТП-1 – 2004, утвержденные Приказом Министра сельского хозяйства и продовольствия №1446 от 15. 10. 2004 г.

   Содержание животных – беспривязное свободновыгульное с использованием при необходимости выгульных площадок.

   Температура внутреннего воздуха в зданиях для содержания телят с 30-дневного возраста до 6 мес и старше, коров при свободновыгульном содержании,а также в родильных отделениях и профилакториях не нормируется.

   Относительная влажность воздуха должна находиться в пределе 40 – 75%. Для коров и молодняка всех возрастов старше 6 мес не нормируется.

   В качестве расчетных температур наружного воздуха при проектировании вентиляции помещений принимаются данные СНБ 2.04.02 – 2000 «Строительная климатология» ( табл2).
Т а б л и ц а 2. Климатология населенных пунктов

	Показатели
	Города

	
	Горки
	Бобруйск 
	Брест
	Симферополь
(Украина) 

	1
	2
	3
	4
	5

	Абсолютная 
температура, °С:
максимальная
минимальная
	+36,0
–40,0
	+36,0
–37,0
	+37,0
–36,0
	+40,0
–29,0

	
	–35,0

	–32,0

	–30,0

	22,0


	О к о н ч а н и е  т а б л. 2


	1
	2
	3
	4
	5

	обеспеченностью
0,92
	–30,0
	–28,0
	–25,0
	–20,0

	Температура 

воздуха наиболее 

холодной 

пятидневки, °С:
обеспеченностью 0,98
обеспеченностью 0,92
	–29,0
–26,0
	–26,0
–23,0
	–24,0
–21,0
	–18,0
–16,0

	Средняя продолжительность периодов со средней суточной

температурой

воздуха, сут:
не выше 0°С
не выше 8°С
	     139
208
	126
198
	100
186
	56
158

	Средняя температура
 периодов со средней суточной
температурой

воздуха, °С:
не выше 0°С
не выше 8°С
	–5,6
–2,4
	–4,6
–1,5
	–3,1
0,1
	–4,0
1,9

	Средняя месячная 

и годовая температура воздуха, °С:
наиболее холодный месяц (январь)
наиболее 

теплый месяц (июль)

среднегодовая
	–8,3
    17,6
4,8
	–6,8
18,0
5,9
	–4,5
18,4
7,3
	–1,0
21,8
10,2

	Средняя за месяц и за год суточная амплитуда 

температуры воздуха, °С:
наиболее холодный месяц (январь)
наиболее теплый месяц (июль)
среднегодовая
	6,3
10,6
8,2
	6,4
11,2
8,5
	5,5
10,8
8,2
	14,0


   Оптимальная температура наружного воздуха для молочной коровы составляет 0 – 20°С. Комфортные условия – при температуре 4 – 15°С. Наиболее благоприятной считается температура +4°С.
   Стресс у животных наступает от жары при температуре выше 20° С,
а от холода по разным источникам от –4°С до –10°С внутри помещения.

   Температура тела коровы составляет 38,5°С. Корова с удоем 15 – 20 л молока при массе до 600 кг выделяет 835 – 896 ккал тепла в час. При удое 20 – 25 л и массе 700 – 750 кг – до 1300 ккал в час.

   При тепловыделении 900 ккал в час одной коровой при 100%-ном  заполнении здания расчетным поголовьем животные забирают на себя до 15°С температуры. Следовательно, если учесть, что  комфортной считается температура, равная +4°С, минимальная зимняя составит –11°С. При массе коров 700 – 750 кг минимальная температура может достигать –15°С вне помещения.

   Наиболее низкая зимняя температура в республике принадлежит Горецкому району Могилевской области.

   В г. Горки среднемесячная температура января составляет –8,3°С, а это создает оптимальные условия для содержания животных (–8,3+14= +5,7°С).
   Для снятия экстремальных условий при температуре зимой ниже –10°С 
(14 – 4) следует предусматривать мероприятия по утеплению зданий на этот период.
   При доении коров в доильных залах температура воздуха в них обеспечивается путем отопления зала до +8°С.

   В поперечнике зданий для всех возрастных групп животных с экономической точки зрения возможна установка опор конструкций, но они ни в коем случае не должны мешать движению животных и желательно их устанавливать на стыке двух боксов или секций.

   Со стороны продольной части должен быть козырек, выступающий на 500 мм за пределы здания, а для предотвращения водного конденсата под крышей уклон ее к горизонту должен быть не менее 20°.
   Двухрядное расположение коров (2+2) позволяет разместить в здании более 80 гол.

   При этом при проектировании преддоильной площадки учитываются и проходы, а обжорная зона кормового стола составит 0,60м(1,20 : 2). Раздача корма производится один раз в день.

   Двухрядное расположение (2+2) для коров является самым комфортным.
   Трехрядное расположение (3+3) уменьшает обзорную зону кормления (1,20:3) и требует более большого внимания к качеству и количеству корма. В этом случае раздача кормов будет производиться два раза в день, а для расчета площади преддоильной площадки проходы не учитываются.
   Преимуществом трехрядного расположения является экономическая составляющая: уменьшается длина зданий, ферма становится компактней, снижается стоимость строительства.
   Четырехрядное расположение коров (4+4) реально только при организации доения коров доильными роботами. В этом случае коровы ведут себя непринужденно, свободно и на доении, и при кормлении.

   Анализ эксплуатации молочно-товарных ферм, построенных в Республике Беларусь с применением ветрозащитных штор и светоаэрационных фонарей, в конструкциях коровников из железобетона и металла в период сильных январских морозов 2006 г., достигших температуры –27…– 34°С при среднесуточной температуре воздуха –15…– 23°С показал, что резкое понижение температуры в ночное время не оказало влияния на стабильность показателей продуктивности коров и производства молока.

   Надой молока, удой на корову в течение 12 контролируемых дней (стандарт контроля) существенно не изменился. При этом все помещения были на 100% заполнены. Шторы закрыты полностью, в коньках существовал выброс влажного воздуха.

   Естественная вентиляция (движение воздуха внутри) базируется на разницах в температуре в пределах и вне здания.

   С учетом равномерного солнечного воздействия (север-юг) на поперечные стены зданий располагать здания на территориях для лучшей естественной системы вентиляции следует поперек (в пределах 45 – 90°) к основному направлению ветра.

   При расположении зданий параллельно основному направлению ветра оптимального проветривания можно достичь только с помощью вентиляторов.

   Учитывая, что в Могилевской области летнее солнцестояние находится южнее востока, а господствующий ветер зимний северо-западный, летний юго-западный, ориентация зданий относительно севера-юга должна составлять в пределах 0 – 45° . При этом выравнивание посадки зданий на местности следует осуществлять с учетом «глубоко сидящего» на горизонте зимнего солнца.

   Система содержания молочных коров в основном беспривязная боксовая свободно-выгульная с разделением по группам численностью до 120 гол. 

   Принцип построения коровника основан на разделении зон. В зоне отдыха коровы находятся 58 % времени в сутки, или 12 – 14 ч. В зоне кормления соответственно 23 %, или 6 – 8 ч, поения – 5 %, или 1 – 2 ч.

   Свободно стоят без приема корма 14 %, или 3 – 5 ч. Поэтому наиболее важными условиями размещения животных в коровнике являются:

   -разделение мест для питания, отдыха и доения;

   -условия отдыха животных в боксах;

   -микроклимат в помещении;

   -кормление;

   -поение;

   -докорм животных концентрированными кормами;

   -навозоудаление;

   -уход за копытами и лечение животных.

   Все это существенно влияет на достижение высокой продуктивности коров.
   Величина групп коров должна приспосабливаться к  габаритам зала
ожидания и принятой производительности доильной установки.

   Все проходы для животных должны быть без преград, перекрестков, тупиков. Животные должны иметь возможность перемещаться кругами для выявления иерархии и осуществления моциона. Индивидуальная дистанция при движении должна составлять 1,5 м радиуса тела. Ширина проходов между боксами должна быть 2,2 – 2,5 м, ширина прохода у кормового стола – не менее 3,5 м. Расстояние между переходами – не менее двух ширин боксов, или 2,4 м. Расстояние между переходами на проходы – в пределах 12 боксов, или 14,4 м.

   В мире применяется три типа конструкции пола в проходах и на преддоильных площадках.
   1. Асфальтобетонные (без битумных связующих). Асфальтобетон считается подходящим и недорогим материалом, является достаточно безопасным для хождения, обеспечивает прочностные характеристики. По стоимости асфальтобетонные полы практически равноценны бетонным.

   Прочность шага животных изменятся мало. Срок эксплуатации таких полов составляет 5 лет, они легко подвергаются ремонту и восстановлению.

   2. Резинокордовые. По резинокордовым матам или коврам коровы бегут быстрее, лучше маневрируют при встрече друг с другом.

   3. Бетонные. Такие полы должны быть с нарезным протектором. Уже через два года эксплуатации поверхность бетонных покрытий становится более гладкой, нарушаются прочность шага и движение коров, особенно на остатках навозной жижи. Бетонные полы способствуют быстрому истиранию копыт.

   При круглосуточном содержании молочных коров в зданиях особенно важно предусматривать выгульные площадки, которые используются при любой погоде, в том числе зимой.

   Выгульные площадки могут располагаться у продольных стен зданий. Однако это приводит к загрязнению территории фермы, особенно в дождливую погоду и после. Поэтому выгульные площадки следует выносить за пределы территории ферм.

   Только при остром ветре и ударном дожде они не выходят из здания. Но здесь внимание следует уделять утилизации навозной массы, особенно при наличии выпадения осадков.

   Важным условием для длительного отдыха коров (в боксах и внутри помещения, на выгульных площадках) является возможность беспрепятственно ложиться, вставать, свободно перемещаться и стоять.

   Для продуктивных коров время отдыха должно составлять более 12 ч в сутки. Размеры боксов, соответствующие размерам коров, способствуют более длительному нахождению в них животных.
   Глубина боксов у продольных стен коровников находится в пределах 2,4 – 2,6 м, спаренных – 4,8 м. Это позволяет не препятствовать движению коров в проходах.
   При наличии «коротких» коров их следует формировать в отдельные
группы (не забывая об их продуктивности) и верхней планкой регулировать их нахождение в боксе, иначе возможна дефекация в бокс.

   Установка планки по высоте холки коровы (1,20 – 1,25 м) позволяет также 50 % времени отдыха проводить ей стоя и в боксе.

   Габаритные размеры боксов для животных разных возрастных групп приведены в табл. 3. Для этих физиологических групп уборка навоза учтена скреперными установками или дискаверами. При уборке навоза бульдозером необходимо вносить поправки на вид транспортного средства.
Т а б л и ц а 3. Размеры боксов для животных
	Показатели
	Возраст, мес

	
	3 – 6
	6 – 12
	12 – 18
	18 – 22
	22 – 27

	Обжорная ширина места, м
	0,50
	0,55
	0,60
	0,65
	0,70

	Ширина бокса, м
	0,75
	0,90
	1,00
	1,10
	1,20

	Длина бокса, м
	1,50
	1,80
	2,00
	2,20
	2,30

	Минимальный проход, между боксами, м 
	1,60
	1,70
	1,80
	1,90
	2,00

	Кормовой стол,
	
	
	
	
	

	-однорядное расположение боксов
	1,60
	2,00
	2,20
	2,30
	2,40

	-двухрядное
	1,60
	2,00
	2,20
	2,30
	2,40

	-трехрядное
	1,80
	2,20
	2,40
	2,60
	2,80

	


   Первые дни телята находятся на индивидуальной выпойке. Их расположение должно быть как можно ближе к кормоприготовительной.

   Размещение телят в «домиках-профилакториях» желательно с суточного возраста. Создание наиболее комфортных условий может быть достигнуто в зданиях с автоматизированной выпойкой, где они располагаются в секциях по 25 или 50 гол.
   В любом случае должны обеспечиваться условия затененности, своевременная чистка боксов или домиков. Подстилка всегда должна быть

сухой и в достаточном количестве.
   Коровы предпочитают мягкий пол и проводят на нем больше времени. Конструкция пола существенно влияет на сохранение тепла животными, так как при лежании (отдыхе) большое количество тепла уходит в землю, что приводит к переохлаждению животных.

   Мягкий и относительно деформируемый под весом тела животного эластичный пол должен позволить им пребывать в боксах не менее 12 – 14 ч.

   Главным в выборе типа покрытия боксов является их комфортность и стоимость. Простое резиновое покрытие (резиновые коврики) ограничивает пребывание коровы на них до 8 ч. Одним из материалов подстилки является каленый песок. Он способствует уверенному подъему животных с пола и препятствует скольжению. У животных, содержащихся на такой подстилке, отсутствуют повреждения суставов, реже возникают маститы, меньше содержание соматических клеток. Однако практика эксплуатации данного вида подстилки зарекомендовала себя в эксплуатации плохо: песок разносится по всему зданию, попадает в молокоприемную, затруднено навозоудаление.
   Большой популярностью в мире пользуется подстилка из соломенно-известкового матраса.

   Солому измельчают на кормосмесителе, добавляют воду. К увлажненной соломе добавляют гашеную известь при 90% содержания гранул менее 0,09 мм. Все тщательно перемешивают и укладывают в бокс.
   К более дорогим типам настила относятся:
   -матрасы в брезентовых «мешках» с гранулятором в виде резины, от-
ходов пробки или пластмассы, пенопласта;

   -полная резина с напылением снизу для эластичности и утепления;

   -соломенная рогожа с оживленными дисками.

   В любом случае подстилка должна быть сухой и за боксами необходимо регулярно ухаживать.

   В отечественной практике основным материалом покрытия пола в боксах является соломенная резка и резинокордовое покрытие. Однако возникает проблема теплопроводности пола в зимний период. Обычно подстилающий слой выполняется из керамзита, пенополистерола, пенополиуретана или керамзитобетона. Для их укладки при наличии близкого стояния грунтовых вод или земляной влаги устраивается гидроизоляция по грунту. Верхний слой бетона при плитных утеплителях для создания необходимой прочности армируется. И если заполнение зданий животными происходит в зимний период, когда они внутри промерзли или могут промерзнуть, все типы покрытий из резины и бетонов не обеспечивают необходимой температуры на кровле покрытия, так как земля отдает холод, а внутри помещения тоже холодно. Теплоизоляционная прослойка не обеспечивает сохранение тепла верха покрытия, поэтому лучшим является теплое покрытие сверху.

   Единственная проблема с соломенно-известковыми матрасами при уборке навозной массы дельтоскреперными установками – это замена этой подстилки, а соломенная резка должна быть не более 30 – 50 мм.

   Древесные опилки и отходы льнопроизводства как тип подстилки в практике себя не зарекомендовали.

   Наибольшую активность животные проявляют после доения и во время раздачи корма. Больше времени они проводят в середине помещения.

   Свободное перемещение коров улучшает комфортные условия содержания.

   Ширина проходов между боксами должна быть равна не менее двум габаритам коровы, а навозно-кормовых проходов – плюс размер коровы.

   Поэтому в зданиях «клюшечников» при 4-рядном расположении боксов габаритные размеры боксов и проходов занижаются.
   Для достижения сбалансированности кормов для каждой коровы
индивидуально нужен «докорм». В этих целях следует сформировать стадо по группам, а высокопродуктивным коровам устанавливать кормовые станции внутри помещений (групп).
   Обжорная ширина места коровы колеблется от 650 до 750 мм. Высота кормовой решетки (ограждения) – примерно 1,20 м. Высота нижней планки или кормового стола должна быть в пределах 200 – 300 мм от навозно-кормового прохода.

   Расположение кормового стола выше отметки стояния позволяет уменьшить обжорную ширину места до 0,60 м. Кормовой стол должен иметь ширину при одностороннем кормлении не менее 3,5 м, при двухстороннем – не менее 4,5 м с поправкой на габаритные размеры трактора в прицепе с кормораздатчиком. Заполнение кормового стола кормом осуществляется 1 раз в день, а подвижка его к фронту кормления – до 12 раз. Это повышает кормовое притяжение и уменьшает кормовые остатки.

   Гладкий кормовой стол шириной до 1,0 м повышает кормовое принятие вокруг стоянки коровы до 1кг.

   Основные требования, предъявляемые к микроклимату, созданию комфортных условий содержания животных:

   -достаточное количество свежего воздуха;

   -температурный режим помещения;

   -влажность в помещении;

   -достаточное количество света;

   -конструктивные элементы здания.
   Воздух – важный фактор помещений. Его количество, температура и влажность, направленность и скорость движения способствуют увеличению удоя от коровы.

   Высота помещений у продольных стен должна составлять 3,6 – 3,9 м. Уклон кровли для беспрепятственного движения насыщенного парами воздуха к коньку здания должен быть 20° и более. Кровля должна быть защищена от прямых солнечных лучей теплоизоляцией, так как нагретая будет препятствовать выбросу его из здания через конек.
   Воздух с улицы в помещение не должен поступать на коров крайнего ряда. Необходимо устройство ветрозащитных козырьков у продольных стен. Это способствует и лучшему смешиванию свежего воздуха с воздухом помещения.

   Корова выпивает до 100 л воды в день, 30 л отдает летом и 15 л зимой в форме водяного пара в окружающую среду.

   Для ликвидации устойчивой летней жары или паровой опасности зимой устраиваются открытые коньки зданий. При этом ширина конька не должна превышать оптимального размера в 50 мм на 3,0 м ширины здания.

   Вентиляция осуществляется путем поступления свежего воздуха через открытые шторы (отверстия  регулируются  зимой – летом)  по  ветроотбой-
ному козырьку внутрь здания, который смешивается с подогретым животными воздухом внутри и устремляется к коньку здания по наклонной поверхности крыши. Такая рециркуляционная система удаления застойного воздуха позволяет сократить санитарно-защитную зону от жилья до ферм с 300 до 260 м и более. При открытых коньках гарантирует быструю транспортировку влажности к коньку здания, особенно в зимний период. Убрать влажность из помещения очень важно. Застаивание водяных паров создает благоприятные условия для развития микробов и распространения болезней от одного животного к другим, повреждает строительные конструкции, снижает продуктивность животных. Требуемый уровень вентиляции представлен в табл. 4.
   Сухой воздух ограничивает развитие бактерий и помогает их уничтожить.

Т а б л и ц а 4. Требуемый уровень вентиляции, м3 /ч животное
	                 Показатели
	Периоды

	
	холодный
	умеренный
	жаркий

	Телята, 0 – 2 мес
	27
	89
	179

	Молодняк, 2 – 12 мес
	36
	107
	232

	Молодняк, 12 – 24 мес
	54
	143
	322

	Коровы 600 кг
	89
	304
	840


   Исходя из этих показателей и кратности обмена воздуха, определяются габаритные размеры животноводческих помещений и зданий.

   Кратность обмена воздуха также зависит от массы животных и для коров составляет:

   -летний умеренный период – 7 – 8, при сильной жаре до 100; 

   -зимний период –3 –4.

   Учитывая, что средняя продолжительность периодов со среднесуточной температурой воздуха не выше 0°С (с учетом тепловыделения животных внутри помещений составит +14…+15° С) составляет в Могилевской области от 100 до 139 дней, то с поправкой на наиболее благоприятную температуру содержания коров +4°С этот период будет составлять от 2 до 3 мес (Бобруйск – Горки). Следовательно, все расчеты определения габаритных размеров зданий ведутся на умеренный уровень вентиляции. Например: 304:6 ц: 7=7,23 м 3/животное.

   При определении габаритных размеров зданий принимаем условно 7,0 м3 объема помещений на центнер массы животного.

   Правильность расчетов подтверждается условиями эксплуатации зданий в Республике за последние 10 лет, где применены новые технологии содержания коров.

   Свет – важнейшая составляющая повышения удоя молока. Нормативная освещенность 1:10 к площади пола, 16 ч света и 8 ч темноты дают увеличение удоя и приема корма. Требуемая освещенность в летний период создается за счет светопрозрачных штор и светопрозрачных фонарей в крыше. Светопрозрачные фонари устраиваются над навозными проходами для подсушивания навозной массы и над кормовым столом. В этом случае солнечные лучи способствуют сохранности кормов. Над боксами для обеспечения защиты животных от прямых солнечных лучей фонари не устраиваются. Тень обязательна. В осенне-весенний период недостаток света компенсируется искусственным освещением, которое должно составлять не менее 50 лк.

   Международными исследованиями установлено, что молочная производительность увеличивается на 10 – 12% продлением дневного освещения искусственным светом до 16 – 18 ч в течение осенне-весенних месяцев. Этому соответствует освещенность между 100 и 300 лк. Для правильного освещения светильники должны располагаться на высоте 4,0 – 4,5 м над полом.

   Освещенность на преддоильной площадке и в доильно-молочном блоке должна быть выше, чем в коровнике, так как животные охотнее идут от темного в более светлое.

   Ветрозащитные шторы предназначены для регулировки естественной вентиляции животноводческих помещений.
   Светопрозрачные шторы просты в установке, эффективны в исполь-

зовании. Процесс открывания и закрывания может осуществляться вручную или с помощью электропривода, работающего в автоматическом режиме с помощью климат-контроля.

   При этом следует учесть, что наилучшим вариантом использования штор было использование их в регулируемом режиме (левая или правая) в зависимости от скорости и направления движения ветра.
   Учитывая климат Могилевской области, для создания комфортных условий для животных (особенно в боксах, расположенных вдоль стен) низ предусмотрен из утепленных железобетонных панелей высотой 1,6 м, выше – штора. В верхней части стены предусмотрен ветроотбойник, который не дает холодному воздуху упасть на животных крайнего ряда и создает его движение сначала вдоль кровли, далее внутрь здания.

   Шторы состоят из светопроницаемой тентовой ткани, приводного редуктора, системы блоков и канатов, защитной сетки, тросов и ветровых боксов. Штора через приводной редуктор и систему блоков и канатов, наматываясь на нижний вал, постепенно сверху вниз открывает оконные проемы одновременно на всю их длину, регулируя при этом интенсивность освещенности и воздухообмена помещения. При закрывании оконных проемов та же операция проходит в обратном порядке. Во избежание задувания ветра шторы с торцов оснащены П-образными боксами.

   Материалом для штор могут служить пластмассовый брезент и тентовый материал.
   На пластмассовый брезент не влияет его скатывание или складка при

открытии боковой поверхности.
   Подпор от  бокового давления ветра принимают  на себя ветрозащит-

ная сетка или перекосы каната. В концах для защиты штор от задувания устраиваются кожухи.

   Пластмассовый брезент – это ткань полиэфира со специальным покрытием (поливинилхлорид). Ткань должна иметь антистатическое свойство, чтобы предотвращать соединение с пылью, быть стабильна к ультрафиолету, туго натянута для восприятия высокого ветрового давления, иметь максимальный воздушный фильтр.

   Величина петель ткани должна составлять 1мм и иметь две низких вебнити.
   Сеть ткани не подходит для защиты от ветра, так как нити не стабильны в форме. Однако ткань должна отражать не менее 90% воздушного воздействия, и только не более 10% может попасть вовнутрь здания.

   Существуют два вида тканей: стандартная (7 – 10 €/м2)  и  высокопро-изводительная (10 – 12 €/м2). Срок службы креплений – не менее 18 – 20 лет.

   Тентовый материал (МТ-001) – белый, прозрачный, плотностью 550 г/м2, с двухслойным поливинилхлоридным покрытием (производство ООО «ТехноТекс», г. Могилев). Композиция поверхностного слоя ПВХ изготовляется из продуктов компаний BASF и Vinnolit. Разрывная нагрузка полоски материала 20×200 мм: в продольном направлении – 3132 Н, в поперечном направлении – 2615 Н. Сопротивление к раздиранию: в продольном направлении – 250 Н, в поперечном направлении – 440 Н. Огнестойкость – не более 100 мм/мин, морозостойкость – не выше – 40° С, устойчива к воздействию бензина и масел. Тентовый материал натягивается между легкими антикоррозийными трубами из алюминия марки Д16Т диаметром 50 мм. Специальные накладки, соединяющие материал с трубами, предотвращают штору от складок и неравномерности скручивания. Ограничительные тросы, находящиеся с внешней и внутренней сторон шторы с шагом в 1 м, предотвращают тент от парусности и взноса.

   Защитная полипропиленовая сетка, установленная на всей длине оконных проемов, также защищает помещение от проникновения птиц.

   Все сопутствующие металлические изделия (болты, шурупы, талрепы, дюбеля и пр.) выполнены из материала, не поддающегося коррозии, или имеют гальваническое антикоррозийное покрытие.

   Следует обращать внимание на то, чтобы при боковых системах вентиляции отработанный воздух против устойчивой жары летом (пробки под крышей) или паровой опасности водяных паров зимой имелся свободный выход воздуха через вершину (конек) здания.

   Принципиально имеют место два вида вентиляции в здании:

   -поперечная со стороны продольных стен в течение летних месяцев полностью открыта;
   -вентиляция вершины  (конька) в течение  зимних  месяцев  в  продольных

стенах закрыта (заперта) зимой до 10 см или полностью.

   Этому способствуют светоаэрационные фонари, ширина которых

достигает 3,0 – 4,5 м и которые имеют также отверстия по продольным сторонам, регулируемые шиферной заслонкой.

   Зимой шторы могут быть закрыты, а вентиляционные отверстия в коньке открыты.

   Если естественная вентиляция не возможна из-за расположения здания вдоль к основному направлению ветра или светоаэрационные фонари и шторы продольных стен не открываются (закрыты, закупорены), необходимо проветривание туннеля здания. В торце здания с одной стороны необходимо открывать ворота или устанавливать приточные вентиляторы, а на другой стороне устанавливать несколько вентиляторов на вытяжку воздуха. Здесь необходимо обращать внимание на то, чтобы вентиляторы не работали против основного направления ветра, а поддерживали естественное проветривание.
   Вентиляторы устанавливают в области расположения боксов в линию, если же вентиляция недостаточна, тогда их перемещают на кормовой стол или на кормовом столе устанавливают дополнительно.
   В данном случае у продольных стен должны быть проходы и места установки вентиляторов.

   Производительность вентиляторов – 0,7 кВт, диаметр – 1,3 м, зона действия – 10 диаметров, угол наклона к горизонту – 30° и высота их установки – 2,4 – 3,0 м от уровня пола.

   Зона доения представляет собой отдельно стоящий доильно-молочный блок (ДМБ), сблокированный с коровниками галереями. Доение осуществляется на автоматизированных доильных установках различного типа.

   Проблему составляет разница температур в зимний период в доильном зале при дойке и внутри коровников, куда корова переходит после доения.

   Отбор животных происходит после доения.
   После отбора коров необходимо устраивать процедурные помещения, оснащенные кормушками, поилками и системами навозоудаления. Эти помещения должны быть самостоятельными или иметь ограждения от коров, движущихся на дойку и с дойки.

   В процедурном помещении нужно планировать комнату для ветеринара, медикаментов, приборов и материала осеменения.

   Весьма желательно в процедурных отделениях (для борьбы с эпидемиями) иметь самостоятельный выход для отправки коров на лечение в изолятор, чтобы не дать возможность ходить им через коровники и молочные помещения.

   Ножные ванны для дезинфекции и лечения копыт должны устанавливаться в местах обязательного движения животных, т.е. в проходах, а для коров – при движении на дойку и с дойки.
   Стандартная или бетонная ванна должна быть длиной не менее максимальной длины животного, а для коров – 3,0 м. Глубина ванны – 20 см. Они

наполняются от  12 до 15 см с учетом,  чтобы край зубцов животных  был
ниже глубины погружения. Продукт заполнения должен меняться

примерно через 2 – 4 дня.

   Чтобы дать 1 л молока, корове требуется 4 – 5 л воды. Корова, у которой высокие надои, выпивает в среднем 5 – 8 л воды за минуту. Особенно следует поить коров после дойки и скармливания им концентрированных кормов.

   Эксплуатация мячиковых поилок выявила проблему: обмерзание кромки отверстия для поения, что приводило к травматизму (порезам) коров.

   В настоящее время поение животных организовано из групповых поилок. Поилки расположены в доступных для животных местах, на пути движения животных после дойки, из зоны отдыха в зону кормления и обратно.

   Учитывая, что в зимнее время организм коровы тратит много энергии на нагрев выпитой холодной воды, осуществляется ее подогрев.

   Для исключения замерзания поилок и водопровода предусматриваются кольцевая система циркуляции воды и ее подогрев в зимний период, а также точечный электроподогрев зоны поилки и проводящего водопровода.

   Расположение поилок должно обеспечивать доступ к ним желательно с нескольких сторон. При установке их на поперечных проходах животные, идущие на поение, не должны препятствовать движению коров по проходу и наоборот.

   На преддоильных и последоильных площадках поилки обычно не устанавливаются для обеспечения непрерывного выгона и ликвидации скученности животных.

   Для уборки навоза в коровниках применяются две системы:

   -бульдозером на площадки временного хранения;

   -скреперными установками в поперечный канал с последующей подачей насосами в навозохранилище.

   Удаление навоза в абсолютном большинстве хозяйств осуществляется бульдозерной навеской. Это простой и эффективный способ. Однако есть негативные моменты: уборка навоза невозможна за один проход, бульдозер создает негативные факторы, выделяя выхлопные газы и повышая загазованность и шум в помещении. Поэтому хозяйства, которые планируют добиваться максимальных надоев молока от коровы, применяют скреперные установки. Ее преимущества: бесшумный ход, полная и чистая уборка навозных проходов за один проход, возможность автоматически устанавливать цикличность уборки.

   Опыт эксплуатации действующих ферм показал, что в течение 1,5 – 2 лет с начала эксплуатации происходит укомплектование стада высокоудойными коровами с массой 600 – 700 кг, персонал на практике осваивает технологию содержания скота и эксплуатацию оборудования. Проблемы в отдельных случаях возникают лишь на протяжении 2 – 3 недель в году, когда отрицательные температуры достигают отметок ниже контрольных (–23…–26°С).

   На основе различного кормового состава навозная жижа имеет весьма раз-
нообразное состояние: в состоянии покоя – твердое или желеобразное, при движении скребком – жидкое. По этой причине навозную массу нужно считать постоянно в движении и жидкой. Этот эффект усиливается возможным поступлением воды (пролив из поилок, мойка поперечных проходов).

   Устраивая кормовой стол и зону расположения боксов для отдыха животных, обязательно необходимо учитывать приведенные ниже факторы.
   При уборке навозной массы с продольных проходов бульдозерной навеской из-за достаточно протяженной зоны уборки перед навеской образуется борт массы высотой до 200 мм. Поэтому высота кормового стола и боксов отдыха должна быть выше пола в проходах не менее чем на 250 мм.

   При уборке навозной массы скребковыми установками, которые работают в запрограммированном режиме и более часто убирают массу, эта высота может не превышать 200 мм.

   Уборка навоза за пределы здания в первом случае может осуществляться на временные площадки для хранения навоза или в поперечные каналы навозоудаления. Но при такой системе уборки обязательным является устройство выгульных площадок для животных с продольных сторон здания.

   При уборке скребковыми установками навоз направляется в поперечный канал, который желательно располагать в центре здания (защита от замерзания в торце) с учетом уборки навозной жижи на преддоильной площадке доильно-молочного блока.

   В отечественной и зарубежной практике существуют следующие системы транспорта навозной массы из зданий на места ее складирования: при использовании сменяемой подстилки из соломенно-известковых матрасов, занимающей 100 % секций, она убирается бульдозерной навеской, а при подстилке, занимающей только зону отдыха, транспортируется в навозно-кормовой проход (без подстилки), а далее убирается бульдозерной навеской.

   В зданиях коровников, где содержание коров боксовое свободно-выгульное, навозная масса жидкообразная. Поэтому наилучшим способом ее уборки является уборка скреперными установками в поперечный канал. Это создает условия «чистой фермы». Существует несколько систем удаления массы из поперечных каналов: 
   а) поперечный канал выходит за пределы здания коровника и имеет приемное углубление ниже канала на 900 – 1200 мм.
   Машина для внесения жидких органических удобрений ( МЖТ и

РЖТ емкостью цистерны 4,0 – 16,0 г), предназначенная для самозагрузки и транспортирования, напрямую из канала забирает навозную массу и транспортирует ее на места складирования и хранения;
   б) поперечный канал выходит за пределы здания, проходит через преддоильную площадку, собирая жидкую фракцию после мойки полов, и сообщается с навозоприемником.

   Навозная масса забирается из навозоприемника при помощи погружных насосов, погружается в МЖТ и РЖТ или транспортируется  в навозохранилище.

   Насос, погруженный для перекачки стоков, должен иметь самоочищающееся рабочее колесо с режущим эффектом (возможное наличие соломенной резки 30 – 50 мм). Должен перемещаться вверх-вниз по вертикали, иметь устройство для поворота вправо- влево на угол не менее 180°. Протяженность транспортировки – не менее 300 мм.
   Поперечные каналы (наиболее простая система эксплуатации) имеют уклон в противоположном направлении, а перед сбросом в навозосборник порожек 150 мм.

   В канал укладывается ПВХ труба диаметром 100 мм, через которую от насоса транспортируется жидкая фракция до поперечной упорной стены канала, бьет в нее и этим при создании легкими частицами плотного поверхностного слоя навоза помогает осуществлять опорожнение канала. Возмущение навозной массы в канале, чтобы она не была жесткой и не образовалась «корочка», должно осуществляться в зависимости от длины канала: летом не менее 3 – 4 раз в неделю, зимой – до 1 – 2 раз. Помещения навозосборников и приемные устройства в обязательном порядке должны вентилироваться, а их емкость должна обеспечивать минимум 2-дневный прием навоза.

   Обязательным требованием является «залив» дна канала технической или навозной водой, по которому навоз самотеком через порожек попадает в приемник навозосборника.

   На геометрические размеры каналов влияет их ширина. На глубину влияет только защита их от замерзания зимой, так как эти каналы постоянно действуют и навоз не накапливают.

   Каналы навозоудаления должны быть прямолинейны, не иметь сужений, углов поворотов (иначе каскадная схема), иметь соответствующие прочностные характеристики.

   Учитывая, что зимняя температура наиболее холодной пятидневки в Горках составляет – 30,35°С, в Бобруйске – 28,32°С, при строительстве животноводческих зданий с естественной вентиляцией воздуха внутри следует учитывать мероприятия по их утеплению.

   Например, по расчетным данным, при температуре наружного воздуха –24°С здание коровника на 384 гол. при наличии светопрозрачных ветрозащитных штор и вентилируемых светопрозрачных коньков имеет теплопотери 308 тыс. ккал/ч.

   Тепловыделение 384 коров весом 600 кг при температуре воздуха внутри –10°С составит 346 тыс. ккал/ч. Положительный баланс составляет 38 тыс. ккал/ч.
   Для его сохранения и увеличения здание следует утеплить за счет

ликвидации проникновения холодного воздуха через шторы.

   В странах ближнего зарубежья на молочно-товарных фермах появились надувные (одно-, двухрядные) шторы с автоматическим климат-контролем, которые обеспечивают 100 %-ное закрывание проемов и необходимые теплотехнические свойства. Однако стоимость их значительна, поэтому должно быть предусмотрено устройство «второго» ограждения продольных световых проемов полиэтиленовой пленкой. Однако лучшим вариантом является ограждение светопрозрачным тентовым материалом по деревянному каркасу, выполненному во время строительства здания. Практически при закрытых шторах создается двойное ограждение проемов, что обеспечивает сохранение тепла внутри здания.

1.5.2. Нормы технологического проектирования телятников

   В настоящее время на территории Республики Беларусь функционируют построенные по различным проектам с учетом НТП (норм технологического проектирования) родильные отделения, профилактории и телятники.

   Родильное отделение строят в одном здании с профилакторием, иногда в этом же помещении размещают телятник для доращивания. В обоих вариантах помещения для различных возрастных групп изолируют друг от друга глухими стенами.

На молочных предприятиях для содержания глубокостельных коров оборудуют родильные отделения вместимостью 10 – 15 % ското-мест от поголовья коров и нетелей, а при функционировании поточно-цеховой системы – цех отела (7 – 8 %). В последнем предусматривают наличие двух поочередно эксплуатируемых половин помещения, изолированных между собой. В каждой из них выделяют следующие секции: 

   − предродовую (2 %); 

   − родовую (1 %); 

   − послеродовую (4 – 5 %); 

   − профилакторий, состоящий не менее чем из двух секций. 

   При этом обеспечивается соблюдение основного технологического принципа зоогигиены: «все занято − все свободно».

   При строительстве цеха отела следует учесть, что коэффициент термического сопротивления стен не должен быть ниже 1,78, а потолка – 2,25 ккал/м2/ч/°С. Если эти показатели ниже, стены и потолок нужно утеплить, оштукатурить и побелить свежегашеной известью.

   Для обеспечения оптимального режима микроклимата в помещении цеха отела оборудуют принудительную вентиляцию с подогревом поступающего воздуха, особенно в зимний и переходные периоды года. Для этого при цехе отела устраивают вентиляционную камеру, где устанавливают калориферы или теплогенераторы.

   Родильное отделение обеспечивается автономной системой навозоудаления. 

   Предусматривают также вспомогательные помещения: вакуум-насосную и электрощитовую, инвентарную, молочную, моечную с кухней для подогрева молозива и молока, выпаиваемого телятам, место для хранения кормов, комнату для ветврача-гинеколога, помещение для рабочего и дежурного персонала, санузел.

   В предродовой секции коров содержат на привязи в стойлах размером 1,5×2 м. 
   В родовой секции в некоторых хозяйствах коров содержат также на 

привязи. Причем пристеночный навозный проход должен быть не менее 1,5 м. 

   Более физиологически обоснованным является размещение коров в специальных родильных денниках (боксах) размером 3×3,5 – 4 м. Животных в денниках (боксах) содержат без привязи на чистой соломенной подстилке. Боксы оборудуют кормушками, поилками, дверью, обеспечивают уборку навоза транспортером. 
   БелНИИЖ рекомендует стены в боксах устраивать несплошными (иначе наблюдается стресс от изоляции).

   Для фиксированного содержания новорожденного с маткой в боксе устраивают временную индивидуальную клетку (1×1,2 м) путем навеса двух смыкающихся щитов высотой 1,2 м на двух стенках в дальнем углу от кормушки и входной двери бокса.
   В послеродовой секции коров содержат на привязи не менее 7 – 8 дней. Стойла в ней должны быть удлиненными (не менее 1,9 м). 
   Перед входом в цех отела (его секции) размещают дезковрик или дезванну (длиной 1,5 м), занимающие всю ширину проходной части коридора. 

   В родильном отделении должны быть оборудованы: 

   − бокс с фиксированным станком для санитарной обработки животных (чтобы предупредить преемственность условно-патогенной микрофлоры от матери к новорожденному через родильное отделение); 

   − контейнеры для сбора последов (чтобы предотвратить распространение потенциально возможной инфекции);
   − стойло с уклоном в сторону кормушки не более 1% (для лечения выпадения матки).
   Профилакторный период выращивания (время от рождения теленка) длится до 20-дневного возраста. Он обусловлен выработкой в организме животного активного иммунитета.
   Новорожденного теленка содержат с коровой в деннике 12 − 24 ч (слабого теленка – до 3 − 5 суток), затем корову ставят в стойло в послеродовой секции на привязь, а теленка переводят в профилакторий. Профилакторий является составной частью родильного отделения. 
В зависимости от принятой в хозяйстве технологии и количества коров на ферме (комплексе) профилакторий разбивают на 2, 4, 6 изолированных секций с отдельными входами и автономной вентиляцией. 

   Число мест в секции должно быть не более 20. Объем помещения профилактория должен составлять не менее 16 м3.
   Пол в каждой секции профилактория должен иметь твердое покрытие и уклон в сторону навозно-сточного  канала из расчета уклона 
1,5 см на 1 м пола. 

   Навозно-сточный канал располагают на расстоянии не менее 1 м от стены. Он должен иметь ширину не менее 20 см и соединяться с жижесборником. 

   В профилактории необходимо иметь следующие вспомогательные помещения – молочно-моечную, комнату для обслуживающего персонала, комнату для установки вентиляционных камер и весы для взвешивания телят.

   В профилакторный период телят лучше всего содержать в индивидуальных клетках, а с 15 – 20-дневного возраста – в секциях со щелевыми полами и боксами. В мясном скотоводстве телят выращивают под коровами-кормилицами.
   Дно в клетках делают из досок со щелями между ними для стока мочи. Пол тщательно застилают сухой, чистой соломой. 

   Индивидуальные клетки (клетки Эверса) должны быть размером 1,0(1,2 м, высотой 1,1 м, на ножках высотой 45 – 50 см от пола. Стены и пол такой клетки решетчатые. Высота стен – 1,10 м. Пол выстилают сухой соломой. Переднюю стенку делают в виде дверки. В передней стенке оборудуется окошко размером 20×30 см. Под окошком устраивают кормушки для грубых и концентрированных кормов. В передней стенке имеется отверстие для сосковой поилки.
   В отдельных хозяйствах телят содержат в зауженных клетках, в которых иногда кормушки оборудуют с внутренней стороны передней стенки. В таких клетках телята лишены возможности передвижения, задняя часть обычно загрязняется фекалиями. У телят развивается гипокинезия (малая подвижность), что приводит к плохому развитию мускулатуры. Иногда клетки оборудуют колесиками. Некоторые авторы вместо дерева рекомендуют использовать металлические клетки. Но они имеют существенные недостатки: быстро подвергаются коррозии, имеют высокую теплопроводность (холодные клетки). Решетчатые полы в таких клетках металлические, что способствует травматизации копыт. Индивидуальные клетки в профилактории размещают рядами с обязательным пристеночным проходом и наличием лотков для стока мочи. Пол в профилактории должен иметь уклон в сторону лотков. Новорожденные животные чувствительны к колебанию температуры внешней среды, поэтому в таких помещениях оборудуют принудительную вентиляцию с механической подачей воздуха и отоплением.
   Над клетками оборудуют ультрафиолетовые облучатели и инфракрасные обогреватели. 
   Содержание телят в узкогабаритных клетках (применяются на промышленных комплексах) размером 120×60×100 см вызывает развитие гиподинамии.
   В телятниках кроме родильных отделений проектируют и профилактории. Их отделяют от родильного отделения сплошной стеной с дверью. В профилактории необходимо иметь молочно-моечную, кубовую с горячей водой (для подогрева молозива), комнаты для обслуживающего персонала, электрокалориферную, комнату для установки вентиляционных камер и весы для взвешивания телят. После профилакторного периода молодняк переводят в телятники, где их содержат до 4 – 6-месячного возраста. Наиболее широко распространены четыре способа содержания телят в молочный период: в индивидуальных клетках, клеточный групповой, беспривязный и привязной. При групповом клеточном телят содержат в групповых клетках по 10 – 16 гол. до 6-месячного возраста. На фермах и комплексах, применяющих промышленную технологию, телята из профилактория или завезенные из других хозяйств поступают в телятник, где их содержат до 3-месячного возраста, а затем их переводят в другой телятник, в котором они находятся до 6-месячного возраста. В групповых клетках телята содержатся на сплошных или щелевых полах. Площадь пола должна быть 1,6 м2 на 1 гол., фронт кормления – 0,35 – 0,4 м. В промышленных условиях телят содержат с использованием подстилки или без нее. Нахождение в боксах телят является одной из разновидностей группового клеточного содержания. Вместимость клеток с боксами не должна превышать  10 гол., площадь на 1 гол. – 1,25 м2. Размеры элементов клетки должны быть следующими: глубина – 2,5 м, ширина – 5, высота ограждений – 1,0 м. 
   В передней части клетки вдоль кормового прохода размещают кормушки для концентрированных и грубых кормов, в противоположной стороне устраивают боксы размером 45×80 см.

   Пол боксов и комбибоксов устраивают сплошным, из теплоизолирующих и влагонепроницаемых материалов (его можно покрывать резиновыми матами). Он должен быть выше пола остальной части клетки на 7 – 10 см.

   Обязательным технологическим элементом выращивания телят в молочный период является предоставление им прогулок для чего устраиваются выгульные дворики.

   В послемолочный период (он продолжается обычно с 6 до 12-месячного возраста) применяются те же способы содержания, что и в молочный. 
   Площадь размещения животных, фронт кормления и другие технологические элементы определяются в зависимости от  пола, возраста,

живой массы и способа содержания. 

   Размеры групп могут достигать 50 гол. Причем различия в возрасте не должны превышать 15 – 20 сут, а в массе тела – 10 – 15 кг.

   Размеры боксов при содержании телят в послемолочный период должны  быть 0,70 – 0,75×1,3 – 1,65 м, площадь пола на 1 гол. – 2,5 – 3 м2. Телок 15 – 20-месячного возраста содержат в основном беспривязно. При размещении их в секциях на глубокой подстилке на каждое животное выделяют 3,5 – 4 м2 площади пола. В секциях, оборудованных боксами, размер их составляет 0,8 – 1,0×1,2 – 1,9 м. Животных подбирают строго по возрасту, массе и развитию. В секции содержат не более 50 гол. При основном помещении на крупных специализированных фермах устраивают пункт искусственного осеменения. Молодняк крупного рогатого скота выращивается на мясо в основном в специализированных хозяйствах и фермах по производству говядины. Размеры производственных мощностей комплексов, спецхозов и ферм так же, как и используемые в них технологии, могут быть различными. В условиях Республики Беларусь наиболее целесообразны такие хозяйства мощностью от 1 до 3 тыс. голов в год. Комплектуют комплексы молодняком из хозяйств-поставщиков после завершения профилакторного периода (15 – 25 дней), карантируют их в течение 30 дней в специальном карантинном помещении. Телят молочного периода (первая фаза 1-го периода выращивания) содержат обычно в клетках с решетчатыми полами без привязи по 10 – 15 гол. Число животных в изолированной секции не должно превышать 100 гол. Иногда в этот период практикуют содержание телят и в индивидуальных клетках (до 50-дневного возраста). После выращивания телят в телятнике первого периода их переводят в здания для доращивания и откорма молодняка, где интенсивно откармливают до 340-дневного возраста. В период интенсивного откорма бычков обычно содержат на привязи. В крупных хозяйствах молодняк, как правило, содержат беспривязно на решетчатых полах, а навоз убирают с использованием гидравлических систем.
1.6. Типы и размеры свиноводческих предприятий 

   Свиноводческие хозяйства различаются по своему назначению, размеру, завершенности производства. 

   По назначению они подразделяются на племенные и товарные.
   Племенные хозяйства совершенствуют породы и выращивают племенной молодняк.

   Товарные свиноводческие фермы и комплексы по назначению подразделяют на следующие виды:
   1) специализированные (репродукторные и откормочные) предприятия;
   2) предприятия с законченным циклом производства;
   3) репродукторные предприятия (выращивают молодняк для племен-
ных или откормочных ферм и комплексов);
   4) откормочные (производят мясо).

   Предприятия с законченным циклом производства выращивают и откармливают молодняк на мясо.

   По степени завершенности производства свиноводческие предприятия подразделяют на хозяйства с законченным циклом производства, специализированные и репродукторы.
   По размеру свиноводческие предприятия делят на свинофермы (как правило, до 12 тыс. голов выращивания и откорма в год) и свинокомплексы на 24, 54 и 108 тыс. голов откорма в год. Комплексы отличаются от ферм не только поголовьем, но и степенью механизации. Свиноводческие фермы с объемом производства до 12 тыс. свиней в год, как правило, внутрихозяйственные, комплексы до 24 тыс. свиней в год – межхозяйственные и внутрихозяйственные, на 54 тыс. и более – межхозяйственные (табл. 5).

Т а б л и ц а 5. Номенклатура свиноводческих предприятий

	Специализация
	Мощность, тыс. гол. в год

	Предприятия с законченным циклом производства
	6,8,12,24,54,108

	Репродукторные предприятия 
	6,8,12,24,54,108

	Откормочные предприятия
	12,24,54,108

	Репродукторные племенные фермы по выращиванию ремонтных свинок
	Для комплексов на 54 и 108

	Племенные фермы
	100, 200, 300,400,600 основных маток


   В товарном свиноводстве наиболее оправданы фермы на 36 и комплексы на 12 – 24 тыс. голов в год с законченным циклом.

   В племенном свиноводстве имеются четыре типа хозяйств: племенные заводы, совхозы, межхозяйственные фермы и племенные фермы комплексов. В каждой области Беларуси построено по одному селекционно-гибридному центру.
   В свиноводстве республики применяются две основные системы содержания свиней:

   − выгульная;

   − безвыгульная.

   В настоящее время используются следующие способы содержания свиней:

   − индивидуальное и станко-выгульное для хряков и маток;

   − свободно-выгульное для ремонтных и откормочных свиней;

   − летнее лагерно-пастбищное для свиней на племя;

   − фиксированное для свиноматок.
   Индивидуальное и станко-выгульное содержание для хряков и маток является традиционным в обычных репродукторных хозяйствах и на племфермах. Оно наиболее полно отвечает биологическим требованиям животных. Хряков содержат или индивидуально, или мелкими группами по 3 – 5 гол. в станке. Подсосных маток с приплодом размещают индивидуально, холостых и легкосупоросных маток содержат группами от 10 до 30 гол., а перед опоросами – мелкими группами. Безвыгульно содержат откормочное поголовье.

   В технологии выращивания свиней применяют три способа (фазы).
   Первый способ (однофазное содержание) – маток после отъема переводят в помещение для осеменения, а поросят оставляют в станках для доращивания и откорма до отправки на мясокомбинат (применяется на мелких фермах).

   Преимущество: нет стресса от перегруппировок. 

   Недостатки: неэкономичное использование помещений, усложнение дезинфекции (невозможно соблюдение принципа «все свободно – все занято».

   Второй способ (двухфазное содержание) – поросят от рождения до сдачи на мясокомбинат переводят один раз. После отъема от маток поросят оставляют в переоборудованных маточных станках до 3-месячного возраста, а затем переводят в цех откорма. Маток переводят в цех холостых и супоросных маток. 
   Третий способ (трехфазное содержание) – поросят после отъема
в возрасте 35 – 45 дней переводят в цех доращивания до 105 – 120 - дневного возраста, затем переводят в цех откорма.

   Преимущества второго и третьего способов (применяется на крупных промышленных комплексах) – выше производительность труда, легче организовать дезинфекцию.

   Недостаток: животные испытывают стрессы от перегруппировок.

1.6.1. Гигиенические требования, предъявляемые

 к свинарникам 

   Проекты свиноводческих ферм и комплексов разрабатываются с учетом требований норм технологического проектирования, климатических зон и районов республики в двух вариантах – каркасного и бескаркасного типов с совмещенным бесчердачным перекрытием и с чердачным перекрытием.

   Стены свинарника должны обладать хорошей теплоизоляцией, на их поверхности не должны конденсироваться водяные пары. Коэффициент термического сопротивления (Rо) должен быть не менее 1,8 ккал/м2/ч/°С. Если стены не отвечают требованиям по теплоизоляционным свойствам, рекомендуется размещать станки в средней части здания на расстоянии 100 – 120 см от стен. 

   Перекрытия свинарников-маточников и помещений для поросят на доращивании в районах с холодным климатом лучше строить чердачные. В широкогабаритных свинарниках совмещенные перекрытия утепляются, в таких помещениях устраивается отопление. Для предотвращения образования конденсата на внутренних поверхностях следует использовать материалы с термическим сопротивлением не ниже 2,2  ккал/м2/ч/°С.

   Полы (до 40 % всех теплопотерь, так как 80 % времени суток свиньи лежат) устраивают из бетона, кирпича, керамических плит, силикатного кирпича, дерева и др. В зоне кормления полы, как правило, решетчатые металлические или из синтетических материалов. 

   В специализированных свиноводческих хозяйствах для содержания животных различных возрастных групп и назначений строят обособленные помещения.

   На крупных репродукторных комплексах предусматривается цеховая система содержания свиней. 

   С учетом этого строят: свинарник-хрячник со станцией искусственного осеменения, свинарник для холостых и осемененных маток, свинарники для супоросных маток, подсосных маток с поросятами, поросят-отъемышей, ремонтного молодняка и карантинные свинарники для карантирования животных, поступающих из других хозяйств.

   Здания свинарников включают основные и подсобные помещения. 

   К основным относятся помещения, в которых непосредственно содержатся свиньи, к подсобным – административно-бытовые, хозяйственные и складские помещения, весы, погрузочные рампы, кормоцеха,
пункты искусственного осеменения, санитарные объекты и др.

   Внутреннее оборудование свинарников. В зданиях свиней размещают в групповых или индивидуальных станках с учетом их возрастных и производственных групп, расположенных в два или четыре ряда.

   Хряки-производители, глубокосупоросные и подсосные матки с поросятами-сосунами содержат по одной голове в станке, матки холостые и осемененные до установления фактической супоросности – в индивидуальных или групповых станках, матки с установленной супоросностью, ремонтный молодняк, поросята-сосуны и свиньи на откорме – в групповых станках.

   Для кормления свиней станки оборудуют кормушками. Площадь, занимаемая ими, в норму площади станков не входит. Ширину служебных проходов, когда это не противоречит технике безопасности, можно уменьшить до 0,7 м.

   Кормушки применяют одно- и двусторонние (спаренные) при заднем борте выше переднего. 

   Высота переднего борта кормушек для взрослых животных равна 25 см (для сухих кормов) и 20 см (для влажных кормов), откормочного и ремонтного молодняка – 20 см, поросят-отъемышей – 15 см, поросят-сосунов – 10 см.

   Отклонение от указанных в таблице норм площадей и размеров допускается в пределах 5 % .

   Поросят на доращивании размещают в специальных помещениях, в станках по 25 – 30 гол. Ограждение станка высотой 1 м – сплошное с «контактной перегородкой» над решетчатой частью пола. Пол в зоне логова – сплошной.

   При выращивании свиней на бекон лучшим методом содержания является формирование групп по 10 – 12 гол. Целесообразно применять гнездовой способ выращивания и откорма свиней.

   Хряков-производителей размещают отдельно. Содержат их индивидуально в станках площадью 7 м2, высота ограждения должна быть не менее 1,4 м.

   Допускается также мелкогрупповое содержание хряков (по 2 – 3 гол. в станке, но не более 5). В этом случае размер станковой площади на одно животное составляет 3,5 – 4,0 м2. 

   Ремонтных свинок, подготавливаемых к осеменению, размещают в групповых станках по 10 – 25 гол. Норма площади на 1 гол. составляет 0,8 – 1 м2, фронт кормления – 0,3 м. 

   Супоросные свиноматки на комплексах содержатся по 11 – 13 гол. в станке площадью 1,9 м2 на 1 гол. с фронтом кормления 0,4 – 0,5 м.

   Летом супоросных свиноматок содержат в специальных лагерях и ежедневно выпасают на специально отведенной вблизи лагеря территории. За 7 – 10 дней до опороса прогулки прекращают.

   Для содержания свиноматок и выращивания поросят-сосунов применяют станки типа ССИ-2, СОИЛ-1,-2,-3, Ленинградский и др. Станки ССИ-2 и СОИЛ-3 используют для опороса и содержания свиноматок с поросятами до 26-дневного возраста; СОИЛ-2 – до 45-дневного возраста; СОИЛ-1 – для племенных ферм, где поросят отнимают от маток в 60-дневном возрасте. Размер станка зависит от его марки.

   Станки для свиноматок оборудуют самокормушками для сухих кормов и мешанок, а также автопоилками. Ремонтный молодняк на племфермах размещают в станках по 10 гол. Площадь на 1 гол. в станках составляет 1 м2, на выгульных площадках с твердым покрытием – 1,5 м2, глубина станка – 3,5 м. Высота переднего борта кормушки – 20 см, фронт кормления – 30, ширина по верху – 40, по низу – 30 см.
   Откормочных свиней содержат выгульно, свободно-выгульно и безвыгульно. Первые два способа применяются на небольших фермах. В крупных хозяйствах откормочных свиней содержат безвыгульно, что способствует лучшей автоматизации и механизации производственных процессов, таких, как кормоприготовление, кормораздача и уборка навоза.

   Свиней на откорме обычно содержат группами по 10 – 30 гол. в станке. При этом имеет значение не только величина групп, но и плотность размещения. Излишне плотное размещение животных приводит к увеличению стрессов, связанных как при отдыхе, так и кормлении.

   Плотность размещения молодняка должна быть в среднем не более 25 гол. в станке с площадью пола 0,8 м2 на одну голову, взрослых свиноматок соответственно 10 – 12 гол. и 1,2 м2, хряков – 1 – 2 гол. и 3 – 6 м2. Формирование более крупных групп нецелесообразно, так как в больших группах трудно создать нормальные условия содержания, кормления и организовать ветеринарно-санитарный контроль за состоянием поголовья.

   Группы животных формируют с учетом пола, возраста, живой массы и упитанности свиней. Больных свиней содержат отдельно в санитарных станках или изоляторе. 

   При формировании групп молодняка разница в живой массе допускается не более 5 кг.

   В свинарниках всех типов устраивают санитарные станки (2 – 3 % площади всех станков) для содержания и лечения отставших в росте и незаразно больных животных.   

   Вблизи свинарников, если это предусмотрено технологией содержания, оборудуют выгульные площадки с теневыми навесами, м2/гол.: 

   – на хряка – 2, 

   – на супоросную свиноматку – 1,5, 

   – на подсосную с поросятами – 5, 

   – на 1 гол. ремонтного молодняка – 0,8. 

1.7. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 
к помещениям для содержания овец 
   Системы содержания овец и размеры овцеводческих предприятий. В зависимости от климатических и хозяйственных особенностей используют следующие системы содержания овец:

   − пастбищную и пастбищно-стойловую – при наличии зимних пастбищ, животные в основном все время на пастбищах;  

   − стойлово-пастбищную – зимой овцы в помещениях, а летом на пастбищах;

   − стойловую – при дефиците пастбищ (зимой в помещениях, а летом на базах.

   В условиях Республики Беларусь практикуется стойлово-пастбищное содержание овец.
   Размеры овцеводческих предприятий и комплексов следующие, тыс. гол.: 

   – для шерстного и шерстно-мясного – 1, 2, 3, 5; 

   – шубного – 0,5; 1; 2; 

   – полутонкорунного – 2, 4, 6, 8; 

   – мясо - молочного направления – 0,5; 1.

   В нашей республике построены овцеводческие комплексы на 5000 гол. (проект № 819-78). Основу таких комплексов составляют овчарни на 835 овцематок.
   Крупная овцеводческая ферма состоит из нескольких зданий и сооружений, куда входят: овчарни для овцематок с тепляком; помещения для племенных баранов, овчарни для различных возрастных групп овец; пункт искусственного осеменения, объекты ветеринарного назначения; стригальный пункт, доильные пункты, цеха переработки кормов, кормохранилища, хозяйственные постройки, бытовые помещения и др.

   На небольших фермах возводят одно общее помещение для всего овцепоголовья, разделенного на половозрастные группы.

   Наиболее распространенными являются помещения на 500, 800 и 1000 овцемест. Овчарни всех назначений не должны вмещать более 1500 овец.

   Овчарням придают прямоугольную, Г- или П-образную формы.

   Вблизи овцефермы создают долголетние культурные пастбища из расчета 1 га на 4 – 5 овец с приплодом.
   С подветренной от господствующих ветров стороны оборудуют открытые базы для дневного содержания овец, их обносят плотной изгородью высотой до 2 м, устраивают ворота для подъезда транспорта. 

   Базы разделяют легкими решетчатыми изгородями на секции соответственно секциям овчарни; в каждой секции базы делают кормовую площадку, оборудуют ее кормушками и поилками. В зимнее время в базах для поения овец могут устанавливать автопоилки с электроподогревом воды до 20°С. 

   В базах-навесах взрослым овцам отводят площадь до 0,5 м2/гол.; молодняку в возрасте до года – 0,2 – 0,4 м2/гол. 

   Для разделения овец в помещениях на секции для различных хозяйственных и половозрастных групп используют переносные щиты (длина 1 – 4 м, высота – до 1,2 м), сколоченные из досок толщиной не менее 25 мм, с просветами между досками до 150 мм. В ограждениях для клеток должны быть дверки шириной 60 – 80 см.

   В секциях овчарен содержат не более 25 гол. баранов-производителей или 50 баранов-пробников, 25 ягнят при искусственном выращивании в возрасте до 45 дней, 250 гол. ремонтного и откормочного молодняка. Количество овцематок в секции определяется заданием на проектирование.

   Во внутренней планировке овчарен по возможности не должно быть опорных столбов. Кубатура помещения на овцу должна составлять 5 – 8 м3.

   Внутренняя высота помещения для содержания овец должна быть в пределах 1,8 – 2,4 м от уровня пола до низа конструкций перекрытия.

   Стены и потолки помещений для овец должны быть сухими, образование конденсата на них не допускается.

   Ворота в овчарнях делают с тамбурами, окна строят с одинарными рамами.

   Окна устраивают двойными на высоте 1,2 м от пола.

   Полы в овчарнях чаще всего грунтовые, утрамбованные, глинощебеночные, могут быть и дощатые. Для содержания романовских овец молодняка на доращивании применяют и щелевые полы с размером брусков 40 – 60 мм, с зазорами между ними 18 – 20 мм, которые разрывают контакт между животными и их выделениями. 

   Под родильные отделения (тепляки) выделяют среднюю, наиболее теплую часть овчарни. На период окота ее дополнительно оборудуют перегородками из переносных щитов, кормушками-поилками, устанавливают специальные сушильные боксы (ящики) для  обсушивания новорожденных. 

   Площадь тепляка устраивают из расчета на 30 – 35 % маток, из общей площади тепляка 15% огораживают для родильного отделения. При поголовье свыше 500 овец тепляки строят в виде отдельных помещений. 

   Площадь постоянного тепляка должна составлять 2 – 2,5 м2, а для маток романовской породы – 3 м2 на голову. 

   Поят телят из групповых, встроенных в стены поилок, рассчитанных на 90 животных. Применяют и напольные автопоилки из асбоцементных труб. 

   Для грубых кормов используются ясли-решетки, для концентрированных – бункерные самокормушки. Применяются также комбинированные кормушки.

   На одну овцу в помещениях предусматривают следующую площадь пола (м2) и фронт кормления (м): 

   − для баранов-производителей при содержании в индивидуальных клетках на товарных фермах – 3 и 0,25; на племенных – 4 и 0,25; в групповых клетках – 1,5 – 1,7 и 0,25; 

   − для маток в овчарне – 1 – 1,2 и 0,25; для маток в тепляке – 2 – 2,5 и 0,25; 

   − для молодняка после отбивки и на откорме – 0,8 – 1,0 и 0,25; 

   − для валухов – 0,8 – 0,9 и 0,25. 

   Овец содержат на глубокой, сменяемой два раза в год подстилке. 

Норма соломенной подстилки на одно животное в сутки (кг): в тепляке – 0,3 – 0,5; в овчарне и для молодняка – 0,2 – 0,3. 

   Откорм овец может проводиться на откормочных площадках, представляющих собой трехстенный навес, где они содержатся на глубокой несменяемой подстилке. При этом площадь на взрослую овцу должна составлять 3 м2, на голову молодняка до 8-месячного возраста – 2 м2.
   В последнее время в овцеводстве используется содержание овец на деревянных щелевых полах. При этом должны соблюдаться определенные размеры щелей и планок, так ширина щели должна составлять 18 – 20 мм, а толщина планки – 14 – 16 мм. Навоз при таком способе содержания проваливается через щели в подпольные каналы глубиной 0,4 или 0,8 м, где он удаляется при помощи скреперного или скребкового транспортера. 
   Преимуществом такого способа содержания является избавление помещения от глубокой несменяемой подстилки, что освобождает от антисанитарных условий, служит гигиеническим технологическим приемом профилактики кишечно-легочных инвазий молодняка при стойловом содержании (стронгилоидоз, криптоспоридиоз и кокцидиоз). Основной недостаток этого способа – то, что в подпольных навозных каналах постоянно движется воздух, что приводит к образованию сквозняков. Ягнята при этом часто ложатся на щелевые полы и простуживаются, в результате они заболевают бронхопневмонией. Применение щелевых полов требует обязательного удаления загрязненного воздуха из навозных каналов. Для удаления избытка аммиака и водяных паров обязательно требуется в 1,5 раза больший объем вентиляции, чем при применении глубокой несменяемой подстилки. Если не увеличить объем вентиляции, то будет наблюдаться резкое ухудшение микроклимата (увеличение СО2, аммиака в 3 – 5 раз и относительной влажности воздуха до 97 %), что впоследствии будет оказывать резкое отрицательное действие на здоровье и продуктивность овец.
   На крупных овцеводческих комплексах для отделения от отары небольших групп овец для проведения ветеринарных обработок используют базы – расколы, сделанные в виде воронки, изготовленной из досок, или делают временные расколы из переносных щитов. Кроме того, обязательно наличие купочной ванны для овец с целью профилактики заболеваний клещами. Ее обычно устраивают рядом с овцефермой или комплексом. Ванны для купания овец (одна ванна на 8–10 отар) имеют длину 15 м, ширину по верху – 0,65 м, ширину по низу – 0,45 м, глубину при входе в ванну – 1,25 м и 0,95 м в начале выхода из нее. Стенки такой ванны изготавливают из бетона. Стенки должны быть приподняты над землей не менее чем на 25 см. Для профилактики и борьбы с копытной гнилью предусматривают также переносные дезванны, изготовленные из листового железа (жести). Дезванна должна быть шириной на весь проход (около 2,5 м). Чтобы овцы шли через нее, необходимо дезраствор сверху посыпать соломой.

1.8. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 
к помещениям для содержания лошадей 

   Типы и размеры коневодческих ферм. По назначению коневодческие предприятия подразделяют на племенные, товарные и рабочие (конные дворы). 

   Первые предназначены для воспроизводства и выращивания племенного молодняка верховых, рысистых и тяжеловозных пород с целью совершенствования существующих и выведения новых пород лошадей. 

   Товарные служат для производства продукции и подразделяются в зависимости от вида основной продукции на мясные, кумысные и кумысно-мясные. 

   В конных дворах содержат рабочих лошадей.

   Нормами технологического проектирования (НТП 9-83) предусмотрены следующие размеры коневодческих ферм:

   1) племенные с конюшенным содержанием на 20, 40, 60, 80, 100 и 120 гол.;
   2) кумысные с конюшенным содержанием, как правило, более мелкие – от 40 до 100 гол.;
   3) фермы для содержания рабочих лошадей на 10, 20, 40, 60, 80, 100 гол.

   На племенных фермах с конюшенным содержанием строят конюшни для жеребцов-производителей (на 5 – 10 животных), конюшни для кобыл (на 40, 60 и 80 животных), конюшни для молодняка в тренинге (на 40, 60 и 80 животных); на рабочих фермах – конюшни для взрослых животных (на 10, 20, 40, 60 и 80 животных).

   НТП при содержании лошадей. Конюшни для рабочих лошадей оборудуются стойлами, денниками и секциями для группового содержания. 

   В стойлах лошади содержатся на привязи. 

   В денниках свободно (без привязи) содержатся жеребые и подсосные кобылы, а также жеребцы-производители. 

   Денники на высоту 1,4 м от пола разделяются сплошными перегородками, а выше – до 2 – 2,5 м – решетчатыми или с прозорами. Ширина двери в деннике должна быть не менее 1,1 м.
   Молодняк рабочих и племенных лошадей содержится группами.

   Конюшни для племенных лошадей проектируются для денникового и группового содержания. 

   В денниках содержатся индивидуально: жеребцы-производители, кобылы и наиболее ценный племенной молодняк, а также молодняк, находящийся в индивидуальном тренинге.

   Помещения конюшни должны быть разделены на изолированные секции, каждая с двумя выходами. Вместимость каждой секции должна составлять не более 24 мест. Во всех конюшнях должны быть следующие подсобные помещения: 

   – фуражная; 

   – помещение для грубых кормов и подстилки; 

   – сбруйно-шорная; 

   – инвентарная; 

   – площадка для резервуара с водой; 

   – дежурное помещение; 

   Кроме того, в конюшнях для жеребцов-производителей и кобыл должен быть манеж для пробы и случки кобыл, помещение для исследования спермы (при отсутствии пункта искусственного осеменения кобыл), в конюшнях для молодняка в тренинге – манеж для запряжки, седловки и проводки молодняка, водно-душевой денник, а в конюшнях для лошадей кумысного направления продуктивности – помещение с расколами для дойки кобыл и помещение для приема молока с заквасочной, разливочной, моечной, подсобное помещение, холодильная камера и лаборатория с боксом.
   В конезаводах и на племенных конефермах для выгула лошадей около конюшен отгораживают специальные площадки (паддоки). 

   Площадь индивидуального паддока для жеребцов-производителей должна составлять 600 м2, молодняка в тренинге – 400 м2, для других групп лошадей – 20 м2.

   Проектирование и строительство конюшен осуществляют с учетом метеорологических данных климатической зоны, направления коневодства, системы содержания лошадей, их пола и возраста.

   В зависимости от рельефа местности и направленности коневодства конюшни строят прямоугольной, Г- и П-образной формы. 

   В конюшнях для лошадей чаще применяют двухрядное размещение стойл и денников, объединяемых общим кормонавозным проходом по средней линии конюшни шириной 2,6 м (для рабочих лошадей) и 3 м (для племенных лошадей). 

   На конных заводах в конюшнях для кобыл денники иногда размещают посредине с двумя проходами у наружных стен шириной 2 м. 

   В помещениях для рабочих лошадей допускается четырехрядное размещение стойл и денников. В одном непрерывном ряду устраивают не более 12 денников или 30 стойл. 

   Количество денников в конюшнях для рабочих лошадей должно составлять не более 20 %, для взрослых лошадей на кумысных фермах – не более 25 % от количества содержащихся в этих помещениях животных.

   При строительстве конюшни следует соблюдать определенные особенности. Высота от пола до выступающих конструкций потолочного покрытия на племенных фермах – 3 м, на рабочих и товарных фермах – 2,4 – 2,7 м (до 3 м), в манеже – 4,5 м; в помещениях для группового содержания лошадей на глубокой подстилке – 3,3 м. 

   Внутренние поверхности стен и потолков помещений должны позволять производить дезинфекцию, быть гладкими, окрашенными в светлые тона.

   При организации воздухообмена следует учитывать то, что приточный воздух должен попадать в зону кормонавозного прохода (а не на животных). Для этого устраивают приточные каналы по длине стойла, которые оборудуются задвижками, обеспечивающими регуляцию объема приточного воздуха.

   Окна оборудуют на высоте 1,8 м от пола (одно окно на один денник или на два стойла).

   Полы устраивают чаще земляные и деревянные с уклоном 0,02 % и обязательной подстилкой (типа «матрац»).

   Кормушки в стойлах устраивают примыкающими к наружным стенам в виде корыт с длиной по ширине стойла, шириной по верху – 0,6 м, по низу – 0,4 м, глубиной – 0,3 м. Высота от пола до верхнего борта кормушки должна составлять 1,0 – 1,1 м. Иногда сверху на кормушку кладут съемную решетку.
   Кормушки в денниках выполняют угловыми, длиной 1,2 м и располагают в углу, примыкающему к кормонавозному проходу.

   Для поения лошадей широко используются индивидуальные поилки ПА-1. 

   Нормы размещения для лошадей: 

   – жеребцов-производителей на фермах для рабочих лошадей содержат в денниках шириной не менее 3 – 4 м, длиной – 3 – 4 м; на племенных и товарных соответственно – 4 – 5 и 4 – 5 м. Норма площади на одно животное должна составлять на рабочих и товарных фермах не менее 12 м2, а на племенных – не менее 16 м2;
   – племенных кобыл на рабочих фермах – в денниках шириной не менее 3 – 4 м, длиной – 3 – 4 м; на племенных соответственно – 3,5 – 4 и 3 – 4 м, на товарных – 3 – 4 и 3 – 4 м при норме площади на одно животное на рабочих и товарных фермах не менее 12 м2, а на племенных – не менее 14 м2;
   – рабочих лошадей и молодняка – в денниках шириной 3 – 3,5 м и длиной 3 – 3,5 м. Причем норма площади на одно животное на всех типах ферм должна составлять не менее 10,5 м2;
   – взрослых лошадей – в стойлах длиной 3 м и шириной – 1,75 м;
   – молодняк до 1,5 лет – в секциях шириной не менее 4 м группами по 20 гол. с площадью на голову на рабочих и товарных фермах 4,5 м2, а на племенных – 5,5 м2  (для лошадей крупных пород  соответственно – 5 и 6 м2);
   – молодняк в возрасте 1,5 – 2,5 лет – по 10 голов с площадью на голову на рабочих и товарных фермах – 5,5 м2, а на племенных – 6,5 м2  (для лошадей крупных пород – соответственно 6 и 7 м2).

1.9. Санитарно-гигиенические требования, 
предъявляемые к птичникам 

   Общие санитарно-гигиенические требования к помещениям для содержания птицы. В настоящее время птицеводство превратилось в современную отрасль сельского хозяйства, характерной чертой которого стала узкая специализация, концентрация, широкое использование науки и производственной технологии. Исходя из хозяйственных условий, эпизоотических и климатических ситуаций применяются следующие системы содержания птицы: клеточная, напольная и лагерная. 

   Клеточная система – одна из форм интенсивного птицеводства. Благодаря ей резко повышается использование производственных площадей птичников, производительность труда за счет механизации всех технологических процессов. 

   Напольная система – содержание птицы на глубокой несменяемой или сменяемой подстилке, а также на сетчатом или планчатом полу. В зависимости от специализации хозяйства приняты следующие типы птицеводческих предприятий: товарно-яичные и мясного направления; племенные – для совершенствования существующих и  выведения специализированных пород и линий птицы, а также гибридов, специализированных для выращивания гибридных кур-молодок для  товарных хозяйств; инкубаторно-птицеводческие станции. В крупных птицеводческих хозяйствах производство яиц может быть организовано по так называемому замкнутому кругу. Сущность его заключается в том, что технологический процесс в хозяйстве включает в себя все подготовительные и основные операции, а именно: производство инкубационных яиц, их инкубация, выращивание ремонтного молодняка для родительского и промышленного стада, производство пищевых яиц и мяса птицы. 
   При проектировании и строительстве птичников необходимо учитывать возраст птицы и направленность хозяйства, климатические особенности района. В республике применяют два типа застроек: павильонная и блочная. Строительство птицефабрик дает возможность оснастить их всем необходимым оборудованием, что в значительной степени облегчает труд обслуживающего персонала, снижает число работающих людей. 
   Птицефабрики – это крупные специализированные предприятия промышленного типа по получению продуктов птицеводства (мяса, яйца, пера), действующие в режиме закрытого типа. Обслуживающий персонал проходит на территорию производственной зоны только через ветеринарно-санитарный пропускник, въезд транспорта осуществляется через специальный дезбарьер. Птицефабрика рассчитана на содержание 200 – 600 тыс. кур-несушек и более или на 1 – 6 млн. бройлеров в год. Птичники, сблокированные в одно здание, должны быть изолированы друг от друга глухими стенами и иметь выходы наружу.
   Помещения для птиц в настоящее время строят в основном без окон, что дает возможность регулировать освещение в зависимости от вида, возраста и хозяйственного направления. Содержание кур в безоконных птичниках с регулируемым микроклиматом и световым режимом по сравнению с выгульным содержанием снижает расход кормов на 42 % и повышает яйценоскость кур на 28 – 30 %. При павильонной застройке одно помещение должно находиться от другого не ближе 20 м. В состав птицефабрики входят следующие основные и побочные сооружения:

   – птичники маточного стада; 

   – инкубаторий;

   – птичники ремонтного и промышленного стада;

   – кормоцех и склад для кормов;

   – убойный цех;

   – яйцесклад;
   – ветеринарный пункт;

   – цех убоя и другие подразделения.

   Стены в инкубаторах и выводных залах, кормоприготовительных помещениях должны быть облицованы глазурованной плиткой на высоту 1,8 м, что допускает их очистку, дезинфекцию и влажную уборку.

   Полы должны быть с твердым покрытием, стойкими против дезинфицирующих веществ, водонепроницаемыми, малотеплопроводными. При строительстве птицеводческих предприятий необходимо исходить из норм технологического проектирования (НТП-4-88).

   Выбор типового проекта определяется видом птицы, ее возрастом, системой содержания, направлением хозяйства. 
   Особенности птичников с напольным содержанием кур. При напольном содержании максимальная вместимость птичников должна быть следующей (тыс. голов): для кур промышленного стада – 10 – 12, для маточного стада – 5, для цыплят на полу – 20, для бройлеров на полу – 20. При напольном содержании кур используют глубокую подстилку, что требует предварительной подготовки полов птичников. Вначале на утрамбованный пол посыпают известь из расчета 0,5 – 1 кг/м2 пола, а затем кладут подстилку слоем 6 – 8 см, которую периодически освежают по мере надобности, подводя ее толщину к концу содержания до 25 – 30 см. 
   Годовая потребность в подстилочном материале составляет 8 – 10 кг (для цыплят – 2 – 3 кг) на 1 гол., в качестве подстилки используют соломенную резку, опилки, мякину, но лучше торф, так как наряду с большой влагоемкостью торфяная постилка поглощает аммиака в 7 раз, углекислоты – в 6 раз больше, чем другие подстилочные материалы. При смене каждой партии птиц глубокую подстилку удаляют и проводят тщательную механическую очистку, дезинфекцию и дератизацию помещения. Глубокая подстилка обеспечивает хорошую изоляцию птицы от холодного пола, является дополнительным источником тепла в помещении (до 15 – 30% общей теплопродукции птицы), в ней синтезируется витамин В12.При содержании на планчатых или сетчатых полах последние делают из съемных рам, укрепленных на подставках высотой 40 – 60 см от пола. Полы в рабочих проходах в этих птичниках делают обычными. Уровень пола внутри помещения должен быть выше планировочной отметки на 0,15 м, при использовании планчатых полов применяют деревянные планки, обработанные раствором гудрона в керосине. Толщина планки на ребро – 13 – 18 мм, щель между планками – 35 мм. 
   Технологическое оборудование птичников состоит из кормушек с кормораздатчиками, поилок, гнезд с яйцесборными транспортерами, кормушек для минеральных кормов и насестов. При наличии соляриев предусматриваются лазы, которые могут быть снабжены механизмами для их открывания и закрывания. Насесты обычно совмещаются с пометными коробами и представляют собой планки, которые закрывают короб сверху. Фронт насеста для кур – 12 – 15 см, разрыв между ними – 25 – 30 см. Помет через зазоры между планками поступает в короб, откуда его ежедневно удаляют посредством скребковой установки. В некоторых конструкциях не предусмотрена ежедневная уборка помета: при окончании использования несушек и освобождении птичника короба разбирают и помет удаляют вместе с подстилкой. Кормушки и поилки располагают над пометным коробом. В птичнике с планчатыми и сетчатыми полами обеспечивается свободное перемещение птицы, удобный подход к кормушкам, поилкам и насестам. 
   Для напольного содержания кур промышленного и родительского стада используют  комплексное  оборудование  КМК-4,  КМК-5,  КМК-7, КМК-8, КМК-12, КМК-18, L-110, ККП-5, «Промышленный-l» (на 5 тыс. кур) и «Промышленный-2» (на 10 тыс. кур), ПКС-6, ПКС-10 и др. Размеры птичников при использовании оборудования КМК составляют 12×96, 12×84, 12×72, 18×96, 18×84, 18×72 м. Размещаемое поголовье составляет от 4,4 до 7,5 тыс. кур. Высота производственных помещений  для напольного содержания птицы должна быть не менее 3 м, в других птичниках – в зависимости от габаритов оборудования, но не менее 3 м. Плотность посадки кур должна быть из расчета 4 – 5 птиц на 1 м2 площади пола помещения. На птицефабриках применяют сухой тип кормления, в который по необходимости добавляют отдельные компоненты. Кормушки для кур применяют желобковые, транспортные, бункерные, подвесные, вмещающие запас корма на сутки. На оборудовании типа КМК используются трубчатые кормораздатчики типа РТШ, из которых корм поступает в бункерные кормушки типа КЦБ-2А-03. Фронт кормления в зависимости от вида кормушки колеблется от 7 до 15 см. Поение птицы осуществляется с помощью автопоилок (фронт поения 2 – 4 см) или напольных поилок. 
   Гнезда для кладки яиц устраивают на высоте 50 – 60 см, индивидуальные гнезда должны иметь размеры 0,3×0,4×0,3 м, групповые – 2×4×0,5 м (рассчитаны на 100 – 150 кур). Дно гнезда делают сплошным, решетчатым. Если применяют механический сбор яиц, то в гнездах целесообразно стелить резиновые коврики. В помещениях также располагаются насесты типа НПР. Для удаления помета из насестов используют скребковые пометные механизмы МПС. Далее помет выводится из помещения транспортером типа НКЦ-7. Перегородки между секциями в птичниках и ограждения соляриев делают из металлической сетки. Размер ячейки сетки для цыплят 2 – 3 месяцев – 30×30 мм, для остального возраста – 50×50 мм. Высота сетки для кур мясных пород должна составлять 1,5 м от пола. Вентиляция в птичниках осуществляется по принципу «сверху вниз», т.е. приток – сверху из центрального приточного воздуховода, вытяжка – при помощи осевых или центробежных вентиляторов, расположенных в стенах по периметру здания. Санитарные разрывы при застройке птичников от 100 до 400 тыс. кур-несушек должны быть не менее 300 м, от более крупных птицефабрик и племенных птичников – не менее 1200 м. Административные и сопутствующие хозяйственные здания размещают не ближе 60 м от птичников, ветеринарные – не менее 100 м. Пометохранилище, или цех сушки помета, размещают на расстоянии не менее 300 м от птицеводческих предприятий с подветренной стороны. Склады для кормов, подстилки, яиц располагают на границе административно-хозяйственной и производственной зон.

   Преимущества напольного способа содержания. 

   1. Птица свободно перемещается по птичнику (профилактика гиподинамии).
   2. В подстилке под действием микрофлоры синтезируется витамин В12, который является необходимым компонентом в рационе птиц.

   Недостаток: концентрация большого поголовья птиц на сравнительно малых площадях помещений приводит к резкому ухудшению микроклимата (к концу периода выращивания повышается загазованность помещений, особенно аммиаком, резко увеличивается контаминация микробов, что приводит к снижению резистентности, иммунитета и, как следствие, к возникновению и быстрому распространению инфекционных заболеваний, вызванных условно-патогенной и патогенной микрофлорой). 
   В таких условиях отмечаются большие падежи птиц и снижение их продуктивности. В глубокой несменяемой подстилке хорошо размножаются возбудители инвазий (кокцидиоз, аспергилез и др.).
   В настоящее время цыплят-бройлеров выращивают на глубокой несменяемой подстилке. В основном птичник для выращивания бройлеров представляет собой помещение, состоящее из трех типовых моноблоков размером 18×96 м. Также проектируют птичники со следующими размерами (м): 12×96, 12×84, 12×72 или 18×84 и 18×72. При этом используют компоненты оборудования КРМ-11, КРМ-185, ЦБК-10В, ЦБК-20В, «Бройлер-10», «Бройлер-20» и др. В последнее время используют комплекты бельгийского оборудования фирмы Roxell для кормления и поения птицы. В состав оборудования для птичников входят: бункер для хранения сухих кормов, трубчатые шнековые кормораздатчики, бункерные кормушки, подвесные чашечные поилки, электрические брудера БП-1А. Брудер – это устройство в виде зонтика для электрообогрева цыплят. Размещают брудеры в помещении из расчета 500 – 600 гол. на брудер. 

В первые 3 – 4 дня цыплята получают корм из специализированных кормушек-противней (Л-1) размером 32×32 мм с высотой борта 18 мм или желобковых кормушек  К-1А, а затем используют бункерные кормушки (КЦБ-2-06А или КЦБ-2А-03). Для поения цыплят в возрасте 1 – 20 дней используют вакуумные поилки ПВ, которые можно также использовать для подачи цыплятам витаминов, антибиотиков и других препаратов. В старшем возрасте используют чашечные автопоилки АПК-1,5. Особое внимание должно уделяться поддержанию оптимальной влажности в помещении. Относительная влажность должна быть не более 55 – 60 %, поскольку при повышенной влажности создаются предпосылки для заболевания цыплят кокцидиозом и аспергилезом. При пониженной влажности (менее 50 %) у цыплят наблюдают высыхание слизистых оболочек, повышенную жажду, снижение привесов, возникновение расклева (каннибализма) и дерматитов, особенно стафилококковой этиологии.

   Плотность посадки цыплят до 30 дней – 27 гол/м2, 31 – 60 – 15,5 гол/м2, 61 – 80 – 12 гол/м2. В первый период выращивания нужно несколько раз в день поднимать и опускать зонты брудеров для проветривания, так как под ними скапливается углекислый газ. Это необходимо и для отбора слабых цыплят. Скорость движения воздуха зимой – не более 0,2 – 0,3 м/с, летом – 0,5 м/с. 
С целью профилактики каннибализма и увеличения прироста живой массы цыплят рекомендуется применять с 30-дневного возраста лампы красного цвета.
   Очень важно, чтобы цыплята были напоены и накормлены не позже чем через 8 – 12 ч с момента вывода.

   Поилки устанавливают с учетом возраста птицы на высоте клюва или на 2 см выше спины. Поилки моют ежедневно.

   В помещении всегда должен находиться гравий в цилиндрических кормушках. С возрастом бройлеров кормушки автоматически  припод-

нимают и устанавливают на такой высоте, чтобы борт кормушки был

расположен на уровне спины цыпленка. 

   Фронт кормления для цыплят-бройлеров от 1 до 14 дней должен составлять 2,5 см, 15 – 28 дней – 5,0 см, 29 – 63 дня – 8 см, фронт поения соответственно – 1, 1,5, 2,0 см. Выращивают бройлеров до 45-дневного возраста, т.е. до достижения веса 1,4 – 1,5 кг. Максимальный срок откорма бройлеров составляет 70 дней. 
   Используются также клеточные батареи БГО-140 для выращивания бройлеров от 1 до 56 дней. Комплект оборудования БГО-140 размещают в помещении в зависимости от его ширины: при ширине 12 м – 
4 ряда батарей, при ширине 18 м – 6 рядов. Длина помещения – 96 м. В комплект БГО кроме одноярусных батарей входит бункер БСК-10 с выгрузным шнековым транспортером КР-1. Раздача корма осуществляется кормораздатчиком типа РТШ в бункерные кормушки. Поение происходит при помощи желобковых проточных поилок. Вода поилки поступает из специальных уравнительных бачков по специальным шлангам. Габаритные размеры одной клетки – 200×100 см. Для сборки и удаления помета из-под батарей в птичнике оборудуют специальное углубление – траншею глубиной 350 – 400, шириной 187 см. В траншее устанавливают скреперную установку МПС. Далее помет удаляется из помещения поперечным транспортером НКЦ-7. 

   Вентиляция в птичниках для цыплят бройлеров осуществляется по принципу «сверху вниз», т.е. так же, как и при напольном содержании кур. Недостаток такой вентиляции: центральное расположение приточного воздуховода в птичниках способствует образованию аэростазных участков в середине и в торцевых частях помещения. Причем из-за недостатка обогреваемого приточного воздуха в середине температура ниже на несколько градусов (птица сбивается в кучки у стен птичника, снижаются привесы). В торцевых частях помещения всегда холодно, особенно у выходных ворот из птичника, здесь также повышенные концентрации аммиака (до 30 – 40 мг/м3) и большая микробная обсемененность, достигающая нескольких миллионов микробных тел в 1 м3 воздуха, в 5 – 10 раз и более превышающая норматив (100 – 150 тыс/м3). Все это способствует снижению привесов и повышенному отходу цыплят-бройлеров от условно-патогенной микрофлоры и респираторных вирусных заболеваний.

   Особенности птичников для выращивания ремонтного молодняка яичных пород и кур-несушек в клетках.  Переход на клеточное содержание является наиболее характерной чертой интенсивного 
птицеводства. Положительными сторонами клеточного содержания
птицы являются следующие особенности:

   – создание лучших санитарных условий, связанных с изоляцией птицы, корма и воды от помета;

   – возможность сбора чистых яиц, не загрязненных пометом;
   – беспрепятственный осмотр и контроль за состоянием птицы, что

дает возможность своевременно производить выбраковку и отсадку

больной птицы и предотвращать падеж;

   – возможность эффективного использования средств механизации;

   – ограниченное движение кур, которое приводит к меньшему расходу кормов (до 13%) на единицу продукции;

   – более эффективное использование площадей за счет увеличения плотности посадки.

   Помещения при клеточном содержании для молодняка имеют размеры 18×60, 18×66 и 18×96 м, вместимость – 23, 28 и 38 тыс. цыплят соответственно; помещения для кур-несушек – 12×96 (84) или 18×94 (86) м, общая вместимость – от 12 до 120 тыс. гол. Причем в птичниках шириной 18 м расположение батарей 6-рядное, а в птичниках шириной 12 м – 4-рядное. Встречаются птичники размером 18×234 м (на 250 тыс. гол). Каждый большой птичник состоит из изолированных залов на 20 тыс. гол.

   При организации содержания несушек в клетках необходимо создавать для них такие условия, которые бы обеспечивали высокую яйценоскость и сохранность птицы, эффективность использования корма и повышение качества яиц. Достигается это соблюдением комплекса условий, включающих соответствующее размещение птицы в клетках, воздухообмен в помещениях, режимы температуры и влажности, уход за птицей и полноценное кормление.

   Все оборудование птицеводческих помещений должно иметь антикоррозийную защиту и быть устойчивым к дезинфекционным препаратам. Кормушки, поилки, пометные транспортеры и другое оборудование должны иметь гладкую поверхность, чтобы их легко можно было обрабатывать и мыть. Они не должны адсорбировать вредные газы и агрессивные вещества.

   Размещают кур в клетки в основном в возрасте старше 120 – 125 дней и даже раньше.

   При посадке кур в клетки особое внимание должно уделяться плотности размещения. Так, на 1 м2 площади клетки должно находиться 4 – 5 гол. взрослой птицы и 9 – 18 гол. ремонтного молодняка. Увеличение плотности посадки до определенных размеров способствует повышению производства яиц в расчете на клетку, но в дальнейшем увеличение плотности посадки может привести к негативным явлениям. Поэтому отступление от норм размещения птиц является нежелательным.

   Для выращивания птицы используют разные конструкции клеток – клеточные батареи. На специализированных фермах и птицефабриках применяют клеточные батареи для выращивания ремонтного молодняка кур в возрасте 1 – 120 дней и содержания кур-несушек. В практике используется большое разнообразие клеточных батарей. Так, для  выращивания ремонтного молодняка от 1 до 120-дневного возраста используют трехъярусные клеточные батареи типа КБУ-3, БКМ – 3 (каскадные трехъярусные батареи), ПК-8. Размеры одной клетки в батареях КБУ-3 и ПК-8 составляют 90×45,5 см2, а в батарее БКМ-3 – 90×65 см2. В клетки батарей КБУ-3  и
ПК-8 размещают 9 – 13 цыплят, а в батарею БКМ-3 – до 18 гол.  Каждая

клетка снабжена дверкой.
   Кормление в клеточных батареях осуществляется из бункера сыпучих кормов БСК-10, откуда корм наклонным шнековым транспортером поступает в батареях КБУ-3 движущимся бункерным кормораздатчиком, а в батареях ПК-8 – движущимся трубным кормораздатчиком в желобковые кормушки. Поение осуществляется при помощи желобковых проточных поилок, вода в которые поступает из бачков. Уборка помета в этих батареях осуществляется при помощи скребков-скреперов. Под нижним ярусом по всей длине клеток имеется настил для временного накопления помета. Особенностью клеточной батареи БКМ-3 является каскадное расположение блоков гнезд, обеспечивающее хороший воздухообмен, освещенность клеток и удобство при обслуживании птицы. Под третьим и вторым рядами блоков гнезд (клеток) крепятся металлические пометные настилы, на которых располагаются скребки для сброса помета. Кормление птицы осуществляетс при помощи кормораздаточной цепи, поение – с помощью  микроча-

шечных (клапанных) поилок.
   Недостатком клеточных батарей КБУ-3 и ПК-8 является плохой микроклимат по сравнению с клеточной батареей БКМ-3. Также при содержании цыплят в клеточных батареях КБУ-3 чаще наблюдаются массовые расклевы. 

   Для выращивания ремонтного молодняка от 1- до 140-дневного возраста используются одноярусные и двухъярусные батареи типа БГО-140. 

   Для кур-несушек широко распространены 4-ярусная батарея КБН, трехъярусные – БКН-3, двухъярусная – КБР-2, одноярусная – ОБН.

   Одноярусные батареи удобны с точки зрения механизации, а также при обслуживании людьми, но при этом недостаточно полно используются производственные площади. 
   Комплект оборудования ОБН-1 состоит из 4 или 6 рядов клеточных батарей. В птичниках размером 12×96 м размещают 13440 кур-несушек, а размером 18×96 м – 20160 кур-несушек. 

   Размеры клетки составляют 30,6×45 см. В каждой клетке размещается по три птицы. Корм поступает из бункера и раздается в желобковые кормушки при помощи цепных кормораздатчиков. Система поения состоит из желобковых проточных поилок и водопровода с краниками. Для сбора яиц применяют специальную линию с элеватором и столом - накопителем. Причем в птичниках шириной 12 м уборка помета происходит при помощи двух спаренных скребковых установок, шириной 18 м – трех спаренных установок. 

   Клеточная двухъярусная батарея КБР-2 предназначена для выращивания родительского стада кур с петухами, габаритные размеры клетки составляют 270×910 см. Клетка вмещает 30 кур и 3 петухов. В птичниках размером 12×96 м размещается 8184 птицы, а размером 18×96 – 12276 птиц. Кормление осуществляется желобковыми кормушками, корм в них поступает из бункера и при помощи цепного кормораздатчика распределяется по кормушке. Поение производится из желобковых поилок, вода в которые поступает из уравнительных бачков. Удаление помета происходит при помощи скребковых транспортеров, расположенных под каждым ярусом клеточной батареи. Собранный помет поступает в траншею, из которой удаляется транспортером ТСН-3Б за пределы помещения. Система яйцесбора состоит из гнезд шириной 45 см, глубиной 30 см, изготовленных из оцинкованной стали. Устанавливаются они с правой стороны клеток батареи. 
   Со стороны клетки гнезда прикрываются брезентовой шторкой, а с противоположной стороны гнезда имеется проем для скатывания яиц.
   Комплект оборудования БКН-3 с каскадными трехъярусными клеточными батареями используется для содержания промышленного стада кур-несушек. В зданиях шириной 18 м размещают шесть рядов батарей, а шириной 12 м – четыре ряда. Корма в птичник поступают из бункера сыпучих кормов при помощи шнекового транспортера в приемный бункер унифицированного транспортера ТУУ-2А. Транспортер ТУУ-2А подает корм в бункера кормораздатчиков клеточной батареи, откуда он разносится по желобковым кормушкам канатно-дисковыми кормораздатчиками. Поение происходит при помощи желобковых проточных поилок. Подача воды в поилки осуществляется при помощи краников. Помет из настилов под батареями удаляется пометными скребковыми механизмами МПС-6М или МПС-4М, а далее из помещения – поперечным транспортером НКЦ-7. Яйца из клеток по наклонным всех ярусов скатываются в желоба, в которых уложена транспортная лента. По ней яйца поступают в поперечный транспортер яйцесбора, а оттуда – в стол-накопитель.
   Недостатками клеточной батареи КБН являются трудность обслужи-
вания верхнего яруса и нередко большой процент яиц с поврежденной скорлупой вследствие несовершенства механизма их сбора. Кроме этого имеются большие колебания условий содержания птиц верхнего и нижнего ярусов, что связано с нарушением оптимальных параметров микроклимата (неодинаковые воздухообмен и освещение, концентрация вредных газов и др.). 

   Исследования показали, что благодаря постоянному микроклимату яйценоскость в одноярусных и каскадных батареях на 7 – 11 % выше, чем во многоярусных. Однако существенным недостатком одноярусных батарей является сравнительно низкая плотность посадки – 12 гол/м2, многоярусных – 22 гол/м2. 

   Вентиляция в птичниках осуществляется по принципу сверху вниз, т.е. приток – сверху из центрального приточного воздуховода, вытяжка – при помощи осевых или центробежных вентиляторов, расположенных в стенах по периметру здания. В помещениях для ремонтного молодняка кур может применяться смешанная вентиляция: приток – через приточный воздуховод и естественные шахты размером 100×100 см, вытяжка – через осевые вентиляторы. 

   В целях совершенствования технологического процесса получения яиц и улучшения экологических условий окружающей среды при техническом переоснащении и реконструируемых птичниках размещают систему «Евровент».

   Система «Евровент» представляет собой систему жизнеобеспечения клеточного содержания птицы. Эта запатентованная система в настоящее время производится всемирно известной немецкой фирмой «Биг Дачмент» для различного типа птичников и включает в себя комплекс специализированного оборудования с автоматизированным кормлением, поением, уборкой помета и сбором яиц. Ее применение обеспечивает максимальную продуктивность птицы и их яйценоскость. Система «Евровент» имеет модульный принцип объединения клеток в батареи. При этом возможен монтаж батарей от 3 до 8 этажей. Фасад клеток представляет собой легко открывающуюся решетку, что обеспечивает простой и щадящий режим разделения птицы. Процессы кормления, поения, подачи лекарственных препаратов, уборки помета и сбора яиц в клеточных батареях полностью автоматизированы и механизированы. Введение современного экологически чистого птицеводческого производства предусматривает значительное снижение производственных выбросов в атмосферный воздух и уменьшение неприятного запаха. Решающим условием для этого является снижение концентрации паров аммиака в воздухе птичника. Система «Евровент» позволяет это обеспечить. 
   В состав клеточного оборудования «Евровент» входит система проветривания и пометоудаления фирмы «Биг Дачмент», которая в зависимости от климата и конструкции оборудования батарей может обеспечить содержание сухого вещества в помете до 60%. Помет из каждого яруса клеточных батарей ленточными транспортерами подается на поперечный транспортер, который подает его на наклонный транспортер пометоудаления. Наклонным транспортером помет подается в прицеп. После чего вывоз помета производится автомобильным транспортом. 
   Исследования показали, что в системах с подсушкой помета, в частности системы «Евровент», атмосферные выбросы почти в 3 – 5 раз ниже по сравнению с обычными системами удаления помета. Благодаря быстрому высыханию в установке, почти полностью отсутствует образование органических отложений, что исключает образование аммиачных испарений. Имеющиеся в системе «Евровент» воздуховоды обеспечивают автономную подачу свежего воздуха. Во всем птичнике, на каждом ряду и этаже, поддерживается одинаковая температура, независимо от температуры наружного воздуха, что приводит к значительному снижению падежа птицы, высокой ее продуктивности и низким энергозатратам.

   В комплект оборудования «Евровент» входит также система сбора яиц, при помощи которой яйца попадают на склад яиц, где они сортируются, укладываются в тару и после этого отправляются на реализацию. Каждая клетка имеет плоскоформенный порог, который направляет снесенные яйца прямо в лоток и треугольную профильную стойку. Решетка пола лежит на прижимном поясе. Все это обеспечивает более короткий по сравнению с другими системами путь скатывания яиц и почти полное отсутствие боя. Кормление птицы осуществляется сухими полнорационными комбикормами, доставляемыми загрузчиком сухих кормов ЗСХ-Ф-10А в бункер комбикормов. Из бункера корм шнеками подачи корма подается в кормовые колонки каждого ряда батарей и далее – на каждый этаж батарей при помощи транспортера кормоподачи. В целях избежания излишних потерь корма его распределение осуществляется строго в соответствии с фактическими потребностями птицы.
   Поение птицы осуществляется из ниппельных поилок, изготовленных

из нержавеющей стали и входящих в систему водоснабжения комплекта оборудования «Евровент». Лечебные вакцины для птицы поступают по системе поения. Все детали системы имеют невоспламеняющееся цинковое покрытие, и благодаря конструкции ниппельных поилок полностью исключена возможность коррозии. При смене поголовья кур в каждом птичнике предусмотрен профилактический перерыв длительностью три недели, в течение которого осуществляются уборка и дезинфекция помещений. Исходя из потребностей производства, условий содержания птицы и организации труда работников, проектом реконструкции птичников чаще предусматривается система «Евровент», состоящая из четырехъярусных батарей, в каждой батареи размещены 32 клетки. Вместимость одной клетки – 6 гол.

   Недостатки клеточного содержания птицы: птица находится в малой подвижности, вследствие чего развивается гиподинамия, что проявляется снижением качества яйца (бой, насечка, большее содержание холестерина, меньшее – каротина и витамина А), увеличивается выбраковка птицы; вследствие длительного стояния на решетчатом полу клетки у птицы развиваются намины ног и грудной кости.
   В птичниках чаще образуются локальные аэростазы, что объясняется аэродинамическим сопротивлением приточному воздуху  самих клеток и опорных колонн, а также центральным расположением приточного воздуховода. У птицы, находящейся в аэростазных участках, снижается естественная резистентность и продуктивность, увеличивается выбраковка птицы вследствие заболеваний (расклев, стафилококковый дерматит, колисептицемия и др.).    
   Птичники для уток обычно имеют следующие размеры: ширина – 12 – 18 м, высота – 2,75 м, длина – 72, 84, 96, 102 м.
   В помещениях для содержания родительского стада 15 – 20 % площади оборудуют сетчатыми полами с размером ячейки 20(30 мм. Поилки размещают на сетчатом полу, кормушки – на  подстилке на расстоянии не
менее 3 м от поилок. Вместимость каждой  секции птичников должна

быть не более 250 гол.
   Групповые гнезда устраивают одно на 3 – 4 утки. Плотность посадки – 2 – 3 гол/м2. 
   Применяют обычную глубокую подстилку. На взрослую утку требуется на год 14 – 16 кг опилок и 16 – 18 кг соломы.
   Уток на мясо выращивают на глубокой подстилке, на сетчатых полах и в летних лагерях.  

   Суточные утята из инкубатория поступают в отапливаемые помещения (брудеры), в которых их выращивают до 10 – 20-дневного возраста. 

   Плотность посадки утят составляет 14 – 16 гол/м2, для утят до 10 дней – 12 гол. После этого утят переводят в акклиматизаторы, где плотность их посадки составляет 6 – 7 гол/м2.

   При содержании утят на сетчатом полу (размер ячейки 10×10 мм) плотность посадки утят до 10 дней – 22 – 25 гол/м2, до 20 дней – 8 – 10 гол.

   Для выращивания утят с 1- до 10-дневного возраста в клеточных батареях плотность посадки составляет 30 утят/м2, в более старшем возрасте – 8 – 10 утят/м2.

   Гусей в племенных хозяйствах содержат на глубокой подстилке по 25 гол. в секции, в пользовательских – по 100 – 150. Плотность посадки – 1,5 гол./м2. Рядом с птичником должен быть выгул из расчета 2,5 м2/гол. Выгул оборудуют купочной канавкой шириной 1 м, глубиной 0,3 м. 

   Температура воздуха в помещении должна быть 5 – 10°С, относительная влажность – 70 – 80%, скорость движения воздуха зимой – не более 0,5, летом – 0,8 м/с, освещенность – 15 лк.

   При выращивании гусят на мясо используют следующие способы содержания:

   1) с суточного до 20-дневного возраста их размещают в клеточных батареях, а затем до конца откорма – на полу с использованием подстилки или сетчатых полов;

   2) в летний период после 21-дневного возраста гусят переводят в специально оборудованные лагеря;

   3) с суточного до 60 – 65-дневного возраста выращиваются в одном помещении на подстилке.

   При выращивании в клетках до 10-дневного возраста на 1 м2 размещают 24 гусенка, а затем по 8 гол/м2. 

   Гусята имеют возможность выйти в солярий, составляющий 150 % площади секции для птиц в возрасте до 65 дней и 260 % площади секции для птиц старше 65 дней. В одной секции содержат 150 – 200 гол. 

   Фронт кормления при использовании сухих кормов составляет 3 см/ гол., при комбинированном типе – 10 – 12 см, фронт поения – 1 см. 

   Разработана специальная технология по выращиванию гусей на получение жирной печени. В ее основе лежат особые режимы и рационы кормления.
   Содержат гусей в период откорма на полу с подстилкой  группами по

5 – 12 гол. или в индивидуальных клетках.

   Родительское стадо индеек чаще содержат на глубокой подстилке, иногда – в клеточных батареях.

   При напольном содержании птичники разгораживают на секции по 250 – 500 индеек. При наличии соляриев в стенах устраивают лазы. Гнезда устраивают в один, реже в два ряда в средней части птичника или у стен из расчета одно гнездо на пять птиц. Норма расхода подстилки за год на индейку составляет 30 кг.

   Для содержания индеек в клетках при отсутствии специальных могут использоваться клеточные батареи для кур-несушек.

   Индюшат на мясо выращивают напольным, клеточным и комбинированным способами.

   Выращивание индюшат в клеточных батареях от суточного до 7 – 8-недельного возраста проводят в батареях БКВ, КБУ-23, Р-15, а затем в ИКБК с клетками-контейнерами.

   Комбинированный способ предполагает содержание их до 3 – 8-недельного возраста в клеточных батареях, с дальнейшим доращиванием на планчатых, сетчатых или пластиковых полах до 16 – 24-недельного возраста.

   Нормы площади посадки при напольном содержании взрослой птицы (гол/м2): индейки – 1,5 – 2, самцы –1; ремонтный молодняк: индеек – 2 – 4, самцов – 2, индюшат при выращивании на мясо: самок – 4,7 – 5, самцов – 2,8 – 3; фронт кормления (см/гол.): взрослая птица – 10, индюшата – 4 – 10; фронт поения (см/гол.): взрослая птица – 3, индюшата – 2 – 3.

2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ВЕНТИЛЯЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции
   Вентиляцией называют воздухообмен или удаление из помещения отработанного воздуха и замену его «свежим» атмосферным. 

   Санитарно-гигиеническое значение вентиляции заключается в том, что в процессе жизнедеятельности животных и работы технологического оборудования воздух животноводческих помещений, если он не обменивается на «свежий», быстро приобретает вредные свойства. В нем накапливаются избыток тепла, влаги, вредных газов, пыль, микроорганизмы, ухудшаются и другие микроклиматические показатели. Это приводит к ослаблению резистентности животных и, как следствие, к снижению продуктивности и различным патологиям. Правильно организованная вентиляция устраняет эти этиологические факторы. В этом и заключается санитарно-гигиеническое значение вентиляции.

   Пример. По данным РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» (С.И. Плященко, 1998), отклонение от норм параметров микроклимата приводит к следующим последствиям:
   – снижение удоев на 10 – 12 %;

   – уменьшение прироста живой массы на 27 – 30 %;

   – увеличение отхода молодняка на 40 %;

   – снижение продуктивности птицы на 30 – 35 %;

   – уменьшение срока продуктивного использования животных на 15 – 20 %;
   – уменьшение продолжительности эксплуатации животноводческих помещений в три раза.
   Кроме того, установлено, что в условиях неблагоприятного микроклимата у животных чаще наблюдаются заболевания пищеварения и дыхания, патологии, связанные с нарушением обмена веществ (кетозы, витаминная и минеральная недостаточность, рахит, агалактия и др.), заразные заболевания. При воздействии на животных «несвежего» воздуха понижается устойчивость к холоду и действию токсических веществ (т.е. зимой помещения для экономии тепла в некоторых хозяйствах герметизируют, а эффект получается обратный). Отсюда вытекают и задачи вентиляции:

   – поддержание оптимального температурно-влажностного режима;

   – обеспечение подачи определенного, физиологически обоснованного количества воздуха в зависимости от массы животного;

   – удаление вредных газов и пыли;
   – равномерное распределение «свежего» воздуха по всему помещению с целью устранения застойных зон воздуха (аэростазов);
   – повышение долговечности зданий и технологического оборудования; 
   – создание обслуживающему персоналу нормальных условий работы.
   Пример. В США принят закон, запрещающий работу в помещениях, где содержание аммиака превышает 25 мг/м3.

   Воздух в помещении должен поступать не только в необходимом объеме, но и правильного распределения, т.е. попадать в зону размещения животных.

   Учеными ВГАВМ и БГСХА установлено, что нарушение воздухообмена значительно снижает резистентность телят, поросят и кур, приводит к снижению продуктивности и сохранности, а также ослабляет действие ветеринарных препаратов.

2.2. Классификация и зоогигиеническая оценка 
различных видов вентиляции 
Вентиляцию классифицируют по: 
   – устройству и способу побуждения – на естественную и искусственную;
   – организации притока и вытяжки воздуха – на приточную, вытяжную и приточно-вытяжную;

   – зонам действия – на общеобменную и местную.
   При естественной вентиляции воздухообмен происходит через поры строительных материалов, щели в стенах, потолке, дверях, окнах, т.е. без применения искусственных каналов и побуждений.  

   Причиной воздухообмена в данном случае является разница давлений наружного и внутреннего воздуха, возникающая вследствие скоростного напора ветра, а также разница температур (и соответственно плотность) внутреннего и наружного воздуха.

   Ветер с наветренной стороны создает повышенное давление, а с подветренной – пониженное. В местах повышенного давления воздух нагнетается в помещения, а в местах пониженного давления вытягивается из него.

   Объем проникающего через стену воздуха зависит от ее проницаемости (пористости) и скорости ветра.

   Такая естественная вентиляция не поддается регулированию и не в состоянии обеспечить необходимый воздухообмен в различные периоды года.

   Для создания благоприятных условий воздушной среды в зданиях, построенных из материалов с высоким термическим сопротивлением, целесообразно для различных животных иметь следующий объем (м3):

   – коров – не менее 30 м3;
   – свиноматок – 20 м3;
   – откормочных свиней – 10 м3;
   – овец – 5 м3.
   В таких помещениях в зимний период необходимо обеспечивать воздухообмен не менее 17 м3/ч/ц живой массы при кратности воздухообмена 4 – 5 раз в час. 

   Искусственная вентиляция. В связи с тем, что естественная вентиляция не способна обеспечить достаточный воздухообмен в животноводческих помещениях, в дополнение к ней устраивают различные системы искусственной вентиляции, которая отличается от естественной наличием специальных устройств для побуждения движения воздуха.

   Известны три разновидности искусственной вентиляции:

   1) с естественным побуждением движения воздуха – работает за счет ветрового и гравитационного давления;
   2) с механическим побуждением воздуха – работает за счет специальных механизмов, приводимых в действие искусственными видами энергии;
   3) комбинированная – представляет собой комбинацию первых двух разновидностей искусственной вентиляции.

   Искусственная вентиляция с естественным побуждением бывает беструбная и трубная.
   К беструбной системе относятся наиболее доступные и простые средства вентиляции: окна, фрамуги, форточки, стенные проемы  и по-
толочно-щелевые отверстия с наполнителями.

   Из них наибольшего внимания заслуживают перечисленные ниже.
   Горизонтальная беструбная вентиляция. Воздухообмен при такой вентиляции происходит через специальные отверстия в стенах в виде проемов размером 1 – 1,5×0,3 м, заполненных пористым материалом (чаще соломой).

   Для регулировки поступления наружного воздуха проемы с внутренней стороны оборудуются клапанами на шарнирах. Общая площадь вентиляционных отверстий должна составлять 0,7 – 1,0 см2/гол. Эта вентиляция может применяться в условиях Республики Беларусь.

   К беструбной системе относится также потолочно-щелевая вентиляция (предложена Латвийским НИИЖ и ветеринарии). Вытяжка воздуха производится через щель в потолке шириной 30 – 60 см, которая делается на всю длину здания. Зимой она накрывается соломенными матами. На одну корову приходится до 2м2  площади вентиляционной щели. Приток осуществляется через отверстия 0,3×1,07 м, устроенные над окнами. Они оборудуются клапанами для регулировки поступающего воздуха.

   Коньково-щелевая вентиляция. Используется в широкогабаритных зданиях с совмещенным перекрытием. Она представляет собой щель шириной 8 – 12 см по всему коньку здания. С наружной стороны щели делают железную насадку, а с внутренней – клапан. Щель имеет двойную функцию – на вытяжку и на приток. Такая вентиляция в холодное время года (при ветре более 2 – 3 м/с) может вызвать переохлаждение помещения, особенно в центральной его части.

   Жалюзийно-фонарная вентиляция. Устраивается в зданиях с фонарным устройством крыши. Работает она следующим образом: с наветренной стороны жалюзи закрывают, и вследствие разряжения воздуха осуществляется его вытяжка из помещения с подветренной стороны.

   При отсутствии ветра все отверстия фонарей приоткрывают или открывают полностью. Такая вентиляция зависит от ветра и может обеспечить воздухообмен только в сочетании с оконной.

   Основным недостатком беструбных систем вентиляции является трудность регулирования воздухообмена в различные периоды года.

   Основные достоинства – энергосбережение, дешевизна и бесшумность. 

   Более совершенными, организованными и управляемыми являются трубные системы вентиляции с естественным побуждением воздуха. 
   По организации воздухообмена они бывают: 

   – вытяжные с неорганизованным притоком воздуха через поры и различные неплотности в окнах, дверях и т.д.;
   – приточно -вытяжные с организованным притоком воздуха через специальные каналы, форточки, фрамуги.

   В настоящее время разработаны и применяются теплообменные вентиляционные устройства на естественной тяге.
   Основными конструктивными элементами трубной вентиляции явля-
ются вытяжные трубы с клапанами (заслонками) для регулировки воздухообмена и приточные устройства. 
   С целью уменьшения образования конденсата и промерзания стенки вытяжные трубы, выходящие наружу здания, теплоизолируются (утепляются). 

   Вытяжные трубы должны иметь дефлектор, который способствует усилению вытяжки воздуха и предохраняет трубу от атмосферных осадков.

   В настоящее время разработан целый ряд различных дефлекторов.

   Системы естественной вентиляции с применением дефлекторов эффективно работают даже при малых скоростях ветра.
   Принцип работы дефлекторов основан на аэродинамическом эффекте.

Известно, что разные по форме тела оказывают различное сопротивление воздушному потоку, что приводит к возникновению в вентиляционной трубе областей пониженного и повышенного давления и, как следствие, к усилению притока или вытяжки воздуха.

   Дефлекторы могут быть приточные, вытяжные и комбинированные. Комбинированные в свою очередь могут быть оборудованы теплообменным устройством.

   Устройство и работу приточно-вытяжного дефлектора рассмотрим на примере утилизационного приточно-вытяжного электрообогревающего аппарата УПВЭА-2. 

   Он состоит из шахты, внутри которой находится трубчатый теплообменник. Трубки теплообменника соединены через коллектор с вытяжным дефлектором. В нижней части корпуса размещена приточная камера. 

   Подогретый в теплообменнике приточный воздух попадает в приточную камеру, где еще подогревается электроподогревателем и направляется в помещение. 

   В то же время разрежение воздуха в верхней части дефлектора двойного действия способствует вытяжке воздуха из помещения, который в свою очередь отдает тепло приточному через общую стенку теплообменника.

   Во избежание аэростазов шахты располагаются равномерно по крыше здания.

   По данным С.И. Плященко (1998), верхняя часть шахт должна подниматься над плоской кровлей не менее чем на 1,5 м, над коньковой – не менее чем на 1 м.

   Пример. В СТК «Нива» (2003 г.) Гродненской области в свинарниках высота шахт устроена на уровне конька здания. Результат – обратный выхлоп – аэростаз – массовая заболеваемость свиней.

   Приточные устройства (каналы) могут располагаться как в продольных стенах, так и в торцах здания.

   Рассмотрим некоторые классические системы трубной приточно-вытяжной вентиляции. 
   Прообразом этих систем считается вентиляция профессора Кинга.
Она состоит из нескольких пар комбинированных вытяжных труб, установленных у продольных стен, опущенных до пола (40 см) и имеющих два отверстия для вытяжки воздуха у пола и под потолком.

   Верхнее отверстие оборудуется дверкой. На чердаке трубы хорошо утеплены, и под коньком каждые две трубы объединяются в одну вытяжную трубу с дефлектором. 

   Приточные каналы размещаются между накатом и подшивкой потолка. Сечение вытяжных каналов по системе, предложенной Кингом, из расчета на одно животное:

   – в коровнике – 212 – 141 см2;
   – в конюшне – 250 – 166 см2;
   – в свинарнике – 54 – 31 см2;
   – в овчарне – 25 – 17 см2.
   Сечения приточных каналов в вентиляции (по Кингу) должны составлять 75 – 90 % от сечения вытяжных труб.

   Наиболее распространенными из трубных систем приточно-вытяжной вентиляции являются следующие:

   – ВИМЭ;
   – К. Г. Юргенсона;
   – канально-секционная (В.А. Оленьева).
   Вентиляция ВИМЭ состоит из вытяжных труб сечением 60×60 см или  80×80 см, расположенных равномерно по перекрытию здания и приточных каналов в виде стенных форточек сечением 20×20 см, расположенных выше окон, равномерно вдоль продольных стен.

   Снаружи над отверстием форточек устраивают защитный клапан. 

   Нижняя часть вытяжной трубы снабжается задвижкой или клапаном, а верхняя часть, находящаяся выше конька крыши, оборудуется дефлектором. 

   Приточные каналы с внутренней стороны имеют утепленный откидной клапан с трехгранным бруском кверху. Назначение бруска – разбивать воздушный факел и частично откидывать его на стену. Форточки с наружной стороны защищаются противоветровым щитком, сделанным в виде шалашика. 

   Данная система вентиляции может обеспечивать требуемый воздухообмен только при разнице температур внутри и снаружи помещения, т.е. в зимний и летний периоды. В переходные периоды года работа этой вентиляции малоэффективна. 

   Систему ВИМЭ чаще всего оборудуют в коровниках.

   Вентиляция профессора  К.Г. Юргенсона состоит из одной моношахты сечением от 1,5 до 2,5 м2 , высотой 5,5 м, расположенной в центральной части здания. 
   В коровниках на 100 гол. сечение моношахты равно 2 – 2,5 м2, а в

коровнике на 200 гол. – 4 – 5 м2 , т.е. оборудуют две шахты размером 2 – 2,5 м2. 
   Трубу устанавливают нижним концом  в одной плоскости с потолочным

перекрытием, а верхний конец ее выводят на 60 см выше конька крыши. 

   Для регулирования вытяжки воздуха внутри шахты в верхнем ее конце на металлической оси вращается дроссель-клапан. Между стенкой шахты и клапана делается зазор в 2 – 3 см. К одной из сторон клапана прикрепляется бечевка для его открывания. Дефлектор над шахтой не предусматривается. 

   Для сбора конденсата в шахте по всему периметру трубы имеются желоба. С внутренней стороны шахту оббивают оцинкованным железом. 
   В качестве приточных устройств по всему периметру помещения 

делают подоконные щели шириной 2,5 – 3 см. 

   В теплое время воздух поступает через открытые фрамуги окон и открытые ворота. 

   Используют вентиляцию Г.К. Юргенсона в основном в коровниках. 

   Основным недостатком данной системы является то, что в зимний период подоконные щели часто замерзают, вследствие чего вытяжная шахта начинает работать на приток. В этом случае в помещении происходит снижение температуры, повышение влажности, особенно в зоне действия шахты. Как следствие, возникают патологии у животных (простудные заболевания, маститы, воспаление наружных половых путей и др.).

   Вентиляция по В.А. Оленеву, или канально-секционная вентиляция, состоит из двух приточных и четырех трехсекционных вытяжных каналов. 
   Приточные каналы проходят под двумя продольными рядами кормушек, под полом торцевых тамбуров и выходят из помещения наружу. 

   За торцевыми стенами приточные каналы оканчиваются вентиляционными трубами высотой 150 см, у которых вверху вставлены решетки-жалюзи.
   Приточные каналы имеют с обоих концов поперечные задвижки, расположенные в тамбурах на внутренней поверхности наружных стен. 

   В тамбурах в конце каждого приточного канала имеется люк с крышкой для осмотра каналов. 

   В боковой стенке приточных каналов со стороны кормового прохода имеются вентиляционные решетки размером 20×20 см, через которые поступает свежий воздух. Решетки расположены на высоте 4 см от пола на границе двух кормушек – одна решетка на каждые два скотоместа. 

   Вытяжные секционные каналы (трубы) с поперечным сечением 240×80 см разделяются двумя поперечными перегородками на три равные секции размером 80×80 см. 

   Вытяжные каналы устраивают из деревянных щитов или асбоцементных плит и утепляют (войлоком, соломенными матами, минеральной ватой и др.).
   Все секционные каналы устанавливают по средней линии потолка по

всей его длине на равном расстоянии друг от друга, начиная от потолочного перекрытия и заканчивая выше 60 см от конька крыши.

   Недостатком данной системы является то, что подпольные приточные каналы могут служить убежищем для грызунов.

   Рост цен на энергоресурсы заставляет ученых и практиков модернизировать имеющиеся и разрабатывать новые системы вентиляции на естественной тяге. 

   Большое внимание уделяют этой работе белорусские исследователи. Ими корректируются устоявшиеся данные по оптимальным характеристикам систем помещений для различных животных, таким, как площадь каналов, соотношение притока и вытяжки, аэрорумбограмма и др.

   Так, например, исследования показывают, что температура внутреннего воздуха нарастает с увеличением высоты здания. При этом максимальное влагосодержание наблюдается в нижней зоне.

   Вследствие высокой гигроскопичности аммиак в основном конденсируется в зоне дыхания животных. Следовательно, в гигиеническом отношении верхняя зона более чистая.

   Поэтому особый интерес представляют системы вентиляции, работающие по схеме «снизу вверх». Оборудуются пристеночные вытяжные шахты высотой около 5 – 7 м, сечением 0,6×0,8 м, забор воздуха осуществляется из нижней зоны на высоте 0,8 – 0,9 м от пола.
   Выше перекрытия шахты должны быть обязательно двойные, толщиной 15 – 17 см с утеплителем. 

   Каждая шахта располагается вплотную к боковой стене. Общее количество шахт достигает 9 – 11 шт. (из расчета 0,035 см2/гол.).

   Приток в этой системе предусматривается через приточные отверстия в перекрытии. 

   Общее сечение всех приточных каналов принимается из расчета 0,075 м2/гол. Сечение каналов составляет 0,2×0,3 м, высота – 0,3 – 0,4 м.

   Недостатки трубной вентиляции на естественной тяге:

   1) вентиляция зависит от погоды (силы и направления ветра);
   2) при низких температурах (ниже – 13оС) возможно переохлаждение помещения (если нет искусственного подогрева).

   В техническом отношении наиболее совершенны вентиляционные установки с механической тягой. 

   Они применяются в современных животноводческих помещениях, рассчитанных на содержание большого количества животных, т.е. в промышленном животноводстве.

   Системы принудительной вентиляции в зависимости от механизации побуждения воздуха бывают: 

   – вытяжные; 
   – приточные; 

   – приточно-вытяжные; 
   – реверсивные – системы, в которых предусмотрена конструкция

вентиляторов, позволяющая изменять направление воздушных пото-ков как на вытяжку, так и на приток.

   В приточных и приточно-вытяжных системах вентиляции широко используется отопительное оборудование различных типов и мощностей: 

   – электрокалориферы;

   – теплогенераторы;

   – газовые горелки и др.

   Принцип обогрева животноводческих помещений основан на том, что приточный воздух, как правило, нагревается, проходя через нагревательный элемент.

   Высокую эффективность применения теплогенераторов (ТГ) для вентиляции широкогабаритных птичников в условиях Беларуси доказывают результаты исследований доцента кафедры зоогигиены ВГАВМ М.И. Закревского.

   При необходимости для очистки приточного воздуха иногда устраивают фильтры (водные, масляные, электрические).
   Вытяжная система вентиляции принудительно удаляет из помещения

загрязненный воздух и выбрасывает его в атмосферу. В результате этого давление в помещении снижается, и наружный воздух устремляется внутрь через вентиляционные отверстия, неплотности окон, дверей и т.д.

   В холодное время такой приток воздуха вызывает понижение температуры. Если приточные отверстия расположены вблизи вытяжного вентилятора, то возможно так называемое «короткое замыкание» – поступающий в помещение свежий воздух тут же попадает в вентилятор и выбрасывается наружу (приточные каналы и вытяжные трубы должны быть на расстоянии не ближе 2,5 м).

   Вытяжную систему успешно применяют в безоконных птичниках.

   Приточная (нагнетающая) вентиляция обеспечивает принудительную подачу чистого воздуха в помещения. При этом создается  повышенное давление, и загрязненный воздух вытесняется из здания через специальные отверстия. Непредусмотренные щели ощутимо нарушают циркуляцию воздуха. Данная система хорошо работает в безоконных постройках. При этой системе возможен подогрев приточного воздуха. 

   Приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает принудительный приток и вытяжку воздуха. Например, приток может осуществляться через приточные воздуховоды, а вытяжка – вентиляторами, установленными в каналах, расположенных в стенах здания. 

   В данном случае необходимо, чтобы приток был на 25 % больше, чем вытяжка.

   Иногда вытяжка может осуществляться через каналы, расположенные под полом здания (подпольная вытяжка).
   В зависимости от места забора свежего воздуха и способа его подачи
в помещение искусственная  вентиляция  подразделяется на централи-
зованную и децентрализованную.

   В централизованной системе наружный воздух поступает в специальные вентиляционные камеры, а из них по воздуховодам (обычно 1 воздуховод на 15 м пролета) в помещение.
   В децентрализованной системе вентиляции воздух нагнетается в

помещение целым рядом вентиляторов, расположенных в продольных стенах здания либо на кровле.

  С целью наибольшей эффективности при поддержании оптимального микроклимата в помещениях при промышленных технологиях содержания применяют комплекты вентиляционного оборудования («Климат», «Агровет» и др.). При их работе параметры воздухообмена регулируются автоматически.

   Определенный интерес представляют теплообменные системы вентиляции на механической тяге.

   В этих системах вентиляции приточный (свежий) воздух подогревается за счет тепла вытяжного воздуха помещения.

   Приточно-вытяжная установка ПВУ. Комплекты оборудования типа ПВУ (ПВУ-4, -6, -9 и др.) предназначаются для вентиляции и отопления различных животноводческих помещений, в которых допускается частичная рециркуляция удаляемого воздуха. 

   Запрещается эксплуатация ПВУ в изоляторах, стационарах, лечебницах, профилакториях, родильных отделениях, птичниках, т.е. в тех помещениях, где требования к качественному составу воздуха повышенные. 

   В состав комплекта оборудования входят шесть приточно-вытяжных установок с силовым блоком и пульт централизованного управления всеми установками, входящими в комплект. Монтируется ПВУ на кровле здания. Состоит установка из двух концентрически расположенных металлических труб с зазором между ними и двухконтурного вентилятора осевого типа, расположенного внутри установки. Лопатки вентилятора смонтированы таким образом, что по внутренней трубе происходит вытяжка воздуха из помещения (воздух движется по трубе снизу вверх), а по зазору между трубами – приток наружного воздуха (движение сверху вниз). Часть вытяжного воздуха «рециркулирует» обратно в помещение через специальные регулируемые отверстия. Приточный воздух при необходимости может подогреваться электронагревательными элементами. Площадь выходных отверстий и направление движения потока можно изменять.  

   Таким образом, в установке ПВУ происходит теплообмен между вытяжным и приточным воздухом через общую стенку трубы, а также путем перемешивания теплого (вытяжного) и холодного (приточного) воздуха при рециркуляции. 

   Преимущество ПВУ: экономия энергии на обогрев помещения.

   Недостатки установки: 
   − в результате рециркуляции воздуха происходит возврат  микрофлоры,
пыли, влаги и вредных газов; 

  − шумность работы.

   Эффективность работы приточно-вытяжной установки подтверждена производственными испытаниями государственной комиссией, в состав которой входили ученые ВГАВМ профессор Г.А. Соколов и доцент М.И. Закревский. 
   Теплообменная блокирующая система вентиляции В.А. Турушева.
При данной системе вентиляции воздух подается в помещение неподогретым при помощи вентиляторов. 

   Далее через воздуховоды он поступает в теплообменники, расположенные под перекрытием.

   Теплообменники выполнены в виде горизонтальной гофрированной перегородки или в виде воздуховодов из полиэтиленовой пенки угловидной или ромбической формы, протянутых по помещению. В них приточный воздух подогревается за счет тепла помещения и поступает к животным.

   В результате контакта холодного и теплого воздуха через пленку на наружной поверхности теплообменника образуется конденсат, который стекает в желобки, размещенные под гофрами или под направленным вниз углом воздуховодного теплообменника (и далее в канализацию). 
   Преимущества системы В.А. Турушева: 
   – при конденсации из воздуха помещения удаляются водяные пары и вместе с ними вредные газы (что позволяет сократить объем вентиляции в зимнее время);

   − подогрев в теплообменнике приточного воздуха дополнительно экономит тепло в помещении. 
   Недостаток: пленочные воздуховоды недолговечны и быстро выходят из строя.

2.3. Энергосберегающие системы вентиляции 
   Важнейшим показателем производства животноводческой продукции является ее энергоемкость. 

   Особенно актуальной представляется проблема энергосбережения для Республики Беларусь, испытывающей громадный дефицит энергетических ресурсов.

   Опыт эксплуатации принудительных систем вентиляции показывает, что наряду с высокой стоимостью оборудования основным ее недостатком является большой расход энергии.

   В настоящее время наиболее рентабельными являются системы вентиляции на естественной тяге.
   Длительное время считалось, что они изжили себя и что их полностью можно заменить на принудительную вентиляцию с обогревом
   Длительное время считалось, что они изжили себя и что их полностью можно заменить на принудительную вентиляцию с обогревом приточного воздуха.

   Но так как более половины из имеющихся в республике традиционных ферм занимают помещения небольшого объема, в них может быть успешно применена вентиляция на естественной тяге. Она может стать незаменимой в семейных и фермерских хозяйствах. 

   В то же время применение вентиляции на естественной тяге возможно и на крупных комплексах, где уже есть принудительная – в качестве 
резервной при аварийных ситуациях, а в ряде случаев и взамен искус-

ственной.

   Необходимо учитывать и тот факт, что применение вентиляционных систем на естественной тяге позволяет сохранить в приточном воздухе аэростимуляторы – азон, легкие аэроионы и фитонциды, которые оказывают благоприятное биологическое действие на организм.

   При механических системах, связанных с использованием металлических воздуховодов, они быстро разрушаются и не попадают в помещение.

   В связи с тем, что рассмотренные нами классические системы вентиляции на естественной тяге имеют ряд недостатков, исследователями ведется постоянная работа по их усовершенствованию и модификации.

   В этой работе используются прогрессивные достижения ученых зарубежья. Так, например, заслуживает внимания опыт применения способов вентиляции животноводческих помещений через перфорированные перекрытия.

   В Европе и Скандинавии многие фермеры для подогрева приточного воздуха используют в качестве перекрытий подвесные перфорированные потолки деревянной конструкции. Подобные системы вентиляции уже функционируют и в Республике Беларусь. 

   К энергосберегающим элементам вентиляции, как указывалось выше, относятся вентиляционные дефлекторы различных конструкций.

   Особого внимания заслуживают теплообменные энергосберегающие  системы вентиляции, в том числе рассмотренные нами: УПВЭА-2 – утилизационно-приточно-вытяжной электрообогревательный аппарат,  ПВУ – приточно-вытяжная установка, теплообменно-блокирующая система вентиляции В.А. Турушева.
2.4. Аэростазы животноводческих помещений 
   Общие сведения. Аэростаз – это застой воздуха внутри животноводческих помещений, где формируется неудовлетворительный микроклимат, являющийся одной из причин возникновения массовых заболеваний и отхода животных. 
   В гигиенической литературе аэростазы часто называются другими синонимами, например, застойными или мертвыми зонами, непродува-
емыми участками и др.
   Аэростаз выявляют с помощью составления внутренней аэрорумбограммы. Он характеризуется следующими гигиеническими показате-лями микроклимата: 

   – малая подвижность воздуха (менее 0,1 м/с); 

   – повышенная температура (выше максимально допустимой на 5 – 7°С);
   – влажность воздуха, близкая к полному насыщению; 

   – концентрация аммиака более 40 мг/м3 и большая микробная обсемененность воздуха (в 3 – 10 раз больше допустимой нормы). 

   Бывает аэростаз закольцованного типа, тогда подвижность воздуха может быть в пределах гигиенических норм, но другие показатели обязательно изменены от нормы в указанную сторону.
   Аэростаз может быть общим для всего помещения при отсутствии или при недостаточном воздухообмене, при отсутствии притока и вытяжки в хорошо герметизированном помещении или при недостаточном воздухообмене всего помещения. 

   Он может быть частичным, т.е. застой воздуха будет только в части помещения при неправильном воздухораспределении свежего воздуха.
   Кроме того, аэростазы могут быть токсическими при наличии в застойном воздухе токсических газов, например, угарного газа, аммиака, сероводорода, а также при наличии высокой концентрации углекислоты, токсического аэрозоля и высокой обсемененности воздуха микрофлорой, чаще условно-патогенной, а иногда и патогенной. В таких случаях аэростазы приводят к массовым заболеваниям, большому отходу животных и по течению сравнимы с проявлением особо опасных болезней, таких, как чума свиней, пастереллез крупного рогатого скота и других, которые характеризуются общим сепсисом организма, а иногда с его разновидностями.
   Аэростазный «сепсис» свиней на откорме. У свиней на откорме в помещениях с недостаточным воздухообменом или отсутствием его микроклимат быстро, в течение 1 – 3 суток, приобретает токсические свойства. 
   Чаще это наблюдается в свинарниках с подпольной вытяжкой воздуха из навозных траншей при подпирании навозной жижи в вытяжных воздуховодах. При этом состояние микроклимата становится характерным для аэростаза: температура 23 – 25°С, влажность 97 – 99 %, подвижность  воздуха менее 0,1 м/с, концентрация аммиака достигает 45 мг/м3, а микробная обсемененность – свыше 230 тыс. микробных тел/м3. 

   Высокая концентрация аммиака вызывает воспалительный процесс в дыхательных путях, подавляется иммунная система, открываются ворота для аэрогенной микрофлоры, и организм становится неспособным противостоять инфекции. Развивается его общий сепсис с характерными клиническими и патолого-анатомическими признаками: общая слабость, жажда, отказ от корма, стойкая высокая лихорадка, одышка, гнойно-геморрагическая пневмония, ринит, серозно-фибринозный плеврит, перикардит, гнойный лимфаденит, особенно средостенных лимфоузлов, геморрагический диатез, септическая селезенка, зернистая дистрофия печени, почек, миокарда, катаральный энтероколит, конъюнктивит, рыхлосвернувшаяся темно-красная кровь, общая анемия. Однако нет инфарктов селезенки. Болезнь может поражать до 80 % поголовья с отходом до 30 – 40 %. При этом лекарственные препараты (антибиотики и сульфаниламиды) становятся неэффективными, что дает основание ветслужбе ставить подозрение на чуму свиней, поскольку патолого-анатомические изменения очень схожие. 

   Однако для аэростазного сепсиса существует характерная черта–наличие болезни и падежа всех возрастных групп животных только в одном аэростазном помещении. В других помещениях болезни и падежа нет, что удачно отличает эту болезнь от чумы свиней. 
   После обнаружения аэростаза и возобновления нормативного воздухообмена в свинарнике спустя 3 – 4 дня лекарственные препараты начинают восстанавливать лечебный эффект и падеж прекращается, а затем приостанавливается выявление больных животных.

   Аэростазный сепсис свиней может быть с превалированием изменений в легких и кишечнике в зависимости от преобладающей условно-патогенной микрофлоры. Возможны наслоения вирусной инфекции и инвазий.

   Аэростазная бронхопневмония телят. В телятниках с недостаточным воздухораспределением приточного воздуха возникают аэростазы, приводящие к постановке неправильных диагнозов, неэффективным мероприятиям и большому экономическому ущербу для хозяйств. 
   Аэростазная бронхопневмония телят чаще бывает в промышленном скотоводстве в карантинных помещениях откормочных комплексов. 

   Пример. В одном карантинном помещении откормочного комплекса на 3 тыс. голов в секции на 280 гол. возникло острое заболевание спустя 10 – 14 дней после заполнения секции с подозрением на пастереллез: высокая и стойкая лихорадка, одышка с истечениями из носа, тахикардия, запор-понос, жажда, общая слабость, отказ от корма. Из 280 телят в течение месяца пало 94, т.е. более 30 % поголовья. При этом антибиотики тетрациклинового ряда и сульфаниламидные препараты не дали лечебного эффекта. Патолого-анатомические изменения были характерными: серозный лимфаденит, главным образом бронхиальных и средостенных лимфоузлов, двухсторонняя лобарная гнойно-некротическая бронхопневмония, фибринозный плеврит, катар тонкого и толстого кишечника, катаральный конъюнктивит, общая анемия и истощение. Выделена условно-патогенная микрофлора.

   При этом установлен закольцованный аэростаз, т.е. над животными вращался воздушный вал с токсическим микроклиматом (температура 23 °С, влажность 97 %, подвижность менее 0,1 м/с, концентрация аммиака 40 мг/м3, микробная обсемененность 210 тыс. микробных тел/м3), он не обменивался со свежим воздухом, так как он из воздуховода подавался вверх к коньковой вентиляции на естественной тяге. 

   Таким образом, верхняя зона помещения, где не было животных, продувалась, а внизу, где они располагались, обмена с наружным воздухом не было.

   Для ликвидации данного аэростаза достаточно было обеспечить приток свежего воздуха в зону расположения животных, и на 3 – 4-й день после этого лекарственные препараты стали оказывать лечебный эффект, падеж прекратился, а впоследствии резко снизился процент выделений больных животных. Из патматериала выделена условно-патогенная микрофлора, которая при нормативном микроклимате не вызывала болезнь животных.

   Аэростазное состояние микроклимата может наблюдаться в овчарне, оборудованной вентиляцией на механической тяге с приточными воздуховодами и отверстиями одинакового диаметра по всей длине воздуховода. 

   В таком случае нормальный микроклимат обеспечивается только в зоне расположения начальной части воздуховода (зона Н). В зоне расположения конечной части воздуховода наблюдается застой воздуха (зона А) из-за слабого конечного аэродинамического давления, что приводит к ухудшению качества микроклимата в зоне расположения животных, повышению влажности подстилки и болезням животных (кошарные инвазии, пневмония, копытная гниль и др.). 

   Для предупреждения аэростаза подобного типа рекомендуется устройство воздуховодов или выхлопных отверстий разного диаметра в соответствии с техническими расчетами для равномерной подачи воздуха в помещение.
   Отличительной особенностью вентиляции животноводческих помещений является отсутствие универсальной системы.

   Индивидуального решения требуют биологические особенности каждого вида животных, их возраст, физиологическое состояние, способ содержания и многие другие факторы.

   Так, например, американские практики считают, что коровники обогревать не следует, этого мнения придерживаются и некоторые белорусские ученые.

   В птичниках рекомендуется подача воздуха по схеме «сверху вниз». Однако и при таком воздухораспределении при клеточном содержании кур вследствие аэродинамического сопротивления, оказываемого центральными рядами клеточных батарей, регистрируются аэростазы в пристеночных рядах батарей. У птиц, находящихся в аэростазных участках, регистрируют: 

   – снижение резистентности, количества эритроцитов и гемоглобина; 

   – повышенную выбраковку птицы от расклева с осложнением в виде стафилококковых дерматитов, а также снижение продуктивности. 
   В конюшнях приток должен  подаваться в зону кормового  прохода, 

иначе при подаче воздуха непосредственно в стойла или денники у лошадей может развиваться ревматическое воспаление копыт.
   Большое экономическое значение имеет энергоемкость и стоимостьвентиляционного оборудования. Следует  отметить важность  постоян-
ного контроля за вентиляционным оборудованием. 

   Все это необходимо учитывать при выборе и санитарно-гигиенической оценке вентиляционных систем животноводческих помещений.

3. САНИТАРНАЯ ЗАЩИТА ФЕРМ И КОМПЛЕКСОВ

   Санитарная защита ферм – это общие неспецифические меропри-

ятия на ферме (комплексе) по предупреждению возникновения заразных заболеваний животных и охране окружающей среды от отходов животноводства.

   Она включает санитарные разрывы, зоны, принципы, режимы и объекты, а также санитарный день на ферме и санитарный ремонт помещений, личную гигиену работников животноводства. 

   Санитарные разрывы. Под санитарными разрывами следует понимать минимальные расстояния от животноводческих до других объектов. Они узаконены НТП и РНТП. Устраиваются с целью профилактики заболеваний людей и животных путем рассредоточения с потенциальными источниками заражения определенными расстояниями  (разрывами).

   Санитарно-защитные разрывы должны быть:

   − от населенных пунктов до ферм: 

коневодческих и кролиководческих – 100 м;
крупного рогатого скота, овец, зверо- и птицеводческих – 300 м;
свиноводческих – 500 м;
   – до птицефабрик – 1000 м;
   – от ферм до скотомогильника – 1000 м;
   – до биотермической ямы – 500 м (может быть на территории утилизационной зоны комплекса); 

   − до утильзавода – не менее 1000 м;
   − от животноводческих ферм и ветеринарных объектов: 

   – до железных и автомобильных дорог республиканского значения – не менее 300 м; 

   − до автомобильных дорог областного значения – не менее 150 м;
   − до прочих автомобильных дорог местного значения – не менее 50 м.

   Животноводческие комплексы и крупные фермы следует размещать на расстоянии:

   − от населенных пунктов – не менее 3 км;
   − от городов, промышленных предприятий и зон отдыха населения – 5 км;
   − от рек и водоемов – 2 км;
   − от предприятий по переработке продуктов животного происхожде-
ния – не менее 3 км.
   Ветеринарные объекты общехозяйственного назначения (ветлечеб-ницы, карантинные отделения,  санитарно-убойные  пункты и др.) долж-
ны быть огорожены и расположены от жилого района не ближе 200 м.

3.1. Санитарные зоны
   Санитарные зоны – это изолированные путем ограждения участки территории комплекса. На мелких фермах ограждения может и не быть, тогда они разделяются «условно».

   Санитарные зоны устраиваются для предотвращения заноса заразного начала в зону расположения животных от административных, хозяйственных, кормовых, утилизационных объектов и с внешней территории комплекса.

   Различают четыре санитарные зоны.
   Санитарная зона А – производственная, включает помещения для содержания животных и выгульные дворики для них. В нее входит ветеринарная подзона, включающая ветеринарные объекты (ветаптеку, ветлечебницу, склады для дезсредств, площадки для дезобработки животных и др.). На крупных животноводческих комплексах с законченным циклом производства зона А подразделяется на изолированные между собой репродукторную и откормочную подзоны. Между ними должна располагаться лесозащитная полоса шириной 20 м.

   Зона А по периметру должна окружаться другими зонами Б, В, Г и ветеринарной подзоной. 

   Санитарно-убойный пункт в зоне А должен располагаться ближе к утилизационной зоне Г. 

   В зону А запрещен въезд для наружного транспорта без специальной дезобработки в дезблоке и разрешено посещение внутреннего транспорта. 

   Зону А посещают люди по определенному санитарному режиму (см. санитарные режимы) через санпропускник. При этом обслуживающий персонал репродукторной подзоны не должен посещать откормочную и наоборот.

   Санитарная зона Б – административно-хозяйственная зона, включает следующие помещения: контору, восстановительный центр, столовую, санпропускник, дезблок, дезбарьер, гараж для внутреннего и наружного транспорта или машинный двор, мастерские для ремонта, склад ГСМ и др. Эту зону посещают люди без санитарных ограничений.
   Санитарная зона В – кормовая зона, включает объекты хранения кормов (скирды, сенажные башни и траншеи, склады для корнеклубнеплодов, концкормов и кормовых добавок) и приготовления кормов (мойки, дробилки, смесители, кормокухня). 

   Между зонами А и В должен быть отдельный въезд с дезбарьером только  для внутреннего  транспорта, а  на период  массового  заготовле-ния грубых и сочных кормов зона В должна иметь отдельный  сезонный

въезд с дезбарьером только для наружного транспорта. 
   Кормовая зона В располагается со стороны господствующих ветров в начале технологического цикла (от репродукторной подзоны), на более

возвышенной территории по сравнению с зоной А. 

   Санитарная зона Г – утилизационная зона, включает в себя объекты для хранения и обработки навоза, трупов и других отходов комплекса. 

   В зоне Г размещают автоклавы или котлы для стерилизации трупов, печь для сжигания всех неиспользованных остатков. 

   Она имеет только внешний выход в противоположную сторону от зоны А. 

   Зона Г располагается в конце технологического цикла с противоположной стороны от зоны В и на площади участка по уровню ниже производственной, кормовой и административно-хозяйственной. 

   Санитарные зоны (кроме административно-хозяйственной) посещает только обслуживающий персонал, работающий в этой зоне. Вход посторонним воспрещен.

   Артезианская скважина с водонапорной башней и карантинное помещение должны располагаться вне территории санитарных зон комплекса на расстоянии, обеспечивающем санитарную защиту воды и животных от отходов животноводства.

   Посторонние (экскурсии, комиссии и т. д.) посещают комплекс по принципу «движение спереди – назад технологического цикла», т.е. сначала посещают административно-хозяйственную зону, затем (после санпропускника) – кормовую, производственную и в заключение – утилизационную.

3.2. Санитарные принципы
   Санитарные принципы – это неспецифические санитарно-гигие-
нические мероприятия, направленные на предупреждение перезаражения животных. Они призваны предупреждать преемственность и усиление виру-лентности условно-патогенной микрофлоры среди разновозрастных групп восприимчивых животных.

   Основные санитарные принципы перечислены ниже.
   1. Выделение больных животных от здоровых и лечение их в изолированных условиях до полного выздоровления. Выздоровевших животных нельзя возвращать в прежние производственные группы, их нужно отправлять на откорм в специально сформированные.

   2. Движение кормов, воды, животных и их отходов спереди-назад технологического цикла, по направлению уклона поверхности территории фермы и господствующих ветров. Маршруты движения навоза и кормов не должны перекрещиваться на одном уровне.

   3. Принцип черно-белой линии, т.е. соблюдение четкой границы между производственной белой и другими черными зонами комплекса. Особенно четко должна быть определена она в санпропускнике, на погрузочной рампе и санитарно-убойном пункте, чтобы не было беспорядочных движений обслуживающего персонала между производственной и другими зонами.

   4. Принцип единых производственных групп животных (по возрасту, полу, живой массе и иммунному статусу) от начала до конца технологического цикла, т.е. если вакцинированы, то все животные; если обработаны, то все; если переболели, то тоже все (т.е. по принципу аналогов).

   5. Принцип наименьшего контакта между едиными производственными группами животных, между наружным и внутренним транспортом, между обслуживающим персоналом разных санитарных зон, секторов, отделов, между животными и различными внешними факторами передачи инфекции.

   6. Принцип внутреннего и наружного транспорта: внутренний транспорт не должен выезжать за пределы зон А, Б, В, а наружный – не въезжать в производственную зону без дезобработки. Внутренний и наружный транспорт не должны иметь контакт между собой в гараже, мастерских, складах ГСМ или иметь дезобработку после контакта между ними. Зона Г должна обслуживаться только внешним транспортом. На период массовой заготовки грубых кормов кормовую зону В посещает  только специально выделенный для этих целей внешний транспорт и только через наружный въезд, но не через производственную зону.

   7. Карантинирование поступающих животных (30 дней).
   8. Принцип «все занято –  все свободно», с полной санацией помещения и соблюдением профилактических перерывов.

   Профилактические перерывы – это сроки санации помещений (после очистки, мойки, дезинфекции и высушивания). В профилакториях для телят они составляют 5 – 7 дней, в родильных боксах – 2 – 3 дня, в секционных помещениях молодняка: первого периода доращивания – 5 дней, второго и откорма − 3 дня, в свинарниках и овчарнях – 3 – 5 дней.
   После окончания дезинфекции во всех изолированных секциях или отдельных помещениях включают механическую вентиляцию с подогревом воздуха (в осенне-зимне-весенний период), а летом – без подогрева с открыванием окон и ворот для проветривания, обсушки и доведения ограждающих конструкций здания до влажности не более 16%.
   Однако при многолетнем использовании производственных зданий из пористого строительного материала (дерево, бетон, кирпич и др.) наблюдается биологическая усталость зданий: поры его заполняются влагой, вредными газами, микробами, мелкими членистоногими и другими отходами животноводства на всю толщину ограждающих конструкций. И тогда в описанные профилактические перерывы ограждающие конструкции здания санируются только на глубину 1 – 3 см, и они могут быть опасными в санитарном отношении при дальнейшем использовании. 
   Поэтому после 3 – 5-летнего использования здания желательно дать

ему отдых хотя бы на один технологический цикл или больше. Но для этого на комплексе должны быть «лишние» резервные здания, что в современных условиях неполного использования промышленных комплексов вполне возможно, т.е. после 3 – 5-летнего использования производственного здания необходимо произвести санитарный ремонт и дать ему отдохнуть (не ставить животных), лучше в течение одного года для биологической естественной санации. 

3.3. Санитарные режимы 
   Санитарные режимы – это пропускная система на животноводческий комплекс при функционировании предприятия по режиму закрытого типа. Они предназначены для дифференцированной обработки лиц, посещающих данное предприятие или работающих на нем. В соответствии с эпизоотической ситуацией, складывающейся в той или иной момент на объекте и в его окружении, санитарная обработка может проводиться тремя режимами. Во всех трех режимах обязательна влажная дезобработка кистей рук человека (принудительно посредством применения особых санитарных дверных ручек, расположенных на дне таза с дезраствором и т. д.).
   Санитарный режим №1 применяется для санитарной обработки людей, не работающих на объекте, при разовом посещении, при эпизоотическом благополучии фермы и отсутствии вокруг нее угрожающей зоны. 

   Посетитель должен иметь разовый пропуск вышестоящей ветеринарной организации. Его обеспечивают влагонепроницаемые санитарно-защитные изделия, которые подвергаются влажной санобработке. Кроме того, эти изделия периодически подвергаются газокамерной дезинфекции.

   Порядок прохождения санитарного режима №1: посетитель объекта принят в санпропускник-автомат после предъявления пропуска ветслужбе, дежурный открывает электрозасов входной двери в помещение санитарного турникета. Здесь посетитель одевает на свою одежду и обувь санитарно-защитные изделия, например, халат и резиновую обувь или полиэтиленовые чуни, проходит через санитарный турникет с дезобработкой нижней части обуви в дезванне и кистей рук на санитарной двери. Затем руки обмывают чистой водой, высушивают электрополотенцем и только после этого посетитель проходит на территорию объекта. В санпропускнике черно-белая линия проходит по границе санитарной двери для дезобработки рук посетителя. При выходе посетитель подвергается такой же санобработке только в обратном порядке. После влажной дезинфекции кистей рук имеются водопроводные умывальники с обеих сторон дезбарьера для промывания рук обыкновенной водой.
   Санитарный режим №2 осуществляется при эпизоотическом  бла-

гополучии для постоянно работающих на объекте, по постоянным пропускникам с заменой верхней одежды и обуви.

   Порядок прохождения санитарного режима №2: работники входят в санпропускник-автомат по постоянному пропуску, дежурный ветработник открывает (дистанционно) электрозасов входной двери, и они входят через проходной коридор в отдельные мужские и женские раздевалки, где снимают свою верхнюю одежду и обувь, надевают спецобувь (резиновые сапоги), после чего они следуют через санитарный барьер с принудительной дезобработкой поверхности спецобуви и кистей рук во второй гардероб для рабочей одежды, одевают ее, после чего следуют в производственную зону объекта. По окончании работы обслуживающий персонал выходит тем же путем только с дезобработкой в обратном порядке. После влажной дезинфекции кистей рук имеются водопроводные  умывальники с обеих сторон дезбарьера для промывания рук обыкновенной водой.

   Санитарный режим №3 осуществляется при эпизоотическом неблагополучии объекта или возникновении инфекции в ближайшем его окружении (появление угрожающей зоны), а также в результате вынесения решения вышестоящей ветеринарной службы для особо крупных животноводческих комплексов об особо строгой их защите. 

   По санитарному режиму №3 предусмотрена полная замена обуви, верхней и нижней одежды с прохождением дездуша всего тела посетителя, не работающего на объекте и имеющего одноразовый пропуск вышестоящего ветеринарного учреждения. 

   Для санитарного режима №3 после первого гардероба, где оставляется вся одежда и обувь посетителя, устраивается дезкамера для полной дезобработки тела человека: металлический шкаф с поперечным сечением 0,8×0,8 м и высотой до 2,2 м с двумя дверьми в противоположных стенках, а сверху с душевой воронкой и вентиляцией.

   Перед входом первая дверь открыта, а вторая закрыта и зафиксирована. Затем устраивается механическая автоматика: после вхождения посетителя в дезкамеру и закрытия первой двери из душа на голову выливается не менее 30 л соответствующего дезраствора (в соответствии с инструкцией по борьбе с данной инфекцией) с температурой 40 – 50ОС, после чего из душевой воронки должна выходить обыкновенная вода для принятия теплого душа. При этом вторая дверь фиксируется до полного выливания дозы дезраствора, после выливания дезраствора она может быть открыта по желанию посетителя. После душа посетитель заходит во второй гардероб, одевает всю одежду комплекса: носки, трусы, майку, спецкостюм, головной чепчик, резиновые сапоги и только после этого посещает эпизоотически неблагополучную производственную зону. После окончания работы временный посетитель проходит санитарную обработку в обратном порядке.
   Постоянно работающий обслуживающий персонал ежедневно  принимает

теплый душ, но без  полной дезобработки всего тела, проходит в про-
изводственную зону по постоянному пропуску с полной заменой своей
одежды на производственную и с обязательной дезобработкой поверхности обуви и кистей рук.

3.4. Санитарные объекты 
   К санитарным объектам относятся:

   − ветеринарный пункт, он состоит из амбулатории (кабинет врача, манеж-приемная, аптека, кладовая для биопрепаратов с холодильником или  подвалом и кладовая для дезсредств), стационара – помеще-
ния для содержания больных незаразными болезнями животных, ин-
вентарной и фуражной; 

   − изолятор, состоит из помещений (отдельные боксы) для больных животных из расчета 1% от взрослого поголовья, а также помещения для проведения лечебных процедур, инвентарной и фуражной;
   − стационар;
   − площадки для обработки животных;
   – карантинное отделение;
   – санитарные станки и клетки; 

   −убойно-санитарный пункт, состоит из убойного отделения (помещения для убоя), камеры для временного хранения туш и отделения для временного хранения кожсырья и утилизационного отделения (вскрывочная и утилизационная); 
   −ветеринарно-санитарный пропускник, предназначен для санитарной обработки всего персонала, входящего в зону А, а также для лиц, посещающих комплекс по специальным пропускам. Санпропускник обычно блокируют с теплым дезбарьером для обработки транспорта, въезжающего в зону А. Дезбарьер делают в виде бетонированной ванны глубиной 20 см, длиной до 9 м, шириной на всю ширину ворот. Въезд и выезд из ванны пологие и возвышаются над полотном дороги на 15 – 20 см. Для стока дезраствора из дезбарьера укладывают отводную трубу диаметром 10 – 20 см с запорным вентилем. Дезбарьеры обычно заполняют взвесью хлорной извести (содержит 2 % активного хлора), 4 %-ным раствором формальдегида, 2 %-ным раствором едкого натра, 2 %-ным раствором содо-поташной смеси и др. В зимнее время в дезраствор добавляют 10 – 15 % поваренной соли.

   Также к ветеринарным объектам относятся дезподушки, дезванны, ванны для купки, станки для ветеринарной обработки животных, утилизационные объекты и др.
3.5. Санитарный день на ферме 
и санитарный ремонт помещений 
   Санитарный день на ферме – это генеральная уборка и чистка на ферме, предусматривают удаление из помещения и фермы накопившихся нечистот, которые остаются после ежедневной уборки и чистки помещения, аппаратуры, инвентаря, животных и пр. Он проводится для уничтожения заразного начала во внешней среде 2 – 3 раза в месяц, а на молочных, племенных и фермах по выращиванию молодняка – еженедельно, в день, определенный руководством хозяйства. 

   Ответственность за общее санитарное состояние в хозяйстве несет руководитель предприятия, а на ферме – руководитель фермы. 
   Организаторами и  ответственными исполнителями качественного 
проведения санитарного дня являются главные специалисты по животноводству (зооинженер и ветеринарный врач). Они вместе с бригадиром фермы сначала определяют общий объем санитарных работ, а затем распределяют ее среди работников фермы и специалистов, т.е. четко определяют порядок работ.

   При первичном внедрении санитарного дня сначала нужно провести учебу по качественному выполнению определенных видов работ с соблюдением правил охраны труда и личной гигиены каждым работником на своем рабочем месте. Затем составляется план работ на ферме с указанием фамилий исполнителей и ответственных специалистов за проведение контроля качества выполненных работ. 

   Зоотехническая служба должна позаботиться о том, чтобы в этот день в распоряжение животноводов были предоставлены дополнительный транспорт и рабочие для подвозки необходимых материалов (доски, гвозди, побелка, краска и т.д.) и отвозки накопившегося мусора, проведения текущего ремонта помещений, механизмов, оборудования и инвентаря, кроме того, необходимо проконтролировать распорядок дня и технологических циклов.

   Главный зооинженер и ветврач в составе комиссии хозяйства обязаны провести контроль качества проведения санитарного дня на ферме, дать оценку его по пятибалльной системе и записать в журнал, на основе которого работники получают премии за высокое санитарное содержание фермы или рекомендации о наложении штрафов на отдельных лиц за антисанитарное состояние своих рабочих мест. 
   На территории фермы необходимо выполнять следующие работы: производить ремонт ограждения фермы, убирать остатки навоза, подстилки, кормов, мусор и прочие ненужные материалы и инвентарь. Территорию выравнивают бульдозером или засыпают образовавшиеся ямы и неровности, а по возможности перепахивают и засевают травами, санирующими почву. Одновременно очищают и дезинфицируют хлорной известью туалеты, чтобы скот не мог заразиться финнозом через инвазированные фекалии людей. 
   Перед проведением работ животных выводят на выгулы, отключают электроэнергию, помещение изнутри увлажняют водой или слабым дезинфицирующим раствором, чтобы предотвратить рассеивание инфекции с пылью. Тщательно очищают  ограждающие конструкции здания и оборудование от пыли, паутины, прилипшей грязи и навоза. Начинают эту работу сверху и кончают навозными лотками: электросветильники с электролампочками протирают, а окна промывают и протирают влажной тканью; потолок и стены, особенно углы, вытяжные трубы и приточные каналы освобождают от пыли метлами и щетками. Горячей водой промывают загрязненные места кормушек, поилок, клеток, станков, столбов, ограждений и инвентаря. Ненужный инвентарь, тару и другие предметы удаляют из помещений, чтобы не было убежищ для грызунов и приблудных домашних животных. Удаляют остатки навоза, подстилки и кормов в направлении от кормушек к навозным лоткам, которые промывают водой, лучше дезраствором. Одновременно у входа в помещение очищают дезковрики (дезподушки) и заправляют свежим дезраствором. В щелях и трещинах пола и ограждающих конструкциях постепенно накапливается грязь, навоз с микробами, яйцами гельминтов и цистами простейших, а иногда и клещами, что представляет опасность для здоровья животных. Поэтому эти участки также очищают от грязи и проводят текущий ремонт: замазывают цементно-известковым раствором щели, устраняют все дефекты кормушек, поилок, полов, ограждений, лотков, дверей, ворот, подворотни, окон, инвентаря и оборудования. Если на ограждающих конструкциях (потолок, стены, окна, кормушки и пр.) появляется плесень, то пораженные места протирают 3 %-ным раствором медного купороса, а затем подбеливают свежегашеной известью. Заменяют перегоревшие электролампочки. Механизаторы ремонтируют кормовые и навозные транспортеры, поилки и другие механизмы, очищают их от грязи, проводят регламентные работы, подкрашивают краской, проверяют исправность электропроводки и защитного заземления. Такие работы проводят в кормоцехах, кормокухнях и других вспомогательных помещениях. 
   Борьба с мухами проводится как с фактором переноса инфекции и инвазии. Чтобы не допустить откладки яиц, выплода мух и залета их в помещение, следует проводить ряд мер: проверить, нет ли мест для выплода мух в других местах (разбросанный навоз, подстилка, корма), плотно ли закрыты емкости с кормами, молоком, обратом, цела ли металлическая сетка на окнах, форточках, вентиляционных трубах. В помещениях следует развесить свежую липкую бумагу или расставить ванночки с инсектицидами в местах, недоступных для животных. В санитарный день проводят дезинфекцию не только в основном помещении, но и жижестоков, душевых, туалетов, шкафчиков для спецодежды. Весь инвентарь по уходу за животными (щетки, вилы, лопаты, метлы и др.), а также тот, который применялся для механической очистки и мойки помещений, очищают от грязи, обмывают горячей водой и обеззараживают. Рабочую одежду после проведения санитарного дня стирают, высушивают и гладят горячим утюгом или дезинфицируют в паровоздушной камере при температуре + 80…+1000С, а в пароформалиновой – при температуре + 40…+600С. Санитарный ремонт помещений отличается от обычного тем, что он проводится на фермах, неблагополучных по массовым заболеваниям животных, и сопровождается полной заменой деревянных полов, навозных лотков, кормушек, кормовых, навозных проходов и грунта под ними на глубину не менее 25 см с тщательной механической очисткой ограждающих конструкций помещения с трехкратной дезинфекцией. Он включается в план борьбы с инфекцией или другими массовыми заболеваниями и является неотъемлемой частью мероприятий по оздоровлению хозяйства от массовых хронических заболеваний.
   Работы по санитарному ремонту проводят в последовательности, приведенной ниже. 
   1. Перед началом ремонта все оборудование и инвентарь выносится из помещения и под руководством ветеринарных специалистов подвергается тщательной дезинфекции средствами и на режимах, рекомендованных инструкцией по проведению ветеринарной дезинфекции при том заболевании, по которому неблагополучна ферма.

   2. После удаления из помещения животных, оборудования, инвентаря и отключения электроэнергии проводят первую дезинфекцию сверху вниз всех ограждающих конструкций: потолок, светильники, стены, окна, ворота, опорные колонны, перегородки, кормушки, поилки, стойла, клетки, станки, пол, навозные лотки, транспортеры, внутренние стационарные машины и механизмы. После орошения дезраствором помещение закрывают (герметизируют) минимум на 3 ч или на время, указанное в соответствующих инструкциях, но с таким расчетом, чтобы обеспечить полное увлажнение не только всех конструкций, но и оставшегося навоза, подстилки и остатков корма на всю их толщину. При этом лучше эту работу делать в послеобеденное время, чтобы помещение оставалось закрытым на всю ночь, а следующие работы по очистке начинать с утра.

   3. После дезинфекции и выдержки экспозиции помещение проветривают и проводят тщательную механическую очистку его от навоза, остатков подстилки и кормов, которые вывозят в биотермические ямы соблюдая меры предосторожности, исключающие его рассеивание по здоровой территории, или сжигают в отведенных для этого местах. При этом придерживаются санитарного правила наименьшего манипулирования с зараженными материалами при их уничтожении и утилизации. После чего скребками, щетками или метлами, увлажненными дезинфицирующими растворами, удаляют пыль, паутину, прилипший корм и другие загрязнения сначала сверху (с потолка, светильников, воздуховодов, стен, окон, перегородок, столбов), а потом снизу (с кормушек, поилок и т.д.). При этом особое внимание обращают на очистку нижних частей стен и ограждений, а также углов, углублений, разломов и щелей. Трудноудаляемые загрязнения соскребают мастерками, скребками или жесткими проволочными щетками и тщательно смывают струей горячего раствора кальцинированной соды и лучше под давлением. При этом рабочие, выполняющие механическую очистку, должны быть проинструктированы о мерах личной безопасности. 

   4. После механической очистки помещение подвергают второй дезинфекции тем же дезинфекционным раствором, что и при первой дезинфекции, плотно закрывают и выдерживают в течение 3 – 12 ч.

   5. Ремонтные работы начинают после проветривания помещения. Выставляют оконные переплеты, двери, калитки, съемные кормушки и перегородки, поднимают деревянный пол и навозные лотки, деревянные проходы и смотровые эстакады. Пригодные для использования доски и брусы опять моют дезраствором, очищают от остатков грунта и навоза, высушивают, а затем погружают в специальные большие чаны или бетонированные ямы, заполненные дезраствором. Только после этого пригодные доски и брусы можно использовать для ремонта хозяйственных помещений или откормочного скота. Категорически запрещено повторное использование этих стройматериалов для ремонта родильных отделений, профилакториев, телятников, маточников и скотных дворов репродукторных ферм. Доски и другие деревянные конструкции помещений, где содержался туберкулезный и бруцеллезный скот, сжигают вблизи ферм на противопожарном расстоянии от них. Не разрешается использовать их в качестве дров в топке печей населенных пунктов. Категорически запрещается использовать их на любые другие хозяйственные нужды, например, изготовление изгородей, поленниц, перекрытий для складирования грубых кормов, транспортных средств и др.

   6. Верхний слой земли из-под снятого пола перекапывают на глубину не менее 25 см, перемешивают с сухой хлорной известью, содержащей не менее 25 % активного хлора (из расчета по 5 кг извести на 1м2 площади), увлажняют водой и после 12 – 24-часовой выдержки вывозят в специально отведенное недоступное для животных место, оборудованное по типу несибироязвенного скотомогильника. При этом принимаются меры по предупреждению рассеивания обработанного грунта.

   7. Вместо убранного грунта в помещения завозят красную глину, тщательно утрамбовывают ее и приступают к настилу нового пола. Санитарно-гигиеническими требованиями предусматриваются лаги, на которых крепятся доски пола, полностью затрамбовыванные (затопленные) в густом слое глины. Доски пола укладываются на образовавшуюся подушку, предварительно залитую густым глиняным раствором таким образом, чтобы между глиной и полом не образовалось пустой или воздушной раковины, а щели между досками были заполнены выдавленным из-под них глиняным раствором. Отсутствие воздушной прослойки между полом и глиняным замком препятствует накоплению под полом навозной жижи, микрофлоры, ооцист простейших, яиц гельминтов и является надежным гарантом профилактики заболеваний, связанных с накоплением  аммиака
в воздухе, инфицированным и инвазированным кормом, съеденным

животными с пола.
   8. Съемные кормушки в коровниках и скотных дворах устраиваются так, чтобы между их дном и полом оставался просвет в 15 – 20 см для очистки и дезинфекции в санитарный день. Допустимо также укладывать дно кормушки вплотную на глиняную подушку или на доски передней части стойла и кормового прохода. Однако обязательным является соблюдение гигиенического условия: укладка дна кормушки, навозных проходов и желобов производится одновременно с полами при соблюдении тех же условий. Бетонированные кормушки, кормовые и навозные проходы не меняются, а тщательно очищаются от загрязнений, ремонтируются и минимум дважды в год дезинфицируются.

   При самотечно-сплавной и каскадно-сплавной системах удаления бесподстилочного навоза не обязательна полная замена ее бетонированных каналов, если они пригодны для эксплуатации. Достаточно провести тщательную механическую очистку и двукратную дезинфекцию (до и после ремонта) траншей. При этом деревянные решетки, шиберы и порожки подлежат обязательной полной замене, а металлические дезинфицируются пламенем паяльной лампы или газовой горелки.

   9. Выставленные оконные переплеты, калитки, двери очищаются от грязи, моются теплой водой с добавлением моющих дезинфицирующих средств (сода кальцинированная, дезмол и др.) и затем основательно дезинфицируются путем погружения в дезинфицирующие ванны на сроки, предусмотренные инструкцией по борьбе с определенным заболеванием.

   10. После окончания санитарного ремонта в помещениях вставляются окна, двери, калитки, монтируется внутреннее оборудование, необходимое для нормальной эксплуатации, и проводится третья заключительная дезинфекция средствами и на режимах, рекомендованных инструкциями при соответствующих заболеваниях животных.

   В хозяйствах, оздоравливаемых от туберкулеза и других заболеваний, возбудители которых значительно устойчивы к воздействию химических дезинфекционных средств, рекомендуется проводить огневую дезинфекцию оборудования и внутренних конструкций помещения, устойчивых к огню, с помощью пламени паяльной лампы или газовой горелки.

   Для более надежной дезинфекции верхних частей здания (потолки, светильники, воздуховоды, каркасные балки и др.) проводят аэрозольную или комбинированную дезинфекцию в режимах, предусмотренных соответствующими  инструкциями.  При этом обязательным усло-

вием является герметизация  здания, поддержание в  нем  температуры 

не ниже + 15 0С и относительной влажности в пределах 60 – 100 %.
   Для аэрозольной дезинфекции применяют формалин или формалин-креолиновую (формалин-соляровую) смесь из расчета 10 – 15 мл
раствора на 1 м3 помещения при экспозиции не менее 6 ч.

   11. В заключение производят побелку внутри помещения потолков, стен, ограждений, кормушек 20 %-ной взвесью свежегашеной извести. Высушивают помещение путем включения подогрева приточного воздуха до высыхания ограждающих деревянных конструкций (с влажностью не более 15 – 16 %). Для более полной биологической санации помещение следует оставить свободным от животных на несколько дней или на максимально длительное (по возможности хозяйства) время.

   12. Проведение бактериологического контроля за качеством санации помещения проводится ветеринарными специалистами (лучше государственной независимой службой). Для этого комиссионно проводят отбор смывов с ограждающих конструкций и оборудования, направляют их в ветлабораторию. В случае некачественного проведения санации повторно проводится дезинфекция до получения отрицательного результата.

   13. Одновременно с санитарным ремонтом и другими работами в помещении проводятся санитарно-гигиенические мероприятия на территории фермы. Ее очищают от мусора и навоза, выравнивают поверхность выгулов и прогонов, дезинфицируют одним из следующих  дезинфицирующих средств: взвесь хлорной извести, содержащей 5 % активного хлора; 3 – 4 %-ный раствор формальдегида, смесь растворов формальдегида и едкого натра (по 3 %); 10 %-ные растворы «Керола», «Гидрола» или едкого натра из расчета 10 л дезинфицирующего раствора на 1 м2 площади. Затем почву перепахивают на глубину не менее 25 см, перемешивают с сухой хлорной известью, содержащей не менее 25 % активного хлора, из расчета 5 кг на 1 м2 площади и увлажняют водой. После дезинфекции через 20 – 25 дней проводят поверхностное дискование территории фермы и засевают многолетними травами (донник, лисохвост, тимофеевка, ежа сборная и др.) или смесью культурных злаков, ризосфера которых санирует почву от кишечной палочки, многих патогенных микробов, яиц гельминтов и ооцист простейших. Затем ежемесячно проводят подкашивание травы для лучшей естественной санации почвы. При этом зеленую массу нельзя использовать свежей в корм скоту, а лучше высушить и использовать на травяную муку.

   Тщательный санитарный ремонт помещений под непосредственным  контролем зооветеринарной службы является одним из звеньев в комплексном плане борьбы с инфекцией и в оздоровлении хозяйства от массовых заболеваний разной этиологии.
4. ОБЩИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ УЧАСТКА, ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

   Выбор участка для фермы и комплекса осуществляет комиссия с обя-
зательным участием зооветеринарных специалистов. Место для строи-

тельства должно отвечать гигиеническим, зооветеринарным,  инженер-
ным и экономическим требованиям. При выборе участка учитывается обеспечение фермы водой, электроэнергией, удобными путями для доставки кормов, вывоза продукции и отходов животноводства. Территория должна быть благополучной в отношении почвенных инфекций (сибирская язва, эмфизематозный карбункул, столбняк и др.). Ее выбирают открытую, с уклоном до 5° на юг или юго-восток, с подветренной стороны и ниже по отношению к населенным пунктам. Участок должен быть сухой с воздухо - и водопроницаемой почвой и залеганием грунтовых вод (до 2 м), а также должен быть защищен от господствующих в данной местности ветров. Размер участка определяют в зависимости от поголовья стада и обеспеченности его собственной кормовой базой. 

   При проектировании и строительстве новых ферм и комплексов и реконструкции существующих руководствуются нормами технологического проектирования (НТП) животноводческих и птицеводческих предприятий и ветеринарных объектов, инструкцией о порядке проведения ветеринарной экспертизы, проектной документацией на строительство животноводческих предприятий и другими методическими указаниями и рекомендациями.

   При экспертизе проектов проверяют соответствие принятых в проекте решений утвержденному заданию на проектирование и согласованности с ветеринарным надзором. В проекте изучают пояснительную записку и генплан фермы (комплекса), графически изображенные на нем основные производственные, вспомогательные объекты и сооружения, объединенные технологическими процессами, общими ветеринарно-санитарными, гигиеническими, энергетическими и транспортными объектами.

   Генеральный план хозяйства − одна из важнейших частей развития сельскохозяйственного предприятия. Он представляет собой описание (текстовая, расчетная и графическая части) комплексного решения всех вопросов состояния и перспектив развития объектов на ближайшие 10 – 15 лет. В нем необходимо учитывать планировку, благоустройство территории, размещение на ней по соответствующим зонам зданий (производственную и зоны обслуживания), сооружений, транспортных коммуникаций, инженерных сетей, организации системы хозяйственного и бытового обслуживания.
   Капитальное строительство животноводческих помещений, ферм,

комплексов начинается с их проектирования. Проектирование объектов до начала их строительства ведется по титульным спискам проектно-изыскательских работ для строительства будущих лет за счет затрат, выделяемых в планах капитальных вложений.

   Строительство животноводческих объектов производится только на основе специально разработанных для этой цели проектов.
   Проект предприятия представляет собой комплект технической доку-
ментации и включает пояснительные записки, чертежи и схемы, экономические и технические расчеты, сметы и другие документы, необходимые для возведения и ввода объекта в действие.

   Проектирование животноводческих предприятий, зданий и сооружений осуществляют проектные институты. Заказчиком является организация, получившая право возводить соответствующее сооружение на земельном участке. Проектирование ведется на единой основе, которую составляют нормы проектирования и государственные стандарты (ГОСТ) на строительные материалы и изделия. Нормы проектирования делятся на две группы − технологического и строительного проектирования. Разработаны следующие нормы технологического проектирования животноводческих предприятий: нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота (НТП 1 – 89), свиноводческих предприятий (НТП 2 – 86), овцеводческих ферм (НТП 5 – 85), птицеводческих предприятий (НТП 4 – 85) и др. Цифрами обозначены номер норм и год их утверждения.  

   Нормы строительного проектирования, которые входят самостоятельным разделом в состав «Строительных норм и правил» (СНиП), устанавливают основные строительные требования, предъявляемые к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений. 

   ГОСТы устанавливают технические характеристики и параметры строительных материалов и изделий. Стандарты служат эталоном, по которому сверяют качество выпускаемой продукции поставщики и потребители. 
   Проектное задание − это первая стадия проектирования, где указаны

требования к проекту и основные задачи. В проектном задании заказчик указывает следующие исходные данные: наименование предприятия; основание для проектирования; район, пункт и площадку для  строительства; производственную мощность объекта; технологию содержания животных, количество, состав и продуктивность стада и др.

   В соответствии с заданием на проектирование по своему назначению и области применения разрабатывают индивидуальные, экспериментальные и типовые проекты.

   Индивидуальный проект составляют только для особых уникальных объектов. Часто индивидуальный проект является экспериментальным.
Индивидуальные проекты используют только  для однократного  стро-

ительства здания или сооружения, или их комплекса.
   Экспериментальный проект разрабатывают в том случае, если необ-

ходима тщательная проверка новых технологических решений непосредственно в производственных условиях.

   Типовой проект − это комплекс проектно-сметной документации всего объекта в целом, рекомендованный соответствующими инстанциями к многократному  использованию в строительстве.  Типовой проект
позволяет резко сократить стоимость строительства за счет уменьшения

стоимости строительно-монтажных работ.

   Типовой проект состоит из трех частей: пояснительной записки, графической части (чертежи) и смет к ним. Типовой проект рабочих чертежей состоит из нескольких альбомов: в альбоме 1 приводятся пояснительная записка и чертежи (архитектурно-строительная, технологическая, сантехническая, электротехническая части); в альбоме 2 излагается сметная документация; в альбоме 3 приводится сводная спецификация и т.д.

5. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

   Процесс выполнения курсовой работы состоит из следующих этапов:

   – получение индивидуального задания студентом на кафедре (задание приближается к теме, изучаемой студентом по НИРС);

   – подбор литературы и ее предварительный анализ;

   – сбор данных по общей технологической части. Во время производственной практики студент самостоятельно, но по согласованию со специалистами хозяйства подбирает объект для курсовой работы;

   – сбор данных о производственной деятельности хозяйства, фермы или комплекса.

   Для правильной оценки факторов, оказывающих влияние на формирование микроклимата, необходимо иметь точное описание здания, что необходимо для расчета тепловоздушного баланса:

   – ознакомиться с проектной документацией, а при обследовании отметить отклонения от проекта, если они есть. Если нет проекта, все измерения произвести в натуре;

   – пользуясь методикой и справочными материалами, рассчитать  освещенность, объем вентиляции и кратность обмена воздуха на осенний переходный период, тепловой баланс на самый холодный месяц года, потребность в воде, емкость навозохранилища;

   – найти конкретные и целесообразные пути улучшения условий содержания животных. В первую очередь обратить внимание на утепление ограждающих конструкций, режим работы обогревательных систем с профилактикой шумовых стрессов;
   – выполнить инженерно-графическую работу в виде чертежей гене-
рального плана застройки фермы или комплекса, горизонтального и вертикального резервов здания. На плане здания указать размер и устройство стен, окон, дверей, все слои перекрытий, кровли, внутреннее оборудование – кормление, поение, навозоудаление, устройство вентиляции, размещение ското-мест.

   За нулевую отметку принимается уровень пола, а что ниже обозначается знаком «–». Все чертежи выполняются карандашом на миллиметровой бумаге формата А3 (12) размером 297 ( 420 мм.
   Оформление курсовой работы и стиль изложения должны быть само-
стоятельными.

   Курсовая работа должна содержать следующие структурные части: титульный лист – 1 страница, введение – 2 – 3, основная часть – 22 –24, заключение – 1,5 – 3 страницы, список используемой литературы –10 – 15 источников, приложение.

6. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
   Для выполнения задания необходимо собрать материалы, приведенные ниже.
   1. Назначение хозяйства и его адрес.
   2. Направление хозяйства, количество животных, ферм или комплексов.
   3. Наименование изучаемого (проектируемого) животноводческого здания (коровник, свинарник, птичник и т.д.).
   4. Размещение фермы (комплекса) и навозохранилища по отношению к населенным пунктам, водозаборам.
   5. Генеральный план фермы (комплекса), размещение животноводческих, подсобных, административных зданий и сооружений.
   6. Санитарное состояние территории фермы (комплекса), наличие дорог и выгульных площадок с твердым покрытием, а также дезбарьеров, озеленение, ограждение.
   7. Способ содержания животных в изучаемом (проектируемом) здании (привязное, беспривязное, групповое, индивидуальное, без подстилки, на подстилке), характеристика поголовья по видовому, возрастному составу, продуктивности, живой массе.
   8. Наличие ското-мест в изучаемом здании, количество фактически размещенных животных.
   9. Размеры изучаемого здания и его оборудование. Длина, ширина, высота помещения по внутренним промерам. Количество секций, их размеры, ширина, длина стойл, кормонавозных проходов, количество окон, дверей и их размеры, толщина стен. Размеры подсобных помещений.
   10. Ограждение, конструкции изучаемого здания (стены, полы, потолок, окна, двери), материал, из которого они сделаны.
     11. Технология трудоемких процессов: раздача кормов, характери-стика водозаборных и водонапорных сооружений, типы поилок, рас-ход воды, используемые механизмы и системы удаления навоза из производственных зданий (механическая, гидравлическая, пневматическая, с применением скребковых транспортеров, бульдозеров, скреперов, гидросмывная, самотечная непрерывного или периодического действия).
   12. Системы вентиляции: естественная (количество вентиляционных шахт и их сечение), искусственная (количество вентиляторов, их производительность).
   13. Наличие отопительной системы (электрокалориферы, их мощность, другие источники тепла).
   14. Освещенность помещений: естественная (количество окон, фонарей, их размеры), искусственная (их мощность).
   15. Наличие выгульных площадок.
   16. Зоогигиенические мероприятия: режим уборки изучаемого помещения, уход за животными, моцион, условия микроклимата.
   17. План горизонтального и поперечного разрезов изучаемого
здания (приложить чертеж).
7. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
   Для выполнения курсовой работы студент использует все сведения, собранные в хозяйстве во время производственной практики при изучении одной из животноводческих ферм или комплекса. Материалы курсовой работы необходимо изложить в следующем порядке.
   Введение. В нем излагаются задачи по развитию животноводства вообще и развитию данного (по теме проекта) вида животных, в частности на перспективу. Характеризуется состояние данного вопроса по теме работы как с теоретической, так и с практической точки зрения в нашей республике.

   Обзор литературы. Описываются основные параметры микрокли​мата и их влияние на продуктивность и физиологическое состояние животных, строительные материалы, способ содержания животных, а также площадь и кубатура в помещении на голову. Микроклимат описывается для того помещения (коровник с привязным или беспривязным содержанием, свинарник-маточник или откормочник, хрячник, птичник с напольным или клеточным содержанием и др.), которое студент изучает.

   Подробно излагается метод содержания животных в изучаемом здании.

Краткая характеристика хозяйства

   1. Название хозяйства, его адрес и местонахождение.
   2. Характеристика природно-климатических условий (климат, почва, рельеф).
   3. Характеристика животноводства, поголовье по видам и продуктивности животных.
   4.Сведения о кормовой базе.
Размещение фермы и ее построек

   Описание фермы или комплекса, к которому привязывается данный проект, дается на материалах хозяйства по следующим показателям:

   1) место расположения фермы, расстояние от других ферм, населенных пунктов, проезжих дорог, ветеринарных объектов, пастбищ;
   2) характеристика территории, фермы, ее площадь, состояние почвы, залегание грунтовых вод, роза ветров, рельеф местности;
   3) количество и размер основных и вспомогательных зданий, сани-тарные разрывы между ними (необходимо приложить генеральный план фермы или комплекса);
   4) основной состав животных, структура стада, продуктивность животных и качество продукции. Методы выращивания молодняка.
Размеры проектируемого здания, ограждающих

конструкций и оборудования

   1. Линейные промеры помещения (длина, ширина, внутренняя высота, высота в коньке), общая площадь, кубатура помещения на 1 гол. или 1 ц живой массы животных.
   2. Стены, их толщина и характеристика строительного материала.
   3. Перекрытие чердачное (его использование), совмещенное (строительный материал, утеплитель и его толщина).
   4. Полы: строительный материал и его качество – прочность, водопроницаемость, теплопроводность.
   5. Крыша, кровельный материал и его характеристика.
   6. Тамбуры, их размеры (глубина, ширина, высота), использование, характеристика строительного материала.
   7. Количество секций и их размеры, стойла, кормушки и их промеры. Ширина кормовых, навозных, кормонавозных и поперечных проводов.

   8. Количество окон, ворот, дверей и их размеры.
Технологические процессы в проектируемом помещении

   1. Поение и доение животных. Рассчитать потребность в воде. Указать высоту устройства поилок, их вид. Указать ГОСТ на воду.
   2. Раздача кормов.
   3. Уборка навоза. Рассчитать выход навоза за год и объем навозохранилища.
Система освещения в проектируемом помещении

   1. Естественная освещенность. Рассчитать световой коэффициент (СК).

   2. Искусственная освещенность. Рассчитать удельную освещенность в ваттах на квадратный метр (Вт/м 2 ) и перевести в люксы (лк).
Система вентиляции в проектируемом помещении

   1. С естественным побуждением воздуха.
   2. Размеры шахт (приточных и вытяжных) – сечение, высота.
   3. С искусственным побуждением воздуха (принудительная), мощность калориферов, марка.
   4. Провести расчет часового объема вентиляции по накоплению СО2 (для птицы) и водяных паров (для животных).

Система отопления проектируемого помещения

   1. Источники тепла, их количество и производительность.
   2. Тепловой баланс помещения.
 Графическая часть

(приложить к курсовой работе три чертежа)

   1. Начертить генеральный план фермы (комплекса) с указанием производственных, подсобных, административных зданий и других объектов (приложения 22 – 43).
   2. Начертить планы горизонтального и поперечного разрезов проектируемого здания с обозначением внутреннего оборудования и его размеров.

Инженерно-графическая часть

   При выполнении курсовой работы необходимо начертить генеральный план фермы (комплекса), план и разрезы изучаемого (проектируемого) здания. Указанные чертежи следует выполнять на миллиметровой бумаге форматом А3 (12) размером 297 ( 420 мм (масштаб 1:500, разрезы объектов – 1:50,1:100).
   На генеральном плане фермы (комплекса) необходимо показать все основные и вспомогательные здания и сооружения, а также все имеющиеся на территории фермы (комплекса) объекты. Указать расположение всех строений по отношению к сторонам света, розе ветров, жилому сектору, другим объектам, планировку участка и деление его территории на отдельные зоны (А, Б, В), подъезды к ферме и отдельным зданиям, освещение, озеленение и ограждение территории. Все изображения на генплане показываются как вид сверху, здесь же дается экспликация (перечень) всех зданий и сооружений. По периметру фермы (комплекса) необходимо показать размеры в метрах и занимаемую площадь в гектарах.
   На плане здания показать стены, окна, двери, ворота, подсобные помещения, боксы, стойла, станки, клетки, продольные и поперечные проходы, схему навозоудаления (ТСН, гидроудаление и т.д.), поилки, схему отопления и вентиляции (т.е. место расположения калориферов и воздуховодов, отходящих от них, а также приточных каналов и вен​тиляторов, вытяжных шахт и встроенных в них вентиляторов). Если отопление водяное или паровое, то необходимо указать стрелками путь воды или пара.

   Начертить схему искусственного освещения. Нанести размеры (длину и ширину здания по осям, подсобных помещений, толщину стены, ширину ворот, дверей, окон, длину и ширину стойл, боксов, клеток, станков, проходов, кормушек, навозных каналов).

   Указать количество ското-мест в одном ряду клетки, секции. На разрезе здания показать высоту здания до конька крыши, высоту вы​тяжных шахт, окон, боксов, станков, кормушек, глубину навозных ка​налов. За нулевую (0,00) отметку следует принять уровень пола. Все, что ниже уровня пола, обозначается знаком «–», а выше – знаком «+». На разрезе указать все слои перекрытия с нанесением размеров толщины и название материалов.

   В «Основной части» реферативной работы следует дать аналитический обзор литературы по изучаемому вопросу. Материал этого раздела должен быть последовательно и логически взаимосвязан, краток, иметь точные формулировки, без повторений. Для этого изучается литература по данному вопросу. Рекомендуется пользоваться библиографическими указателями, реферативными обзорами, картотекой журнальных статей, научными трудами и т.д. При необходимости можно получить консультации у работников библиотеки, преподавателей кафедры. Из каждого подобранного по изучаемому вопросу источника составляется краткий реферат (в черновике), т.е. краткие сведения по изучаемому вопросу, наиболее характерные цифровые данные, схемы, таблицы.

   В «Основной части» курсовой работы следует изложить сущность темы (вопроса) с позиции зоогигиены, нормативных ее требований и фактического состояния вопроса в конкретном хозяйстве. Желательно привести схемы, рисунки, фотографии, диаграммы и др. В этом случае их необходимо пронумеровать, дать им названия и указать в тексте ссылки на них.

   В разделе «Заключение» кратко обобщается имеющееся в предыдущих разделах резюме и дается заключение по теме в целом.
   Давая зоогигиеническую оценку тому или иному помещению, необходимо высказать свое мнение или конкретных животноводов (бригадира, управляющего, зооветспециалистов) по гигиенической оценке конкретного помещения или проекта, удачности или неудачности решения вопроса вентиляции, навозоудаления, реконструкции, планировки, сравнить с мнением авторов научных статей, нормами РНТП.
   Если курсовая работа выполняется по конкретному хозяйству, добавляется раздел «Выводы и предложения» – по совершенствованию системы обеспечения микроклимата, наведению ветеринарно-санитарного порядка на конкретной (описываемой студентом) ферме. Выводы должны вытекать из результатов исследований, отражать содержание курсовой работы, быть пронумерованными, краткими, конкретными, четкими, располагаться последовательно в зависимости от их важности.
   Те же требования предъявляются к подразделу «Предложения». Они должны располагаться за выводами и вытекать из них.

   Оформление библиографического списка. Библиографический список должен соответствовать требованиям, предъявляемым при написании курсовой работы.
   Примеры оформления библиографического списка:

   1) для статей в журналах:

   Евглевская, Е. Влияние режима освещения на резистентность птицы
 / Е. Евглевская, М. Найденский // Птицеводство. 1995. №6. С. 24 – 25;
   2) для книг, брошюр:

   Гигиена животных / под общ. ред. В.А. Медведского, Г.А. Соколова,
   А.Ф. Трофимова [и др.]. Минск: Адукацыя i выхаванне, 2003. 601 с.
   3) для статей в сборниках трудов:

Садомов, Н.А. Совершенствование критериев А, Е и С-витаминной обеспеченности племенного молодняка кур / Н.А. Садомов // Актуальные проблемы ветеринарной медицины и зоотехнии: ученые зап. / Витеб. гос. акад. вет. медицины. Витебск: ВГАВМ, 2004. Т. 40. Ч. 2. С. 209 − 210.

   Материал в тексте курсовой работы должен быть изложен с использованием специальных терминов, без сокращения слов.

   Курсовая работа должна быть написана чернилами (пастой) разборчивым почерком или напечатана с одной стороны листа стандартной бумаги. Поля страниц составляют: верхнее – 20, правое – 10, левое и нижнее –30 мм. Все страницы должны быть пронумерованы.

   При изложении материала необходимо делать ссылки на авторов. При этом указать после фамилии порядковый номер (в квадратных скобках), под которым данный источник помещен в библиографиче​ский список. При этом инициалы авторов следует ставить перед фамилией.

   Пример. По данным В.А. Медведского [13],…; аналогичные материалы приводит А.Ф. Кузнецов [24] и т.д. Помимо этого никаких других сведений об источнике литературы в тексте курсовой работы писать не следует.

   В курсовой работе нельзя использовать устаревшие рекомендации. Перед «Введением» поместить оглавление курсовой работы согласно составленному плану, в котором все главы, разделы и параграфы должны соответствовать таковым в тексте и начинаться с заглавной буквы без точки в конце.
   Как в оглавлении, так и в тексте курсовой работы слова «Глава», «Раздел» не пишутся. Они заменяются цифрами. Например, глава третья, раздел второй будут иметь обозначение 3.2.
   Оформив курсовую работу, следует поставить подпись, дату, сдать

вместе с ранее полученными методическими указаниями на кафедру не позднее срока, назначенного деканатом (заведующим кафедрой).

   Защита курсовой работы является завершающим этапом ее выполнения. Она поможет выявить знания студента по данному вопросу, степень самостоятельности в выполнении работы. Не менее чем за 1 – 2 дня до защиты следует ознакомиться с рецензией. Защита проводится в установленные сроки согласно графику, утвержденному заведующим кафедрой.
   Для защиты курсовой работы на кафедре создается комиссия в составе 2 – 3 преподавателей, в их число входит консультант работы.

   При защите курсовой работы в течение 7 – 10 мин следует кратко изложить содержание выполненной работы и обосновать предлагаемые мероприятия. После этого ответить на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Ответы должны быть четкими, ясными, исчерпывающими.
   На основании рецензии и ответов при защите курсовой работы выставляется оценка. Она зависит от соблюдения требований методики и правильности расчетов, качества и глубины анализа исследуемого материала, степени правильности и уровня современности принятых  решений. Учитываются степень самостоятельности выполнения и изложения курсовой работы, отношение к ней в целом, грамотность, соблюдение методических указаний по выполнению курсовой работы и качество защиты, степень ориентации в поставленном материале, качество доклада, умение защитить и обосновать свои предложения, качество ответов на вопросы.

   Сданная на кафедру курсовая работа после ее проверки может быть возвращена на доработку с целью повышения оценки только с разрешения декана. 

   Курсовая работа, выполненная неудовлетворительно, с неправильно освещенными вопросами темы к защите не допускается и возвращается для углубленной доработки. О факте списывания курсовой работы ставится в известность деканат для принятия соответствующих мер.
   Наиболее оригинальные, отлично выполненные работы могут быть рекомендованы на конференции, выставки, конкурсы. В дальнейшем курсовая работа может быть использована при подготовке дипломной работы.
Выполнение расчетной части
   З а д а н и е 1. Расчет потребности в воде.
   При расчете потребности в воде необходимо первоначально опи​сать водоисточник, из которого используется вода, способ поения животных, охарактеризовать физические и химические свойства воды по данным районной лаборатории. При отсутствии таковых описать свойства, которые можно определить органолептически (температуру, цвет, запах, прозрачность, мутность, вкус и т.д.). Для расчета по​требности в воде пользоваться приложением 2 (по ГОСТу).
   З а д а н и е 2. Расчет выхода навоза и его хранение.

   Навоз – ценное органическое удобрение, в состав которого входят экскременты животных, подстилочный материал, моча, вода. Состав и свойства навоза зависят от вида животных, корма, подстилки, спосо​бов его уборки и хранения ( приложение 5). В зависимости от содержания животных и систем уборки навоз бывает твердый, полужидкий, разжиженный, жидкий. Твердый навоз с влажностью 70 – 80 % получают при содержании животных на глубокой подстилке; полужидкий навоз с влажностью 80 – 85 % – при содержании крупного рогатого скота и свиней без подстилки или на подстилке из резаной соломы, опилок или торфа; разжиженный навоз с влажностью 85 – 90 % состоит из кала и мочи, которые разжижены технологической водой; жидкий навоз с влажностью 90 – 95 % получают при содержании животных на щелевых полах без подстилки с применением гидросмыва ( приложение 6).
   С целью надлежащего санитарного состояния территории фермы и сохранения качества навоза необходимо должное внимание уделять его хранению. Площадь навозохранилища рассчитывают по формуле

[image: image2.wmf]y

h

n

g

m

F

´

´

´

=

,

где F – площадь навозохранилища, м2;

      m – число животных в помещении;

      g – количество навоза в сутки от одного животного, кг;

      n – число суток хранения навоза, м;

      h – высота укладки навоза, м;

      y – объемная масса навоза, кг/м3.

   Объемная масса уплотненного навоза от крупного рогатого скота составляет примерно 700 – 800, от свиней – 400 кг/м3. Необходимая площадь навозохранилища на одно животное составляет за стойловый период: для коров – 2,5 м3, молодняка крупного рогатого скота – 1 – 1,25, свиней – 0,4 – 0,5, лошадей – 1,4 – 4,75, овец – 0,2 – 0,3, птицы – 0,3 м3(приложение 3).
   З а д а н и е 3. Расчет естественной и искусственной освещенности.

   Естественная освещенность помещений зависит от размера помещения, его расположения к частям света, количества и величины окон, их устройства и чистоты, погоды и долготы светового дня на данной территории, разрывов между помещениями и другими объектами.

   Она выражается следующими величинами: СК (световой коэффициент), КЕО (коэффициент естественной освещенности), угол падения света и угол отверстия:

[image: image3.wmf]пола

  

S

остекления

  

S

СК

=

,

где S – площадь, м2.

   Пример. Коровник размером 72 ( 21 м имеет площадь 1512 м2. В нем 24 окна размером 1,2 ( 1,8 м. Их площадь определяем следующим образом: (1,2 × 1,8) ( 24 = 51,84 м2, 10% от площади окон составляют рамы и переплеты рам – 5,18 м2. S остекления равна 46,66 м2(51,84–5,18).
   СК показывает, какая площадь пола приходится на 1 м 2 остекления и выражается отношением 1 к какой-то величине, которая находится делением площади пола на площадь остекления: 1512:46,66 ≈ 32. СК≈1:32.

   Величина СК для основных половозрастных групп животных дана в приложении 18.

   Коэффициент естественной освещенности – это отношение горизонтальной освещенности внутри помещения к наружной освещенности в горизонтальной плоскости:

КЕО = Ов /Он ( 100 (%).

   Освещенность измеряется люксметром при рассеянном свете в полдень и диффузной освещенности небосвода не менее 5000 лк. Ко​эффициент освещенности представлен в приложении 18.
   Современное строительство для животных широкогабаритных по​мещений заведомо планирует дефицит естественной освещенности. Сокращение разрывов между помещениями усугубляет его. Чтобы оце-

нить степень естественной освещенности, необходимо определить угол
падения света и угол отверстия.
   Для определения угла падения света и угла отверстия надо знать высоту окна (АС), высоту препятствия (АК). Точка К на стекле – самая высокая часть препятствия, видимая с места определения освещенно​сти. АВ – расстояние от окна до места определения освещенности (приложение 4).
   Пример. Высота окна – 1,2 м, высота препятствия – 0,7 м, расстояние от окна до стойла коров (место определения освещенности) – 7,1 м. 

   АС = 1,2 м, АК = 0,7 м, АВ = 7,1 м.

   
[image: image4.wmf]image4.wmf

АВС – угол падения света, 

   
[image: image5.wmf]Ð

АВК – угол препятствия, 

   
[image: image6.wmf]Ð

КВС – угол отверстия. 

   tg
[image: image7.wmf]Ð

АВС = АС/АВ, tg
[image: image8.wmf]Ð

АВС = 1,2/7,1 = 0,17;
   tg
[image: image9.wmf]Ð

АВК = АК/АВ, tg
[image: image10.wmf]Ð

АВК = 0,7/7,1 = 0,01. 

   По таблицам натуральных тригонометрических величин находим величину угла:
   
[image: image11.wmf]Ð

АВС≈10° 
[image: image12.wmf]Ð

АВК = 1°
   
[image: image13.wmf]Ð

КВС =
[image: image14.wmf]Ð

АВС–
[image: image15.wmf]Ð

АВК.
   Естественная освещенность животноводческих помещений является практически нерегулируемым параметром, а в зимний стойловый период очень незначительна, поэтому для устранения дефицита света в помещениях для животных используется искусственная освещенность (ИО).
   Учитывая огромное действие света  на организм птицы и получение

продукции в любое время года, птичники строят безоконные, а интенсивность освещения и длительность светового дня регулируют за счет искусственного освещения.


[image: image16.wmf],

пола

площадь

мощность

лампочек

количество

ИО

´

=

Вт/м2.

   Подсчитывают количество ламп в помещении, определяют их об​щую мощность и делят на площадь пола. Для перевода освещенности, выраженной в ваттах на квадратный метр (Вт/м2), в люксы (лк) количество ватт на квадратный метр умножают на коэффициент в зависимости от ламп (табл. 6).
Таблица 6. Коэффициент перевода ватт в люксы

	Мощность ламп, Вт
	Лампы

	
	накаливания
	люминесцентные

	 До 100
	2,0
	6,5

	 100 и более
	2,5
	8,0


   При определении количества ламп, необходимых для нормальной искусственной освещенности, норму искусственного освещения (Вт/м2) умножают на полезную площадь помещения и делят на мощ​ность одной лампы.
   З а д а н и е 4. Основные методы расчетов объема воздухообмена (вентиляции).

   Вентиляция помещений производится с целью создания благополучного микроклимата, что способствует укреплению здоровья и повышению продуктивности животных, а также сохранению строительных материалов и конструкций зданий.
   На животноводческих фермах Республики Беларусь  применяют  раз-
личные по принципу действия и конструктивным особенностям вентиляционные системы: с естественным побуждением тяги воздуха, механическим побуждением тяги и комбинированные ( приложение 8). Для правильной эксплуатации приточно-вытяжной системы вентиляции на естественной тяге воздуха необходим точный расчет объема вентиляции. При этом определяют часовой объем вентиляции, кратность воздухообмена, суммарную площадь сечения вытяжных труб и приточных каналов, их количество.
   Часовой объем вентиляции определяет, какое количество кубических метров свежего воздуха вводится в помещение с определенным поголовьем, чтобы обеспечить оптимальные параметры микроклимата. Расчет часового объема вентиляции проводится по влаге с проверкой на углекислый газ для холодного и переходного периодов года, для теплого – по теплоизбыткам с проверкой на влажность. В помещениях для птицы во все периоды года расчет ведется по углекислому газу с проверкой по теплоизбыткам.
   Для расчета часового объема вентиляции необходимо знать количество водяного пара, выделяемого животными, и другие поступления влаги в помещение в течение 1 ч в граммах.
   При расчете газо-, влаго- и тепловыделений животными с разной живой массой и продуктивностью используют приложение 10. Если искомые показатели не совпадают с табличными данными, расчет ведут методом интерполяции.
   Расчет методом интерполяции. Расчет проводится по формуле 


[image: image17.wmf]ость

продуктивн

на

поправка

b

c

c

)

c

d

(

)

b

a

(

Q

2

1

2

±

+

-

-

´

-

=

,

где Q – количество тепла или влаги, выделяемое животным с данной живой
              массой (г/ч или ккал/ч);

       а – количество тепла или влаги, выделяемое животным с большей
            живой массой, взятой для расчета (г/ч или ккал/ч);

       b – количество тепла или влаги, выделяемое животным с меньшей
             живой массой, взятой для расчета (г/ч или ккал/ч);

       с1 – большая живая масса животного, взятая для расчета, кг; 

       с2 – меньшая живая масса животного, взятая для расчета, кг; 

      d – живая масса данного животного, у которого определяют 
             количество выделяемого тепла или влаги, кг.
   Поправка на продуктивность составляет: по выделению влаги – 14 г/ч, по выделению тепла – 25 ккал/ч.

   В качестве примера для расчета объема воздухообмена берем ко​ровник с привязным содержанием на 200 гол.
   Размеры помещения: длина – 72 м, ширина – 21, высота в коньке крыши – 5,9, высота стены – 3,0 м. Промеры ведутся внутри помеще​ния (без учета тамбуров). Стены коровника кирпичные в два кирпича с внутренней штукатуркой 1,5 см на легком растворе, окна двойные размером 1,8(1,2 м по 12 шт. с одной стороны, ворота деревянные размером 2,1(2,4 м – 4 шт., двое деревянных дверей размером 2,1(1,2 м. Потолок совмещен с крышей. Покрытие железобетонное сборное с рулонной кровлей и утеплителем, уборка навоза с помощью скребкового транспортера ТСН-ЗБ. Количество вытяжных труб – 5 шт. сечением 0,9 ( 0,9 м, высотой 4 м.
   При определении общей площади сечения приточных каналов ис​ходят из того, что она составляет 80 % (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов. В нашем примере сечение приточных каналов составляет 0,6 ( 0,3 м. На время расчетов температура воздуха в коров-
нике + 12 оС, наружного – 2 оС, относительная влажность воздуха в

коровнике 75 %, атмосферное давление 745 мм рт. ст.

   В коровнике содержится 200 гол. крупного рогатого скота, из них: 
1-я группа – коровы лактирующие живой массой 600 кг, удоем 15 л, их количество – 40 гол.; 2-я группа – коровы лактирующие живой массой 530 кг, удоем 12 л, 70 гол.; 3-я группа – коровы сухостойные живой массой 600 кг, 35 гол.; 4-я группа – нетели живой массой 350 кг, 40 гол.; 5-я группа – коровы лактирующие живой массой 500 кг, удоем 14 л, 15 гол.

   Расчет часового объема вентиляции по углекислоте проводят по формуле


[image: image18.wmf]2

1

C

C

C

L

-

=

,

где L – часовой объем вентиляции, или количество воздуха, которое
             подлежит вывести из помещения за 1 ч, м3;

      С – количество углекислого газа, которое выделяют все животные
             за 1 ч, л (приложение 10);

      С1 – допустимое количество углекислого газа в 1 м3 воздуха поме-

              щения – 2,5 л/м3 (или 0,25%);

      С2 – количество углекислого газа в 1 м3 атмосферного воздуха – 0,3 л/м3
               (или 0,03%).

   1-я группа: С1 = 171 л/ч ( 40 гол. = 6840 л/ч.

   2-я группа: С2 = 
[image: image19.wmf]+

-

-

´

-

500

600

)

500

530

(

)

142

157

(

 142 + (14 ( 2) = 174,5 л/ч.

                    С2 = 174,5 л/ч ( 70 гол. = 12215 л/ч.

   3-я группа: С3 = 152 л/ч ( 35 гол. = 5320 л/ч.

   4-я группа: С4 = 
[image: image20.wmf]300

400

)

300

350

(

)

99

118

(

-

-

´

-

+ 99 = 108,5 л/ч.

                    С4 = 108,5 л/ч (40 гол. = 4340 л/ч.

   5-я группа: С5 = 
[image: image21.wmf](

)

(

)

5

,

136

14

143

400

800

400

500

143

158

=

-

+

-

-

´

-

л/ч.

                    С5 = 136,5 л/ч ( 15 гол. = 2047,5 л/ч.

   С = С1 + С2 + С3 + С4 + С5 = 6840 + 12215 + 5320 + 4340 + 2047,5 = =30762,5 л/ч.

Следовательно, все 200 коров выделяют за 1 ч в помещении 30762,5 л углекислого газа. Подставляем полученные данные в формулу

[image: image22.wmf],

ч

/

л

13983

3

,

0

5

,

2

5

,

30762

C

C

C

L

2

1

=

-

=

-

=


где С = 30762,5 л/ч;

       С1 – допустимое количество углекислого газа в 1 м3 воздуха по-
                мещения – 2,5 л/м3 (или 0,25%);

       С2 – количество углекислого газа в 1 м3 атмосферного воздуха – 0,3 л/м3
                (или 0,03 %).
   Частоту или кратность объема воздуха в помещении определяют  пу-
тем деления часового объема вентиляции (L) на внутреннюю кубатуру помещения (V):

Кp = L/V;

V = V1 + V2,

где V1 – кубатура первой части здания: 72 ( 21 ( 3,0 = 4536 м3;

       V2 – кубатура второй части здания: 21: 2 ( 2,9 = 30,4 м3 ( 72 = 2188,8 м 3;

      V = 4536 м3 + 2188,8 м3 = 6724,8 м3,

Кр = 
[image: image23.wmf]час

в

раза

2

м

8

,

6724

ч

/

л

13983

3

»


   Объем вентиляции на одно животное (Q1) определяют путем деления часового объема вентиляции (L) на количество находящихся в помещении животных (n):

Q
[image: image24.wmf].

гол

1

на

ч

/

л

9

,

69

.

гол

200

ч

/

л

13983

n

/

L

1

=

=

=


   Объем вентиляции на 1 ц живой массы (Q2) определяют путем деления часового объема вентиляции (L) на живую массу находящихся в помещении животных (ц):

Q2 = L/ц = 
[image: image25.wmf]ц

1036

ч

/

л

13983

= 13,5 м3/ч на 1 ц живой массы.

   Общую плотность сечения вытяжных каналов, которая в состоянии обеспечить расчетный объем вентиляции, находим по формуле

S = L/V ( t,

где S – искомая площадь сечения вытяжных каналов, м2;

       L – часовой объем вентиляции, м3/ч;

       V – скорость движения воздуха в вентиляционном канале, м/с, опре-

        деляется по табл. 7 приложения (при ∆ t = 12 – (–2) = 14).

   Высота трубы – 4 м, тогда V = 1,01 м/с;

   t – расчетное время, 1 ч = 3600 с.

   Подставив приведенные данные в формулу, получим:


[image: image26.wmf]2

м

85

,

3

3636

13983

с

3600

м/с

01

,

1

л/ч

13983

S

=

=

´

=

.

   Площадь сечения одного вытяжного канала вычисляем следующим образом: 0,9 м( 0,9 м = 0,81 м2, тогда число вытяжных каналов должно составлять: 3,85 м2:0,81 ( 5 труб.

   При определении общей площади сечения приточных каналов исходят из того, что она составляет 80% (0,8 части) от площади сечения вытяжных каналов, тогда 3,85 м2 ( 0,8 = 3,08 м2. Площадь сечения одного приточного канала равна 0,6(0,3, тогда количество их будет 3,08 : 0,18 ( 17.

   Объем вентиляции, рассчитанный по содержанию углекислоты, в большинстве случаев оказывается недостаточным для удаления обра- 
зующихся в помещении водяных паров. В связи с этим расчет объема
вентиляции ведут по влажности воздуха.

   Расчет объема вентиляции по влажности воздуха ведется аналогично расчетам, проведенным по углекислому газу:


[image: image27.wmf],

g

g

Q

L

2

1

-

=


где L – часовой объем вентиляции, необходимый для поддержания
           влажности воздуха помещения в пределах величин (70 %);

    Q – количество водяных паров, которое выделяют находящиеся в
           помещении животные за 1 ч. К этому количеству добавляется 10 – 
          15 % водяных паров, поступающих в воздух вследствие ис-
          парения с влажных поверхностей пола, кормушек, поилок, сис-
          тем канализации и др. При этом 10 % берется при уборке навоза
          с помощью скребкового транспортера, 25 % – при самотечно-
          сплавной системе, 30 % – при гидросмыве;

   g1 – абсолютная влажность воздуха помещения при относительной 
          влажности воздуха 70 %, г/м3. Для расчета абсолютной влажно-
          сти по таблице максимальной насыщенности воздуха (приложение 16)
          находят, что максимальная влажность воздуха при темпера-
          туре воздуха + 12 оС составляет 10,46 мм рт. ст.

   Составляем пропорцию: 

               10,46 – 100

                      х – 70               х = 
[image: image28.wmf].

.

32

,

7

100

70

46

,

10

ст

рт

мм

=

´

;

   g2 – абсолютная влажность вводимого в помещение атмосферного 
          воздуха при температуре – 2 оС, которая составляет 3,5 г/м3 (приложение 1).

   Q1 = 0,549 г/ч ( 40 гол. = 21960 г/ч;

   Q2 = 
[image: image29.wmf]ч

/

г

498

)

2

14

(

470

455

500

600

)

500

530

(

)

455

505

(

=

´

+

=

+

-

-

´

-

,

   (14 ( 2) – поправка на продуктивность;

   Q2 = 498 г/ч (  70 гол. = 34860 г/ч;

   Q3 = 489 г/ч ( 35 гол. = 17115 г/ч;

   Q4 = 
[image: image30.wmf],

ч

/

г

3

,

337

319

500

600

)

500

530

(

)

319

380

(

=

+

-

-

´

-


   337,3 г/ч ( 40 гол. = 13492 г/ч;

   Q5 = 455 + (14 ( 4) поправка на продуктивность = 511 г/ч,

   Q5 = 511 г/ч ( 15 гол. = 7665 г/ч.

   Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + поправка на испарение с поверхностей в помещениях = 21960 + 3486 + 17115 + 13492 + 7665 = 95092 г/ч.

   К данной сумме добавляем 10 % влаги на испарение в помещении – 95092 г/ч. 
   Итого Q = 95092 + 9509,2 = 104601,2 г/ч.

   Полученные данные подставим в формулу:


[image: image31.wmf]ч

/

м

5

,

27382

5

,

3

32

,

7

2

,

104601

L

3

=

-

=

.

   Определяем кратность объема воздуха:


[image: image32.wmf]час

в

раза

7

,

4

м

8

,

6724

ч

/

м

5

,

27382

V

L

Kp

3

3

=

=

=

.

   Определяем объем вентиляции на одно животное:


[image: image33.wmf].

гол

1

на

ч

/

м

9

,

136

.

гол

200

ч

/

м

5

,

27382

n

/

L

Q

3

3

1

=

=

=


   Определяем объем вентиляции на 1 ц живой массы:


[image: image34.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image35.wmf]массы

живой

ц

1

на

ч

/

м

4

,

26

ц

1036

ч

/

м

5

,

27382

ц

/

L

Q

3

3

2

=

=

=

.

   Определяем общую площадь сечения вытяжных каналов, обеспечивающих расчетный воздухообмен:


[image: image36.wmf].

2

3

м

53

,

7

3636

5

,

27382

с

3600

с

/

м

01

,

1

ч

/

м

5

,

27382

S

=

=

´

=


   Тогда количество вытяжных каналов составит: 7,53 м: (0,9(0,9) 0,81 = 9 шт. 

   Площадь сечения приточных каналов (Sп) будет составлять:
7,53 м 2 ( 0,8 = 6,02 м 2,

их количество – 6,02 м2 : (0,6(0,3) 0, 18 = 33 шт.
   Из расчета объема вентиляции по углекислому газу кратность воздухообмена составила 13,1 м3/ч на 1 ц живой массы, или два раза в час, что явно не достаточно для удаления образующихся в помещении водяных паров.
   Объем вентиляции, рассчитанный по содержанию в воздухе водяных паров, наиболее полно отвечает требованиям и обеспечивает допустимое содержание углекислого газа.
   В условиях промышленного животноводства вентиляция с естественной тягой воздуха практически не обеспечивает параметры микроклимата в оптимальных величинах. Для этого в помещениях необходимо устраивать систему воздухообмена. Ведем расчет необходимого количества вентиляторов и их производительности. При определении мощности вентиляторов с механическим побуждением тяги воздуха исходят из расчетного воздухообмена и производительности вентилятора, которую можно определить путем замера подвижности воздуха в воздуховоде с помощью анемометра. Производительность одного вентилятора рассчитывают по формуле
L = S ( V ( 3600,
[image: image37.wmf]
где L – производительность вентилятора, м 3/ч; 

      S – площадь сечения вытяжных каналов, м/с; 

      3600 – число секунд в 1 ч;

      V – скорость движения воздуха в воздуховоде. 
   Пример. Площадь сечения воздуховода – 0,8 м2, скорость движения воздуха в воздуховоде – 2,2 м/с. Требуется определить производитель​ность одного вентилятора, количество вентиляторов для обеспечения нужного воздухообмена: L = 0,8 ( 2,2 ( 3600 = 6336 м3/ч. Объем вентиляции равен 27382,5 м3/ч, тогда для подачи свежего воздуха в помещение потребуется 4 вентилятора (27382,5 : 6336,5) указанной выше производительности.

   Расчет теплового баланса животноводческих помещений. Тепловой баланс животноводческих помещений рассчитывается с целью определения возможности обеспечения в них оптимального микроклимата, особенно в холодное время года. Расчеты теплового баланса помогают определить необходимость утепления помещения, регулирования вентиляции, правильно выбрать обогревательные установки, рассчитать их количество. Для расчета теплового баланса помещения необходимо знать величину поступления тепла от всех животных, содержащихся в этом здании (свободное тепло), и поступление дополнительного, если имеются дополнительные источники искусственного обогрева – это будет составлять левую часть формулы. Правую часть формулы составляют расходы тепла. Это теплопотери на нагревание холодного вентиляционного воздуха, потери через ограждающие конструкции, на испарение влаги с ограждающих конструкций в помещении.
Тепловой баланс помещения рассчитывают по формуле

Qж = ∆t (G ( 0,24 + ∑КF) + Wзд,

где Qж – поступление тепла от животных (свободное тепло), ккал/ч 
                 (приложение 10);

         ∆t – разность между температурой воздуха в помещении и среднеме-
                  сячной температурой воздуха самого холодного месяца зоны, °С
                  (приложение 1);

          G – количество воздуха, удаляемого из помещения или поступающего
                  в него в течение 1 ч, кг;

  0,24 – количество тепла, необходимое для нагрева 1 кг воздуха на
               1 °С, ккал/кг;

         К – коэффициент  общей теплоотдачи через ограждающие конструк-
                 ции, ккал/м2/град ( приложение 11);

         F – площадь ограждающих конструкций, м2;
   ∑ – показатель суммирования произведений КF; 

   Wзд – расход тепла на испарение влаги с поверхности пола и других
              ограждений.

   Пример. Для расчета берем коровник с параметрами, указанными в задании 4 при определении объема воздухообмена. Рассчитываем поступление тепла от указанных групп коров: 

   1-я группа: Q1 = 823 ккал/ч ( 40 гол. = 32920 ккал/ч; 

   2-я группа: Q 2 = 
[image: image38.wmf]500

600

)

500

530

(

)

628

757

(

-

-

´

-

+ 682 = 720,7 + (25 ( 2) = 
770,7 ккал/ч ( 70 гол. = 53949 ккал/ч;
   3-я группа:  Q 3 = 733 ккал/ч ( 35 гол. = 25655 ккал/ч; 

   4-я группа: Q 4 = 
[image: image39.wmf]500

600

)

500

530

(

)

478

569

(

-

-

´

-

+ 478 = 505,3 ккал/ч,
505,3 ккал/ч( 40 гол. = 20212 ккал/ч;
   5-я группа: Q 5 = 682 ккал/ч + (25 ( 4) ( 15 = 11730 ккал/ч; 

   Q = Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 + Q 5 = 32920 + 53949 + 25655 + 20212 + 11730= 144446 ккал/ч. 

   Следовательно, от всех животных в помещение поступит свободного тепла 144446 ккал/ч. В нашем примере дополнительного тепла, поступающего от обогревательного оборудования, нет. Приход тепла в зимнее время года от солнечной радиации и других источников (электролампочки и др.) незначителен и в расчет не принимается. В указанном примере левая часть формулы составляет приход тепла.

Δt = 12°С – (– 8,2) = 20,2°С.

   Ведем расчет теплопотерь на нагревание поступающего в помещение наружного воздуха. В нашем примере L = 27382,5 м3/ч.
   Для определения массы 1м3 воздуха пользуемся данными приложения 17. При температуре воздуха в коровнике 12°С и среднем барометрическом давлении 745 мм рт. ст. масса 1 м3 воздуха составляет 1,214 кг. Объем воздухообмена в 1 ч (по влажности)  равен 27382,5 м3/ч. Следовательно, масса всего вентиляционного воздуха 27382,5 ( 1,214 = 33242,4 кг. Если для  нагрева 1 кг воздуха на 1°С  требуется 0,24 ккал/ч,
то для нагрева всего воздуха потребуется 33242,4 кг ( 0,24=7978,2 ккал/ч.
   Ведем расчет теплопотерь через ограждающие конструкции, для этого составляем табл. 7. Значения коэффициента теплопередачи (К) приведены в приложениях 11 – 15.
   Теплопотери через пол рассчитываем по зонам условно, поделив площадь пола на 4 зоны. Площадь пола составляет 72 м ( 21 м = 1512 м2. Каждая зона берется шириной 2 м. Теплопотери по углам пола учитываются дважды.
Т а б л и ц а 7. Определение теплопотерь через ограждающие конструкции

	Вид
ограждения
	Площадь
F, м2
	К
	∑ KF 
	Методика расчета теплопотерь через ограждающие конструкции

	Окна 
	51,84
	2,5
	129,6
	1,8 ( 1, 2 ( 24=51,84 м2

	Двери 
	5,04
	4,0
	20,16
	2,1(1,2(2 = 5,04 м2

	Ворота 
	20,16
	4,0
	80,64
	2,1(2,4(4 = 20,16 м2

	Стены 
	541,82
	1,01
	547,24
	Наружные
72(3(2–51,84–5,04=375,12 м2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Торцовые
21(3(2 + (21:2) ( (5,9–3)(2 = 186,9 м 2
 – 20,16 м2=166,7 м2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего стен 375,12+166,7=541,82 м2

	Потолок 
	1568,16
	0,83
	1301,57
	2,92 + 10,52 =118,66 =10,89 м2

	
	
	
	
	10,89 ( 2 ( 72 =1568,16 м2

	Пол по 
зонам:
1-я 
	372
	0,40
	148,8
	72(2(2+21(2(2=372 м 2

	2-я 
	324
	0,20
	64,8
	68(2(2+13(2(2=324 м2

	3-я 
	292
	0,10
	29,2
	64(2(2+9(2(2=292 м2

	4-я 
	540
	0,06
	32,4
	60(9=540 м2

	И т о г о..
	
	
	2354,41
	


   Необходимо учесть также расположение здания в отношении направ​ления господствующего ветра, сторон света и рельефа местности, так как помещение при этом теряет дополнительно еще 13 % тепла от те​плопотерь с ограждающих конструкций (стен, ворот, окон):

(567,64 + 129,6 + 80,64) ( 0,13 = 101,12 ккал/ч.

   Следовательно, общий расход тепла, необходимого на нагрев всех ограждающих конструкций коровника, составит 2374,81 + 101,12 =2475,9 ккал/ч. Коэффициенты для ограждающих конструкций (К) приведены в приложении 11.

   Далее учитываются потери тепла на испарение влаги с поверхности пола, кормушек и ограждающих конструкций (Wзд). Принято считать, что эти теплопотери составляют 10 % от общего количества влаги, выделяемой всеми животными. При расчете вентиляции по влажности установлено, что данная величина составляет 9509,2 г/ч.
   На испарение 1 г влаги затрачивается 0,595 ккал/ч тепла, тогда Wзд составит 9509,2 г/ч ( 0,595 = 5657,9 ккал/ч.
   Суммируем все теплопотери в помещении: на подогрев вентиляци​онного воздуха, на нагрев ограждающих конструкций, на испарение влаги с ограждающих конструкций:

20,2 ( (7978,2 ккал/ч + 2475,9 ккал/ч) + 5657 = 216830,7 ккал/ч. 

   Итого 216830,7 ккал/ч.

   Следовательно, все поступления тепла составляли 144446, а расход – 216830,7 ккал/ч. Расчет показывает, что расход тепла превышает теплопоступление на 72364,7 ккал/ч, или 62,4 %, что свидетельствует об отрицательном тепловом балансе помещения для коров. Допускаются отклонения ± 10 % к расчетным данным.
   Для устранения дефицита тепла в помещении необходимо установить теплогенератор и рассчитать режим его работы (приложение 9).
   Теплогенератор ТГ-1А выделяет в течение 1 ч 100000 ккал. 

   Следовательно: 100000 – 60 мин

                            72364,7 – х                              х = 43 мин.

   Теплогенератор ТГ-1А должен работать в помещении 43 мин/ч.
   Расчет ∆ t нулевого теплового баланса. Определение ∆ t нулевого теплового баланса животноводческого помещения необходимо для расчета предельно низкой внешней температуры воздуха, при которой еще воз​можна беспрерывная эксплуатация вентиляции:

[image: image40.wmf]3

,

13

9

,

2475

2

,

7978

9

,

5657

144466

KF

24

,

0

G

зд

W

жив

Q

t

=

+

-

=

å

+

´

-

=

D

°С.
   Получаем, что для беспрерывной работы вентиляции разница между температурой воздуха в середине помещения и температурой внешнего воздуха не должна превышать 13,3 °С. Расчет ∆t нулевого теплового баланса животноводческого помещения показал, что для того чтобы поддерживать температуру воздуха внутри помещения на уровне 12 °С, температура внешнего воздуха не должна опускаться ниже – 25,3 оС.
ЛИТЕРАТУРА

   1. К а р т а ш о в а, А.Н. Практикум по гигиене / А.Н. Карташова. Минск: ИВЦ Минфина, 2003. 

   2. К у з н е ц о в, А.Ф. Гигиена содержания животных: справочник / А.Ф.  Кузнецов. СПб.: Лань, 2003.

   3. Гигиена животных / В.А. Медведский,  Г.А. Соколов, А.Ф. Трофимов [и др.]; под ред. В.А. Медведского, Г.А. Соколова. Минск: Адукацыя i выхаванне, 2003.

   4. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества: санитарные правила и нормы (Сан ПиН 10-124 РБ 99). М., 1999.

   5. Практикум по зоогигиене / А.Ф. Кузнецов, А.А. Шуканов, В.И. Баланин [и др.]; под ред. А.Ф. Кузнецова. М.: Колос, 1999. 

   6. Республиканские нормы технологического проектирования новых, реконструкции и технического перевооружения животноводческих объектов (РНТП 1-2004). Минск, 2004.

   7. Методы санитарно-гигиенической оценки кормов: метод. указания / сост. Н.А. Садомов. Горки, 2005.

   8. Зоогигиенический контроль микроклимата в животноводческих помещениях: 
метод. указания / сост. Н.А. Садомов. Горки, 2005.

   9. Методы санитарно-гигиенической оценки воды: метод. указания / сост. Н.А. Садомов. Горки, 2006.

   10. Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов: метод. указания / сост. Н.А. Садомов. Горки, 2006.

   11. Строительная теплотехника (СНБ 2.04.01–97). Минск, 1998.

   12. Соколов, Г.А. Ветеринарная гигиена / Г.А. Соколов. Минск: Дизайн ПРО, 1998.

ПРИЛОЖЕНИЯ

                                                           П р и л о ж е н и е 1
Средние показатели температуры и абсолютной влажности воздуха в различных пунктах Республики Беларусь

	Пункты
	Температура, оС
	Абсолютная влажность, г/м3

	
	Ноябрь
	Январь
	Ноябрь
	Январь

	Барановичи
	0,8
	-6,1
	4,72
	2,92

	Брест
	2,4
	-4,4
	5,02
	3,15

	Пинск
	1,6
	-5,2
	4,8
	3,0

	Пружаны
	1,7
	-5,1
	4,95
	3,07

	Витебск
	-0,4
	-7,8
	4,2
	2,55

	Лепель
	-0,2
	-7,2
	4,35
	2,70

	Орша
	-0,2
	-7,8
	3,35
	2,53

	Полоцк
	-0,4
	-7,2
	4,35
	2,70

	Брагин
	 0,9
	-6,6
	4,50
	2,77

	Василевичи
	0,9
	-6,5
	4,50
	2,77

	Гомель
	 0,6
	-6,9
	4,50
	2,77

	Лельчицы
	1,5
	-6,8
	4,80
	2,77

	Гродно
	1,6
	-5,1
	4,05
	3,15

	Волковыск
	1,8
	-4,9
	4,87
	3,07

	Лида
	1,1
	-5,7
	4,80
	3,00

	Минск
	0,0
	-6,9
	4,42
	2,70

	Борисов
	0,1
	-6,9
	4,50
	2,27

	Вилейка
	0,4
	-6,0
	4,42
	2,58

	Слуцк
	0,8
	-6,3
	4,65
	2,85

	Бобруйск
	-0,5
	-6,7
	4,35
	2,77

	Горки
	-0,7
	-8,2
	4,20
	2,55

	Могилев
	-0,2
	-7,5
	4,27
	2,63



                                               П р и л о ж е н и е 2
Нормы водопотребления для сельскохозяйственных животных, птиц и зверей

	Потребители
	Нормы потребления 

на 1 гол.,всего воды,

 л/сут

	1
	2

	Коровы
	65/80

	Быки и нетели
	40/50

	Молодняк крупного рогатого скота до двух лет
	25/30

	Телята в возрасте до 6 мес
	10/20

	Лошади рабочие, верховые, рысистые, некормящие матки, жеребята старше 1–1,5 лет
	50/60

	Племенные кормящие матки
	60/80

	Жеребцы-производители
	47/50

	Жеребята в возрасте до 1–1,5 лет
	35/45

	Овцы взрослые
	6/10



О к о н ч а н и е п р и л о ж е н и я 2

	1
	2

	Молодняк овец до 1 года
	3

	Хряки-производители, свиноматки взрослые
	10/25

	Свиноматки с приплодом
	20/60

	Молодняк свиней старше 4 мес. и свиньи на откорме
	6/15

	Поросята-отъемыши
	2/5

	Куры, индейки
	0,51 – 0,65/1

	Утки, гуси
	2,64 – 2,47

	Норки, соболи
	3

	Лисы, песцы
	7

	Кролики
	3


   Примечание. Для молодняка птицы нормы уменьшаются в 2 раза. Указанные нормы включают расход воды для поения животных, на мойку помещений, клеток, молочной посуды, приготовления кормов, охлаждения молока и др.


                                                 П р и л о ж е н и е 3
Нормы суточного выделения кала и мочи одним животным

	Животные
	Моча, л
	Кал, кг

	Коровы
	20
	35

	Быки-производители
	10
	30

	Нетели
	7
	20

	Молодняк
	6
	12

	Телята до 6 мес
	2
	5

	Хряки-производители
	6
	9

	Свиноматки:

супоросные и холостые

подсосные с приплодом
	8

10
	9

12

	Ремонтный молодняк
	2,5
	5

	Поросята-отъемыши
	0,8
	2,5

	Свиньи на откорме:

откормочный молодняк

взрослые свиньи
	2,5

8
	5

9

	Лошади
Молодняк лошадей
	10

5
	20

10

	Птица
	–
	0,3



                                                                 П р и л о ж е н и е 4
Таблица натуральных тригонометрических величин

	tg
	α
	tg
	α
	tg
	α

	0
	0
	0,30
	17
	1,00
	45

	0,01
	1
	0,36
	20
	1,15
	49

	0,03
	2
	0,44
	24
	1,39
	53

	0,06
	3
	0,50
	27
	1,60
	58

	0,08
	5
	0,58
	30
	2,05
	64

	0,12
	7
	0,65
	33
	2,47
	68

	0,18
	10
	0,70
	35
	3,07
	72

	0,25
	14
	0,80
	39
	4,01
	76

	
	
	
	
	5,67
	80



                                     П р и л о ж е н и е 5
Нормы суточного расхода подстилки, кг/гол.

	Животные
	Солома
	Торф

	Коровы
	2,0 – 4,0
	6 – 10

	Лошади:

рабочие

племенные
	1,8 – 2,0

2,5 – 3
	6 – 10

6 – 10

	Свиньи
	1,5 – 2
	4 – 6

	Овцы
	0,3 – 0,5
	–

	Куры
	–
	0,025 – 0,04



                                    П р и л о ж е н и е 6
Средние расчетные нормы накопления навоза за стойловый период, т

	Вид животных
	Продолжительность стойлового периода, дн.

	
	220 – 240
	200 – 220
	180 – 200
	Меньше 180

	Крупный рогатый скот
	8,6 – 9,0
	7,0 – 8,0
	6,0 – 7,0
	4,0 – 5,0

	Лошади
	6,0 – 7,0
	5,0 – 6,0
	4,0 – 5,0
	3,0 – 4,0

	Свиньи
	1,5 – 2,0
	1,2 – 1,5
	1,0 – 1,2
	0,8 – 1,0

	Овцы
	0,8 – 0,9
	0,7 – 0,8
	0,6 – 0,7
	0,4 – 0,5



                                    П р и л о ж е н и е 7
Скорость движения воздуха в вентиляционных трубах при разной высоте труб 
и различной температуре воздуха внутри помещения и снаружи, м/с
	Разница температур  воздуха внутри и снаружи, ∆ t, оС
	Высота труб, м

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	0,64
	0,73
	0,80
	0,87
	0,92
	0,98
	1,03

	8
	0,76
	0,84
	0,93
	1,00
	1,07
	1,14
	1,20

	10
	0,85
	0,95
	1,05
	1,12
	1,20
	1,28
	1,34

	12
	0,93
	1,05
	1,15
	1,24
	1,32
	1,40
	1,40

	14
	1,01
	1,13
	1,24
	1,34
	1,43
	1,52
	1,60

	16
	1,09
	1,22
	1,33
	1,44
	1,54
	1,63
	1,72

	18
	1,16
	1,29
	1,42
	1,53
	1,64
	1,74
	1,83

	20
	1,23
	1,37
	1,50
	1,62
	1,73
	1,84
	1,94

	22
	1,29
	1,44
	1,58
	1,71
	1,82
	1,94
	2,04

	24
	1,35
	1,51
	1,66
	1,79
	1,91
	2,03
	2,14

	26
	1,41
	1,58
	1,73
	1,87
	2,00
	2,12
	2,24

	28
	1,47
	1,65
	1,80
	,95
	2,08
	2,21
	2,23

	30
	1,53
	1,71
	1,87
	2,02
	2,16
	2,30
	2,42

	32
	1,59
	1,77
	1,94
	2,10
	2,24
	2,38
	2,51

	34
	1,64
	1,84
	2,01
	2,17
	2,32
	2,46
	2,60

	36
	1,69
	1,90
	2,08
	2,24
	2,40
	2,54
	2,68

	38
	1,75
	1,96
	2,14
	2,32
	2,47
	2,62
	2,77

	40
	1,80
	2,02
	2,21
	2,39
	2,55
	2,70
	2,85


                                                                              П р и л о ж е н и е 8
Средние нормы свежего воздуха и площадь сечения вытяжных каналов 
(на одно животное)

	Животные
	Потребность в воздухе на одно животное, м3/ч
	Высота натяжной трубы, м
	Площадь сечения вытяжных труб (см2) в зависимости от разности внешней и внутренней температуры, оС

	
	
	
	25–40
	20–30
	10–25
	5–10

	Крупный рогатый скот
	80 – 120
	3

6
	275

195
	305

215
	380

270
	570

395

	Лошади
	80 – 100
	3

6
	245

175
	275

195
	325

245
	365

353

	Свиноматки
	40 – 60
	3

6
	135

95
	150

110
	290

135
	285

200

	Поросята на откорме
	20 – 50
	3

6
	95

70
	105

75
	135

95
	200

140

	Овцы
	25 – 35
	3

6
	80

60
	90

65
	115

80
	170

120

	Молодняк крупного рогатого скота и лошадей
	20 – 30
	3

6
	70

50
	75

50
	95

70
	140

100

	Птица (100 гол.)
	80 – 120
	3

6
	275

195
	305

215
	380

270
	570

400



                                     П р и л о ж е н и е 9
Вентиляционно-отопительное оборудование, рекомендуемое для обеспечения 
микроклимата животноводческих помещений (П – приток, В – вытяжка)

	Оборудование
	Воздухоподача, м3
	Теплоподача

	1
	2
	3

	Комплектное оборудование

	Климат - 2-7-10
	33600 П

192000 В
	6 калориферов

КВБ-10 П

	Климат - 2-5-8
	17500 П

165000 В
	6 калориферов

КВС-10 П

	Климат - 3-5-10
	33600 П

192000 В
	6 калориферов

КВБ-10 П

	Климат - 3-4-8
	17500 П

165000 В
	6 калориферов

КВС-10 П

	Климат - 47
	120000 В
	–

	Климат - 45
	110000 В
	–

	Климат - 44
	90000 В
	–

	Комплект оборудования ПВУ -9
	54000 П

40000 В
	115 кВт

	Комплект оборудования ПВУ -9
	36000 П

32000 В
	90 кВт

	Теплогенераторы:

ТГ-75

ТГ-150А

ТГ-1А
	5700 П

6900 П

5700 П
	         75000 ккал/ч

  150000 ккал/ч

         100000

	О к о н ч а н и е п р и л о ж е н и я  9

	1
	2
	3

	ТГ-2,5А
	15000 П
	250000

	Электрокалориферные  установки:

СФОА-25

СФОА-40

СФОА-60

СФОА-100
	2000 П

3000 П

4000 П

5000 П
	22,5 кВт

46,0 кВт

67,5 кВт

90 кВт

	Калориферы водяные и паровые:

КФС (средней модели  6, 7, 8, 9, 10)

КФС (большой модели 6, 7, 8, 9, 10)
	
	

	Вентиляторы центробежные

	ЦЧ-70  4,1410 об/мин

             5,930 

             5,1420

             6, 3, 930

             8, 956

             10, 970
	3200 П, В

5700 П, В

8800 П, В

9000 П, В

120000 П, В

13500 П, В
	–

–

–

–

–

–

	Вентиляторы крышные:

КЦ 3-90  4

                5

                6,3

КЦ 4-84  8

                10

                12
	3200 В

6300 В

15000 В

10000 В

18000 В

25000 В
	–

–

–

–

–

–

	КЦ 3-90  4

                5

                6,3

                8

                12
	4500 В

7500 В

42000 В

32000 В
	–

–

–

–

	Вентиляторы осевые:

О 6-320   4, 1400 об/мин

                4, 2830 об/мин

                5, 1420 об/мин

                6, 3, 915 об/мин
	3500 П, В

7000 П, В

130000 П, В

9800 П, В
	–

–

–

–



                           П р и л о ж е н и е 10
Выделение животными тепла, газа и водяных паров (по данным РНТП)
	Животные
	Масса

животного, кг
	Тепло, ккал/ч
	Углекислота, л/ч
	Водяные пары, г/ч

	
	
	общее
	свободное
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Быки-производители
	400

600

800

1000
	739

914

1087

1280
	550

660

780

920
	110

136

162

191
	350

430

516

610

	Коровы стельные

(сухостойные)
	400

600
800
	739

926
1087
	550

670
780
	110

138
162
	350

440
516

	П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я 10


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Нетели
	300

400

600
	664

790

1018
	478

569

733
	99

118

152
	319

380

489



	Коровы лактирующие

при уровне лактации, л:

               5
	300

400

500

600
800
	658

785

850

1010
1212
	474

585

602

727
885
	98

117

127

151
186
	316

377

408

485
602

	                10
	300

400

500

600
800
	708

841

947

1051
1268
	510

605

682

757
926
	106

126

142

157
192
	340

404

455

505
618

	                15
	300

400

500

600
800
	817

954

1056

1143
1336
	588

687

780

823
975
	122

143

158

171
206
	392

458

507

549
644

	                30
	400

600

800
	1147

1342

1509
	850

970

1080
	175

200

225
	560

642

721

	                50
	400

600

800
	1878

2013

2227
	1350

1460

1610
	280

300

332
	897

956

1050

	    Телята: до 1 мес
	30

40

50

80
	110

155

191

281
	79

112

137

202
	16

23

28

42
	53

74

92

135

	         от 1 до 3 мес


	40

60

130
	162

236

420
	117

170

302
	24

35

63
	78

113

202

	        от 3 до 4 мес


	90

120

200
	273

406

593
	196

292

398
	41

64

89
	131

195

265

	от 4 мес до 1 года


	120

180

250

350
	354

450

545

716
	255

324

392

515
	53

67

81

107
	170

216

261

344

	   от 1 года до 2 лет
	220

320

350

500
	483

631

651

772
	350

455

476

557
	72

94

97

115
	230

301

310

368

	П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я 10

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Свиноматки:

холостые и супоросные
	100

150

200
	243

281

323
	175

202

233
	36

42

48
	117

135

156

	глубокосупоросные,

за 7–10 дн. до опороса


	100

150

200
	288

339

384
	208

244

276
	43

50

57
	139

164

180

	подсосные с приплодом
	100

150

200
	584

665

786
	420

480

55
	87

99

115
	282

320

370

	Молодняк: до 2 мес
	7

10

15

20

30

40
	62,41

86,59

110,0

120,4

144,6

168,9
	44,9

62,3

79,0

86,7

104,0

122,0
	9

13

16

18

21

25
	30,0

41,63

53,0

59,5

69,5

81,0

	ремонтный и откормочный
	50

60

80

90

100

110

120
	185

222

259

273

287

302

314,2
	133

161

185

196

206

217,2

226
	27

33

38

41

43

45

47
	89

107

124

132

138

145

151

	Взрослые свиньи на откорме
	100

200

300
	317

420

553
	228

302

398
	47

63

83
	153

202

267

	Жеребцы -производители
	400

600

800

1000
	692

914

1110

1301
	–

2

–

–
	103

136

165

196
	330

430

527

623

	Холостые кобылы и мерины
	400

600

800
	579

760

926
	–

–

–
	86

113

138
	278

326

440

	Кобылы: жеребые
	600

800
	900

1110
	–

–
	136

165
	430

527

	подсосные с приплодом
	400

600

800
	1288

1910

2101
	–

–

–
	192

223

284
	613

710

910

	Молодняк рысистых пород:

старше 1 года
	200
330
	522
625
	–
–
	78
93
	249
299

	П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я 10

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	     старше 2 лет
	350
	637
	–
	95
	304

	Овцематки: холостые


	40

50

60
	114

135

168
	–

–

–
	17

20

25
	64

64

80

	         суягные

	40

50

60
	135

154

168
	–

–

–
	20

23

25
	64

73

80

	подсосные с приплодом 
	40

50

60
	268

283

316
	–

–

–
	40

43

47
	128

137

151

	Молодняк старше  6 мес:

мелкой породы


	20

40


	87

128


	–

–


	13

19


	42

61



	    крупной породы
	30

50
	101

141
	–

–
	15

21
	48

67

	Куры яйценоских пород, содержащиеся в клетках
	1,5 – 1,7

2 – 2,5
	9,8

13,3
	6,8

7,9
	1,7

2
	5,1

5,8

	Куры мясных пород
	2,5 – 3,0
	10,3
	7,2
	1,8
	5,2

	Индейки
	6,8
	9,6
	6,7
	1,7
	5,0

	Утки
	3,5
	6,9
	4,8
	1,5
	3,6

	Гуси
	5,5 – 6,0
	5,8
	4,0
	1,0
	3,1

	Молодняк кур яичного направления, сут:

1 – 10

11 – 30

31 – 60

61 – 140

141 – 180
	0,06

0,25

0,60

1,3

1,6
	15,6

12,7

10,5

9,7

9,2
	13,6

8,8

7,4

6,8

6,4
	2,3

2,2

1,9

1,7

1,6
	3,5

6,6

5,4

5,0

4,8

	Молодняк кур мясного направления, сут:

1 – 10

11 – 30

31 – 60 (70)

61 – 150
	0,08

0,5

1,8 – 2,0

1,8
	15,0

11,6

10,4

9,56
	12,9

8,1

7,2

6,7
	2,2

2,0

1,8

1,7
	4,0

6,3

5,4

5,0

	О к о н ч а н и е п р и л о ж е н и я 10


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	151 – 210
	2,5
	8,82
	6,0
	1,6
	4,8

	Бройлеры в клетках

от 1 до 56 дн.
	1,3
	9,40
	7,58
	1,62
	4,8

	Молодняк индеек, сут:

от 1 до 10

от 11 до 30

от 31 до 120

от 121 до 180
	0,1

0,6

4,0

6,0
	13,0

12,2

9,2

8,7
	10,5

8,4

6,4

6,0
	2,0

2,1

1,6

1,5
	4,2

6,6

4,8

4,5

	Молодняк уток, сут:

от 1 до 10

от 11 до 30

от 31 до 55

от 56 до 180
	0,3

1,0

2,2

3,0
	20,1

14,5

6,9

5,7
	14,0

10,1

4,8

4,0
	3,5

2,5

1,2

1,0
	10,5

7,5

3,6

3,0

	Молодняк гусей, сут:

1 – 20

1 – 30

21 – 65

31 – 65

66 – 180
	0,7

1,3

4,0

4,0

5,0
	12,0

10,0

6,0

5,4

3,5
	8,0

7,0

4,0

3,6

2,4
	2,0

2,0

1,0

0,95

0,6
	7,0

6,0

3,5

3,0

2,0

	Кролики:

самцы


	3,50

4,00
	16,08

17,14
	11,58

12,34
	2,41

2,57
	7,69

8,20

	самки
	3,50


	18,60


	13,39


	2,79


	8,90



	самки сукрольные
	4,00
	19,84
	14,28
	2,98
	9,48

	молодняк
	0,05

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,75

1,00

2,00

2,50

3,00
	1,25

2,42

4,20

5,07

6,05

6,92

8,79

10,51

11,78

13,91

14,98
	0,90

1,74

3,02

3,65

4,36

4,98

6,33

7,57

8,48

10,01

10,79
	0,19

0,36

0,63

0,76

0,91

1,04

1,32

1,58

1,77

2,08

2,25
	0,60

1,16

2,01

2,42

2,89

3,31

4,20

5,02

5,64

6,66

7,17


П р и л о ж е н и е 11
Термические сопротивления (Rо) и коэффициенты теплопередачи (К) некоторых строительных ограждений. Значения Rо и К для наружных стен с внутренней 
штукатуркой

	Конструкция стен
	Толщина
	Объемная масса, кг/м2
	R о
	К

	
	кирпичей 

или камней
	мм
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Сплошная кладка:

из обыкновенного кирпича

на тяжелом растворе
	1,5
	399
	1800
	0,76
	1,32

	О к о н ч а н и е п р и л о ж е н и я 11


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2,0

2,5

3,0
	525

665

785
	1800

1800

1800
	0,94

1,13

1,32
	1,06

0,89

0,76

	из обыкновенного кирпича

на легком растворе
	1,5

2,0

2,5

3,0
	395

525

655

785
	1700

1700

1700

1700
	0,79

0,99

1,19

1,39
	1,26

1,01

0,84

0,72

	из силикатного кирпича на тяжелом растворе
	1,5

2,0

2,5

3,0
	395

525

655

785
	1990

1900

1900

1900
	0,71

0,88

1,08

1,23
	1,41

1,14

0,93

0,81

	из дырчатого кирпича на тяжелом растворе
	1,5

2,0

2,5
	395

525

655
	1360

1360

1360
	0,89

1,12

1,4
	1,12

0,89

0,71

	из легкобетонных камней с перевязкой тычковыми рядами
	1,0

1,5
	405

605
	1800

1800
	0,78

1,1
	1,28

0,91

	из легкобетонных камней с щелевыми пустотами
	0,5

1,0

1,25
	205

405

509
	1800

1800

1800
	0,61

1,01

1,22
	1,64

0,99

0,82

	из бута на тяжелом 

растворе
	–

–

–
	600

800

1000
	2400

2400

2400
	0,51

0,61

0,71
	1,96

1,64

1,71

	из крупных шлакобетонных блоков с наружным фактурным слоем  (20 – 30 см)
	–

–

–
	300

500

500
	1000

1000

1400
	1,07

1,65

1,12
	0,93

0,61

0,89

	Стены деревянные:

рубленые


	–

–
	200

220
	–

–
	1,33

1,45
	0,75

0,68

	брусчатые
	–

–
	150

200
	–

–
	1,18

1,32
	0,85

0,66


                                                                                                              П р и л о ж е н и е 12

Значения Rо и К для перекрытий

	Перекрытия
	Конструктивные слои
	Толщина утеплителя, мм
	Общая толщина перекрытия, мм
	Rо 
	К

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Чердачные перекрытия

	Железобетонные сборные плиты с утеплителем
	Утеплитель:

Плита–35мм,

затирка
	150

200

250
	–

–

–
	0,89

1,09

1,29
	1,12

0,92

0,77

	Потолок по балкам, настил из деревянных пластин толщиной 5 см, глинопесчаная смазка 2 см, слой опилок и сверху слой земли 5 см без штукатурки
	Настил, утеплитель, засыпка
	150

120

100

80
	270

240

220

200
	–

–

–

–
	0,39

0,45

0,51

0,59

	Потолок по балкам, накат из досок 3 см, по накату глинопесчаная смазка 1,5 см, камыш непрессованный и слой земли 5 см
	Накат, 

утеплитель, засыпка
	100

70

50
	195

165

145
	–

–

–
	0,39

0,51

0,64

	Бесчердачные перекрытия

	Железобетонный, двухпустотный сборный настил с рулонной кровлей – пенобетонный или пеносиликатный
	Водоизоляционный ковер, выравнивающий слой, утеплитель, пароизоляция, железобетонный настил
	40

60

80

100

120

160
	–

–

–

–

–

–
	0,73

0,86

0,99

1,13

1,39

1,53
	1,37

1,17

1,01

0,89

0,72

0,65

	Деревянный настил с рулонной кровлей и утеплителем – пенобетоном
	Водоизоляционный ковер, выравнивающий слой, утеплитель, пароизоляция, подшивка в четверть 
30 мм
	40

60

80

100

120

140
	–

–

–

–

–

–
	0,67

0,80

0,93

1,07

1,20

1,34
	1,49

1,25

1,07

0,93

0,83

0,75

	Покрытие железобетонное, сборное с рулонной кровлей и утеплителем
	Термоизоляционный прогон,

асбестоцементный лист снизу офольгован
	–
	–
	0,55
	0,28

	О к о н ч а н и е п р и л о ж е н и я 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Покрытие сборное на деревянных прогонах с использованием пусто
телых панелей, оклеенных снизу фольгой
	
	–
	–
	0,8
	1,2

	Покрытие сборное на деревянных прогонах с использованием морской травы в качестве утеплителя
	Подшивка, глинная смазка, утеплитель, подшивка шифера
	20,0

29,5
	–

–
	2,313
	0,43


П р и л о ж е н и е 13

Значения Rо и К для окон, фонарей и дверей

	Конструкция заполнения проема
	Расстояние между стеклами
	Rо  
	К

	Одинарный переплет с остекленением:

одинарное

двойное
	–

25 – 35
	0,2

0,4
	5,0

2,5

	Двойные переплеты:

раздельные (двойное остекленение)

спаренные (двойное остекленение) 

раздельные (одинарное+двойное остекленение)
	75 – 150

30 – 60

75 – 100
	0,44

0,4

0,6
	2,3

2,5

1,67

	Сплошные деревянные наружные двери и ворота:

одинарные

двойные
	–

–
	0,25

0,5
	4,0

2,0


                                                                                                         П р и л о ж е н и е 14

Значения Rо и К для отдельных зон неутепленных полов

	Зоны
	Зоны, размещение от наружных стен на расстоянии
	(Rо)  
	К

	1-я
	До 2 м
	2,5
	0,4

	2-я
	От 2 до 4 м
	5,0
	0,22

	3-я
	От 4 до 6 м
	10,0
	0,1

	4-я
	Остальная площадь пола (центральная часть помещения)
	16,5
	0,06


                                                                                                          П р и л о ж е н и е 15

Термические сопротивления (Rо) и коэффициенты теплопередачи (К) для наружных стен

	Конструкция стен
	Толщина камней
	Объемная масса, кг/м3
	Rо  
	К

	Из легкобетонных камней со щелевыми пустотами
	0,5

1,0

1,25
	205

405

509
	1800

1800

1800
	1,64

1,99

1,22

	Из крупных шлакобетонных камней
	–
	333
	3687
	3,55


 П р и л о ж е н и е 16

Максимальная упругость водяного пара, мм рт. ст.

	Температура, оС
	Десятые доли градуса

	
	0,0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9

	0
	4,60
	4,63
	4,67
	4,70
	4,73
	4,77
	4,80
	4,84
	4,87
	4,91

	1
	4,94
	4,98
	5,01
	5,05
	5,08
	5,12
	5,16
	5,19
	5,23
	5,27

	2
	5,30
	5,34
	5,38
	5,42
	5,45
	5,49
	5,53
	5,57
	6,61
	5,65

	3
	5,69
	5,73
	5,77
	5,81
	5,85
	5,89
	5,93
	5,97
	6,01
	6,06

	4
	6,10
	6,14
	6,18
	6,23
	6,27
	6,31
	6,36
	6,40
	5,45
	6,49

	5
	6,53
	6,58
	6,63
	6,67
	6,72
	6,76
	6,81
	6,86
	6,90
	6,95

	6
	7,00
	7,05
	7,10
	7,14
	7,19
	7,24
	7,29
	7,34
	7,39
	7,44

	7
	7,49
	7,54
	7,60
	7,65
	7,70
	7,75
	7,80
	7,86
	7,91
	7,96

	8
	8,02
	8,07
	8,13
	7,18
	8,24
	8,29
	8,35
	8,40
	8,46
	8,52

	9
	8,57
	8,63
	8,69
	8,75
	8,81
	8,87
	8,93
	8,99
	9,05
	9,11

	10
	9,17
	9,23
	9,29
	9,35
	9,41
	9,47
	9,54
	9,60
	9,67
	9,73

	11
	9,79
	9,86
	9,92
	9,99
	10,05
	10,12
	10,19
	10,26
	10,32
	10,39

	12
	10,46
	10,53
	10,60
	10,67
	10,73
	10,80
	10,88
	10,95
	11,02
	11,09

	13
	11,16
	11,24
	11,31
	11,38
	11,46
	11,53
	11,61
	11,68
	11,76
	11,83

	14
	11,91
	11,99
	12,06
	12,14
	12,22
	12,30
	12,38
	12,46
	12,54
	12,62

	15
	12,70
	12,78
	12,86
	12,95
	13,03
	13,11
	13,20
	13,28
	13,37
	13,45

	16
	13,54
	13,62
	13,71
	13,80
	13,89
	13,97
	14,06
	14,15
	14,24
	14,33

	17
	14,42
	14,51
	14,61
	14,70
	14,79
	14,88
	14,98
	15,07
	15,17
	15,26

	18
	15,36
	15,45
	15,55
	15,65
	15,75
	15,85
	15,95
	16,05
	16,15
	16,25

	19
	16,35
	16,45
	16,55
	16,6
	16,76
	16,68
	19,96
	17,07
	17,18
	19,25

	20
	17,39
	17,50
	17,61
	17,72
	17,83
	17,94
	18,05
	18,16
	18,27
	18,38

	21
	18,50
	18,61
	18,72
	18,84
	18,95
	17,07
	19,19
	19,31
	19,42
	19,54

	22
	19,66
	19,78
	19,90
	20,02
	20,14
	20,27
	20,39
	20,51
	20,64
	20,76

	23
	20,91
	21,02
	21,14
	21,27
	21,41
	21,53
	21,66
	21,79
	21,92
	22,05

	24
	22,18
	22,32
	22,45
	22,59
	2,72
	22,86
	23,00
	23,14
	23,24
	23,41

	25
	23,55
	23,69
	23,83
	23,98
	24,12
	24,26
	24,41
	24,55
	24,70
	24,84

	26
	24,99
	25,14
	25,29
	25,44
	25,59
	25,47
	25,89
	26,05
	26,20
	26,35

	27
	26,51
	26,66
	26,82
	26,98
	27,14
	27,29
	27,46
	27,62
	27,78
	27,94

	28
	28,10
	29,27
	28,43
	28,60
	28,77
	28,93
	29,10
	29,27
	29,44
	29,61

	29
	29,7
	29,9
	30,1
	30,3
	30,4
	30,6
	30,8
	31,0
	31,1
	31,3

	      О к о н ч а н и е  п р и л о ж е н и я 16



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	8
	6
	3
	1
	8
	5
	3
	1
	9
	7

	37
	46,73
	46,99
	47,24
	47,50
	47,76
	48,02
	48,28
	48,55
	48,81
	49,08

	38
	49,35
	49,61
	49,88
	50,16
	50,70
	50,80
	50,98
	51,52
	51,53
	52,81

	39
	52,09
	52,37
	52,65
	52,94
	53,22
	53,51
	53,80
	54,09
	54,38
	54,67

	40
	54,97
	55,26
	55,56
	55,85
	56,15
	56,45
	56,76
	57,06
	57,36
	57,67



            П р и л о ж е н и е 17

Объемная масса воздуха (м3/кг) при различных температуре и давлении

	Температура, оС
	Давление

	
	710
	715
	720
	725
	730
	735
	740
	745
	750
	755
	760
	765
	770
	775
	780

	-10
	1,254
	1,263
	1,272
	1,280
	1,289
	1,298
	1,307
	1,316
	1,325
	1,333
	1,342
	1,351
	1,360
	1,369
	1,378

	-8
	1,254
	1,253
	1,262
	1,271
	1,280
	1,288
	1,297
	1,306
	1,315
	1,323
	1,341
	1,350
	1,358
	1,367
	1,367

	-6
	1,235
	1,244
	1,253
	1,261
	1,270
	1,279
	1,287
	1,296
	1,305
	1,313
	1,322
	1,331
	1,340
	1,348
	1,357

	-4
	1,226
	1,253
	1,243
	1,252
	1,261
	1,269
	1,287
	1,286
	1,295
	1,304
	1,312
	1,321
	1,330
	1,329
	1,347

	-2
	1,217
	1,226
	1,234
	1,242
	1,251
	1,260
	1,269
	1,277
	1,286
	1,294
	1,303
	1,311
	1,320
	1,319
	1,337

	0
	1,208
	1,217
	1,225
	1,234
	1,242
	1,251
	1,259
	1,268
	1,276
	1,285
	1,293
	1,302
	1,310
	1,309
	1,327

	2
	1,199
	1,208
	1,216
	1,225
	1,233
	1,242
	1,250
	1,258
	1,267
	1,276
	1,284
	1,292
	1,301
	1,300
	1,317

	4
	1,191
	1,199
	1,207
	1,216
	1,224
	1,233
	1,241
	1,249
	1,258
	1,266
	1,847
	1,283
	1,291
	1,290
	1,308

	6
	1,182
	1,190
	1,199
	1,207
	1,215
	1,24
	1,232
	1,240
	1,249
	1,257
	1,265
	1,274
	1,282
	1,281
	1,299

	8
	1,174
	1,182
	1,190
	1,198
	1,207
	1,215
	1,223
	1,232
	1,240
	1,248
	1,265
	1,265
	1,273
	1,272
	1,289

	10
	1,165
	1,174
	1,182
	1,190
	1,198
	1,206
	1,215
	1,223
	1,231
	1,239
	1,247
	1,256
	1,264
	1,263
	1,280

	12
	1,157
	1,165
	1,173
	1,182
	1,190
	1,198
	1,206
	1,214
	1,222
	1,231
	1,239
	1,247
	1,255
	1,254
	1,271

	14
	1,149
	1,157
	1,165
	1,173
	1,181
	1,190
	1,198
	1,206
	1,214
	1,222
	1,230
	1,238
	1,264
	1,246
	1,262

	16
	1,141
	1,149
	1,157
	1,165
	1,173
	1,181
	1,198
	1,197
	1,205
	1,231
	1,222
	1,230
	1,238
	1,248
	1,254

	18
	1,133
	1,114
	1,149
	1,157
	1,165
	1,173
	1,181
	1,198
	1,197
	1,205
	1,213
	1,221
	1,229
	1,237
	1,245

	20
	1,125
	1,134
	1,141
	1,149
	1,157
	1,165
	1,173
	1,181
	1,198
	1,197
	1,205
	1,213
	1,221
	1,229
	1,237



                                                                                                     П р и л о ж е н и е 18

Параметры микроклимата для сельскохозяйственных животных и птицы
	Помещения
	Температура, оС
	Относите-

льная влажность, %
	Скорость движения воздуха, м/с
	Углекислый газ, %
	Аммиак, мг/м3
	Сероводород, мг/м3
	Микробная загрязненность, тыс/м3
	Содержание пыли, мг/м3
	Световой коэффициент
	КЕО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Для крупного рогатого скота:

родильное отделение

коровник (привязное содержание и молодняк старше года)

помещение для беспривязного содержания (на подстилке)

профилакторий (телята до 20 дн.)

помещение для выращивания телят (от 20 до 60 дн.)
	16

8–10

5–8

17–20

15–17
	70

70

70

70

70
	0,3–0,5

0,5–1,0

0,3–0,5

0,1–0,5

0,1–0,5
	0,15–0,20

0,25–0,3

0,25

0,15–0,2

0,15–0,2
	10

20

20

10

10
	5

10

10

5

5
	50–70

50–70

70–120

20–40

20–40
	0,5–3

0,5–0,3

1,0–4,0

2,0–4,0

2,0–4,0
	1/10–
  1/15

1/10–
  1/15

1/10–
  1/15

1/10– 

  1/15

1/10–
   1/15
	0,8

0,8

0,5

0,8

0,5–0,8


	Свинопоголовье:

хряки-производители

бесплодные и беременные матки (1–3-й мес)

беременные (4-й мес)

подсосные матки 

поросята (в логове)
	15

(14–16)

18
(16–20)

18

(16–18)

30–22
	75

(60–85)

70

 (60–80)


	0,3–1

0,25–0,4

0,25–0,6
	0,20–0,26

0,20–0,26

0,20–0,25

0,15–0,20
	20

20

20

15
	10

10

10

10
	50

70

70

50
	0,3–0,8

0,4–1,3

1,2–3,0

1,0–2,0
	1/10–1/15

1/10–1/15

1/10–1/15

1/10–1/15
	0,8

0,8

0,8

0,5

	Овцепоголовье:

овчарни, помещения для содержания баранов, маток, молодняка после отбивки и валухов

родильное отделение в тепляке, овчарне
	2

(3–6)

15

(12–16)
	75

(50–85)

70

(50–85)
	0,3–0,5

0,2–0,4
	0,15–0,25

0,15–0,25

0,15–0,20
	10

10

20
	10

10

20
	50

50

70
	2,0–3,0

2,0–3,0

2,0–4,0
	1/10–1/15

1/10–1/15

1/10–1/15
	0,8

0,8

0,6

	Лошади:

взрослое поголовье

жеребята
	4–6

6–10
	    Не более 

    80
	0,2–1,0

0,2–0,3
	0,20–0,25

0,15–0,20
	20

10
	20

10
	70

50
	2,0–0,5

1,0–2,5
	1/10–1/15

1/10–1/15
	0,5

0,8

	Куры при содержании:

напольном

клеточном
	12–16

16–18
	60–80
	0,2–0,4

0,2–0,5

0,1–0,3
	0,15–0,20

0,15–0,20

0,15–0,20
	10

10

5
	5

5

5
	50

30

50
	3,0–5,0

1,0–3,0

1,5–3,0
	1/10–1/15

1/10–1/15
1/10–1/15
	0,8

0,8

0,8

	Цыплята (1–30 сут)

при содержании:

напольном (в местах локального обогрева
клеточном
	35–22

31–20
	60–70
	0,3–0,5

0,4–0,6
	0,20–0,25

0,20–0,25
	5

5
	5

5
	30

50
	3,5–3,0

1,0–1,5
	1/10–1/15

1/10–1/15
	0,5

0,8


                                                                          п р и л о ж е н и е 19
Поилки для крупного рогатого скота

	Способы и система

содержания
	Марка 

поилки
	Обслуживаемое
поголовье

одной поилкой
	Тип 

автопоилки
	Одновременное 

потребление воды, гол.

	Привязный
	ПА-1

АП-1
	2

2
	Одночашечная
	1

1

	Беспривязный
	АГК-4А
	100
	Групповая
	4

	Стойлово- лагерная
	АГК-12

ПАП-10А

ВУК-3

ВУГ-3
	До 150

До 150

До 160

110
	Групповая

Прицепная передвижная (ПА-1)

АП-1
Передвижная корытная (2 корыта)
	12

            10

1

12


                                                                          п р и л о ж е н и е 20
Поилки для свиней

	Показатели
	Марка поилки

	
	ПАС-2А
	ПАС-2Б
	ПСС-1
	ПБС-1
	ПБП-1
	АГС-24

	Обслуживаемое поголовье одной поилкой
	15 – 20
	До 50
	25 – 30
	25 – 30
	30
	500

	Тип поилки
	Двухчашечная
	Двухчашечная
	Одночашечная
	Одночашечная
	Сосковая
	Групповая

	Содержание
	Индивидуальное и групповое
	
	
	
	Поросят- сосунов
	



   п р и л о ж е н и е 21
Поилки для птицы

	Показатели
	Марка поилки

	
	П-4А
	ПВ
	АП-2

	Обслуживаемое поголовье
	100 кур

60 – 80 цыплят
	100 цыплят
	50 цыплят


Приложение 22
План коровника на 200 коров с привязным содержанием

 (раздача кормов мобильным транспортом)

[image: image41.png]Puc. 99. T'enepasnbHplii IL1aH m9e10-

BOXYECKOI0 HpePHATHA 1O colepka-

HHIO H Pa3BelleHHIO MYeJI-JHCTOPe30B

npou3BoaMTeNbHOCTbIO 100 Man Koko-
HOB B TOI:

1 — NpPOM3BOACTBEHHBIN KOPIYC 1lexa Mo
COIEPXAHUIO W pa3BelACHHIO Imuen; 2—
ckian Ui xpaHeHust 20 ThiC.  YJIBEB;
3 —cKinan /Ui XpaHEHMs TIOJIEBBIX HaBe-
coB; 4— TpaHcdOpMATOPHAsA NOACTAHLMS;
5 — CTOpOoXKa; 6— Ha/JlBOpHAs YOOpHasd;
7— OrpaxaeHHe M3 CTAJIBHOH CETKH;
& -—BOpPOTa  METAUIMYECKHE  CETUATHIC;
9— iomanka Ui CTOSAHKM TPaHCIIOpTa




1 – стойловое помещение; 2 – помещение для кормов, подстилки и инвентаря; 3 –  навозоприемник; 4 – тамбуры и коридоры; 5 – молочная; 6 – пункт искусственного осеменения с лабораторией; 7 – служебные и бытовые помещения; 8 – котельная и вентиляционная; 9 – машинное отделение.

Приложение 23
Генеральный план фермы по производству молока 

на 50 коров для семейного звена из двух человек

[image: image42.png]S Sae

jS R
S S

1,

171501010, L1 101501 150410130, 1,77
et e

(HEREEE

6,00——>—— 5,00 —>f+——5,00——>|
1800-

Pac. 88. Tinan mrwsmixa na 20 000 Kyp-Hecymek RPOMMILICROTO CTaJa:

1~ 3an5 18 TS, 2— TioAcoGHHE NoMelienH; J — WHBEHTapHaA, 4 — MocuHas; 5— cayxebHoe
NOMCICHHE;, §— sHUCCKAAL, 7— BCHTWIAUMOHHAA KaMepa; 8— KOPHIOpH H Tamypu



   

   1 – коровник на 50 коров; 2 – льдохранилище; 3 – выгульный двор; 4 – траншея для хранения силоса; 5 – навес для сена; 6 – площадка для корнеплодов (грунтовая); 7 – дезбарьер; 8 – пруд-отстойник.

Приложение 24
План коровника для боксового содержания на 400 гол.
[image: image43.png]
I – помещение для животных; II – доильное отделение; III – вакуум-насосная; IV – комната механика; V – молочная; VI – помещение для хранения кормов; VII – моечная; VIII– компрессорная; IX – служебное и бытовое помещение; X – бойлерная; 

1 – транспортеры для уборки навоза; 2 – доильные установки типа «Елочка»; 3 – проезд для механизированной раздачи кормов.

Приложение 25
Генеральный план молочного комплекса на 800 коров беспривязного содержания

[image: image44.png]13 I

=) UJ UJ UU JUJ Ul &

1

! 1

| XA F A EE XX EE TR EFEEER
| ) TLT

! I

! 1

N I IO |

2 3 X3 2 2 3) [ % X X X X X NN XN

EETEES

FEFFFT

Puc. 14. Tenepaibusiii nian Gepmbi /LIS BLIPAIMBARNA Te/IOK W HeTenel Ha 3000 mec:

1 — TeasTiaK Ha 500 T0/I0B ¢ KAPANTHIOM H NYHKTOM NPHEMA TEAST; 2 — TEAATHHK Ha 300 roion;
3.6 — 313551 PEMOHTHOTO MOJOIBIKA COOTHETCTRCHNO 1A 552, 460, 314 11 387 T0A0R; 7 — BETED
jAPio-canuTapHLl nponycKkw; § - nerepumapuLi nyx-(ln' AMGYIATOPUS, CTALMOMAD, HIOTSTOP:
9 — KOPMOTPHTOTOBHTCILHEIH LEX: Ciai KopMOB; /] - CulocHE TpaticH; 12— capai wis
eha; 13 AeI0ADLEDLL; 14— HAROIOXPAMATHIIA




[image: image45.png]Un
A

20_|[1900p37d 1000|1700 7500 lr00]frd so00]| 2o
4 N\





1 – доильно-молочный блок; 2 – ветсанпропускник; 3 – выгульные площадки; 4 – котельная; 5 – коровник на 400 гол; 6 – сенажные траншеи; 7 – кормоцех; 8 – родильное отделение; 9 – навозохранилище; 10 – стационар и изолятор; 11 – соединительные галереи; 12– площадка (рампа) для отгрузки скота.

Приложение 26
Генеральный план фермы для выращивания телок и нетелей на 3000 мест

[image: image46.png]g J 4
i 8

]

@ 9

+ 7 —]

H

Lwo 6_1 ’

7.5-I

) [ ——— —————

4 “: TITT N i 4‘
——— j'; -
:ZEDIﬂJIDdI\ItDIdI}IEQ]l' 1
. i

Puc. 7. Tlnan KoporimKa Ka 200 KOPOB ¢ MPHBASHBIM CO/lepKAHHEM
(pa3naga KopmoB MODHIBHbIM TPAHCTIOPTOM):

1~ cToitnoBoe noMeLLeRHE; 2— OMEIIEHHS JUIA KOPMOB, MOACTHIKH M HHBEHTapA; J— HaBo3o-

TIPHEMHHK; 4 — TaMGyPbl # KOPHIOPBI; 5 — MONOYHAR,; 6— NYHKT HCKYCCTBEHHOTO OCEMEHEHHS C

naGopatopHeif; 7— cayxeGkble W ObTOBBIC MOMEMCHMA; §—KOTE/bHAS W BEHTHIALMOHHAS,
9~ MallIHHHOE OTIeNeHHE



   1 – телятник на 500 гол. с карантином и пунктом приема телят; 2 – телятник на 300 гол.; 3 – 6 – здания ремонтного молодняка соответственно на 552, 460, 414 и 387 гол.; 7 –ветеринарно-санитарный пропускник; 8 – ветеринарный пункт, амбулатория, стационар, изолятор;  9 – кормоприготовительный цех; 10 – склад кормов; 
11 – силосные траншеи; 
12 – сарай для сена; 
13 – дезбарьеры; 14 – навозохранилища.

Приложение 27
План коровника на 25 коров с привязным содержанием

[image: image47.png]1

B R

Lyl

121,50

50,00

Puc. 19. Tenepabibiit n1an (epMbi 110 NPOH3BOICTBY MOJIOKA Ha S0 KopoB 115t cemeiiHoro
3B€HA M3 JIBYX 4eJIOBeK:

1— KOOBHUK Ha S0 KOPOB; 2 — MLIOXPAHWIHLLC; 3 — BLITYIbHBLt 1BOP; 4 — TPAHLIES Uil Xpate-
HUS CUIOCA] 5 — HABEC LIS CeHa; 6— ILIOWAAKA Ui KOPHEILIOOB (TPYHTOBAR); 7— Ae30apep;
8— NIPYI-OTCTOMHMK



   1 – стойловое помещение для 25 коров и 7 нетелей; 2 – денник для отела; 3 – секции профилактики на 6 мест; 4 – секции для телят; 5 – секции для молодняка; 
6 – стойло для лошади;  7 – помещение для подстилки; 8 – фуражная; 9 – помещение пункта для искусственного осеменения; 10 – инвентарная; 11 – молочная; 12 – моечная;   13 – служебная комната;  14 – вакуум-насосная; 15 – электрокотельная; 16 – лаборатория молочной; 17 – льдохранилище.



         Приложение 28
План коровника для выращивания и откорма молодняка на 50 гол. 

[image: image48.png]10200

T

13

| ] E;

S 12

g "‘ﬂ,,; I—- Fuweud
Ta 1 =

4 —

10800

i 1
EAmm il

fY<|v11]F3'[=4‘153/5ﬁ

10500

[3350 3800 3350
~

I
EREEN

3600 JA‘ 3600 | 3000
45600
x A=A
360
28
=020} %7
3350 | 3800 | 3350
10500
Puc. 25. Tnan Ha 25 Kopos ¢ bIM COJte] M:

1— crofboBoe rowelensie 114 25 KOOB M 7 HETEeH; 2 — AEHHHK AR 0Tena; 3 — CeKitim npod-
JaKTHKI Ha 6 MECT; 4 — CCKIH 1A TEIAT, 5 — CEKILAH 1A MOTOTHAKE; 6 — CTOiuI0 1t JOUIazi;
7— ROMellIeHME 113 NONCTWIKY, §— QYPAKHA, 9— NOMELIEHHE YHKTA HCKYCCTBEHHOTO 0CeNC-
Wenus; 10— wHneHTaphas; 1] — MOTONHA, 12— Moeunan, 13— cayKeGas Kommara; 14— say-
yM-HACOCHS; 15— DICKTPOKOTETbHAS;  /6— Ta0O0paTOpIA  MOTOUHOIT, 17~ Tbi0NparmMIe




      1 – стойловое помещение; 2 – денники для коров; 3 – помещение 

для концентрированных кормов; 4 – помещение для подстилки; 5 – тамбуры; 6 – помещение для содержания личного скота; 7 – доготовочная; 8 – кладовая концентрированных кормов; 9 – инвентарная; 10 – галерея.

Приложение 29
Генеральный план фермы по выращиванию и откорму 6000 свиней 

в год с кормлением влажными кормовыми смесями
[image: image49.png]R IROBo B BOMON Y
105,00

30,00

167,00

Puc. 43. Teneparbusiii mian depwbi no BHpamMBANMIO W 0TKOpMy 6000 cMHEH B rox
5 4

] — canmTapHui NDOMYCKNWMK; 2— CBMNADHNK Ha 300 XONOCTHX W CyNOPOCHHX MATOK,
40 £0710B PEMOITHOTO MOIOMI1Ka, 4 XpAKa, 1040 NOPOCAT-OTLEMBIIEH; J — CBUIAHHK 113 TIpOBe
JICHUS OI0POCOB Ha 120 MECT; 4 — CBUHAPHMKH-OTKOPMOUHIKH Ha 1000 MECT; 5 — H30TATOP JUH
ChuHei Ha 20 CTAHKOB; 6 — BETIYHKT C YOOAHOR IIOUIQIKOR; 7— BECOBAS C KDTHIM MAHEXEM H
MOIPY30HOf ICTAKALOM; § — I€36aPBED; 9 — MeIMHBEKIMOHAA IUIOUIATKA C 0GOTPEBOM; 10— LeX
BTAXHBX KOPMOCMECH NPOMIBOMHTENLHOCTLIO 40 T/CyT; 1] — CKA PACCHITHBIX W FPAHYMPOBAr-
HLIX KODMOB BMECTHMOCTL0 360 T; 12— TPAHUIER [UIR XPAHCITMA CHII0CA; 13— HABEC JUIA XpatEHHA
CEla BMECTUMOCTLIO 60 T; 19— NYHKT TEXHHUECKOTO OOCTYAHBAIIMA 1a KHBOTHOBONECKHX 1 IITH-
LEBOMECKHX (ePMaX; 15 — TDAHCHOPMATOPHAS MOTCTAHIIAA; 16— KOTCABHAR C HETHPLMA KOTAGMH
«Brepris-3Me C TONKAMMH JUIA PYIHOTO OGCAYXMBAHHA; 17— HABOSOXpAHMIMILA; 8 — HABOI0-
CGOPHHK JU1A CBUHOBORICCKIX (DM C KOMILICKTOM 0Gopyonatins KHYC





   1 – санитарный пропускник; 2 – свинарник на 300 холостых и супоросных маток, 40 гол. ремонтного молодняка, 4 хряка, 1040 поросят-отъемышей; 3– свинарник для проведения опоросов на 120 мест;
4 – свинарники-откормочники на 1000 мест; 5 – изолятор для свиней на 20 станков; 6 – ветпункт с убойной площадкой; 7– весовая с крытым манежем и погрузочной эстакадой; 8 – дезбарьер; 9 – дезинфекционная площадка с обогревом; 10 – цех влажных кормосмесей производительностью 40 т/сут; 11 – склад рассыпных и гранулированных кормов вместимостью 360 т; 12 – траншея для хранения силоса; 13 – навес для хранения сена вместимостью 60 т; 14 – пункт технического обслуживания на животноводческих и птицеводческих фермах; 15 – трансформаторная подстанция; 16 – котельная с четырьмя котлами и с топкой ручного оборудования; 17 – навозохранилище; 18 – навозозборник для свиноводческих ферм с комплектом оборудования КНУС.

Приложение 30
План свинарника для выращивания и откорма 300 гол. в год 

(для подсобных хозяйств)

[image: image50.png]Lﬂ_JC:J L—-1|..H TIQE[I g/?gzﬁi [F1lindd

(3'[:][“*'

.

219,0

Puc. 57. TenepaisHbiil 12l OBIEBOIIECKOT0 KoMILieKca Ha 5000 MATOK POMAHOBCKOH
TOpoIBL:

1 — e STHeHA Ha 650 MATOK W BHIOIKY ATHAT Ha 700 TO/I0B; 2— LeX BHPAILHBIHIA ATHAT Ha
2000 10710 ¥ JOPALIMBAHMS PEMOHTHAIX APOK Ha 900 TO10B; 3 — Liex OTKOPMA OBeL Ha 3000 0710B;
4— HaBO3OCGODHHKH; 5— BECk! ABTOMOGHbHbie Nepenmikbie PTI-10LL1-13; 6 — 5cTakana ¢ 1o~
UATKOR /114 TIOTPY3KI OBELL; 7— Ac30apbep; §— HABOIONPOBOL, 9— liEX BOCTPOWIBOACTER; 10—
KGHQTH3ALHOHHEIE OUHCTHBIC COODYXEHIS; /] — WIONATOP A1 Opelt Ha 20 MecT; 12— aMbynaTops
€O CTAIIMOHADOM 15 OBELL Ha 50 MECT; 13— YGOiiHO-CARNTAITbLA TIYHKT 113 OBelt; 14— yriimsaun-
OHHOE oTeneHme; 15— Uexu Ha 1500 MATOK; 16— MEXaHU3HDOBAHHAS KYTIONHA YCTAHOBKA; /7~
BTEPUHAPHO-CAHNTADHIH NPOMYCKHHK; 18— TPaHCOPMATOpHasi; 19— 3aiie LI TPeX TPAKTO-
POB; 20— CKTal PACCHIITHBIX J [PAHYIMPOBAHHBX KOPMOB Ha 480 T; 2/ — KOMGHKOPMOBEIH 116X 11p0-
WIBOTMTENBHOCTEIO 4 T/



[image: image51.png]
    1 – секция воспроизводства; 2 – секция опоросов и выращивания; 3 – секция откорма; 4 – кормоприготовительная; 5 – помещение для хранения концкормов; 6 – помещение для привода транспортера; 7 – котельная; 8 – весовая; 9 – слесарная; 10 – кормоприготовительная; 11 – инвентарная; 12 – ветаптека; 13 – помещение для хранения подстилки; 14 – приточная вентиляционная камера; 16 – гардероб и душевая; 17 – служебная комната; 17 – помещение для  хранения дезсредств; 18 – электрощитовая; 19 – убойная; 20 –     остывочная; 21 – санузел; 22 – коридоры.

Приложение 31
Генеральный план овцеводческого комплекса на 5000 маток романовской породы

[image: image52.png]A
P [l k‘ﬁ
T
T 7T
8 A= tetds 't ey —L
s LY 5 9]
Y i ITEETE 44 :'v'v't'r‘r'r'o--rs .
s
9|
NR
NN
N
i
33000 | 12000 | 30000
‘I 75000 '|[

Puic. 74, Tnan Komiownw Ha 50 KoBbL1 ¢ KYMBICHBIM EXOM:

]~ IpyTINOBLIE CeKWIH 1A CONEXAHMS KOGBLT; 2— [pyTIIOBHE CeKLIH UIA COepKaHIts KepebsT;
3 — NCHHHKH JUI8 XepeOLIOB; 4 — TeHHHKH 114 K0GbiT, 5 — MPOXOX; 6 — T0WIbHAS IOWAIKa; T—
Qypaxuas; §— ukbeTapHas, 9— TaMBypi, 10— eXypHoe Tioweieme; 1 — 3aKBacounas; 12—
TIPOM3BOJCTBCHHOE NOMELLICHHE; 13— MOCHasi, /4~ noMewiekie /1A XpaHeHks TI0CYLbl H HiBeH-
Taps; 15—~ HCNETMIMOKHAS, 16— OMeNeHHE 1A XOTOMLTBHIKS, |7— 3ieKTpOITOBas; 16—
KOTeMBHas; 19~ BEHTWIALIHORHAA KaMepa; 20— Bakyyw-HacocHas; 2/ — canysen; 22— Kopuaop




   1 – цехи ягнения на 650 маток и выпойки ягнят на 700 гол.; 2 – цех выращивания ягнят на 2000 гол. и доращивания ремонтных ярок на 900 голов; 3 – цех откорма овец на 3000 гол.; 4 – навозосборники; 5– весы автомобильные передвижные РП-10 ЮШ-13; 6 – эстакада с площадкой для погрузки овец; 7 – дезбарьер; 8 – навозопровод; 9 – цех воспроизводства; 10 – канализационные очистные сооружения; 11– изолятор для овец на 20 мест; 12 – амбулатория со стационаром для овец на 50 мест; 13 – убойно-санитарный пункт для овец; 14 – утилизационное отделение; 15 – цех на 1500 маток; 16 – механизированная купочная установка; 17 – ветеринарно-санитарный пропускник; 18 – трансформаторная; 19 – здание для трех тракторов; 20 – склад рассыпных гранулированных кормов на 480 т; 21 – комбикормовый склад производительностью 4 т/ч.
Приложение 32 
Генеральный план козоводческой фермы пухового направления на 3000 гол.
[image: image53.png]250

60,0

Puc. 80. Tenepanbhsiii 1an cemeiinoit gepmbl va 25, 50 1 100 Kpoabax:

1~ capaii Ha 25 KpoIbunx; 2 — capaii Ha 25 Kponbuux (pacumpenue); J — pacuumuperue GepMbl 10
100 kpobumX; 4 — KOPWIOP; 5 — KOPMOMPHIOTOBHTE/IbHAS; 6 — MOMENIEHHE UIA KOHUKOPMOB H
KOpHEIIORoB; 7~ Mactepekas; §~ capait and cexa; 9— xwioit jom; 10— rermua; 11— rapax




   1 – здания на 600 коз пухового направления; 2–  здание на 550 гол. ремонтного молодняка и 50 козлов с пунктом чески и стрижки коз; 3 – помещение подсобно-вспомогательного назначения для овцеводческих ферм с поголовьем до 5000 маток; 4 – склад для хранения зерна россыпью; 5 – траншея для хранения силоса; 6 –дезбарьер; 7– раскол для бонитировки коз; 8 –септик 3/СКС-3; 9 – поля подземной фильтрации; 10 – дворовая уборная; 11– трансформаторная подстанция; 12 – весы автомобильные передвижные 
РП-15Ш13; 13 – выгульно-кормовые площадки зданий на 600 коз; 14 – выгульно-кормовая площадка здания на 550 гол. ремонтного молодняка и 50 козлов; 15 – эстакада для погрузки животных на автомашины; 16 – ограждение фермы из металлической сетки; 17 – площадка для складирования грубых кормов
Приложение 33
План конюшни на 50 кобыл с кумысным цехом
[image: image54.png]Puc. 83. T1nan nomentenna 1n CONEPRABNS KPOAMKOS (CXEMa BHYTPEHEEr0 000pytosamis
SCTHPEXCEXIHOMHOI0 KPONAYITHWKZ HOCHe PexoHCTpYKmsm) Ba 1040 xpomuxo-mect:

1— ocHoBHO 1iex, mepsas cexin 12 400 KpOTHKo-secT; 1] — OCHOBHO 11X, BTOPas CEKiH 1a

400 KpOTUKO-MeCT. [H] — LIEX TIPOBCPACMLX MATOK (PEMORTHA LX), iepRas cexuns a 120 kpamk-

K0-MecT; 1V HEX TOBCPACALIX NTOK (peNONTHI Cx), BTOPaR Cexi Ha 120 KpOTHKO-MecT,

1—- KTk s . 2— Garapes 3 HETHDEX MHIHBHAY

HAIX KACTOK JUI% COACPRAHHA KPOTHKOB; J — IDOTOTBI TIDOXOTH MCXAY PRIANH KACTOK; 4 — 10~

TCPEHLLE MPOXO1 MCKIY KICTKRMi B PATY GaTapeit, Bk — BETHIRLOHHRIE KaNEDh; Ja — CTEHH
OCHOBHOTO KOpITYCa; 20— CTHH YCTHORTEHM IPH PEKOHCTPYKIDHH





   1 – групповые секции для содержания кобыл; 2 –  групповые секции для содержания жеребят; 3 –денники для жеребцов; 4 – денники да кобыл; 5 –проход; 6 – доильная площадка; 7 – фуражная; 8 – инвентарная;  9 – тамбуры; 10 – дежурное помещение; 11 – заквасочная; 12– производственное помещение; 13 – моечная; 14 – помещение для хранения посуды и инвен​таря; 15 – экспедиционная; 16 – помещение для холодильника; 17 – электрощитовая; 18 – котельная; 19 – вентиляционная камера; 20 – вакуум-насосная; 21 – санузел; 22 – коридор.

Приложение 34
Генеральный план семейной фермы на 25, 50 и 100 крольчих
[image: image55.png]3500

[]

4000

2500

3500

00

-0,20. <020

-

Puc. 85. T1aan nomemienus 1 HyTpHid:

1~ NIOMELICHIE /UTA CONEPXAHHA HYTPHH; 2 — NIEDEXOTHO KOPIIOP; J — YHACTOK BHUICTKH ILKY-
POK; 4 — KOPMOKYXHS; 5 — KIIUIOBas JUIsi XPAHEHNS KOPHEILIONOB; 6 — NOABA LI XDAHEHMA KO-
HEILION0B; 7— MacTepeKast



    

       1 – сарай на 25 крольчих; 2 – сарай на 25 крольчих (расширение); 3 – расширение фермы до 100 крольчих; 4 – коридор; 5 – кормоприготовительная; 6 – помещение для концкормов и корнеплодов; 7 – мастерская; 8 – сарай для сена; 9 – жилой дом; 10 – теплица;  11 – гараж.

Приложение 35
План помещения для содержания кроликов (схема внутреннего оборудования 

четырехсекционного крольчатника после реконструкции) на 1040 кролико-мест
[image: image56.png]
   I – основной цех, первая секция на 400 кролико-мест; II – основной цех, вторая секция на 400 кролико-мест; III – цех проверяемых маток (ремонтный цех), первая секция на 120 кролико-мест; IV – цех проверяемых маток (ремонтный цех), вторая секция на 120 кролико-мест.

   1 – индивидуальные клетки для содержания кроликов; 2 – батарея из четырех индивидуальных клеток для содержания кроликов; 3 – продольные проходы между рядами клеток; 4 – поперечные проходы между клетками в ряду батарей; Вк– вентиляционные камеры; 1,а– стены основного корпуса; 2,а – стены, установленные при реконструкции.

Приложение 36 
План помещения для нутрий

[image: image57.png]



1 – помещение для содержания нутрий; 2 – переходный коридор;  4 – кормокухня; 5 – кладовая для хранения корнеплодов; 6 – подвал для хранения корнеплодов; 7 – мастерская.

Приложение 37
Птицеферма на 50 тыс. кур-несушек

[image: image58.png]
   1 – 3 – птичники для содержания кур-несушек в клетках; 4, 5 – птичники для содержания цыплят в клетках от 1 до 140 сут; 6, 7 – резервуары для воды; 8 –трансформаторная подстанция; 9 – склад кормов; 10 – санпропускник; 11, 12 – отстойники; 13 – котельная; 14 –служебное помещение; 15, 18 – дезинфекционные барьеры; 16, 19 – ворота; 17 – ограждения; 20 – насосно-канализационная станция; 21 –подстанция. 
Приложение 38
Птицефабрика на 200 тыс. кур-несушек

[image: image59.png]0 0 0 0 0 0 00 0 0 010 0 U]

Puc. 96. Ilnan nruynnka Ha 20 000 Gpoiinepos:

1 — cexuum s conepxanus o 10 000 Gpoitepos ot 1 no 70 aHeit Ha riyGOKOit MOACTHIKE; 2 —
BEHTIWIALMOHHBIE KaMephl; 3 — ciryXeGHOe MoMelIeHH e ; 4 — M0ACO6HOE NOMelIeHHe




   1 – птичники на 5тыс. кур-несушек маточного стада; 2 – птичники на 30 тыс. мест кур-несушек с клеточным содержанием; 3 – акклиматизаторы на 12 – 15 тыс. молодняка; 4 – батарейный цех для цыплят; 5 – птичник на 1000 кур чистых линий; 6 –инкубаторий на 4 инкубатора «Универсал-45».

Приложение 39
План птичника на 20000 кур-несушек промышленного стада

[image: image60.png]750





   1 – залы для птицы; 2 – подсобные помещения; 3 – инвентарная; 4 – моечная; 5 – служебное помещение; 6 – яйцесклад;   7 – вентиляционная камера; 8– коридоры и тамбуры.

Приложение 40 
Генеральный план птицефабрики мясного направления на 1 млн. бройлеров в год
[image: image61.png]60,0
a





   1 – птичники для кур маточного стада на 5000 гол.; 2 – птичники для бройлеров на 20000 гол.; 3 – птичник для ремонтного молодняка кур от 1 до 70 дней на 17500 гол.; 4 – птичники для ремонтного молодняка кур от 71 до 180 дней на 8 000 гол.; 5 – склады подстилки на 2500 м3; 6 – инкубаторий на шесть инкубаторов «Универсал-45»; 7 – выгульные площадки; 8 – комбикормовый цех производительностью 20 т/сут; 9 – склад комбикормов на 500 т; 10 – склад концентратов на 1000 т; 11 – контора на пять рабочих мест; 12 – автомобильные весы; 13 – трансформаторная подстанция; 14 – блок подсобно-производственных помещений с санпропускником на одну дезинфекционную камеру;  15 – открытая стоянка для автомашин; 16 – котельная; 17 – птицебойня производительностью 5т в смену; 18 – склад тары; 19 – ветеринарная лаборатория; 20 – главный въезд с дезбарьером.

Приложение 41
План птичника на 20 000 бройлеров
[image: image62.png]: IIH

2z

7

| | oo | o | | 0 | 0 o G gmam e | G | | e | | |
s




   1 – секции для содержания по 10 000 бройлеров от 1 до 70 дней на глубокой подстилке; 2 – вентиляционные камеры;  3 – служебное помещение; 4 – подсобное помещение.

Приложение 42
Генеральные планы пчеловодческих ферм на 150 и 300 пчелиных семей
[image: image63.png]250

2085 JI5 1w J3 opts

=~
2080

2080

2

56

o o

0050
Y
-0




 а – на 150 пчелиных семей;
б – на 300 пчелиных семей;
   1 – пасечный дом на 150 пчелиных семей; 2 – пасечный дом на 300 пчелиных семей; 3 – зимник на 150 пчелиных семей; 4 – зимник на 300 пчелиных семей; 5 – теневой навес; 6 – площадка для обработки пчелиного оборудования и инвентаря; 7 – поилка для пчел; 8 – улей однокорпусный; 9 – жижесборник.


Приложение 43
Генеральный план пчеловодческого предприятия по содержанию 

и разведению пчел-листорезов производительностью 100 млн. коконов в год


   1 – производственный корпус цеха по содержанию и разведению пчел; 2 – склад для хранения 20 тыс. ульев; 3 – склад для хранения полевых навесов; 4 – трансформаторная подстанция; 5 – сторожка; 6 – надворная уборная; 7 – ограждение из стальной сетки; 8 – ворота металлические сетчатые; 
9 – площадка для стоянки транспорта.

СОДЕРЖАНИЕ
    Введение……………………………………………………………………………………..3
     1.Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 
   к животноводческим помещениям……………………………………………………5
   1.1. Общие гигиенические требования, предъявляемые 
   к животноводческим помещениям……………………………………………………...5
   1.2. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к участку 
   для животноводческих ферм и комплексов……………………………………………….6
   1.3. Гигиеническая характеристика строительных материалов……….…………………8
   1.4. Гигиенические требования, предъявляемые к отдельным частям здания…………10
   1.5. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям 
   для содержания крупного рогатого скота…………………………………………………14
   1.5.1. Основные типы построек для содержания коров……………………………….....15
   1.5.2. Нормы технологического проектирования телятников……………………………...34
   1.6. Типы и размеры свиноводческих предприятий……………………………………...38
   1.6.1. Гигиенические требования, предъявляемые к свинарникам……………………...40
   1.7. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям 
   для содержания овец……………………………………………………………………....43
   1.8. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям 
   для содержания лошадей…………………………………………………………………..46
   1.9. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к птичникам……………..49
      2. Санитарно-гигиеническая оценка вентиляции животноводческих помещений......62
   2.1. Санитарно-гигиеническое значение вентиляции……………………………………62
   2.2. Классификация и зоогигиеническая оценка различных видов вентиляции……….63
   2.3. Энергосберегающие системы вентиляции…………………………………………...72
   2.4. Аэростазы животноводческих помещений…………………………………………..73
      3. Санитарная защита ферм и комплексов……………………………………………...77
   3.1. Санитарные зоны……………………………………………………………………....78
   3.2. Санитарные принципы………………………………………………………………...79
   3.3. Санитарные режимы…………………………………………………………………...81
   3.4. Санитарные объекты…………………………………………………………………..83
   3.5. Санитарный день на ферме и санитарный ремонт помещений………………….....83
      4. Общие гигиенические требования к выбору участка, проектированию 
   и эксплуатации животноводческих объектов………………………………………….....90
      5. Последовательность и методика выполнения курсовой работы..…………………..92
      6. Задание для выполнения курсовой работы…………………………………………..93
      7. Выполнение курсовой работы………………………………………………………...94
      Литература……………………………………………………………………………….111
      Приложения……………………………………………………………………………...113
У ч е б н о е  и з д а н и е

Садомов Николай Александрович 

ЗООГИГИЕНА С ОСНОВАМИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Учебно-методическое пособие

                                                        Редактор О. Г. Толмачева

Техн. редактор Н.К. Шапрунова

                                                       Корректор А.М. Павлова

ЛИ №348 от 16.06.2009. Подписано в печать 28.06.2011.

Формат 60× 84 1/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура «Таймс».

Усл. печ.л. 8,37 Уч.-изд.л. 8.29.

Тираж 100 экз.  Заказ. Цена 11260 руб.

____________________________________________________________________________

Редакционно-издательский отдел БГСХА.

ЛИ № 02330/0548504 от 16.06.2009.

213407, г. Горки Могилевской обл., ул. Студенческая, 2.

                       Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы, 

                     ризографии и художественно-оформительской деятельности БГСХА.

г. Горки, ул. Мичурина, 5.
PAGE  
3

_1214286063.unknown

_1219504696.unknown

_1221456276.unknown

_1370430896.unknown

_1370431054.unknown

_1367234836.unknown

_1221468709.unknown

_1219504880.unknown

_1221456094.unknown

_1219504718.unknown

_1214305295.unknown

_1219503817.unknown

_1219503894.unknown

_1214305306.unknown

_1214286390.unknown

_1214287245.unknown

_1214291411.unknown

_1214287355.unknown

_1214286538.unknown

_1214286367.unknown

_1213777497.unknown

_1214285944.unknown

_1214286043.unknown

_1214207856.unknown

_1213620980.unknown

_1213621170.unknown

_1182923338.unknown

_1182923373.unknown

_1182845751.unknown

_1182859892.unknown

