МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_________________________

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

_________________________

 УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 «БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»


Н.И. Дудко,  В.Р. Петровец

ЭКОЛОГИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ЛЕКЦИЯ 

Для студентов специальностей 1-74 02 01 – Агрономия, 

1-74 02 02 – Селекция и семеноводство, 

1-74 02 03 – Защита растений и карантин

Горки 2009

УДК 629.113-788
ББК 39.808я7

   Д 81

Рекомендовано методической комиссией агрономического факультета 21.10.2008 (протокол № 2 ) и научно-методическим советом БГСХА 28.10.2008 (протокол № 2).

Дудко, Н.И., Петровец, В.Р. 
Д81 Экология дорожно-транспортной системы: лекция. – Горки: Белорусская  государственная сельскохозяйственная академия, 2009. 20 с.
ISBN 978-985-467-229-8

Приведены данные о влиянии механических транспортных средств на окружающую среду, а также рассмотрены способы уменьшения загрязнения окружающей среды от вредного воздействия дорожно-транспортной системы. 

     Для студентов специальностей 1-74 02 01 – Агрономия, 1-74 02 02 – Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 – Защита растений и карантин.
Таблиц 6. Библиогр. 3.

Рецензенты: Л.Я. СТЕПУК, доктор техн. наук, профессор, зав. лабораторией (РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»); Г.А. РАЙЛЯН, канд. техн. наук, доцент (УО «БГСХА»).                                                             

УДК 629.113-788

                                                                                                                  ББК 39.808я7

                                                   © Н.И. Дудко, В.Р. Петровец, 2009

       ©Учреждение образования 

                                                                                       «Белорусская государственная    

ISBN 978-985-467-229-8                                            сельскохозяйственная академия», 2009

1. Влияние механических транспортных средств на окружающую среду

Экология – наука о закономерностях формирования, развития и ус​тойчивого функционирования биологических систем во взаимосвязи со средой обитания. Она (наука) позволяет определять оптимальные формы взаимоотношения природы и человеческого общества. Цель экологии – установить способы управления природными и  антропо​генными системами, человеческим обществом и биосферой в целом в соответствии с экологическими законами для устойчивого развития цивилизации. Эксплуатация транспортных механических средств должна иметь экологический подход. Это будет являться базой при разработке методов сохранения (охраны) окружающей среды и рацио​нального использования природных ресурсов в процессе эксплуатации транспортных средств.  

Все самоходные машины и механизмы являются источниками не​благоприятного воздействия на окружающую среду. Поэтому при эко​логической оценке транспортно-дорожной системы важно знать вели​чину «транспортных загрязнений», под которыми подразумеваются не только выбросы загрязняющих веществ, но и тепловое излучение, виб​рация, шум, электромагнитное поле. Воздействия дорожно-транспорт​ной системы на окружающую среду можно разделить на три вида: 

1) ингредиентные – собственно материальные выбросы; 

2) механические – прямые силовые действия на элементы среды (в том числе и дорожно-транспортные происшествия); 

3) параметрические, связанные с непроизводительными поте​рями. 

К механическим (силовым) относятся гравиметрические воздейст​вия (разрушение дорожных конструкций, удары при непосредствен​ном контакте транспортных средств с другими объектами).

К параметрическим воздействиям относятся выбросы транспорт​ными средствами тепла. На открытых пространствах в местных мас​штабах выделение тепла движущимися транспортными средствами существенных последствий не оказывает, однако в глобальном мас​штабе они должны учитываться при исследовании теплового баланса земли. К этой группе воздействий относятся и другие энергетические потери (шум, вибрация, электромагнитные излучения). В современном понимании экологическая безопасность подразумевает и безопасность движения.

Как инженерное сооружение дороги постоянно  воздействуют на окружающую среду и не связаны непосредственно с движением транспортных средств, хотя дорожные условия отчасти определяют количество и параметры их распределения на прилегаю​щие террито​рии.
С экологической точки зрения автомобильную дорогу можно рас​сматривать как «предприятие», вытянутое в линию. Это «предпри​ятие» выполняет работу: вырабатывает продукцию в виде перевозок и, как любое другое предприятие, взаимодействует с окружающей сре​дой. Степень взаимодействия автомобильной дороги с окружающей средой зависит от ее расположения, геометрических параметров, транспортно-эксплуатационных характеристик и системы эксплуата​ции. При разработке мер по защите полотна и дорожных одежд от вредных воздействий, климатических, топографических, геологиче​ских, гидрологических и других природных условий было замечено, что дорога, как важное звено хозяйственной деятельности человека, оказывает влияние на природные изменения. Так, устройство выемок и насыпей приводит к изменению рельефа местности. Мостовые соору​жения влияют на режим рек, а наличие земляного полотна изменяет условия поверхностного стока воды. Дорожные сооружения могут способствовать  образованию оврагов и развитию оползней. Поэтому с развитием дорожного движения возникла проблема защиты окружаю​щей среды от отрицательного воздействия системы дорожные условия – транспортный поток. Автомобильные дороги влияют на места оби​тания живых сообществ и нарушают естественные пути ми​грации животных. Дороги изменяют гидрологический режим местно​сти, так как, пересекая лес, автомобильная дорога разделяет лесные массивы. При изменении гидрологического массива происходит смена видового состава растительности вдоль дорог, снижается продуктив​ность леса. В результате загазованности, шума, вибрации в придорож​ной полосе происходит смена видов животных, имеют место генетиче​ские мута​ции грызунов и насекомых, обитающих в полосе отвода. При столкно​вении с движущимися транспортными средствами гибнут птицы и пчелы, а мелкие животные (земноводные, змеи), мелкие и крупные млекопитающие становятся жертвами автотранспорта. Это связано с тем, что автомобильная дорога разрывает пути их естествен​ной мигра​ции. При наезде автомобилей на крупных животных нано​сится огром​ный экономический и моральный ущерб.

При проектировании новых дорог и реконструкции существующих очень важно учитывать их воздействие на окружающую среду, а также то, что автомобильные дороги должны способствовать пе​редвижению транспортных средств и обеспечивать важнейшие внутри- и межрай​онные связи. Автомобильный транспорт занимает одно из важных мест среди других видов сообщения. По сравнению с желез​ной доро​гой перегрузочные работы при использовании автомобиль​ного транс​порта сокращаются до минимума. 

На микроклимат и чистоту воздуха оказывают отрицательное влия​ние загрязнение окислами углерода СОх, азота NOх, серы SOх, озоном О3, несгорающие углеводороды и пыль (сажа, асбест, соединения свинца). Воздействие высоких насыпей и противошумных барьеров способно вызвать изменение микроклимата.

Воздействие автомобильной дороги на почву проявляется в загряз​нении свинцом, углеводородами, солями и др.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги обусловливает сложные условия работы авто​мобилей, повышая тем самым количество выбросов при нестабильной работе двигателей, увеличивает износ автомобилей.

2. Токсические вещества отработавших газов

Характер загрязнения атмосферы, общее количество и состав вы​брасываемых вредных веществ, их распределение в атмосфере в зна​чительной степени зависят от места расположения и характера рабо​чего цикла источников. Около 50% общей массы выброса приходится на долю передвижных источников, т.е. на долю тракторов, автомо​билей и других самоходных машин.

С точки зрения экологической безопасности для практики проекти​рования и эксплуатации дорог важное значение имеют ингредиентные транспортные загрязнения (выбросы отработавших газов, свинца, тя​желых металлов, продуктов износа шин и дорожных покрытий). Вы​бросы в атмосферу отработавших газов считаются наиболее опасными, так как газы переносятся воздушными потоками, суммируются с про​мышленными и энергетическими выбросами. Так, согласно статисти​ческим данным, транспортный парк СНГ ежегодно потребляет около 70 млн. тонн углеводородного топлива (без учета газа), расходует бо​лее 200 млн. тонн атмосферного кислорода, выбрасывает в атмосферу 27 млн. тонн окиси углерода, 2,5 млн. тонн углеводородов, 9 млн. тонн окиси азота, 200…300 млн. тонн углекислого газа, 190 тонн соединений  серы, 100 тыс. тонн сажи, 13 тыс. тонн свинца и тяжелых металлов и 3,1· 1012 МДж тепла. Об​щее количество выбросов в пересчете на СО составляет 300…400 млн. тонн в год.

При работе двигателей внутреннего сгорания выделяются более 200 видов веществ-выбросов. К наиболее массовым относятся дву​окись углерода (углекислый газ – СО2), оксид углерода (СО), углево​дороды (СnНm), оксиды азота (NО, NО2) и сернистый газ (SО2).

При работе механических транспортных средств выделяют три ос​новных источника выбросов загрязнителей: продукты горения топ​лива, картерные газы и топливные испарения.

Количество выбросов, приходящихся на 1 кг сгоревшего топлива, приведено в табл. 1.    

Т а б л и ц а 1. Количество выбросов двигателей внутреннего сгорания

	Основные вещества 
продуктов сгорания
	Количество выбросов (мг) на 1 кг топ​лива

	
	Дизельные двигатели
	Карбюраторные 
двигатели

	Углекислый газ (СО2)
	2780
	2710

	Окись углерода (СО)
	35
	200

	Углеводороды (СnНm)
	13
	40

	Оксиды азота (NО, NО2)
	70
	22

	Сернистый газ (SО2)
	10
	2


Вредными компонентами отработавших газов тракторных и авто​мобильных двигателей являются окись углерода, углеводороды, окислы азота, окислы серы и твердые частицы (сажа).

Окислы азота вступают в реакцию с атмосферным воздухом, обра​зуя двуокись азота, которая вместе с углеводородами образует фотохи​мический смог. Эти соединения токсичны и, воздействуя на бронхи и легкие, могут вызвать ряд необратимых изменений. В создании фото​химического смога участвуют также углеводороды. Наиболее опасным из ароматических углеводородов является бензопирен-3-4, обладаю​щий канцерогенными свойствами. Главным источником в образовании ароматических углеводородов являются дизельные двигатели.

Продуктами отхода работы двигателей внутреннего сгорания явля​ются также твердые частицы, которые подразделяют на нераствори​мые и растворимые в органическом растворителе. К нерастворимым веще​ством относятся твердый углерод, оксиды металлов, сульфаты, нит​раты, оксид кремния, сажа и т.д. Сажа не токсична, но она адсор​бирует канцерогенные углеводороды. Мелкие частицы сажи образуют аэро​золи и с газами переносятся на достаточно большие расстояния. К рас​творимым в органическом растворителе относятся смолы, фенолы, карбоны и альдегиды.

Одним  из видов выбросов автомобилей являются тяжелые ме​таллы. Особую опасность представляет свинец, который образует ус​тойчивые соединения в почве и способен интенсивно накапливаться. Следует отметить, что почва не обладает свойством самоочищения. Тяжелые металлы прочно сорбируются и взаимодействуют с почвен​ным гумусом, образуя труднорастворимые соединения. С пищей по​падают в организм человека, разрушая костные ткани и кроветворные органы, влияют на умственное развитие детей. Предельно допустимые концентрации свинца в воздухе составляют 0,0007 мг/м3, в городах его концентра​ция может достигать 0,02 мг/м3.

Для некоторых веществ, содержащихся в отработавших газах, пре​дусмотрены санитарные нормы, рассчитанные из условий допустимой токсичности (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Предельно допустимые концентрации

основных компонентов отработавших газов, мг/м3
	Вещество
	Макси​мально-разо​вая
	Среднесу​точная
	Класс
опасности

	Оксид углерода
(СО)
	5
	3
	4

	Углеводороды 
(СnНm)
	5
	1,5
	4

	Оксид азота 
(NО)
	0,6
	0,06
	3

	Двуокись азота 
(NО2)
	0,085
	0,04
	2

	Твердые частицы  (сажа)
	0,15
	0,05
	3

	Свинец (Pb)
	-
	0,003
	1

	Пыль
	0,5
	0,05
	-


Выделение углекислого газа в настоящее время в мировой практике не нормируется, так как он не токсичен, но его содержание в  атмо​сфере контролируется по той причине, что он влияет на парниковый эффект. Согласно статистическим данным, количество углекислого газа, выбрасываемое в воздух одним транспортным средством за год, в 4 раза превышает его массу.

В притрассовой зоне большое влияние  на окружающую среду ока​зывают частицы, образующиеся в результате стирания и выкрашива​ния дорожной одежды и автомобильных покрышек, которые загряз​няют воздух и могут изменять биологический состав почвы. Попада​ние транспортных выбросов на поверхность земли в бассейнах стока приводит к загрязнению водных объектов, к ним следует отнести и нефтепродукты. Концентрацию нефтепродуктов в воде примерно можно определить по следующим признакам: отдельные цветные пятна – 4 мл/м2; серебристые пятна – 10…50 мл/м2; яркие цветные по​лосы – более 80 мл/м2; сплошная тусклая пленка – более 0,2 л/м2; тем​ная сплошная пленка – более 0,5 л/м2.

В воде взвешенные вещества могут быть минерального и органиче​ского происхождения в виде суспензированных частиц глины, ила и песка. В стоках концентрация загрязняющих веществ нормируется (табл. 3).

Отрицательное воздействие работы тракторов и автомобилей на окружающую среду заключается не только в выделении токсичных веществ.  При  сжигании  нефтепродуктов  расходуется  и  кислород (на 1 тонну нефтепродуктов расходуется 3,3 тонны кислорода).

Т а б л и ц а 3. Допустимые значения концентрации веществ в стоках
	Показатели
	Средняя концентрация в стоках, мг/л

	
	дождевых
	талых
	моечных
	максимально      допустимая

	РН
	7,75
	8,15
	7,75
	6,0…9,0

	Взвешенные веще​ства
	1230
	1645
	700
	0,75

	ХПК нефильтро​ван​ного
	470
	562
	400
	15

	ХПК фильтрован​ного
	41
	-
	-
	-

	БПК5
	26
	150
	-
	-

	БПКполн
	62
	220
	-
	3

	Эфирорастворимые
	63
	-
	100
	Нефть – 0,3

	Азот аммоний
	2
	14
	5,2
	-

	Азот общий
	4,9
	34
	-
	-

	Нитраты
	0,08
	-
	0,6
	45

	Нитриты
	0,0
	0,36
	0,3
	-

	Фосфор общий
	1,08
	-
	0,1
	-

	Свинец
	-
	0,03
	-
	-


Примечание. РН – реакция среды, ХПК – химическая потребность в кислороде для окисления органических соединений, БПК – биохимическая по​требность в кислороде для окисления органических примесей микро​организмами в аэробных условиях; БПК5 – в течение 5 суток; БПКполн – на весь процесс до начала полного распада (нитрификации).

Вещества N2, О2, Н2О, СО2 не оказывают влияния на организм че​ловека, так как они не токсичны. Влияние на организм человека оксида углерода СО зависит от концентрации его в воздухе: до 0,0016% – без​вредно; 0,0016…0,01 – хроническое отравление при длительном вды​хании; 0,01…0,05 – слабое отравление через 1 ч; 1% – потеря сознания после нескольких вздохов.

Оксид углерода – бесцветный горючий газ без запаха. Его токсич​ность обусловлена способностью соединяться с гемоглобином в крови со скоростью в 200 раз больше, чем у кислорода. Поэтому при вдыха​нии СО наступает резкое кислородное голодание с соответствующими биологическими последствиями.

При концентрации СО более 100 мг/м3 (в гараже при работающем двигателе или в автомобильной пробке) проявляются первые признаки отравления. В невентилируемом помещении при работе двигателя че​рез 1…2 часа у человека наступает потеря сознания и смерть, при ус​ловии, что концентрация СО более 500 мл/м3.

Несмотря на то, что длительность существования СО в атмосфере до превращения в СО2 составляет от 2 месяцев до 3,5 лет, существен​ного увеличения концентрации СО в атмосфере не наблюдается из-за его рассеивания.

Оксиды NО, NО2 более опасны для человека, чем СО. По обычной концентрации в атмосфере их характеризуют следующим образом, %: 0,00001 – абсолютный порог воздействия; 0,0001…0,0003 – порог вос​приятия запаха; 0,0013 – порог разрушения слизистой оболочки носо​глотки и глаз; 0,001…0,002 – образование метаглобина в крови; 0,004…0,008 – отек легких, воспаление десен; более 0,085 – внутрен​нее кровоизлияние, смерть от удушья.

В момент рабочего процесса более 90 % нитрогенов имеют форму монооксида NО, который образуется при высокотемпературном окис​лении азота воздуха и низкотемпературном окислении азотных соеди​нений моторного топлива, при попадании в атмосферу оксиды за 1,1…10 ч трансформируются в более устойчивые диоксиды (NO2).

Даже в небольшой концентрации NО2 действует на органы дыха​ния, образуя на слизистой оболочке азотную и азотистую кислоты. NО2 в 41 раз опаснее СО и имеет второй класс опасности. Оксиды азота при высокой концентрации действуют на центральную нервную систему, вызывая неадекватное поведение («веселящий газ»), снижа​ется реак​ция, увеличивается вероятность дорожно-транспортных про​исшест​вий.  

Присутствие в атмосфере оксидов азота является причиной фото​химического смога. Под действием солнечных ультрафиолетовых лу​чей в атмосфере происходит ряд сложных реакций  и образуется ту​ман, состоящий из серной кислоты, двуокиси азота и углеводородов. По физиологическому воздействию фотохимический смог опасен для дыхательной и кровеносной систем. 

Двуокись серы, или сернистый газ SO2, в двигателях внутреннего сгорания присутствует в небольших количествах и в реальных усло​виях редко достигает предельно допустимой концентрации (1 мг/м3). Количество сернистого газа нормируется и контролируется только в выбросах дизельных двигателей. Этот газ бесцветен и имеет резкий неприятный запах. Он хорошо растворяется в воде, образуя сернистую кислоту Н2SO3. Растворы серной и сернистой кислот способствуют образованию «кислотных дождей». Осадки с рН < 5,6 считаются вред​ными, а при рН < 3,5 наблюдается некроз тканей растений (угнетение, затем увядание; изменяется состав воды в водоемах).

Из-за неполного сгорания топлива углеводороды (СnНm) в воздухе представлены различными низкомолекулярными соединениями: метан (СН4); пропан (С3Н8); гексан (С6Н14).

При работе двигателя в его цилиндрах имеют место пиролизные реакции, в результате чего образуются полициклические ароматиче​ские углеводороды и высокомолекулярные углеводородные соедине​ния (альдегиды).

Альдегиды не относятся к высокотоксичным веществам, но дейст​вуют на слизистую оболочку дыхательных путей, а при высоких кон​центрациях – на центральную нервную систему человека, снижают чувство осторожности.

Бенз(а)пирен (С24Н12), относящийся к полициклическим ароматиче​ским углеводородам, является опасным канцерогенам, который сти​мулирует возникновение и развитие раковых заболеваний. Переносчи​ком канцерогенных веществ является сажа, дым и пыль от автомо​бильного транспорта. Они отрицательно воздействуют на человека, вызывая раздражения. Мелкие частицы (5…10 мкм), проникают в лег​кие, более крупные травмируют зрение.

3. Транспортный шум и вибрации

В работающих тракторах, автомобилях и сельскохозяйственных машинах одновременно возникают звуки различной частоты и интен​сивности. Эта хаотическая совокупность звуков различной частоты, беспорядочно меняющихся во времени, называется шумом. Основным источником шума является работающий двигатель, подшипники каче​ния, зубчатые и цепные передачи, а также неуравновешенные и вра​щающиеся части и др.

Шум от работы двигателя внутреннего сгорания возникает в впуск​ном тракте системы питания, в газораспределительном клапанном ме​ханизме (в результате воздействия толкателей с клапанами и распре​делительным валом); в системе охлаждения двигателя – вследствие работы вентилятора, ременной передачи и водяного насоса.

Неисправность узлов трактора и сельскохозяйственных машин, чрезмерный износ сопрягающихся деталей приводят к повышению уровня шума. Основной путь устранения шума – правильная техниче​ская эксплуатация трактора и агрегатируемых с ним машин.

Воздействие транспортного шума на окружающую среду стало проблемой. Шум как физическое и физиологическое явление оказы​вает неблагоприятное воздействие на организм человека. В настоящее время исследование транспортного шума проводится по следующим аспектам: санитарно-гигиеническому, инженерно-техническому, архи​тектурно-планировочному, строительно-акустическому и социально-экономическому.

С точки зрения физики, шум – механические колебания, распро​страняющиеся в воздухе. Звуковая волна оказывает на барабанную перепонку периодическое звуковое давление и вызывает колебание перепонки, которое воспринимается слуховым нервом, передается в слуховые центры коры человеческого мозга и вызывает ощущение звука. Звук характеризуется громкостью и высотой его тона. Физиоло​гическое ощущение высоты звука и громкости определяется физиче​скими свойствами звуковых волн – амплитудой звукового давления, частотой его изменений. Человеческое ухо оценивает не абсолютное, а относительное изменение звукового давления, поэтому введено поня​тие «уровень звукового давления» – десятикратный десятичный лога​рифм отношения интенсивности звуковой энергии к ее пороговому значению.

При определении изменений уровней звукового давления в аку​стике принято пользоваться величиной – децибелом (дБ). Увеличение силы звука в 10 раз на слух ощущается как увеличение громкости примерно в 2 раза. Человек обладает большим диапазоном чувстви​тельности – от 20 до 100 дБ, что соответствует изменению интенсив​ности звуковой энергии в 10 раз.

Уровень шума менее 55 дБА (А – корректирующий контур шумо​мера, отражающий субъективность восприятия шума человеком) не причиняет вреда. Шум от 55 до 60 дБА причиняет некоторые неудоб​ства чувствительным людям; от 60 до 65 дБА вызывает крайне непри​ятное ощущение ночью; шум более 65 дБА причиняет существенные неудобства.

В зависимости от частоты звуковых волн выделяют инфразвук с частотой менее 16 Гц, слышимый звук – от 16 Гц до 20 кГц и ультразвук – больше 20 кГц.

По характеру спектра шум бывает: низкочастотный (менее 300 Гц), среднечастотный (300…800 Гц) и высокочастотный (более 800 Гц). Человеческое ухо обладает неодинаковой чувствительностью на раз​ных частотах. Оно более чувствительно к средним и высоким часто​там.

Различают три основных источника шума: точечные, линейные и прерывистые. Механизм эмиссии транспортного шума заключается в генерации шума двигателем автомобиля и шума качения. Дорожные и транспортные условия движения определяют параметры шума двига​теля. Шум качения зависит от скорости движения автомобиля, состоя​ния шин и покрытия автомобильной дороги. 

Характер затухания звуковых волн определяется типом источника, но зависит от ряда общих и специфических факторов: расстояния от источника шума, молекулярного поглощения в воздушной среде, ха​рактера поверхности земли, наличия зеленых насаждений и экранов, температурного и ветрового режима. Сравнительная оценка разных источников шума приведена в табл. 4.
Т а б л и ц а 4. Оценка основных источников транспортного шума

	Вид источника
	Эквивалентный уровень шума, дБ

	Автомобильный транспорт (на расстоянии 7,5 м)
	77…83

	Легковые автомобили
	77

	Автобусы и грузовые автомобили
	78…83

	Железнодорожный транспорт (на расстоянии 20 м)
	90…101

	Воздушный транспорт
	98…105


В нашей республике приняты стандарты, в которых регламентиро​ваны требования к эксплуатации транспортных машин, определены санитарные нормы допускаемого шума для различных градострои​тельных зон. Согласно СНиП 20444–85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики» допустимый шум улич​ного движения во дворах жилых домов не должен превышать: днем – 50 дБ, ночью – 40 дБ. Общий уровень шума в жилых помещениях не должен превышать: днем – 40дБ, а ночью – 30 дБ.

Шум является источником и причиной многих болезней. Он раз​дражает, замедляет психические реакции, нарушает обмен веществ, вызывает быстрое утомление. Чрезмерный шум ведет к избыточному образованию в артериях холестерина, что вызывает развитие атеро​склероза. Как экологический фактор шум приводит к повышенной утомляемости человека, снижению умственной активности, неврозам, росту сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшению зрения и т. д. Он является постоянным раздражителем центральной нервной системы и способен вызвать ее перенапряжение. По этой причине жители шум​ных районов городов чаще страдают сердечно-сосудистыми заболева​ниями (на 20%), атеросклерозом и нарушением нервной системы (на 18…23%). Весьма отрицательно воздействует шум на состояние сер​дечной системы у детей. Шумовые раздражения относятся к важным причинам расстройства сна и приводят к хронической усталости со всеми вытекающими последствиями для работоспособности и воспри​имчивости к болезни.

Уровень шума от разных источников (в дБ) выглядит следующим образом: выстрел из орудия – 170; выстрел из винтовки – 160;  старт космической ракеты – 150; взлет реактивного самолета – 140; молния – 120…130; оркестр поп-музыки – 110; тяжелый грузовик – 100; отбой​ный молоток – 80…90; салон автомобиля – 70; машбюро – 50…60; читальный зал – 40; сельская местность – 30;  шепот на расстоянии 1 м – 10…20; зимний лес в безветренную погоду – 0…10.

В сельскохозяйственном производстве источниками вибра​ции яв​ляются, в основном, мобильные сельскохозяйственные аг​регаты, раз​личное оборудование ремонтных мастерских и ферм, а также механи​зированные и электрифицированные инструменты.
При работе на тракторах, сельхозмашинах трактористы подвер​га​ются вибрации. Вибрацию подразделяют на транспорт​ную, транс​портно-технологическую, технологическую. Транспорт​ная вибрация возникает при движении трактора по агрофонам и дорогам. Если одно​временно с движением машин выполняется технологический процесс (комбайновая уборка зерновых, карто​феля и т.д.), то имеют место транспортно-тех​нологические вибра​ции. При работе стационарных машин генерируется технологическая вибрация.
Вибрация передается человеку в момент контакта с вибрирующим объектом. Если вибрация действует на какой-то орган, то ее называют локальной, а если на весь организм – общей. Локальная вибрация дей​ствует на нервно-мышечную систему и опорно-двигательный аппарат и может привести к спазму периферических сосудов. Длительное дей​ствие общей вибрации приводит к расстройству нервной системы, на​рушению  функциональных свойств сосудов и вестибулярного аппа​рата.            

Основными характеристиками вибрации являются смещение, ско​рость и ускорение. Различные частоты вибрации по-разному дейст​вуют на организм человека. Так, для стоящего на вибрирующей по​верхности имеются два резонансных пика на частоте 5…12 Гц. При этом допустимые параметры транспортных вибраций в горизонталь​ных и вертикальных плоскостях различны.

У мобильных машин кабины соединяют с остовами через виброи​золяторы. Это снижает вибрацию и шум, действующие на механиза​тора.

4. Способы уменьшения загрязнения
 окру​жающей среды от вредного воздействия до​рожно-транспортной системы

Количество выбросов и степень их токсичности зависят от многих факторов, в частности от конструктивных особенностей транспортных средств, организационно-технических мероприятий (организации тех​нического обслуживания тракторов и автомобилей, организации и ре​гулирования дорожного движения, градостроения), от режима работы двигателей, погодно-климатических условий и др. Способы борьбы с загрязнениями воздушного бассейна можно подразделить на три группы. 

К первой группе относятся способы, обеспечивающие уменьшение токсичности транспорта, а ко второй – совершенствование организа​ции дорожного движения.

Методы снижения токсичности выбросов можно условно разделить на четыре основные группы:

изменение конструкции, рабочего процесса, технологии производ​ства и специальное регулирование двигателей внутреннего сгорания и их систем;

применение другого вида топлива или изменение физико-химиче​ского состава;

очистка выбросов от токсичных компонентов с помощью дополни​тельных устройств;

замена традиционных двигателей новыми малотоксичными уста​новками.

У карбюраторных двигателей токсичность отработанных газов уменьшается при применении транзисторных систем зажигания, кар​бюраторов новых типов с быстродействующими заслонками, пневма​тическим впрыском и электронным управлением, использовании фор​камерно-факельных процессов и послойного смесеобразования; при​менении устройств для рециркуляции отработанных газов, изменении формы камеры сгорания и впрыском в нее воды, а также путем специ​альных регулировок состава смеси, частоты вращения холостого хода коленчатого вала двигателя, угла опережения зажигания и времени перекрытия клапанов. Вторая группа методов предусматривает приме​нение присадок к топливам, снижение выброса свинца, серы, канцеро​генных веществ, сажи и твердых частиц; перевод двигателей на водо​род, природный газ, пропан-бутан.

Очистка выбросов от токсичных компонентов производится с по​мощью нейтрализаторов различных типов и очистителей. Нейтрализа​торы осуществляют физико-химическую очистку выбросов путем улавливания испытаний топлива и картерных газов. 
Распространенные в настоящее время карбюраторные двигатели со временем будут заменены двигателями других типов: дизелями, двига​телями, работающими на газовом топливе, роторно-поршневыми или электрическими.

Уменьшение объемов выбросов может быть достигнуто соответст​вующей организацией транспортных потоков и оптимизацией их ха​рактеристик, рациональной организацией работы транспортных средств, формированием грузопотоков и оптимальной транспортной планировкой населенных пунктов.

Ко второй группе относятся мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения (зеленая волна, оптимизация скоро​стных режимов, улучшение светофорного регулирования и др.), ра​циональной организации транспортных про​цессов улиц, дорог города, введение бестранспортных зон.
К третьей группе относятся архитектурно-планировочные решения, которые предусматривают увеличение площадей парков и скверов, строительство новых транспортных систем, создание безостановочных автомагистралей, строительство подземных переходов, тоннелей, ре​гулирование дорожного движения.

Одним из способов защиты человека от вредного воздействия до​рожно-транспортного комплекса является создание преград между автомобильной дорогой и селитебной зоной для предотвращения ши​рокого распространения загрязнителей. Например, создание вдоль до​роги полос зеленых насаждений, которые очищают воздух от вредных воздействий, пыли и газа, снижают шум в жилых кварталах, повы​шают влажность воздуха в жаркие дни. За год зеленые насаждения на пло​щади 1 га очищают 10 млн. м3 воздуха, а за 1 час поглощают 8 кг угле​кислого газа, которые выдыхают за это время 200 чел. При нали​чии зеленых насаждений на расстоянии  1 км от источника концентра​ции окиси азота его в 5 раз меньше, чем на территориях, где они от​сутст​вуют. Содержание угарного газа на расстоянии 30 – 60 м от про​езжей части после появления листвы на деревьях снижается в 2 – 2,5 раза. Ус​тановлено, что газозащитный эффект зеленых насаждений зависит от характера посадок, видового состава деревьев и кустарни​ков, времени года. Так, наибольшей интенсивностью обладает клен серебристый. Зеленые насаждения выделяют в воздух лечебные веще​ства – фитон​циды, которые убивают вредные для человека микроор​ганизмы, отпу​гивают кровососущих насекомых, что способствует предупреждению многих инфекционных заболеваний. Например, в тщательно стерили​зованной инфекционной всегда находится 5 – 10 микробов на 1 дм3 воз​духа, в то время как летом в дубовом лесу на 1м3 –  менее 10.

Зеленые насаждения имеют определенное эстетическое и психоло​гическое значение. Богатство форм, красок и фактуры растений благо​приятно действуют на настроение человека, снижают нервные кризисы и переутомление, создают оптимальные условия для воздуха. Прак​тика подтверждает эффективность применения зеленых насаждений для защиты жилых районов от загрязнений автотранспортом. Влияние зеленых насаждений на уровень загазованности воздуха приведено в табл. 5.

Т а б л и ц а 5. Влияние зеленых насаждений на уровень загазованности воздуха

	Тип посадки
	Снижение уровня загазованно​сти, %

	
	Зима
	Лето

	Однорядная посадка деревьев
	0…5
	7…10

	Двухрядная посадка деревьев с двухрядной посадкой кус​тарников
	5…7
	30…40

	Трехрядная посадка деревьев с трехрядной посадкой кус​тарников
	10…12
	40…50

	Четырехрядная посадка деревьев с четырехрядной посад​кой кустарников
	10…15
	50…60


Разные породы деревьев и кустарников обладают различной пыле​поглащающей способностью. Так, запыленность березы в 2,5 раза, а хвойных пород в 30 раз больше запыленности осины. Вяз задерживает пыли в 6 раз больше, чем тополь бальзамический. Запыленность по​верхности листьев (г/м2) составляет: вяз – 3,39; тополь бальзамический – 1,32; клен остролистый – 1,0; сирень венгерская – 1,61 и т. д. 

За вегетационный период взрослые деревья аккумулируют из воз​духа пыли (кг): вяз шершавый – 23, перистоветвистый – 28; каштан кон​ский – 16; ива плакучая – 38;  ясень обыкновенный – 27; клен та​тарский – 12, серебристый – 13, полевой – 20, ясенелистый – 33, ост​ролистый – 28; тополь туркестанский – 13, канадский – 34; шелковица белая – 31.

Для кустарников этот показатель имеет следующие значения (кг): акация желтая – 0,32; бирючина обыкновенная – 0,3; бузина красная –  0,4; смородина золотистая – 0,4; сирень обыкновенная – 1,6; лох узко​лист​ный – 2,0.

Лучше пыль задерживают растения с шероховатыми листьями.

Уровень шума уменьшается по мере удаления от дороги. При этом степень гашения зависит от состояния поверхности, по которой идет его распространение. Способ содержания и обустройства прилегаю​щей к дороге полосы во многом определяет характер распространения шума.

Хорошим решением являются постройки, предназначенные под га​ражи, магазины, склады, павильоны обслуживания населения, в кото​рых можно допустить высокий уровень шума, а со стороны до​роги предусмотреть шумозащитные окна. Дешевым и эстетическим реше​нием можно считать зеленые полосы, но только несколько полос зеле​ных насаждений, объединенных в единую систему, шириной не​сколько десятков метров, могут обеспечить заметное снижение уровня шума (табл. 6).
Заглубление дороги по отношению к территории уменьшает уро​вень шума. Типовыми средствами гашения транспортного шума явля​ются различного тода противошумные экраны-заборы, живые изго​роди, полосы древесной растительности, земляные валы, здания. К наиболее эффективным относятся заборы, земляные валы, здания (по​стройки).
Формирование полос зеленых насаждений из деревьев высотой 7…8 м и подростом 1,5…2 м создает плотную стену, что, по мнению специалистов по безопасности движения, утомляет водителя, закры​вает обзор окрестности.

В связи с этим рекомендуется применять прозрачные экранирую​щие барьеры, позволяющие сохранить обзор прилегающего ланд​шафта.
Т а б л и ц а 6. Эффективность шумозащитных полос зеленых насаждений

	Ши​рина полосы,м
	Характеристика шу​мозащитной по​лосы
	Снижение уровня шума за полосой, дБА

	
	
	Интенсивность движения транспорта, авт/ч

	
	
	60
	200
	600
	1200
	1600
	2000

	10
	Трехрядная посадка лиственных деревьев
	6
	7
	8
	8
	8
	8

	15
	Четырехрядная посадка лиственных деревьев
	7
	8
	9
	9
	9
	9

	15
	Четырехрядная посадка хвойных деревьев
	13
	15
	17
	17
	18
	18

	20
	Пятирядная посадка лиственных деревьев
	8
	9
	10
	10
	10
	10

	20
	Пятирядная посадка хвойных деревьев
	14
	16
	18
	18
	19
	19

	15
	Шестирядная посадка лиственных деревьев
	8
	9
	10
	11
	11
	11


Придорожные экранирующие сооружения иногда целесообразно выполнять в виде земляного кавальера со стенкой и защитными зеле​ными насаждениями. Они хорошо вписываются в ландшафт, имеют естественный вид, но из-за большой занимаемой валом территории могут иметь большую стоимость, чем защитные экраны. Конструкции защитных экранов могут быть разнообразные. По способу защиты они различаются на отражающие и поглощающие. Использование отра​жающих экранов может ухудшать экологическую ситуацию на самом транспортном коридоре. Поглощение достигается применением опре​деленных материалов или структурированием поверхности.

ЛИТЕРАТУРА

1.  И в а н о в, В.Н. Экология и автомобилизация / В.Н. Иванов, В.К. Сторчевус. 2-е изд., пере​раб. и доп. Киев: Будивэльник, 1990. 135 с.
2.  Экологическая безопасность транспортных потоков / А.Б. Дьяков, Ю.В. Иг​натьев, Е.П. Кошкин [и др.]; под ред. А.Б. Дьякова. М.: Транспорт, 1989. 128с.

3.  Д у д к о, Н.И. Безопасность движения тракторов и автомобилей: учеб. пособие / Н.И. Дудко, В.Ф. Бершадский, В.И. Дудко. Минск: Дизайн ПРО, 2003. 256 с. ил.

СОДЕРЖАНИЕ   

	1. Влияние механических транспортных средств на окружающую среду ………………
	3

	2. Токсические вещества отработавших газов …………………………………………….
	5

	3. Транспортный шум и вибрации ………………………………………………………….
	10

	4. Способы уменьшения загрязнения окружающей среды от вредных воздействий дорожно-транспортной системы …………………………………………………………..
	14

	Литература …………………………………………………………………………………
	18


У ч е б н о е  и з д а н и е

Николай Иванович Дудко

Владимир Романович Петровец

ЭКОЛОГИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Лекция

Редактор Е.Г. Бутова

Техн. редактор Н. К. Шапрунова

Корректор Л.А. Малеванкина

ЛИ № 348 от 16.06.2009. Подписано в печать               2009

Формат 60х84 1/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура «Таймс».

Усл.печ.л. 1,16. Уч.-изд.л. 1,04.

Тираж 100 экз.    Заказ         Цена 1480 руб.

      

Редакционно-издательский отдел БГСХА

213407, г. Горки  Могилёвской обл., ул. Студенческая, 2

Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы, ризографии

 и художественно-оформительской деятельности БГСХА

г. Горки, ул. Мичурина, 5

PAGE  
20

