126

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

И  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  И  КАДРОВ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
В. Р. Петровец, В. А. Гайдуков

склад как элемент         логистической системы
Рекомендовано учебно-методическим объединением
 по образованию в области сельского хозяйства в качестве пособия для студентов сельскохозяйственных учреждений высшего
образования 

[image: image23.png]



Горки 

БГСХА

2012

УДК 339.18:621.796(075.8)

ББК 65.40я7

      П 31
Одобрено  методической  комиссией  факультета  механизации  
сельского  хозяйства 24.02.2012 г.  (протокол № 6)
и Научно-методическим советом БГСХА 29.02.2012 г. (протокол № 6)
Авторы:

доктор технических наук, профессор В. Р. Петровец,
кандидат технических наук, доцент В. А. Гайдуков
Рецензенты:

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
основы научных исследований и проектирования УО «БГАТУ»
В. Н. Дашков;
доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства», Л. Я. Степук 
	П 31
	Петровец, В. Р.

Склад как элемент логистической системы :  пособие /  В. Р. Петровец, В. А. Гайдуков, – Горки : БГСХА, 2012. – 126 с.

ISBN 978-985-467-392-9

Изложены основные положения по логистике складирования.

Для студентов специальности   1-74 06 06  Материально- техническое обеспечение АПК.




УДК 339.18:621.796(075.8)

ББК 65.40я7

ISBN 978-985-467-392-9                             ( УО «Белорусская государственная     

сельскохозяйственная академия», 2012
ВВЕДЕНИЕ

Цель изучения предмета «логистика» состоит в приобретении  знаний и практи​ческих навыков по материально-техническому обеспечению, снаб​женческому сервису, лизингу и логистике в сельском хозяйстве. Благодаря полученным знаниям  молодые специалисты  смогут помочь сельхозтоваропроизводителям в подъеме их деятельности на основе приближения к запросам потребителей, учета их покупатель​ной способности, диверсификации работы на рынке, повышения конкурентоспособности реализуемых товаров за счет гибкой поли​тики цен, наценок и других факторов.
Логистика как наука и сфера практических знаний вызывает в последнее время все более возрастающий инте​рес. Она является относительно молодой и бурно развиваю​щейся наукой. 

Определение логистики обычно дается в широком и уз​ком смысле.

В широком смысле логистика – это наука об управлении и оптимизации материальных потоков, потоков услуг и свя​занных с ними информационных и финансовых потоков в определенной микро-, мезо- или макроэкономической систе​ме для достижения поставленных перед ней целей.

В узком смысле (с позиций бизнеса) логистика – это ин​тегральный инструмент менеджмента, способствующий достижению стратегических, тактических или оперативных целей организации бизнеса за счет эффективного (с точки зре​ния снижения общих затрат и удовлетворения требований конечных потребителей к качеству продуктов и услуг) управления материальными и (или) сервисными потоками, а также сопутствующими им потоками информации и финансовых средств.

На практике слово «логистика» следует понимать как «разумная органи​зация» – примерно так оно и переводится (логичная, обо​снованная). В этом случае название специальности «логистик» будет означать «организатор» – так и должно быть на самом деле. Это не начальник, не управленец, а именно организатор выполнения процессов, в том числе и процес​сов управления, наиболее целесообразным способом, с учетом научных и экономических обоснований и расчетов, здравого смысла, логики и интересов потребителей. Основополагаю​щим в логистике является системный подход.  

Одним из наиболее важных понятий  в логистике является понятие логистической системы. 
Подход к объектам обеспечения товародвижения как к системам выражает одну из главных особенностей логисти​ки как науки, так и сферы практической деятельности.
Система – множество элементов, находящихся в отноше​ниях и связях друг с другом, образующее определенную це​лостность и единство.
Логистическая система – это система управления движе​нием материалопотоков,  а также информационных потоков, ассистирующих движению материалов.

Любая логистическая система состоит из совокупности элементов-звеньев, между которыми установлены определенные функциональные связи и отношения. 

В связи с тематикой нас интересует то направление логистики, которое за​нимается складскими процессами. Наша задача – при​менение на практике рекомендаций логистики, логистических систем управления продвижением товаров от изготовителей к потребителям.

Складирование представляет собой логистическую функ​цию управления пространственным размещением запасов и предусматривает выполнение таких задач, как определение числа, типа и дислокации складов; объема (площади) хране​ния материальных ресурсов, готовой продукции; планирова​ния размещения запасов; проектирования зон транспортиров​ки, сортировки, погрузки-разгрузки.

Через склады и приемочные  площадки  проходит большое  количество различных грузов. Технология переработки их отличается значительным разнообразием и  представляют собой перемещение материаль​ных ресурсов или готовой продукции на складе, размеще​ние продукции на складских стеллажах, хранение, сортировку, консолидацию, комплектование грузов для выполнения заказов и транспор​тировку.

 Таким образом приведенный в пособии мате​риал по логистике складирования, технологии и организации работ на складах, техноло​гическим схемам и примерному размещению грузов представляет интерес и может быть использован студентами, а также работни​ками складов в своей практической деятельности.

1. СКЛАДЫ, ИХ ПОНЯТИЕ И РОЛЬ В ЛОГИСТИКЕ
Проектирование сквозных процессов в большинстве случаев дает оптимальное решение при условии накапливания сырья, полуфабрикатов, готовых изделий в том или ином звене логистической цепи на некоторое  время. Целостный проект показывает, что необходимо сделать с грузом в месте накапливания. Возможно, поступившие грузовые единицы необходимо расформировать, товары переупаковать, какое-то время хранить, затем сформировать новые грузовые единицы и в нужный момент доставить потребителю.  С этой целью в логистической  системе организуется склад.
Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для приемки,  размещения и хранения поступивших на них товаров, подготовки их к  потребителю и отпуск потребителю.

Изготовителю продукции необходимы склады сырья  и исходных материалов, с помощью которых обеспечивается  непрерывность производственного процесса. Склады готовой продукции позволяют содержать запас, обеспечивающий  непрерывность сбыта. На складах торговли накапливаются и ожидают своего потребителя готовые изделия.
Представление о гармонично организованной логистической системе как о системе без складов ошибочно. Гармония  в логистике достигается правильным сочетанием складского и транзитного способов продвижения материального потока от первичного  источника сырья вплоть до конечного потребителя.
Склад в логистике используется только тогда, когда это позволяет улучшить показатели сквозного процесса. Таким образом, роль склада заключается в создании  условий  для оптимизации продвижения материального потока.  

Логистика  ставит задачу гармоничной организации внутрискладских процессов, а также задачу технической, технологической и планово-организационной сопряженности внутрискладских процессов с процессами, происходящими в окружающей склад  экономической среде.
Склады в логистике рассматривают как элементы систем товародвижения и в то же время как самостоятельные  системы. Соответственно выделяют две группы задач:
♦ задачи, связанные со складами, возникающие при проектировании систем товародвижения;
      ♦  задачи по складам как по самостоятельным системам.
1.1. Склад как элемент (звено) логистической системы (ЛС)
Интегрированный подход в логистике предполагает сквозное управление потоками, проходящими через все звенья ЛС. Однако это не исключает ана​лиза и исследования отдельных составляющих звеньев и элементов. При этом следует выполнять следующие требования:
      ♦ все элементы/звенья рассматриваются во взаимосвязи;

      ♦ все элементы/звенья составляют единую ЛС, а потому их работа направ​лена на достижение общей целевой функции всей системы;

      ♦ локальные цели и задачи функционирования элементов/звеньев  согласуются с общей целью и задачами ЛС;

      ♦ анализ и исследования любого элемента/звена ЛС осуществляются на основе системного подхода;

      ♦ моделирование элементов/звеньев ЛС проводится на тех же принципах, что и системы в целом;

      ♦ оптимизация всей системы является первичной задачей, и лишь она диктует условия субоптимизации составляющих ее элементов/звеньев.

Основными условиями эффективного функционирования склада как эле​мента (звена) ЛС, вытекающими из общих принципов проектирования пос​ледней, можно считать приведенные ниже. 

      ♦ Склад рассматривается не изолированно, а как элемент ЛС. Эффектив​ность работы склада отвечает эффективному функционированию ЛС в целом.

      ♦ Учитываются взаимодействия и взаимоотношения склада как на уров​не всей ЛС (внешней среды окружения), так и внутри субъекта ЛС.

      ♦ Увязываются технические и технологические возможности движения материального потока, проходящего через склад, с внешним транспор​том, а также непосредственными поставщиками и покупателями.

      ♦ Снижение затрат на складскую обработку грузов не влечет за собой снижения уровня обслуживания клиентов.

      ♦ Комплекс логистических услуг, предоставляемых складами, отвечает политике обслуживания клиентов на фирме.

      ♦ Технические и технологические решения на складе исходят из логистической необходимости и экономической целесообразности.

      ♦ Применяется автоматизированная система управления информацион​ными потоками независимо от уровня технической оснащенности са​мого склада.

      ♦ Предусматривается единый подход к документообороту между всеми участниками ЛС.

      ♦ Внедряется штриховое кодирование груза на предприятиях-изготови​телях.

Склады – составная часть интегрированной ЛС – одновременно являются материально-технической базой основных участников звеньев логистической системы (ЗЛС). В ЛС склад играет роль элемента материального потока, поскольку, обеспе​чивая осуществление логистических операций, он не подлежит дальнейшей декомпозиции в рамках поставленных задач ЛС.
На всех складах, независимо от их места в ЛС, происходит преобразова​ние материального потока по размерам и составу входящих и выходящих партий продукции по времени поступления, отгрузки и т.д.
Таким образом, склад можно рассматривать в качестве основного преоб​разователя материального потока ЛС, от поставщиков сырья и материалов до поставки готовой продукции конечному потребителю.
Деятельность склада направлена на оптимизацию ЛС (рис. 1).
[image: image2.jpg]MOCTABLUWKHU

CKNAAbl:

Chbipbst

CKNAZBI:

CKNALB:

FNpoMexyTouHON
npoaykuuu

Martepuanos

Ceuipbs

KomMnnekryowmx

Marepuanos

Bcnomoratenbhbix
Marepuanos

Komninekryiowmx

BcnomorarenbHbix
mMarepuanos

NPOU3BOAUTENDb FOTOBOW NPOAYKLIUM

CKNAZbI:

CKNAZbI:

FoToBOI NpoAyKUMKU

Pacnpepenu-
TENbHO-NPOn3-
BO/ICTBEHHbIE

OnTosoii
DUpMbI

Pacnpepem-
TenbHbie ONTo-
801 GUpMbl

-

WHeTpy-
MEHTOB

OcratkoB
1 OTX0A0B

OnTosoit
bupMbl

PbIHOK NOTPEGUTENER

PO3HULIA

CHABXEHUE NOARAEPXKA NPOU3BOACTBA PACNPENENEHUNE

Puc. 7.1. Cxema ABUXEHUS MATEPUanbHbIX NMOTOKOB Yepe3 CKAaAbl Pa3sindHbiXx GYHKLUNOHANBHBIX 001acTed NorncTkm





[image: image1.png]



Рис. 1. Схема движения материальных потоков через склады различных

 функциональных областей логистики

Современный крупный склад (например, склад тарных и штучных гру​зов) представляет собой сложное техническое сооружение, которое состоит из множества различных подсистем (комплекса зданий, совокупности пере​рабатываемых грузов, системы информационного обеспечения и т.д.) и эле​ментов определенной структуры, объединенных для выполнения конкрет​ных функций преобразования материальных потоков.
1.2. Основные функции склада в логистической системе
Склады в рамках ЛС выполняют функции, основные из которых перечислены ниже.
1. Выравнивают интенсивность материальных потоков в соответствии со спросом потребителя.
Выравнивание интенсивности материальных потоков (т.е. изменение объема перерабатываемого груза в единицу времени) предполагает, что склад должен играть не просто роль буфера между поставщиком и потребителем, но и гибко реагировать на изменения спроса путем маневрирования разме​рами соответствующей партии поставки.
Интенсивность материального потока устанавливается потребителем, т.е. каждым последующим ЗЛС. Поэтому если рассматривать ЛС в целом, то основным диктующим звеном становится конечный потребитель.
2. Преобразуют ассортимент внутрискладского потока в соответствии с заказом клиента.
Преобразование складом ассортимента материального потока в соответ​ствии со спросом означает создание необходимого ассортимента для выпол​нения заказов клиентов. Особое значение данная  функция приобретает в распределительной логистике, где торговый ассортимент включает огромный перечень товаров различных производителей, отличающихся по функциям, размеру, форме, цвету и т.д. Создание нужного ассортимента на складе по​зволяет эффективно выполнять заказы потребителей и осуществлять более частые поставки в объеме, необходимом клиенту.
3. Обеспечивают концентрацию и хранение запасов.
Концентрация и хранение запасов позволяют выравнивать разницу меж​ду производством (выпуском) продукции и ее потреблением, а также осуществлять непрерывное производство и снабжение на базе создаваемых товарных за​пасов. В распределительной системе хранение товаров необходимо для вы​равнивания сезонных колебаний в потреблении и гибкого реагирования на любые изменения потребительского спроса. Стремление к максимальному повышению уровня обслуживания клиентов требует значительного увеличе​ния запасов на складе поставщика.
4. Сглаживают асинхронности производственного процесса.
     Сглаживание асинхронности производственного процесса – функция производственных складов, а именно складов незавершенного производства (промежуточной продукции). Речь идет о выравнивании асинхронных мо​ментов между технологическими и организационными процессами, а также между отдельными рабочими операциями производственного процесса.
5. Унитизируют партии отгрузки.
Унитизация  партии отгрузки связана с тем, что многие потребители за​казывают со складов партии «меньше, чем вагон» или «меньше, чем трей​лер», что значительно увеличивает издержки, связанные с доставкой таких грузов, так как тариф перевозчика на такую отправку обычно существенно выше, чем на отправку транзитной нормы, т.е. при полном использовании грузоподъемности (грузовместимости) транспортного средства. Для сокра​щения транспортных расходов склад может осуществлять функцию консо​лидации (унитизации) небольших партий грузов для нескольких клиентов до полной загрузки транспортного средства.
6. Предоставляют услуги.
Склад активно участвует в осуществлении политики логистического об​служивания предприятий, предоставляя разнообразные услуги. Благодаря услугам склада обеспечивается предпродажный и послепродажный логисти​ческий сервис. Эта функция имеет особое значение в распределительной ло​гистике, где высокий уровень конкуренции. Сервис является неотъемлемой частью деловой активности предприятия, повышая его конкурентоспособ​ность. Среди основных услуг склада можно выделить четыре группы:
   .  ♦ материальные, связаны с выполнением операций по повышению технологической готовности продукции к производственному потребле​нию согласно заказам потребителей в системе снабжения. Например, нарезка, раскрой, расфасовка в мелкую тару, подбор комплектов, со​ставление колеров красок и другие услуги. В системе распределения эта группа услуг связана с подготовкой товара к продаже и приданием ему товарного вида;

      ♦ организационно-коммерческие, направлены на повышение эффективности процессов товарно-денежного обмена, включают реализацию из лишних материальных ценностей путем перераспределения, в том числе [image: image17.wmf]на комиссионных началах, реализацию промышленных отходов предприятий, сдачу на прокат (в аренду) оборудования, техники, аппаратуры и т.д.;
      ♦ складские, связаны с выполнением операций собственно складирования за плату, приемом материальных ценностей на временное хранение, сдачей в аренду складских площадей;
^^^Ц

      ♦ транспортно-экспедиторские, связаны с доставкой грузов клиентам своим или арендованным транспортом.
^^^Н

Склады общего пользования (СОП), не являясь собственником товара, предоставляют только услуги, поэтому многие функции, обычно выполняемые складами,  рассматривают в качестве логистических услуг.

Так, например, склады общего пользования США выполняют следующие услуги,  за которые они выставляют счета клиентам.
^^^|
      1. Хранение товаров с неуплаченными пошлинами (налогами).   
Существует несколько типов подобного вида хранения товаров. Таможенные склады  США хранят продукцию до тех пор, пока с нее не будут собраны импортные пошлины. Склады налогового управления  хранят товары до уплаты других федеральных налогов и сборов. Кроме того, некоторые федеральные законы, относящиеся к хранению сельскохозяйственной продукции, и некоторые законы штатов требуют от складов обеспечения, т.е. для защиты клиентов склады должны страховать хранящиеся товары.
^^^Н
      2. Офисная и выставочная площадь. Фирмы, располагающие большими и комплексными складскими запасами, могут на постоянной основе размещать на СОПе одного или более работников из собственного штата для выполнения некоторых функций, которые, в противном случае, должны были бы обеспечиваться работниками склада. Выставочная площадь используется штатом специалистов по продажам, когда они  хотят показать продукцию перспективным покупателям.
^^^|
      3. Интегрированная система обработки данных. Интегрирование системы обработки данных пользователя дает ему возможность взаимодействовать с СОП таким же образом, как и с собственным складом. Зачастую один из терминалов пользователя, размещенный в офисе на складе, позволяет запрашивать информацию или выдавать инструкции складскому персоналу. Некоторые склады непосредственно связаны телекоммуникациями с системами заказа покупателей своего клиента таким образом, что покупатели могут напрямую размещать повторные заказы.
^^Н
      4. Поддержание уровня запасов. Клиентам, точно определившим запасы, которые они хотят хранить, предоставляется услуга поддержания уровня запасов, заключающаяся в том, что склад берет на себя размещение повторных заказов и поддерживает определенный уровень запасов.
^^Н
      5. Доставка грузов на небольшие расстояния или заключение соглашений об исходящей транспортировке с перевозчиками. Складской персонал может заниматься исходящей транспортировкой товаров и осуществлять ее предоплату.
^^Н

      6. Распаковка, тестирование, комплектация, вторичная упаковка, трафаретная печать и  простановка цены. Это дополнительные услуги, которые   обычно предоставляются складом: разбивка крупных партий на мелкие и комплектация новых партий поставок.
7. Хранение товаров, обеспечение ссудой служащих. Услуга может осуществляться как на складских площадях, так и вне их. Залоговый склад –  склад, который создается временно в месте нахождения товарных запасов, часто на площадях их владельца. Складской работник принимает товары и выдает расписку, которая может использоваться в качестве обеспечения займа. Использовать товарные запасы в качестве залога экономически выгодно, несмотря на то, что товары временно «замора​живаются» в канале распределения.
1.3. Цель и принципы системы складирования
Цель создания и функционирования любого склада состоит в том, чтобы принимать грузопоток с транспорта с одним параметром, перерабатывать и выдавать его на другой транспорт с другими параметрами и выполнять эти функции с минимальными затратами. Однако необходимо иметь в виду, что многообразие параметров склада, разнообразная номенклатура, технологии переработки грузов не только относят склад к сложным системам, но и де​лают каждую складскую систему значительно отличающейся от другой. По​этому при создании системы складирования необходимо учитывать следу​ющий главный принцип: лишь конкретное решение с учетом всех влияющих на него факторов может обеспечить экономический успех работы склада. При этом планирование и создание системы складирования должны рассматри​ваться с точки зрения интересов всей фирмы, обеспечивать необходимую интенсивность грузопотоков, необходимые условия хранения грузов, раци​ональную складскую обработку грузов с минимальными затратами, макси​мальное использование имеющихся мощностей и складского оборудования, обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов и т.д.
Разработка системы складирования должна быть направлена на обеспечение оптимального размещения груза на складе и рациональное управле​ние им. При разработке системы складирования необходимо учитывать все взаимосвязи и взаимозависимости между внешними (входящими на склад и выходящими со склада) и внутренними (внутрискладскими) потоками, с учетом связанных с ними факторов (параметры склада, технические средства, особенности груза и т.д.).
1.4. Классификация складов в логистике
В рамках поддерживающей логистической функции «складирование» в логистической системе решаются следующие задачи:
      – своевременное предоставление товаров и услуг потребителям;

      –  концентрация и пополнение запасов, оптимизация затрат;

      – учет запасов в натуральном и стоимостном выражениях;

      –  защита производства и потребителей от непредвиденных обстоятельств (забастовка, катастрофы и т.п.);

      – балансирование темпов производства и объемов производимой продукции при росте спроса и многие другие.

Склад решает и традиционные задачи, связанные со складской переработкой грузов:
      ♦ максимальное использование складских мощностей;

      ♦ рациональное ведение погрузочно-разгрузочных и складских работ;

      ♦ эффективное использование складского оборудования;

      ♦ устранение потерь товаров при их складской обработке, хранении и т.д.

Разнообразие видов складов в ЛС и выполняемых ими функций и задач, особенности перерабатываемых грузов требуют систематизации складов. Цель классификации складов в логистике состоит в выявлении призна​ков систематизации складского объекта как элемента ЛС, влияющего на осо​бенности продвижения материального потока.
В табл. 1 представлена классификация складов в логистике по следую​щим основным признакам: функциональным областям логистики, видам продукции, форме собственности, функциональному назначению, отноше​нию к участникам (звеньям) ЛС, товарной специализации, технической ос​нащенности, виду складских зданий (сооружений), наличию внешних транспортных связей.
Т а б л и ц а 1. Классификация складов в логистике

	№ п.п.
	Признаки
	Склады

	1
	По функциональным областям логистики
	Снабжения

Производства

Распределения (дистрибьюции)

	2
	По виду продукции (материальных потоков)
	Сырья

Материалов

Комплектующих

Незавершенного производства

Готовой продукции

Тары

Остатков и отходов

Инструментов

	3
	По форме собственности
	Собственные фирмы

Коммерческие

Арендуемые

Государственных предприятий

	4
	По функциональному (распределительному) назначению
	Подсортировочные

Распределительные

Сезонного или длительного хранения

Транзитно-перевалочные (грузовые терминалы)

Снабжения производственных процессов

	5
	По отношению к участникам ЛС (фирмам)
	Производителей 

Торговых компаний

Торгово-посреднических компаний

Транспортных компаний

Экспедиторских компаний

Логистических посредников

	6
	По товарной специализации
	Специализированные

Неспециализированные:

- универсальные

- смешанные

	7
	По технической оснащенности
	Частично механизированные

Механизированные

Автоматизированные

Автоматические

	8
	По виду складских зданий,      сооружений:

- по техническому устройству

- по этажности здания
	Открытые площадки

Площадки под навесом

Полузакрытые площадки

Закрытые сооружения

Многоэтажные

Одноэтажные

	9
	По наличию внешних транспортных связей
	С причалами и рельсовыми подъездными путями

С рельсовыми подъездными путями

С автодорожным подъездом


Склады встречаются во всех функциональных областях логистики: снаб​женческой, производственной, распределительной. В каждой области тип и функции склада связаны с определенной специализацией и назначением, а также местом склада в ЛС. Эти особенности отражаются в функциях и зада​чах склада и оказывают прямое влияние на направленность технического ос​нащения склада. В общем виде эту связь можно описать следующим образом.

Склады логистики снабжения специализируются на хранении материальных ресурсов (сырья, материалов, комплектующих и другой продукции производственного назначения) и снабжают прежде всего производственных потребителей. По особенностям переработки грузопотоков можно выделить:
– склады сырья и материалов (например, груз в жидком или сыпучем состоянии). Они перерабатывают однородные грузы, поступающие больши​ми партиями, интенсивными грузопотоками, в ритмичном графике поставки потребителю, с относительно постоянной оборачиваемостью, что позволяет вести автоматизированную складскую переработку гру​за там, где производственный процесс автоматизирован или имеет вы​сокий уровень механизации;

– склады продукции производственного назначения работают, как пра​вило, с тарными и штучными грузами большой массы, относительно однородной номенклатуры, переработки, поэто​му здесь необходим высокий уровень механизации и автоматизации складских работ.
Склады производственной логистики входят в состав организационной  системы  производства  и  предназначены  для   обеспечения 
производственно​го процесса. На этих складах хранятся запасы непрерывного производства, приборы и инструменты, запчасти и т.д. Эти склады перерабатывают относительно постоянную номен​клатуру грузов, поступающую со склада с определенной периодичностью и малым сроком хранения, что позволяет добиваться автоматизированной об​работки груза или высокого уровня механизации. Основным фактором, вли​яющим на уровень технической оснащенности склада, выступает характер производственного процесса.
Склады логистики распределения служат для поддержания непрерывно​сти движения товаров из сферы производства в сферу потребления. Их ос​новное назначение – преобразовывать производственный  ассортимент в торговый и бесперебойно обеспечивать различных потребителей, включая розничную сеть. Они могут принадлежать производителям и предприятиям торговли:
– склады готовой продукции и распределительные склады производи​телей. В различных регионах продаж (центральные и филиальные склады) занимаются складированием тарных и штучных грузов отно​сительно однородной продукции (в пределах ассортиментного переч​ня одного изготовителя) с быстрой оборачиваемостью; реализуют крупные партии. Это позволяет осуществлять автоматизированную и  высокомеханизированную переработку груза;
– склады оптовой торговли товарами широкого потребления. В основ​ном снабжают мелких потребителей и розничную сеть. Такие скла​ды концентрируют запасы с широкой номенклатурой и неравномер​ной оборачиваемостью товаров (иногда сезонного спроса). Такой товар реализуется различными партиями (начиная от группы това​ров). На таких складах нецелесообразно внедрять автоматизирован​ную обработку грузов, здесь предпочтительнее высокомеханизиро​ванная и механизированная обработка (возможно, с ручной комплек​тацией заказа);

– склады розничной торговли снабжают розничную торговую сеть, объе​диненную со складом в единую организационно-хозяйственную еди​ницу. Здесь хранится товар с большим ассортиментом партий, чтобы поддерживать в магазинах постоянно широкий ассортимент товара. Реализация со склада осуществляется мелкими партиями частыми по​ставками, к тому же такие склады, как правило, не бывают крупными, поэтому на них рациональнее всего вводить механизированную обработку груза с ручной комплектацией заказа, поскольку практически всегда сначала происходит расформирование поступающей на склад грузовой единицы (поддон, контейнер).
Можно выделить склады транспортных и экспедиторских предприятий, предназначенные для временного складирования, связанного с экспедици​ей материальных ценностей. Сюда же относятся склады железнодорожных станций, грузовые терминалы автотранспорта, морских и речных портов, терминалы воздушного транспорта. По характеру выполняемых операций грузопереработки они относятся к транзитно-перевалочным. Срок хране​ния грузов сведен к минимуму, так как целью такого склада является эф​фективное и своевременное снабжение клиентов путем перевалки груза с одного вида транспорта (или транспортного средства) на другой. Грузы поступают и отправляются крупными партиями, при этом поступающая грузовая единица (пакет на стандартном поддоне или контейнер) на скла​де не расформировывается. На таких складах необходим высокий уровень механизации.
1.5. Виды складских сооружений, их проектирование
 и определение размеров
Несмотря на то, что каждый склад рассматривается как самостоятельная система, его проектирование должно осуществляться в определенной пос​ледовательности на основе системного подхода.
Целью проектирования склада является создание максимально эффектив​ной складской системы, быстро адаптирующейся к задачам оптимизации ЛС, в которой она функционирует. Методический подход к проектированию склада должен быть единым, независимо от его размеров (больших и малых), способов хранения (в штабелях или на стеллажах), технической оснащенно​сти (механизированных или автоматизированных). Методику проектирова​ния склада в целом можно применять при проектировании основных склад​ских зон. Она сводится к разработке технологии грузопереработки и систе​мы складирования, в результате чего определяются выбор типов и характеристик складского оборудования и параметры самого склада. При этом возникают многочисленные варианты проектных решений, из которых выбираются наиболее эффективные на основе обоснованно отобранных кри​териев и с учетом задаваемых ограничений.
При проектировании складских зон особое значение имеет разработка технологической части проекта, которая связывает организацию технологического процесса с пространственным разделением складской площади на рабочие зоны.
На данном этапе разрабатываются следующие вопросы:
      ♦ определяется последовательность операций грузопереработки, начиная с момента разгрузки до размещения груза в зоне основного хранения с указанием необходимого оборудования и вспомогательных средств;

      ♦ организация складирования товара на хранение с учетом видов складирования и используемого технологического и подъемно-транспорт​ного оборудования;

      ♦ организация внутрискладских транспортировок между смежными
складскими зонами по ходу переработки груза;

      ♦ организация отбора товара, комплектации заказа и партии отправки с учетом выбранной системы комиссионирования;

      ♦ организация транспортировки и временного накопления внешних товароносителей и складской тары;

      ♦ система материальной ответственности складских работников за сохранность грузов.

При разработке технологии грузопереработки в рамках технологической части проекта применяются транспортно-технологические схемы (карты) складского процесса.
Все основные параметры склада можно разделить на две группы, задавае​мые в качестве исходных данных и определяемые путем расчета. Первую группу исходных параметров, которые задаются при проектировании склада, составляют 15 показателей. Основными из них считаются: 

Тг – годовой грузооборот склада;
tо – начальный запас груза;
n – общее число наименований грузов, одновременно хранящихся на cкладе;
nп – число групп подобных грузов в номенклатуре;
 (аг, lг, hг) – ширина, длина и высота единицы груза (типичного) из каждой группы груза;
qг – масса единицы груза (типичного) из каждой группы; 

Т  – число дней работы склада и другие параметры.
Общее число параметров, выбираемых при проектировании, равно 16. При этом в качестве основных расчетных параметров можно выделить: 
L и В – длину и ширину склада;
H – полезную высоту складского здания; 

 S – площадь склада;
V– полезный объем склада;  
X – ширину пролетов складского здания;
[image: image18.png]o]

aw2sv0KEy Komapenragun

Cw

npuemecy

Xbauese

Crawa tivsonorocss u sosmeyeris _mogersox
008 wsF mere .

)




Lф – длину погрузочно-разгрузочного фронта;
W – потребность (число) в основных машинах и механизмах на складе; 
 О – общие затраты по складу и т.д.
При определении складских мощностей необходимо учитывать требова​ния, предъявляемые к условиям и срокам хранения конкретного вида сырья, материалов, готовой продукции и т.д. В связи с этим целесообразно рассмат​ривать склады с учетом их классификации по конструктивным особенностям и этажности зданий:
– по виду конструкции (или техническому устройству) склады делятся на закрытые, полузакрытые, открытые и специальные;

– к полузакрытым складским устройствам относят навесы. По конструкции навесы могут быть без стен или иметь от одной до трех стен;

– открытые площадки являются простейшим видом складских сооружений и представляют собой бетонированные, асфальтированные площадки, имеющие уклон и водостоки для отвода поверхностных вод;

– к специальным складским устройствам относят бункерные и элеватор​ные сооружения для хранения сыпучих грузов и сооружения резервуарного типа для хранения жидких грузов;

– основным видом складских сооружений являются закрытые здания.

В снабженческой логистике при хранении сырья и материалов, например, угля, песка, пиломатери​алов, стоимость содержания которых незначительна в сравнении со стоимостью готовой продук​ции, используют складские площади с навесами. Для хранения таких сыпучих грузов, как зерно, используют элеваторные склады, а для хранения жидких веществ – нефтепродуктов, масел, кислот и т.д. – сооружения резервуарного типа.
При хранении готовой продукции, комплектующих, продукции незавершенного производства, ин​струментов во всех функциональных областях логистики используют здания или сооружения закрытого вида, поскольку себестоимость таких изделий высока и требуется обеспечение их сохран​ности не только от внешних атмосферных воздействий и порчи, но и от кражи.
[image: image19.png]TERERT I 41

YRAGAKA KO xpamesue



В дистрибьюции, помимо закрытых складов, используются полузакрытые и открытые. Однако их число ограничено, и они служат преимущественно для хранения тары или кратковременного хранения товаров в крупной внеш​ней таре (контейнерах, бочках) и стройматериалов (пиломатериалов, сетки и т.д.).
При проектировании ЛС оптового предприятия используются все виды складских сооружений, но наибольшее применение находят закрытые скла​ды в различного вида зданиях. При выборе вида складского здания и расче​тов его площади следует иметь в виду, что приоритетным направлением в развитии складского хозяйства является строительство одноэтажных скла​дов. Эксплуатация многоэтажных складов доказала, что они неэффективны. В многоэтажных складах около 20% объема здания отводится под лифты и лестничные клетки, что значительно сокращает полезные объемы. Традици​онная частота сетки колонн в многоэтажных складах – 6x6 метров и невы​сокая допустимая нагрузка на междуэтажные перекрытия не позволяет при​менять современные технологические решения для организации складской переработки груза. К тому же стоимость многоэтажного склада в 1,5–2 раза больше по сравнению с одноэтажным складом того же объема. 
Высота большинства складских помещений составляет 6–10 м, хотя современное автоматизированное оборудование позволяет использовать склады и с гораздо большей высотой потолка – до 30 м. Высота склада, а также площадь зоны хранения зависят от необходимой вместимости склада, обо​рачиваемости грузов, технологии грузопереработки, характеристики и кон​структивных особенностей подъемно-транспортного оборудования, типов стеллажей, высоты складской грузовой единицы, а также стоимости земель​ного участка.
При выборе ширины пролетов складского здания необходимо учитывать прямую зависимость между шириной пролетов и вместимостью склада, при этом стоимость 1 м3 объема здания уменьшается, особенно с увеличени​ем высоты склада.
Выбор формы и основных размеров склада в плане определяется с учетом взаимной компоновки его технологических зон и потребных размеров фрон​тов разгрузки и погрузки на внешний транспорт. Для складов с большим грузооборотом общая длина склада может определяться необходимой дли​ной погрузочно-разгрузочного фронта.
Конструкция склада и планировка складских помещений должна обеспечивать беспрепятственное продвижение грузопотока, по возможнос​ти, исключая встречные потоки. Материальный поток любой ЛС должен проходить лишь в одном направлении, практически исключая обратные потоки. Обратные потоки оправданы только при возврате тары. Если они все же возникли, то вызваны низким уровнем управления материальным пото​ком или нерациональной организацией его движения. Иными словами, оп​тимизация ЛС предусматривает прямое продвижение товара от одного зве​на к другому, любое обратное движение увеличивает число операций и по​вышает издержки обращения.
При грузопереработке на складе такой подход диктует последовательное прохождение всех операций технологического процесса — от разгрузки до от​грузки в специально предназначенных для этого рабочих зонах. Оптимиза​ция складской переработки и связанных с этим технико-технологических решений должна начинаться уже на этапе макропроектирования, при фор​мировании исходных требований к складу, показателей входящих на скла​дах и выходящих со склада грузопотоков, определения основных парамет​ров складских зон.
Среди одноэтажных складов, особенно с учетом удорожания стоимости земельных участков и достижений в области складской техники, предпочтение отдается складам с высотной зоной хранения. Общие затраты на вы​сотных складах в несколько раз меньше, чем затраты на складах того же объе​ма, но меньшей высоты, что видно из сравнения капитальных и эксплуата​ционных затрат складов различной высотности хранения.
Строительство и эксплуатация различных типов закрытых складских зда​ний значительно выше открытых и полузакрытых. Поэтому резко возросли требования к определению необходимой складской мощности. Точность расчетов во многом зависит от правильного прогноза спроса на продукцию данного склада и определения необходимых товарных запасов в натуральных единицах. Эта задача достаточно просто решается с помощью существующих компьютерных программ, которые позволяют анализировать множество ва​риантов хранения товаров в крупной внешней таре (контейнерах, бочках) и стройматериалов (пиломатериалов, сетки и т.д.).
Более 80% грузов на складах этих типов приходится на тарно-штучную продукцию. В этом случае потребность в общей складской площади можно определить по формуле.
[image: image3.jpg]



где Е – вместимость (емкость) склада (т; условный поддон);

      Кs – коэффициент использования площади;

q – средняя нагрузка на 1 м2 площади складирования при высоте укладки 1 м, т/м2;
 h – высота складирования, м.

1.6. Проектирование  складских  зон
Методику проектирова​ния склада в целом можно применять при проектировании основных склад​ских зон. Она сводится к разработке технологии грузопереработки и систе​мы складирования, в результате чего определяются выбор типов и характеристик складского оборудования и параметры самого склада. При этом возникают многочисленные варианты проектных решений, из которых выбираются наиболее эффективные на основе обоснованно отобранных кри​териев и с учетом задаваемых ограничений.
При проектировании складских зон особое значение имеет разработка технологической части проекта, которая связывает организацию технологического процесса с пространственным разделением складской площади на рабочие зоны.
На данном этапе разрабатываются следующие вопросы:
– определяется последовательность операций грузопереработки, начиная с момента разгрузки до размещения груза в зоне основного хранения, с указанием необходимого оборудования и вспомогательных средств;

– организация складирования товара на хранение с учетом видов скла​дирования и используемого технологического и подъемно-транспортного оборудования;

– организация внутрискладских транспортировок между смежными складскими зонами по ходу переработки груза;

 – организация отбора товара, комплектации заказа и партии отправки с учетом выбранной системы комиссионирования;

– организация транспортировки и временного накопления внешних   товароносителей и складской тары;

– система материальной ответственности складских работников за со​хранность грузов.

При разработке технологии грузопереработки в рамках технологической части проекта применяются транспортно-технологические схемы (карты) складского процесса.
Проектирование складских зон состоит в определении параметров, обес​печивающих рациональное выполнение соответствующего процесса (или операции) при минимальных затратах на единицу продукции (тонну груза, один условный поддон). При этом необходимо учитывать технико-экономи​ческое обоснование принимаемых технологических и объемно-планировоч​ных решений. Ключевым критерием выбора наиболее эффективных техни​ческих решений являются минимальные логистические издержки (с учетом капитальных затрат).
Проектирование складов и складских зон требует учета всех частных осо​бенностей функционирования складской системы, поэтому выбор техничес​ких и технологических решений приобретает особое значение. Необходимо обосновывать:
– размещение склада в складской сети и его связи с внешними грузопо​токами;
– выбор места склада на территории застройки с учетом внешней транспортной системы и используемого транспорта;
– взаимосвязь всех помещений склада;
– выбор складских помещений и зон, необходимых для реализации выб​ранной технологии грузопереработки;
– основные параметры складского здания: ширину пролетов, сетку ко​лонн, высоту зоны основного хранения, помещений экспедиции и т.д.;
– оснащение рабочих зон в соответствии с технологией грузопереработки;
– выбор типов, размеров и грузоподъемности складской тары (число и разновидность применительно к каждому виду товара);
– выбор типа конструкции, размеров технологического оборудования,  их грузоподъемность;
– выбор типов и основных характеристик подъемно-транспортных ма​шин и механизмов, число типов и общую потребность по каждому;
– выбор видов складирования и его основных параметров (высота складирования груза, число проходов и т.д.);
– выбор технических решений погрузочно-разгрузочного фронта (закры​тые, открытые, вне или внутри здания, конфигурация рампы и т.д.);
– основные размеры экспедиций приемки и отправки и их оснащение;

 – общую пространственную компоновку рабочих зон и ее связь с технологическими решениями;

 – выбор системы комиссионирования с учетом функционального назначения склада, числа и особенностей комплектуемых заказов, номенклатуры груза и т.д.;

 – выбор информационного обеспечения.

Многие параметры складских зон одновременно являются параметрами всего склада, что делает их особенно значимыми. Необходимо также учиты​вать взаимосвязь и взаимовлияние складских зон в процессе грузопереработ​ки. Влияние зон друг на друга выражается в возможности передачи модели грузопотока с одной складской зоны в другую в том виде, в котором он был получен при моделировании предыдущей зоны (рис. 2).
При моделировании каждой складской зоны принципы ее оптимальной деятельности рассматриваются исходя из общей цели функционирования всей складской системы (склада).

Складская система испытывает непосредственное воздействие внешних грузопотоков, которые имеют стохастический характер. Случайное воздей​ствие этих грузопотоков испытывают на себе только разгрузочный фронт и погрузочный фронт склада. Однако опосредованно случайные воздействия внешней среды влияют и на деятельность остальных складских зон, посколь​ку взаимосвязь всех зон через проходящий грузопоток очевидна.
[image: image4.jpg]
[image: image20.png][BE==————SSS > —

= 2o
[ 2N Teve s YRrodea na rpanenue wauanexyayun

oon) o0 cooo 6 couowllogagen ks g ‘E%JE@

NOno=4=00000
N00=4-=0000
Do—==0000
mmnm
0= N0
[ |

Paman

. )




Рис. 2. Схема деления складской площади на рабочие (складские) зоны:
1 – железнодорожная рампа (зона разгрузки); 2 – зона приемки; 3 – зона основного хранения;  3а – стеллажное хранение; 3б – штабельное хранение;   4 – зона комплектации заказа; 5 – автомобильная рампа (зона отгрузки);     6 – экспедиция приемки; 7 – экспедиция отправки; 8 – подсобные площади 

В общем виде на складах оптовой торговли (в закрытых помещениях), предназначенных для тарных и штучных грузов, выделяют следующие основ​ные рабочие зоны (рис. 3):
♦ разгрузки (железнодорожная рампа);

♦ приемки;

♦ основного хранения;
♦ стеллажного хранения;

♦ штабельного хранения;

♦ комплектации заказа;

♦ отгрузки (автомобильная рампа).

Каждый процесс (разгрузка, приемка, складирование, комплектация и отгрузка) состоит из ряда операций  и осуществляется в соответствующей рабочей зоне. При организации фасовочных работ в состав рабочих зон включается также зона фасовки (цех фасовки).
Наряду с рабочими зонами к складской площади относятся также такие помещения, как экспедиция приемки – S э.п и экспедиция отправки – S э.о. Экспедиция приемки необходима для приемки грузов в вечернее и ночное время суток, т.е. в то время, когда склад не функционирует, а транспортные средства разгружать необходимо. Экспедиция отправки предназначена для комплектации партий отгрузки. Она особенно необходима, когда склад де​лится на несколько помещений или при осуществлении централизованной поставки в соответствии с оптимальным маршрутом доставки груза покупа​телям. Экспедиция отправки также выполняет роль определенного гаранта от рисков, связанных с хищениями.
Существует около 40 компоновочных решений взаимного расположения рабочих зон склада. Основным принципом классификации общей компо​новки складов является расположение основной зоны хранения по отноше​нию к зонам приемки и комплектации. По этому принципу склады могут быть разделены на две группы: склады с односторонним и двусторонним расположением складских зон.
Основные схемы компоновок склада:
– проходной (сквозной) вариант с прямоточным, боковым, обратным и угловым грузопотоками (рис. 2);
– тупиковый вариант с прямоточным, фронтальным, боковым, угловым грузопотоками (рис. 3).
Расположение основных рабочих зон влияет на систему складирования, основные внутрискладские грузопотоки, технологию переработки груза, ориентацию логистического процесса и на объемно-планировочные реше​ния видов складирования.
Тупиковый вариант компоновки рабочих зон склада получил достаточно широкое распространение для различных складов, особенно для автомати​зированных. Автоматизированные склады почти всегда имеют тупиковую компоновку (рис. 3).
Широкое применение тупикового компоновочного решения обусловле​но рядом преимуществ по сравнению со сквозным:
– рациональное использование площади зон приемки и комплектации за счет их частичного совмещения (например, для временного накопле​ния грузов, складирования пустых поддонов и т.д.);

– более полное использование времени работы оборудования и складского персонала за счет совмещения некоторых операций и интенсив​ной эксплуатации оборудования;

– повышение производительности подъемно-транспортного оборудования  в зоне основного хранения за счет сокращения порожних рейсов;

– упрощение и улучшение общей организации складских работ в связи с близким расположением рабочих зон;

– упрощение и удешевление системы автоматизации.

[image: image5.jpg]
[image: image21.wmf]
Рис. 3. Схема пространственной структуры  автоматизированного тупикового 
склада по рабочим зонам:
1 – зона разгрузки; 2 –  зона приемки; 3 – зона основного хранения; 4 – зона комплектации; 5 – внутрискладской транспорт; 6 – зона отпуска; 7 –зона тары; 8 – подсобные помещения
Основным недостатком тупикового компоновочного решения (с односто​ронним расположением зоны приемки и зоны комплектации) являются встречные грузопотоки. Чтобы развести встречные потоки на механизиро​ванных складах, часто используют сквозной вариант компоновочного решения, особенно при наличии железнодорожных поставок на склад. В этом случае зоны разгрузки и приемки находятся на противоположной стороне от комплектации и отгрузки.
При применении рациональных объемно-планировочных решений должны соблюдаться  определенные требования к взаимному расположению складских зон и размещению техно​логического оборудования. Среди основных требований можно выделить:
      ♦ учет специфики номенклатуры перерабатываемого груза, особенностей поставки на склад (вида транспортных средств, размеров партии, внеш​него товароносителя, частоты поставки) и со склада (размера партии заказа, числа ассортиментных позиций в заказе, частоты отправки за​каза каждому клиенту, числа заказов и т.д.);

      ♦ обеспечение последовательного осуществления операций технологичес​кого процесса;

      ♦ учет видов и характеристик транспортных средств и интенсивности входящих и выходящих потоков;

      ♦ при работе с различными типами транспортных средств (железнодорожные и автомобильные) расположение зон разгрузки и отгрузки с противоположных сторон склада;

      ♦ нахождение зоны разгрузки в непосредственной близости к экспедиции приемки и складской зоне приемки;

      ♦ наличие у зоны приемки, примыкающей к зонам хранения, мест для временного хранения товара до его полной приемки и регистрации;
      ♦ оснащение зоны основного хранения соответствующим технологическим оборудованием, которое выбирается с учетом специфики товара, его стоимости, размера партии поставки, особенностей комплектации и т.д.;

      ♦ определение проходов и проездов в зоне хранения в соответствии с применяемыми подъемно-транспортными средствами;

      ♦ обеспечение максимального использования не только площадей, но и высоты склада;

      ♦ оснащение зоны комплектации с учетом особенностей самого товара и выбранной системы комиссионирования;

      ♦ расположение зоны комплектации в непосредственной близости от экспедиции отправки и разгрузочной рампы;

      ♦ наличие у экспедиции отправки прямого выхода к местам отгрузки;

      ♦ обеспечение разгрузочной рампы механической обработки груза при отправке заказа на любой вид транспортного средства и др.

Объемно-планировочные композиции зависят от множества внешних и внутренних факторов, которые создают многочисленные варианты решений.
1.7. Склад как самостоятельная логистическая система
Любой склад является достаточно самостоятельной си​стемой с четко определенными задачами. Эффективность решения этих задач определяется рациональностью орга​низации внутрискладского процесса.
Логистика создает принципиально новые возможности рационализации складских процессов. Вначале складской процесс проектируется как часть общего процесса товаро​движения. На этом этапе к нему предъявляется ряд требо​ваний, которые затем ложатся в основу проекта собствен​но внутрискладского процесса.
Идея логистической оптимизации складского процесса заключается в проектировании внутрискладского процесса как единого целого.
Традиционная несогласованность участников потоковых процессов зачастую имеет место и внутри склада, откры​вая ресурс повышения эффективности за счет применения логистики. 
Технологический процесс на складах, основу которого составляют материальные потоки, должен отвечать опти​мальным параметрам по скорости процесса, обеспечивать сохранность товаров и экономичность затрат. Скорость процесса (оборачиваемость) показывает, сколько раз в течение одного периода продается и возобновляется имеющийся складской запас. Нормативная оборачивае​мость товаров зависит от задач и выполняемых функций склада, условий поставки грузов и ряда других объектив​ных факторов. Ускорение оборачиваемости в значительной мере обеспечивается уровнем производительности труда работников склада.
Сохранность потребительных свойств товаров выража​ется в сравнительных показателях размера товарных по​терь, экономии естественной убыли и зависит от технологи​ческого процесса, состояния материально-технической базы склада, качества труда его работников. Вместе с тем суще​ственное влияние на сохранность качества товаров оказы​вает производственная упаковка и начальное качество.
Экономичность технологического процесса на уровне склада выражается в показателях издержкоемкости пере​работки единицы грузов. Однако оптимизировать этот пока​затель можно лишь в рамках оптимизации всей системы товародвижения, так как, с точки зрения логистики, эф​фективность технологического процесса в любом звене ло​гистической цепи определяется уровнем совокупных затрат на продвижение материального потока по всей цепи.
Условием выполнения перечисленных требований яв​ляется соблюдение следующих принципов организации ма​териальных потоков на складе: пропорциональность, парал​лельность, ритмичность, непрерывность, прямоточность, поточность.
Пропорциональность процесса означает, что все его части, операции, связанные между собой, должны быть пропорциональными,     т. е. соответствовать друг другу по производительности, пропускной способности или скорос​ти. Нарушение этого принципа создает условия для возникновения узких мест, остановок и перебоев в работе.
В соответствии с этим принципом планируются пропорциональные затраты труда в единицу времени на различных участках.
Параллельность – одновременное выполнение отдель​ных операций на всех стадиях процесса. Разделение и коо​перация труда работников склада, расстановка оборудова​ния производятся в соответствии с основными стадиями тех​нологического процесса. Параллельное выполнение работ способствует сокращению цикла работ, повышению уровня загрузки рабочих и эффективности их труда на основе его специализации, выработки профессиональных навыков, достижению определенной степени автоматизма движений.
Принцип параллельности организации процесса реали​зуется в полной мере на крупных складах с интенсивными потоками товаров.
Ритмичность складского процесса выражается в по​вторяемости всего цикла и отдельных операций в равные отрезки времени. При этом потоки могут быть равномерны​ми и нарастающими (убывающими). Ритмичность является предпосылкой постоянства в затратах энергии, времени, труда в течение рабочего дня (смены). Таким образом, она предопределяет надлежащий режим труда и отдыха работ​ников, а также загрузки механизмов. Отсутствие ритмич​ности часто зависит не только от работы самого склада, но и от внешних факторов: неравномерности поступления грузов, транспортных средств. Необходимо добиваться рит​мичности поступления товаров от поставщиков и соответ​ствующей ритмичности их отпуска.
Непрерывность – устранение или сокращение всяко​го рода перерывов в технологическом процессе. Непрерыв​ность складского процесса обеспечивается организационными мерами: сменной работой экспедиции, вычислительных под​разделений, управления.
 Прямоточность на складах предусматривается в планировках складов и означает максимальное выпрямление технологических маршрутов движения товаров как в гори​зонтальном, так и в вертикальном направлениях. Прямоточность грузопотоков обеспечивает сокращение трудовых затрат при одинаковой мощности склада.
Поточность представляет ведущий принцип современ​ной организации микрологистических систем, в соответствии с которым все операции технологического цикла взаимо​связаны и подчинены единому расчетному ритму.
Выполнение каждой предыдущей операции является одновременно подготовкой к следующей. Размещение рабо​чих мест (зон), оборудования и необходимых инструментов производится в соответствии с последовательностью техно​логического процесса, направленностью и скоростью пере​мещения материального потока. Каждое рабочее место специализировано на выполнении определенной операции или ограниченного числа сходных между собой операций. Пере​дача предметов труда с одной операции на другую произво​дится с минимальными перерывами с помощью специаль​ных транспортных средств. Поточные методы на складах связаны с применением конвейерных систем. Они исключа​ют цикличность движения и встречные потоки, характер​ные для единичных методов организации процесса.
Условием применения поточных методов работы с гру​зами на складах является наличие соответствующих сис​тем машин и оборудования.
Удельная трудоемкость поточной организации техноло​гического процесса на складах оптовой торговли в 3–4 раза ниже соответствующего показателя для складов, исполь​зующих единичные методы переработки грузов (1 чел.-ч и 3 чел.-ч на 1 т перерабатываемых грузов соответственно).
2. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НА СКЛАДЕ

Логистический процесс представляет собой определенную последователь​ность основных логистических операций и совокупность действий, обеспе​чивающих их выполнение с целью эффективного взаимодействия элементов и оптимизации ЛС в целом. 
Логистический процесс на складе можно рассматривать как управление логистическими операциями, связанными с грузопереработкой (операционное управление), и координацию смежных служб, обеспечи​вающих эффективное функционирование склада (рис. 4).
Логистический процесс не отождествляется с физической грузопереработкой, а является областью технологии. Поэтому этот процесс должен обеспе​чить упорядоченность во времени всего цикла грузопереработки для удов​летворения потребностей покупателя в необходимом ассортименте в требу​емом количестве и в назначенное время.
Можно выделить основные логистические принципы переработки груза на складе:
♦ планирование –  разделение склада на основные рабочие зоны и опре​деление последовательности прохождения груза через эти зоны;

♦ рациональность – планирование движения материального потока при сокращении числа операций до минимально необходимых и ликвидация возвратных грузопотоков;

♦ системный подход – разработка прохождения грузов через склад дол​жна быть увязана с особенностями входящих и исходящих протоков с учетом всех их характеристик;

      ♦ эффективность использования складских мощностей – хранение гру​за на складе должно обеспечивать максимальное использование площа​ди склада и его высоты;

[image: image6.jpg]Ynpasnexue norvcTHYECKMM NPOLBCCOM HA CKnage

Jlorncruyeckan KOOPANHALNA

—— 3aKynok

I npopax

‘——— NOrUCTU4ECKUX 3aTpar

OnepaunoHHoe ynpasnexue rpysonepepaborTkon

——— naaHupoBaHue
—— Opranuaauus

—— KOHTPONb

———— perynuposasue

Puc. 7.11. @yHkunn ynpasneHms NOrMcTUIECKUM NpoUeccoM Ha ckiane





[image: image22.png]i

\

T





Рис.4. Функции управления логистическим процессом на складе
      ♦ оптимальный уровень технической оснащенности – выбор техничес​кой оснащенности должен быть продиктован особенностями самого склада, перерабатываемого груза и экономической целесообразностью;
      ♦ универсализация оборудования – подъемно-транспортное оборудова​ние должно выполнять различные технологические операции, чтобы со​кратить парк ПТО на складе до минимума и т.д.

Логистический процесс на складе (рис. 5) можно разделить на операции, связанные с:
      ♦ функцией логистической координации снабжения (закупки) и продаж;

      ♦ переработкой груза и соответствующим документооборотом.
Логистический процесс на складе охватывает взаимосвязанные и взаимо​зависимые сферы складской системы – оперативное управление грузопереработкой и логистическую координацию. Оперативная логистика связана с непосредственным управлением интенсивностью потока (грузопотока) на складе. В качестве показателя интенсивности материального потока пони​мают объемные и (или) массовые показатели (единицы) груза, поступающие на склад в единицу времени или выходящие со склада.
[image: image7.jpg]3 e

1. CHabxeHure 3anacamu

2. KoHTpont 3a nocraeskamu

3. Paarpyska n npuemxa rpysos

4., BHyTpUCKNanckas TpaHCnopTupoaka
W nepesaika rpysos

5. CKnagupoBaHue v XpaHeHue
rpy3os

6. Komnnekrauus
(KOMUCCUOHUPOBaHWE) 3aKa308
K/IMEHTAa 1 OTrpyaKa

7. TpaHcnopTupoeka 1
aKCneaVpoBaHne 3aKason

X>mova PuXwno

c
€.
Y
x
‘B
A
3
n
K
¥
n_
h

8. C6op 1 pocTaska NOPOXHUX
ToBapoHocuTenei

9. KoHTpONb 3a BbiONHEHUEM
3aKa3oB

10. UndopmaumoHHoe
obcnyxueanne ckiana

11. O6cnyxusaHune KIMEHTOB (ycnyru)

Puc. 7.12. Cxema AOrucTm4ecKkoro npouecca Ha cknane





Рис. 5. Схема логистического процесса на складе
Логистическая координация занимается оптимальным совмещением ин​тенсивности входящих и выходящих со склада грузопотоков, ориентирован​ных на спрос клиентов, при максимальном использовании складских мощ​ностей и минимальных логистических издержках. Логистический подход к управлению материальными потоками на складе основывается на управле​нии всем процессом грузопереработки в рамках единой организационно-управленческой системы (например, предприятия оптовой торговли).
Эффективная система управления логистическим процессом на складе предполагает быструю адаптацию функционирования склада к изменениям спроса потребителей. Данное требование должно стать основным при выбо​ре методологии моделирования системы управления.
2.1. Структурный анализ складских процессов

Эффективность управления логистическими процессами на складах существенно зависит от оперативного планирования и регламентирования выполнения отдельных операций. Для этих целей на складах составляют разноуровне​вые схемы технологических процессов. Схемы позволяют увидеть все части процесса, его сильные и слабые сторо​ны, понять, насколько отдельные части процесса соответ​ствуют друг другу, увидеть лишние или недостающие опе​рации.
Структурный анализ отражает иерархию процессов. Пе​речислим основные средства моделирования, позволяющие всесторонне, с необходимой степенью детализации рассмот​реть сквозной технологический процесс на складе.
      ♦ Принципиальная схема технологического процесса на складе.

      ♦ Транспортно-технологическая схема переработки гру​зов на складе.

      ♦ Технологическая карта работы склада.

      ♦ Технологический график работы склада.

      ♦ Описание стандартных процедур складского процесса.

      ♦ Сетевые модели складских процессов, а также ряд других средств моделирования процессов.

      ♦ Технологические планировки складов.

      ♦ Карты организации труда отдельных категорий работников склада.

Логистика предполагает наличие технической, техно​логической и планово-организационной сопряженности в деятельности различных участников процессов продвижения материальных потоков. Разработка перечисленных моделей на складе должна осуществляться совместно с разработкой соответствующих моделей на складах постоянных контрагентов. Логистические службы должны проектировать сквоз​ные транспортно-технологические схемы переработки грузов по логистической цепи, технологические карты и гра​фики, согласованные с постоянными партнерами стандартные процедуры, а коммерческие аппараты предприятий посредством договоров – обеспечивать возможность реали​зации сквозных схем. Соблюдение данного требования пре​вращает склад из самостоятельного, обособленно функционирующего элемента в деталь единого логистического ме​ханизма.
2.2. Грузопереработка
Грузопереработка (или обработка грузов) обычно выполняется совмест​но с логистическими функциями складирования и транспортировки. Как отмечают многие зарубежные специалисты по логистике, сам термин «гру​зопереработка» (Materials Handling) довольно трудно поддается определению. В большинстве зарубежных учебников грузопереработка определяется как «эффективное перемещение грузов на короткие расстояния внутри завода или склада или между помещением и транспортным предприятием».
Рассматривая грузопереработку как поддерживающую логистическую фун​кцию, необходимо учитывать следующие основные факторы:
• движение (грузопереработка всегда связана с движением и перемеще​нием определенного количества продукции внутри определенной ин​фраструктуры ЗЛС или вне ее);
      • время (продукция должна быть перемещена внутри производственных подразделений, складов к определенному моменту времени, связанному с производственным расписанием, временем дистрибьюции, заказа или другим периодом логистического цикла);

      • количество (грузопереработка всегда связана с  определенными размерами отправок или партий груза. Зачастую именно грузоперерабатывающие мощности определяют рациональное количество поставляемых производителю материальных ресурсов (МР) или потребителям готовой продукции (ГП);

      • пространство (склад, транспортное средство, терминал должны рационально использовать имеющееся пространство и грузовмести​мость. Системы грузопереработки позволяют наиболее эффективно использовать пространство).

Эти ключевые факторы должны учитываться совместно. Необходимо принимать во внимание и такие аспекты, как интеграция и координация действий логистических посредников при закупках, производстве и дистри​бьюции продукции.
2.3. Основные логистические принципы  грузопереработки
Основные логистические принципы современной грузопереработки сведены в табл. 2.
Т а б л и ц а 2.  Логистические принципы грузопереработки
	Принципы
	Краткая характеристика

	1. Планирование
	План грузопереработки составляется совместно с планом складирования для обеспечения максимальной эффективности операций

	2. Системный подход и интеграция
	Все решения по грузопереработке интегрированы с другими логистическими функциями для достижения цели бизнеса

	3. Оптимизация материального потока
	Планировка, размещение оборудования способствуют оптимизации движения материального потока

	4. Рачительность 

и простота
	Упрощение процесса грузопереработки путем уменьшения, устранения или комбинирования нерациональных операций и оборудования

	5. Гравитация
	Используется собственный вес грузов во всех случаях, где это возможно

	6. Использование пространства
	Оптимально используется пространство для складирования и перемещения грузов

	7. Единицы 

размера
	Увеличивается число, размеры или вес обрабатываемой партии или улучшаются соотношения этих характеристик 

	8. Механизация и автоматизация
	Максимальная механизация и автоматизация операций грузопереработки

	9. Выбор

 оборудования
	При выборе оборудования учитываются все основные факторы и принципы

	10. Стандартизация
	Применяются типовые схемы грузопереработки и стандартизованное оборудование

	11. Адаптивность
	Методы и оборудование адаптируются к широкому кругу задач логистического менеджмента 

	12. Полная грузоподъемность
	Увеличивается соотношение грузоподъемности мобильного оборудования к весу партии груза

	13. Использование профессионалов
	Оптимально используется оборудование и рабочий персонал

	14. Поддержка
	Планируется профилактический ремонт,  грузоперерабатывающее оборудование обеспечивается запасными частями

	15. Обновление
	Обновляется морально и физически устаревшее оборудование

	16. Контроль
	Операции по грузопереработке используются для улучшения контроля при управлении процедурами заказов, производственными процедурами и запасами продукции

	17. Мощность
	Максимально используется  грузоперерабатывающее оборудование для повышения производительности труда

	18. Непрерывное совершенствование 
	Непрерывно совершенствуется технология грузопереработки  

	19. Безопасность
	Применяются безопасное оборудование и способы переработки, разработанные меры по охране труда


Указанные принципы должны быть реализованы при управлении грузопереработкой в ЛС согласно основным целевым установ​кам, которые приведены ниже:
1. Повышение эффективности использования складской мощности. Любой склад имеет фиксированные габаритные размеры и объем,  которые влекут за собой определенные логистические издержки. Использование складско​го пространства должно рассматриваться в двух аспектах. Один из них заключается в максимально эффективном использовании высоты помещений склада. Поэтому фирмы применяют оборудование, позволяющее складировать партии грузов на максимальную высоту зданий (вертикальное исполь​зование пространства). Другой аспект – максимальное использование склад​ских площадей (горизонтальное использование пространства).

2. Повышение эффективности операций. Здесь главное – минимизация видов перерабатываемых грузовых единиц. Большинство фирм стремятся складировать и формировать заказы потребителям даже при большой номенклатуре продукции, из небольшого числа унифицированных по размеру и весу отправок (пакетов, контейнеров). Такие отправки и грузовые едини​цы позволяют более полно загружать оборудование, экономить на операци​онных издержках.

3. Улучшение условий труда рабочего персонала и сокращение тяжелого ручного труда. Улучшение условий труда имеет много аспектов и включает повышение безопасности операций грузопереработки, эргономические и экологические характеристики рабочих мест, улучшение охраны труда и тех​ники безопасности и т.д. Важную роль в повышении логистической эффек​тивности грузопереработки играют механизация и автоматизация складских работ, позволяющие существенно повысить производительность за счет мак​симального сокращения ручных операций (особенно тяжелого ручного труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ). В операциях грузопереработки большое значение имеют размеры  еди​ниц поддержания запасов, так как от этого зависит как технология грузопереработки, так и уровень автоматизации. При большом числе унифицированных по размеру и весу отправок  фирмы обычно используют робототехнику, так как ручная сортировка и комплек​тация заказов становятся практически невозможными.
4. Улучшение логистического сервиса. Грузопереработка повышает эффек​тивность обслуживания потребителей за счет более быстрой реакции на их запросы. Грузопереработка играет важную роль в реализации концепции ЛС, осуществляет перемещение товаров на складах, размещает запасы, подбор и комплектование заказов, быстро подготавливает грузовые отправки потребителям. Внимание логистического менеджмента должно быть направлено на сокращение продолжительности процессов грузопереработки по сравне​нию с транспортировкой.
5. Снижение логистических затрат. Эта цель является одной из наиболее важных и должна постоянно находиться в центре внимания при примене​нии новых технологий грузопереработки и оборудования.
2.4. Основные требования, предъявляемые к условиям 
переработки грузов  на складах 
На складах выполняется большой комплекс работ по переработке грузов. Успешное и четкое выполнение всех связанных друг с другом операций может быть достигнуто благодаря правильно организованному технологическому процессу. Технологический процесс работы складов включает следующие элементы:
– подготовку к приему поступивших грузов;
– разгрузку  поступивших  грузов;
– проверку и сортировку грузов в соответствии с приня​той системой хранения;
– приемку грузов и оформление документов;
– доставку грузов в складах  на места постоянного хра​нения;
– хранение  грузов;
– съем грузов с мест  хранения;
– отделение требуемой части груза для выдачи потреби​телям;
– комплектацию грузов для выдачи; 

– транспортирование по складу; 
– укладку груза на  транспорт.
Несмотря на некоторое различие в устройстве отдельных складов, характер оперативно-производственной работы в них в большинстве своем одинаков, поэтому имеется возможность составить общую для таких складов принципиальную технологическую схему переработки грузов, которая представлена на рис. 6.

Технологический процесс на складах должен предусматри​вать специализацию мест погрузки и выгрузки материалов. При установлении мест погрузки и выгрузки необходимо стремиться к прямоточности движения материалов. Это обеспечивается, главным образом, в том случае, если склад имеет, с одной стороны, железнодорожный, а с другой, – автомобильный подъезды.

[image: image8.wmf]
Рис. 6. Принципиальная технологическая схема переработки грузов

на складах: а – погрузка на железнодорожный транспорт; 

б – погрузка на автотранспорт
Лучшая организация складских работ может быть до​стигнута в сблокированных складских помещениях, где достигаются наиболее полное использование площадей и объемов, механизация всех тяжелых и трудоемких работ, приме​нение вычислительной техники для планирования, управления и учета, создание условий для сохранности грузов.
Однако и в существующих складах при хорошей организации и соблюдении технологии можно добиться высоких показателей.
Первичный учет грузов производится на площадке приема или экспедиции приема. Одной из основных ее задач является быстрая разгрузка вагонов. Подготовка к приему грузов должна проводиться после получения извещения о прибытии вагонов на базу. Для этого приемочная  площадка должна освобождаться от имеющихся грузов. Подготавливается необходимое количество электропогрузчиков. После прибытия и осмотра вагонов начинается их разгрузка. На приемочной площадке в период разгрузки вагонов производится количест​венная  и  качественная   приемка  грузов. Возможен прием грузов непосредственно в вагоне и дальнейшая их транспортировка к месту хранения. Это производится в том случае, если соблюдается время, положенное на разгрузку вагона по норме. Преимущество такого способа – уменьшение  пере​грузки  материалов.
Если вагоны прибывают в нерабочее время, их необходимо разгрузить в специальную кладовую (приемочную экспедицию). Грузы, поступающие на склады в контейнерах, должны разгружаться на контейнер​ную площадку с последующей передачей их для разгрузки экспедицией приема. С экспедиции приема груз отправляет​ся на хранение.

 При размещении грузов на складах необхо​димо выбрать систему расположения штабелей, стеллажей и порядок укладки грузов, а также схему расположения проездов, определить их ширину. Правильное решение  этих вопросов определяет оптимальное размещение грузов на складе, т.е. лучшее использование площадей склада, обес​печение необходимых условий производства приемочно-отпускных операций.
Размещение грузов на складе зависит от конкретных условий: номенклатуры грузов, их габаритов, способов штабелирования или складирования и характеристик самого склада.
При размещении грузов на складе необходимо обеспе​чить:
– раздельное хранение грузов различной номенклатуры; каждый типоразмер должен иметь отдельную ячейку, стеллаж; штабель;
– удобство эксплуатации склада и свободное перемеще​ние грузов в соответствии с технологическим процессом;
– максимально возможное использование площади и ку​батуры склада;
– возможность приема, хранения и отпуска грузов.
Очень важным при выборе способа размещения грузов и технологии их переработки на складе является выбор шири​ны проездов и проходов. Проезды в складах служат для обеспечения нормальной работы внутрискладского транспор​та и правильной организации складирования грузов.
Проезды могут быть основными, предназначенными для движения погрузочно-разгрузочных механизмов (электропогрузчиков, кранов-штабелеров, стеллажных и напольных штабелеров) и осуществления ими технологических операций по укладке и выемке грузов из стеллажей или шта​белей. Вспомогательные проезды в складе предназначаются только для движения погрузочно-разгрузочных и транспорт​ных средств с грузом или без него. Могут быть еще комбинированные проезды. Определение типа и числа проездов определяется в соответствии с об​щей схемой размещения грузов.
Выбор ширины проездов определяет один из основных по​казателей складов – коэффициент использования площади склада. Ширина проезда зависит не только от типа проезда, а, главным образом, от применяемых погрузочно-разгрузочных и транспортных средств.

При размещении оборудования в складе необходимо учитывать сетку колонн. Колонны не должны мешать перемеще​нию погрузочно-разгрузочных средств и проведению техноло​гических операций по укладке и выемке грузов из мест хранения.
Грузы на складе должны перемещаться по принципу пря​мого грузового потока от мест разгрузки и погрузки до мест хранения. С этой целью приемочно-сортировочную площадку следует располагать у дверей разгрузочного фронта склада. Если в складе несколько дверей и грузы имеют большое ко​личество наименований, то приемочно-сортировочных площадок может быть несколько.
Сортировочно-отпускная площадка, или площадка ком​плектации располагается у дверей погрузочного фронта скла​да. Таких площадок в большом складе может быть несколь​ко. Приемочные и отпускные площадки должны связываться между собой транспортными проездами.
При размещении стеллажей и штабелей необходимо стре​миться к максимальному использованию площади склада. Способ укладки грузов (на стеллажах или в штабелях) зависит от формы и веса, упаковки, физических свойств и количества материалов. Выбор типа стеллажей определяется количеством храни​мого материала и его размерами.
Большой экономический эффект достигается от укладки и хранения грузов в поддонах. Это связано с тем, что луч​ше используются подъемно-транспортные механизмы и сокра​щается ручной труд.
Материалы при хранении должны располагаться по сортам, группам с учетом срока поступления. Для каждого наи​менования группы груза должна отводиться определенная полка, ячейка, стеллаж. При размещении грузов в складе следует стремиться к тому, чтобы емкость для хранения и сами помещения были использованы максимально.
Грузы, уложенные в пакет на приемочной площадке или в вагоне, доставляются и укладываются на стеллажи или в штабеля электропогрузчиком. При оборудовании складов кранами-штабелерами электропогрузчики транспортируют грузы к соответствующему ряду стеллажей, откуда они кранами-штабелерами  захватыва​ются и укладываются в ячейки стеллажа.
Отправка грузов на комплектацию производится в обратной последовательности. В этом случае грузы доставляются на площадку комплектации. Технология комплектования за​казов определяется количеством одновременно отпускаемых грузов, типом погрузочно-разгрузочных средств.
Отпуск грузов может производиться целыми поддонами или отдельными единицами грузов. В первом случае пакет грузов, уложенных на поддон, доставляется на площадку комплектации и укладывается на временное хранение до момента погрузки потребителю в транспортное средство. Во втором случае из пакета, доставленного на площадку комплектации, снимается необходимое количество груза, а оставшийся пакет с поддоном возвращается на место хране​ния. Возможен отбор необходимого количества груза оператором, находящимся в кабине крана-штабелера, непосредственно из ячейки.
Доставка грузов потребителям производится автомобиля​ми или железнодорожным транспортом в оборотной таре (плоских и ящичных поддонах или в специальных контейне​рах).
2.5. Принципиальная схема технологического процесса  на складе
Вначале технологический процесс представляется в виде взаимосвязанной последовательности крупных блоков операций, которые предусмотрено выполнять на складе, на​пример, разгрузка автомобильного транспорта, приемка, хранение, комплектация и отпуск груза. Каждый из блоков может быть развернут составом входящих в него операций с той или иной степенью детализации. Однако взаимосвязь на данном этапе проектирования указывают не между отдельными операциями, а между укрупненными блоками операций. Полученная на данном этапе модель по существу является принципиальной схемой технологического процесса (рис. 7).
Правильно организованный технологический процесс работы склада должен обеспечивать:
      ♦ четкое и своевременное проведение количественной и качественной приемки товаров;
      ♦ эффективное использование средств механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ;

      ♦ рациональное складирование товаров, обеспечивающее максимальное использование складских объемов и пло​щадей, а также сохранность товаров и других материальных ценностей;

      ♦ выполнение требований по рациональной организа​ций работы зала товарных образцов, складских операций по отборке товаров с мест хранения, комплектованию и подготовке их к отпуску;

      ♦ четкую работу экспедиции и организацию централизованной доставки;
      ♦ последовательное и ритмичное выполнение складс​ких операций, способствующее планомерной загрузке работников склада.
[image: image9.jpg]MNOCTYILIEHME M1 IPUEMKA TOBAPOB

=

MMeSHOﬁOpOJICH'M(E
6az0HO08

IIPOBEPKa BHEIIHEro COCTO-
AHUA, HAJUYIUA U MCIIPABHO-

ct oMb
y

PA3rPY3KA

2HCene3HOBOPONCHBIT
KoHmMelnepos

CHATHE KOHTelHe-
POB M yCTAHOBKAa MX
Ha paMIry

asmomobuabHozo
‘mpancnopma

TIDOBEPKA LEJ0CTH
yTIaKOBKHM

[]

Y

BCKPEBITHE BaroHa M rnposep-
Ka LIeJOCTH yNaKOBKM TOBa-
poB

A |

MPOBEPKA LEJIOCTHO-
CTU KOHTENHEPOB M

nepByYHAA IPUEMKA | -
[0 KOJIUYECTBY

]

nyiom6
[]

pasrpysKa TOBapoB:
— YKJa/Ka Ha MOAMOHL;
— YKJajiKa Ha 3JeKTpoTe-

JIEHKKM
[]

nepBUYHaAA IIPMEMKA IT0 KO-
JINYEeCTBY

TOCTaBKa TOB'apai

— Ha y4YaCTOK NPUEeMKHU
CKJIafia;

— JI0 30HBI XpaHEHU:;

— B NIPMEMOYHYIO JKCIIEAM-
patzee]

nepeMelleHne u3 sKcneau-
MM Ha CKJaxn:

— Ha Y4aCTOK IpMEeMKH,

— JAO 30HbLI XpaHEHUA

NepeMEeIeHMe KOH-
TeliHepoB Ha yd4ac-
TOK NPUEMKH

pPasrpysKa TOBapoOB:
— YKJaJKa Ha Ioja-
JIOHEL,

— YKJIaJKa Ha dJIeK-
TPOTEJNeH KN

Y

A |

BCKDBITHE KOHTEH-
HepoB

AOCTaBKa TOBAapOB:
— Ha Y4acCTOK npu-

y EeMKM
NepByYHAA IPUEMKa — JI0 30HBI XpaHe-
MO0 KOJUYEeCTBY HUA

Y

YKJIaZKa TOBapoB Ha
TIOAZOHBL

IIPUEMKA TOBAPOB

no Koauvecmaey

N0 Kavecmsy

BCKPBITHE Taphl

nepemelneHue ToBapos K pabouemy

¥ MecTy ToBapoBela-bpakxepa .
TOACYET KOJMYeCTBAa M CBEPKA C CO- v
TIPOBOANTEJLHBIMM OKYMEHTaMM BCKpBITHE YMaKOBKH

A 4 X

¢opMupoBaHue NaKeTOB

| pasbpakoska ToBapoB

v

¢opMupoBanKe IaKeToB

v





[image: image10.jpg]MNOCTYILIEHME M1 IPUEMKA TOBAPOB

=

MMeSHOﬁOpOJICH'M(E
6az0HO08

IIPOBEPKa BHEIIHEro COCTO-
AHUA, HAJUYIUA U MCIIPABHO-

ct oMb
y

PA3rPY3KA

2HCene3HOBOPONCHBIT
KoHmMelnepos

CHATHE KOHTelHe-
POB M yCTAHOBKAa MX
Ha paMIry

asmomobuabHozo
‘mpancnopma

TIDOBEPKA LEJ0CTH
yTIaKOBKHM

[]

Y

BCKPEBITHE BaroHa M rnposep-
Ka LIeJOCTH yNaKOBKM TOBa-
poB

A |

MPOBEPKA LEJIOCTHO-
CTU KOHTENHEPOB M

nepByYHAA IPUEMKA | -
[0 KOJIUYECTBY

]

nyiom6
[]

pasrpysKa TOBapoB:
— YKJa/Ka Ha MOAMOHL;
— YKJajiKa Ha 3JeKTpoTe-

JIEHKKM
[]

nepBUYHaAA IIPMEMKA IT0 KO-
JINYEeCTBY

TOCTaBKa TOB'apai

— Ha y4YaCTOK NPUEeMKHU
CKJIafia;

— JI0 30HBI XpaHEHU:;

— B NIPMEMOYHYIO JKCIIEAM-
patzee]

nepeMelleHne u3 sKcneau-
MM Ha CKJaxn:

— Ha Y4aCTOK IpMEeMKH,

— JAO 30HbLI XpaHEHUA

NepeMEeIeHMe KOH-
TeliHepoB Ha yd4ac-
TOK NPUEMKH

pPasrpysKa TOBapoOB:
— YKJaJKa Ha Ioja-
JIOHEL,

— YKJIaJKa Ha dJIeK-
TPOTEJNeH KN

Y

A |

BCKDBITHE KOHTEH-
HepoB

AOCTaBKa TOBAapOB:
— Ha Y4acCTOK npu-

y EeMKM
NepByYHAA IPUEMKa — JI0 30HBI XpaHe-
MO0 KOJUYEeCTBY HUA

Y

YKJIaZKa TOBapoB Ha
TIOAZOHBL

IIPUEMKA TOBAPOB

no Koauvecmaey

N0 Kavecmsy

BCKPBITHE Taphl

nepemelneHue ToBapos K pabouemy

¥ MecTy ToBapoBela-bpakxepa .
TOACYET KOJMYeCTBAa M CBEPKA C CO- v
TIPOBOANTEJLHBIMM OKYMEHTaMM BCKpBITHE YMaKOBKH

A 4 X

¢opMupoBaHue NaKeTOB

| pasbpakoska ToBapoB

v

¢opMupoBanKe IaKeToB

v





[image: image11.jpg]PABMEIIEHNE
> HA XPAHEHME ——

_ C—> OTIIYCK TOBAPOB
¥ XPAHEHUE TOBAPOB
. OTBOPKA
nepeMeuieHne cpOPMUPOBAHHOIO KOMILIEKCHaA:

naKeTa J0 30HH XpaHEHMA:

— M3 30HBI Pasrpy3KM TPaHCIIOPT-
HBIX CPeJICTB,;

— C y4acTKa NPUEMKH;

— M3 SKCHeULMU

¥

pa3MellieHne TOBapOB Ha XPaHEHME:
— B CTeJIIa’>KHOM 060pyROBaHUMY;
— B mrrabesy

— LeJIOTO IIaKeTa;

— YaCTH MNaKeTa CO CHATUEM INOAJIOHA;
— 4acTu nakera 6e3 CHATHA MOAJOHA

R ]

MHAMBUAYAJbHAA:

— LIeJIOTO IIaKeTa;

— YACTM NAKeTa CO CHATHAEM IOAJOHA;
— 4acTH naxera 6e3 CHATUA NOANOHA

KOMIIJIEKTOBAHME, YIIAKOBKA

TepeMelleHe TOBAPOB K y4YaCTKY
KOMILIEKTOBAHUA:

— Ha IMOAAOHAX;

— Ha TeJIexKax

¥
[ aMIIRKTARIHIE TUBAPUB 110 TIUKY-
naTeaAM
(]

TIPOBEpKa COOTBETCTBUA OTOBPAHHO-
ro ToBapa cueTaM-thaxtypam
]
YTIaKOBKA TOBAPOB B MHBEHTAPHYIO Tapy
Y
onyoMbupoBaHMe HHBEHTAPHOM Taphb!

nepemelnenye yrnakOBaHHbLIX TAPHBIX
MeCT B BKCNeZMIIMI

IIEPEMEIIIEHHUE B 30HY
NOTrPY3KH Y IIOTPY3KA

NepeMelleHNe TAPHLIX MECT B 30HY
TOTPY3KM:

— M3 SKCIIeAMUMM,

— C y9acTKa KOMILIEKTOBaHMUA,

— M3 30HKI XpaHeHUA





Рис. 7. Принципиальная  схема технологического процесса на складе предприятия оптовой торговли

2.6. Контролируемые операции
Ниже перечислены некоторые моменты, на которые следовало бы обращать особое внимание при работе с мно​гочисленной номенклатурой товаров при нарастающем объе​ме сбыта в целях предотвращения образования неликвидов.
♦ Проводить перманентную инвентаризацию по утверж​денному бухгалтером плану – проверку соответствия на​личия учетным данным определенного количества наимено​ваний или определенной группы товаров в месяц.
♦ При размещении товаров на складе обеспечивать оп​тимальное использование площадей и объемов складов и свободный доступ к каждому товару. Это необходимо для быстрой раскладки и отбора товаров, т.е. экономии трудозатрат. Особенно это важно при увеличении числа и объе​мов отгрузок в день.

♦ Систематизировать приемку, отбор, упаковку и от​грузки товаров в целях оптимального использования рабо​чего времени, установив график и не допуская авралов и привлечения дополнительной рабочей силы. Например, все  отгружаемые партии  должны  быть  упакованы и

снабжены документами до конца рабочего дня или до обеда –  в зави​симости от способов отгрузки. Получатель при самовывозе должен тратить не более часа на получение товаров и офор​млять все документы в одном месте. То же касается при​влеченных транспортных организаций – длительный простой удорожает перевозки. Приемку товаров (проверка по количеству и качеству, раскладка) следует выполнять в свободное от отгрузок время.
♦ Ввести и строго соблюдать систему адресов для яче​ек, стеллажей и других мест хранения товара. Ведомость наличия на складе должна содержать адрес каждого това​ра. Своевременно корректировать в картотеках и памяти компьютера адреса при изменениях места хранения товара. Поддерживать в читабельном состоянии бирки адресов и наименований товаров во избежание ошибок при размеще​нии и отборе.
♦ Обеспечивать соблюдение рекомендуемых поставщиком правил хранения каждого товара.
 ♦ Выполнять приемку поступающих товаров по количеству и качеству. Своевременно оформлять  рекламации, контролировать их удовлетворение поставщиками. Возвра​щать или актировать бракованные товары. Вести учет на​правленных рекламаций, их удовлетворения или финансо​вой компенсации.
♦ Своевременно рассматривать рекламации покупате​лей, обеспечивать их удовлетворение.
♦ Вести учет полученных рекламаций, их удовлетво​рения или финансовой компенсации.

♦ Обеспечивать невозможность хищений товаров со скла​да, повреждения товаров при перемещениях.
♦ Изучать и использовать все возможности компью​терной программы по складскому учету.
♦ Вести картотеку поставщиков, покупателей, пере​возчиков.
♦ Вести учет товаров, переданных на реализацию, кон​тролировать сроки их нахождения у посредников, их реа​лизацию и оплату, возврат и качество нереализованных.
Из различных ведомостей, которые нужно готовить при помощи компьютера для анализа и принятия мер, отметим несколько, предварительно указав, что все они могут быть распечатаны или только выведены на дисплей компьютера.
♦ Ведомость товаров, не пользовавшихся спросом за период с начала года – это первое, что нужно для контроля. Данная ведомость поможет выявлять неликвиды, являющиеся проблемой всех складов, а иногда и причиной банкротств.
     ♦ Ведомость запасов сверх максимально установленных количеств–  это перечень излишних закупок.
♦ Ведомость для анализа цен с указанием номеров и наименований товаров, розничных и закупочных цен и коэффициентов, определяющих соотношение этих цен и сте​пень доходности.
♦ Ведомость товаров, наличие которых на дату конт​роля меньше установленного минимума, – для контроля запасов и своевременных заказов.
♦ Ведомость движения товаров за период с указанием наличия на начало периода, поступления, продаж и наличия на конец периода.
♦ Ведомости наличия на складе с указанием номера то​вара, наименования, адреса, количества и розничной цены необходимы персоналу склада для текущей работы по раскладке и отбору товаров.
♦ Те же ведомости, но в закупочных ценах с обсчетом общей суммы необходимы для контроля стоимости запасов, справок, а также после инвентаризации.
♦ Ведомость наличия на складе с сортировкой по возрастанию адреса служит для инвентаризаций: в ней оставляют место для внесения вручную фактического наличия при инвентаризации, а также имеются колонки «недоста​ча» и «излишки». После ввода в компьютер данных инвен​таризации эта ведомость печатается со старыми и новыми данными с обсчетом итогов.
Актирование недостач при приемке. Если при приемке продукции с участием представителя будет выявлена недостача продукции против данных, указанных в транспортных и сопроводительных документах (счете-фактуре, спецификации, описи, в упаковочных ярлыках и др.), то результаты приемки продукции по количеству оформляются актом приемки.
Акт о приемке материалов (форма М-7) применяется для оформления приемки материальных ценностей, имеющих количественное и качественное расхождение, а также расхождение по ассортименту с данными сопроводительных документов поставщика; составляется также при приемке  материалов, поступивших без документов; является юридическим основанием для предъявления претензии поставщику, отправителю.
Необходимые дополнительные данные, не выделенные в форме отдельными строками, записываются в разделе «Другие данные».
Акт в двух экземплярах составляется членами приемной комиссии с обязательным участием материально ответственного лица и представителя отправителя (поставщи​ка) или представителя незаинтересованной организации.
После приемки ценностей акты с приложением документов (транспортных накладных и т.д.) передают: один экземпляр – в бухгалтерию организации для учета движения материальных ценностей, другой –  отделу снабжения или бухгалтерии для направления претензионного письма поставщику. Графа «Номер паспорта» заполняется только в случаях обнаружения расхождений при оформлении хозяйственных операций по поступлению материальных ценностей, содержащих драгоценные металлы и камни.
Акт должен быть составлен в тот же день, когда недостача выявлена.
В акте приемки должны быть указаны: 

а) наименование получателя, составившего акт, и его адрес;
б) дата и номер акта, место приемки продукции и составления акта, время начала и окончания приемки про​дукции; в случаях, когда приемка продукции произведена с нарушением установленного срока, – причины несвоевре​менности приемки, время их возникновения и устранения;
в) фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке продукции по количеству и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемке продукции, а также указание о том, что эти лица ознакомлены с правилами приемки продукции по количеству;
г) наименование и адреса отправителя (изготовителя) и поставщики;
д) дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове представителя отправителя (изготовителя);
е) дата и номер счета-фактуры и транспортной накладной (коносамента);
ж) дата отправителя продукции со станции (пристани, порта) отправления или со склада отправителя;
з) дата прибытия продукции на станцию (пристань, порт) назначения, время выдачи груза органом транспорта, время вскрытия вагона, контейнера, автофургона и других опломбированных транспортных средств, время доставки про​дукции на склад получателя;
и) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного транспорта), если такой акт был составлен при получении продукции от органа транспорта;
к) условия хранения продукции на складе получателя до приемки ее, а также сведения о том, что определение количества продукции производилось на исправных весах или другими измерительными приборами, проверенными в установленном порядке;
л) состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлена продукция – отправителя или изготовителя,  дата вскрытия тары;
м) при выборочной проверке продукции – порядок отбора продукции для выборочной проверки с указанием оснований выборочной проверки (стандарт, технические условия, особые условия поставки, договор и т.п.);
н) за чьим весом или пломбами (отправителя или орга​на транспорта) отгружена продукция, исправность пломб и содержание оттисков в соответствии с действующими на транспорте правилами; общий вес продукции – фактичес​кий и по документам; вес каждого места, в котором обнаружена недостача, – фактический и по трафарету на таре (упаковке);
о) транспортная и отправительная маркировка мест (по документам и фактически), наличие или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на отдельных местах;
п) каким способом определено количество недостаю​щей продукции (взвешиванием, счетом мест, обмером и т.п.), могла ли вместиться недостающая продукция в тарное место, вагон, контейнер и т.п.;
р) другие данные, которые, по мнению лиц, участвую​щих в приемке, необходимо указать в акте для подтверждения недостачи;
с) точное количество недостающей продукции и стоимость ее;
т) заключение о причинах и месте образования недостачи.
Если при приемке продукции одновременно будут выявлены не только недостача, но и излишки ее против транспортных и сопроводительных документов отправителя (изготовителя), то в акте должны быть указаны точные данные об их излишках.
Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовав​шими в приемке продукции по количеству. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.
В акте перед подписью лиц, участвовавших в приемке, должно быть указано, что эти лица предупреждены о том, что они несут ответственность за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действитель​ности.
Акт приемки продукции утверждается руководителем или заместителем руководителя предприятия-получателя не позднее чем на следующий день после составления акта. 

В тех случаях, когда приемка производилась в выход​ной или праздничный день, акт приемки должен быть утвержден руководителем предприятия-получателя или его заместителем в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.
В случаях, когда по результатам приемки выявляются факты злоупотреблений или хищений продукции, руководитель или заместитель руководителя предприятия-получателя обязан немедленно сообщить об этом органам охра​ны общественного порядка или прокуратуры и направить им соответствующие документы.
К акту приемки, которым устанавливается недостача продукции, должны быть приложены:
а) копии сопроводительных документов или сличительной ведомости, т.е. ведомости сверки фактического наличия продукции с данными, указанными в документах от​правителя (изготовителя);
б) упаковочные ярлыки (кипные карты и т.п.), вложенные в каждое тарное место;
в) квитанции станции (пристани, порта) назначения о проверке веса груза, если такая проверка проводилась;
г) пломбы от тарных мест, в которых обнаружена недостача;
д) подлинный транспортный документ (накладная, коносамент), а в случае предъявления получателем органу транспорта претензии, связанной с этим документом, – его копия;
е) документ, удостоверяющий полномочия представи​теля, выделенного для участия в приемке;
ж) акт, составленный в соответствии с Инструкцией П-6;
з) документ, содержащий данные отвесов и обмера, если количество продукции определялось путем взвешивания или обмера;
и) другие документы, которые могут свидетельствовать о при​чинах возникновения недостачи (анализы на влажность про​дукции, имеющей соответствующие допуски на влажность, сведения о льдоснабжении, коммерческие акты и др.);
к) к акту приемки скоропортящейся продукции –  ведомость подачи и уборки вагонов, памятка приемосдатчика, если она составлена, или натурный лист.
Акты приемки продукции по количеству регистриру​ются и хранятся в порядке, установленном на предприя​тии-получателе.

Актирование некачественных товаров.
По результатам приемки продукции по качеству и ком​плектности с участием представителей поставщика или незаинтересованной организации составляется акт приемки о фактическом качестве и комплектности полученной продукции. Форма акта приемки такая же, как и в случае оформления недостач.
Акт должен быть составлен в день окончания приемки продукции по качеству и комплектности.
В этом акте должны быть указаны:
а) наименование получателя продукции и его адрес;
б) номер и дата акта, место приемки продукции, вре​мя начала и окончания приемки продукции; в случаях, когда приемка продукции с участием представителей произведена с нарушением установленных сроков приемки, в акте должны быть указаны причины задержки приемки, время их возникновения и устранения;
в) фамилия, инициалы лиц, принимавших участие в приемке продукции по качеству и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в проверке продукции по качеству и комплектности, а также указание о том, что эти лица ознакомлены с правилами приемки продукции по качеству;
г) наименования и адреса изготовителя (отправителя) и поставщика;
д) дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове представителя изготовителя (отправителя) или отметка о том, что вызов изготовителя (отправителя) особыми условиями поставки, другими обязательными правила​ми или договором не предусмотрен;

е) номера и даты договора на поставку продукции, счета-фактуры, транспортной накладной (коносамента) и документа, удостоверяющего качество продукции;
ж) дата прибытия продукции на станцию (пристань, порт) назначения, время выдачи груза органом транспорта, время вскрытия вагона, контейнера, автофургона и других опломбированных транспортных средств, время доставки продукции на склад получателя;
з) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомобильного транспорта), если такой акт был составлен при получении продукции от органа транспорта;
и) условия хранения продукции на складе получателя до составления акта;
к) состояние тары и упаковки в момент осмотра про​дукции, содержание наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлена продукция – изготовителя или отправителя, дата вскрытия тары и упаковки. Недостатки маркировки, тары и упаковки, а также количество продукции, к которому относится каждый из установленных недостатков;
л) при выборочной проверке продукции – порядок отбора продукции для выборочной проверки с указанием ос​нования выборочной проверки (стандарт, технические условия, особые условия поставки, другие обязательные правила и договор);
м) за чьими пломбами (отправителя или органа транспорта) отгружена и получена продукция, исправность пломб, оттиски на них; транспортная отправительная маркировка мест (по документам и фактически), наличие или отсут​ствие упаковочных ярлыков, пломб на отдельных местах;
н) количество (вес), полное наименование и перечис​ление предъявленной к осмотру и фактически проверенной продукции с выделением продукции забракованной, подлежащей исправлению у изготовителя или на месте, в том числе путем замены отдельных деталей, а также продукции, сорт которой не соответствует сорту, указанному в документе, удостоверяющем ее качество. Подробное описание выявленных недостатков и их характер;
о) основания, по которым продукция переводится в более низкий сорт, со ссылкой на стандарт, технические условия, другие обязательные правила;
п) количество некомплектной продукции и перечень недостающих частей, узлов и деталей и стоимость их;
р) номера стандартов, технические условия, чертежи, образцы (эталоны), по которым производилась проверка качества продукции;
с) номер браковщика предприятия – изготовителя продукции, если на продукции такой номер указан;
т) произведен ли отбор образцов (проб) и куда они направлены;
у) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества или некомплектности продукции;
ф) заключение о характере выявленных дефектов в продукции и причина их возникновения.
Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества и комплектности продукции. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение.
В акте перед подписью лиц, участвовавших в приемке, должно быть указано, что эти лица предупреждены о том, что несут ответственность за подписание акта, содер​жащего данные, не соответствующие действительности.
Если между изготовителем (отправителем) и получателем возникнут разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их возникновения, то для определения качества продукции получатель обязан пригласить эксперта бюро товарных экспертиз, представителя соответствующей инспекции по качеству или другой компетентной орга​низации.
К акту должны быть приложены:
а) документы изготовителя (отправителя), удостоверяющие качество и комплектность продукции;
б) упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлены ненадлежащее качество и некомплектность продукции;
в) транспортный документ (накладная, коносамент);
г) документ, удостоверяющий полномочие представителя, выделенного для участия в приемке;
д) акт о прекращении односторонней приемки и вызове представителя поставщика;
е) акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам анализа (испытания) отобранных образцов (проб);
ж) другие документы, которые могут свидетельствовать о причинах порчи (ухудшения) качества продукции или некомплектности ее (коммерческие акты, для скоропортящихся грузов сведения о температурном режиме, а также ведомость подачи и уборки вагонов, памятка приемосдатчика, если она составлена, или натурный лист и др.).

 Акт, устанавливающий ненадлежащее качество или некомплектность продукции, составленный с участием представителей, утверждается руководителем предприятия-получателя или его заместителем не позднее трехдневного срока после составления акта. 

В тех случаях, когда приемка продукции производилась в выходной или праздничный день, акт приемки должен быть утвержден руководителем предприятия-получателя или его заместителем в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.
В необходимых случаях руководитель предприятия или его заместитель направляет материалы прокуратуре для привлечения к установленной законом ответственности лиц, виновных в выпуске недоброкачественной или некомплектной продукции.
Акты, составленные бюро товарных экспертиз или инспекцией по качеству продукции, утверждаются в порядке, установленном соответствующими положениями об инспекциях и бюро товарных экспертиз.

Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в продук​ции, составляется в порядке, предусмотренном Инструк​цией П-7, если иное не предусмотрено особыми условиями поставки, другими обязательными правилами и договором. 

В отношении товаров, ненадлежащее качество которых обнаружено потребителем после покупки их в магази​нах, получатель (покупатель) вместо акта должен представить изготовителю (отправителю):
а) заявление потребителя об обмене товара и заключение магазина с указанием наименования товара, его изго​товителя (отправителя) и поставщика, цены товара, характера недостатков и причин их возникновения, времени продажи,  обмена,  ремонта товаров или возврата их сто​имости;
б) документы, предусмотренные Правилами обмена про​мышлен-ных товаров, купленных в розничной торговой сети, подтверждающие ненадлежащее качество товаров;
в) расписку потребителя об обмене товара или о получении его стоимости.
Изготовитель (отправитель) или получатель (покупатель) при наличии оснований вправе опротестовать заключение инспекции по качеству, бюро товарных экспертиз или научно-исследовательского института (лаборатории) в их вышестоящую организацию. Копия этого заявления направляется другой стороне. Если соответствующая выше​стоящая организация признает доводы изготовителя (отпра​вителя) или получателя (покупателя) обоснованными, то в установленном порядке назначается повторная экспертиза.
Повторная экспертиза продукции может быть произве​дена также по поручению арбитража или судебно-следственных органов.
Изготовитель (отправитель, поставщик) вправе пере​проверить качество продукции, забракованной и возвра​щенной получателем (покупателем) в порядке и в случаях, предусмотренных особыми условиями поставки, другими обязательными правилами и договором.
Акты приемки продукции по качеству и комплектности регистрируются и хранятся в порядке, установленном на предприятии-получателе.
В случае принятия получателем (покупателем) продукции, переведенной в более низкий сорт, эта продукция в соответствии с актом о результатах приемки перемаркировывается за счет изготовителя (отправителя).
В договоре должно быть предусмотрено, кем производится перемаркировка: изготовителем (отправителем) или получателем (покупателем).

Предъявление претензий по количеству. Претензия в связи с недостачей товаров предъявляется отправителю (поставщику) в установленный срок.
При выявлении излишков принятой продукции получатель незамедлительно сообщает об этом отправителю (поставщику).
При недостаче продукции, полученной в оригинальной упаковке либо в ненарушенной таре изготовителя, претензия и обосновывающие ее документы должны направиться также изготовителю продукции. Если изготовитель или его местонахождение получателю неизвестны, претензия в двух экземплярах посылается отправителю (поставщику), который немедленно после ее получения обязан направить один экземпляр претензии изготовителю, известив об этом получателя.
К претензии о недостаче продукции должен быть при​ложен акт о недостаче в соответствии с Инструкцией П-6 с приложениями, если их нет у отправителя (изготовителя, поставщика).
По получении претензии о недостаче продукции руководитель или заместитель руководителя предприятия-отправителя (изготовителя) назначает служебную проверку по материалам претензии.
Материалы проверки рассматриваются и утверждаются руководителем или заместителем руководителя предприятия-отправителя (изготовителя).
В случае, когда по результатам проверки выявляются факты злоупотреблений или хищений продукции, руководитель предприятия-отправителя обязан немедленно сообщить об этом органам охраны общественного порядка или прокуратуры и направить им соответствующие документы. 

О результатах рассмотрения претензии отправитель (изготовитель, поставщик) сообщает получателю в установ​ленный срок.

При отправке покупателем продукции без вскрытия тары или упаковки первоначального отправителя (изгото​вителя) с последнего не снимается ответственность за не​достачу продукции, если недостача образовалась не по вине покупателя, переотправившего продукцию.
Покупатель, отгрузивший продукцию без вскрытия тары первоначального отправителя (изготовителя), при отказе в удовлетворении претензии, предъявленной в свя​зи с недостачей продукции, кроме мотивов отказа должен сообщить дату получения им этой продукции, а также дату и номер счета отправителя (изготовителя).
Если по действующему законодательству имеются ос​нования для возложения ответственности за недостачу гру​за на органы транспорта, получатель обязан в установлен​ном порядке предъявить претензию соответствующему орга​ну транспорта.

Предъявление претензий по качеству. Претензия, вытекающая из поставки продукции, не соответствующей по качеству, комплектности, таре, упа​ковке и маркировке стандартам, техническим условиям, чертежам, рецептурам, образцам (эталонам), предъявля​ется получателем (покупателем) изготовителю (отправите​лю, поставщику) в установленный срок.
Если изготовитель или его местонахождение получа​телю (покупателю) не известны, претензия в двух экземп​лярах посылается отправителю (поставщику), который не​медленно после ее получения обязан направить один экземпляр изготовителю, известив об этом получателя (покупателя).
К претензии о поставке продукции ненадлежащего качества или некомплектной должны быть приложены акт и документы, указанные в Инструкции П-7, если их нет у изготовителя (отправителя, поставщика), а также доку​менты, подтверждающие реализацию скоропортящейся продукции по указанию органов санитарного надзора, если продукция к моменту предъявления претензии реализо​вана.
В случаях, предусмотренных договором, к претензии должны прилагаться акт об уничтожении скоропортящейся продукции по указанию органов санитарного надзора, акт о сдаче продукции в металлолом и иные документы об ис​пользовании продукции на месте в соответствии с факти​ческим ее качеством.
В случае предъявления претензии о возмещении раз​ницы в стоимости продукции (уценки) в связи с переводом ее в более низкий сорт получатель обязан приложить к претензии документы, подтверждающие оприходование продукции фактически полученным сортом. Торгующие орга​низации обязаны представить подписанную руководителем организации (или его заместителем) и главным бухгалте​ром справку о реализации продукции по цене того сорта, в который она переведена, или о произведенной переоцен​ке, если продукция еще не реализована, а также справку за подписями тех же должностных лиц о перемаркировке продукции соответствующим сортом.
О результатах рассмотрения претензии отправитель (изготовитель, поставщик) сообщает получателю в установ​ленный срок.

3. СКЛАДСКАЯ ГРУЗОВАЯ ЕДИНИЦА
Грузовая единица – основа материального потока, она связывает склад с внешней средой –  с другими участниками ЛС, а также все подсистемы  между собой.
Формирование оптимально скоординированных входящих и внутрискладских грузопотоков во многом определяется созданием транспортных цепей. Транспортные цепочки являются системными решениями, которые связывают процессы внутри и между звеньями ЛС, в частности, предприя​тия-производители с оптовыми предприятиями. При этом процессы, со​стоящие из линейных и пересекающихся переплетенных основных и вспо​могательных логистических операций, относительно самостоятельны и протекают во времени. Эти обстоятельства формируют два основных тре​бования:
· все мероприятия внутри подсистем и звеньев ЛС (особенно производства), направленные на повышение технико-технологичес-кого и орга​низационного уровня грузопотока, исходят из единства внутрипроиз​водственных и внешних условий. Внутрипроизводственная рационали​зация движения материального и информационного потоков должна быть увязана с рационализацией всех ЗЛС;

· сквозное системное технико-технологическое решение о продвижении потоков принимается с учетом изменений в отдельных звеньях систе​мы, которые наиболее часто происходят в сфере производства. Ключевым моментом в сквозных технико-технологических решениях явля​ется образование грузовой единицы грузопотока –  элемента, связыва​ющего транспортные и складские технологии.
Сквозные технологии, применяемые в области распределения интег​рированной ЛС, создают основу вертикального кооперирования, совме​стимости материально-технических условий, а также четко согласованных экономических, организационных и информационных отношений меж​ду ЗЛС.
Для осуществления доставки между ЗЛС грузовая единица формируется на внешнем товароносителе. При этом, чем крупнее сформированная грузо​вая единица, тем меньше будет перевалок на тонну перерабатываемого гру​за. В качестве внешнего товароносителя чаще всего используют контейнеры (мелкие, средне- и крупнотоннажные) и плоские поддоны. Технологии то​вародвижения, основанные на поставках грузов с использованием указанных товароносителей, соответственно называются контейнерными и пакетными (на основе грузопакетов).
Грузопакеты служат основой взаимосвязи операций транспортиров​ки, перевалки, складирования для всех участников ЛС. По возможнос​ти неизменяемые грузопакеты предлагаются розничной торговой сети. Грузопакеты относятся к группе унифицированных грузов и являются преимущественно пакетами из скомплектованных отдельных, главным образом, упакованных грузов и соответствующих вспомогательных по​грузочных средств, состоящих из товароносителя и средств защиты гру​зов (рис. 8).
Можно формировать грузовую единицу без товароносителя (бочки, тюки, рулоны), но в этом случае груз должен быть скомплектован и перегружен с помощью технических средств.
Наиболее успешным направлением оптимизации ЛС в области распреде​ления является обеспечение прохождения грузовой единицы от изготовите​ля готовой продукции до конечного потребителя без ее расформирования че​рез все места складирования. Это означает, что, попадая, например, на склад оптового предприятия, внешняя грузовая единица становится складской гру​зовой единицей. Выполнение этого условия – поддержание «сквозной грузо​вой единицы» – сопряжено с огромным числом требований к формирова​нию груза. Добиться такого уровня гармонизации в ЛС весьма сложно, а во многих случаях (например, для мелких товаров и при снабжении мелкой роз​ничной сети) практически невозможно.
Розничные торговые предприятия, повышая объемы реализуемых това​ров, одновременно стремятся к сокращению запасов на своих площадях, что влечет за собой (в качестве непременного условия) частые поставки мелки​ми партиями в широком ассортименте. Это означает, что пакет, сформиро​ванный изготовителем на складе оптовой торговли, будет расформирован. 

[image: image12.jpg]I'pysosan eavHvua

: BeroMOraTentHbe CPeaCTea.
APR GOpMIMPOBANNS TDYSOBOR

 Tosaponocurens

|

. [ TNOARBOH NNOCKWA —— o6Bn3ka
]
g — AWMYHLIA NOAAOH I— o6wmuska
=
Q ~
2. — CTOeuHbIA NOAAOH — npoknaaka
£

—— CneumManbHbiii NOJAOH L— rtepmoycanoyHoe

) noKpLITUE
F— KOHTeluen .,
KPYMHOTOHHAXKHBIA

—— KOHTeitHep
CPEAHETOHHAXHbIN

— Tapa-o6opyaosanve

L— rubkuit KOHTENHEP

Puc. 7.6. OCHOBHbI@ YaCTH CHOPMUPOBAHHON TPY3OBOA equHnLb!






Рис. 8. Основные части сформированной грузовой единицы

Поэтому выбор складской грузовой единицы позволяет в дальнейшем сокра​тить число технологических операций,  облегчить их выполнение (особен​но на складе оптовой торговли, снабжающем розничную сеть).
3.1. Выбор оптимальной складской грузовой единицы
Оптимальная складская грузовая единица создает рациональную основу для проектирования технологического процесса на складе, основным  усло​вием которого является минимальное число операций по переработке груза. 
Складской товароноситель или тара увязывают между собой входящие и выходящие со склада грузопотоки. Следовательно, на первых этапах, ориен​тируясь на требования покупателей к поставке грузов, необходимо опреде​лить виды и особенности транспортных средств, которые будут осуществлять доставку грузов, вид и размеры внешнего товароносителя для доставки за​каза клиентам.
На выбор товароносителя влияет:
– вид и размеры упаковки и транспортной тары;

– система комплектации заказа;

– оборачиваемость товарного запаса;

– применяемое технологическое оборудование для складирования груза;

– особенности подъемно-транспортных машин и механизмов, обслужи​вающих склад.

Основные требования клиентов к поставке в данном случае продиктова​ны техническими возможностями погрузочно-разгрузочного фронта  на  пред​приятии  клиента  и  изменяющимися     техническими
средствами разгрузки и транспортировки, а также размерами партии заказа, числом и размером гру​зовых мест. Например, отсутствие погрузочно-разгрузочной рампы и соот​ветствующего подъемно-транспортного оборудования под выгрузку поддо​нов делает невозможным применение пакетной технологии.
Размеры погрузочно-разгрузочного фронта, высота рампы, ее техничес​кое оснащение являются ограничением при выборе транспортных средств доставки грузов. Размер партии поставки и особенности размеров и вида товара диктуют выбор внешнего товароносителя. Задача выбора складской грузовой единицы заключается в определении типа и размеров носителя и параметров сформированной на нем грузовой единицы.
Одной из самых трудоемких операций в процессе грузопереработки яв​ляется комплектация заказа. Сокращение времени и снижение трудозатрат на ее осуществление во многом зависят от выбора единицы хранения гру​за, т.е. от модулей (тары), из которых формируется единица хранения гру​за, от ее размеров и ассортиментного состава. Целесообразно, чтобы число потребительских упаковок в складской таре соответствовало грузопотоку данного товара в течение суток. Выполнение этого условия позволяет вес​ти отбор товара по целой складской единице или разукомплектовывать ее в течение суток, что позволяет сократить затраты труда и времени на вы​полнение заказа.
Размеры товароносителя должны согласовываться с параметрами ра​бочих органов применяемого складского оборудования. Поэтому, опре​деляя вид и параметры складской тары, помимо условий комплектации необходимо также учитывать используемое технологическое оборудова​ние для хранения груза и характеристики подъемно-транспортных машин и механизмов.
Наиболее распространенным видом товароносителя на складе являются поддоны. Поддоны различаются номинальной грузоподъемностью, за кото​рую принимается наибольшая равномерно разделяемая нагрузка на верхнем настиле поддона, находящегося на вилочных захватах погрузчика в рабочем положении.
Поддоны предназначены для укладки грузов в штабеля или стеллажи. Поддон, установленный на полу, выдерживает четырехкратную номиналь​ную нагрузку. Каждый поддон имеет условные обозначения: тип, основные габаритные размеры, материал, из которого выполнены его основные час​ти. Поддоны просты по конструкции, удобны и практичны в эксплуатации. Они обеспечивают механизированную обработку грузов. Благодаря приме​нению поддонов, на складах более эффективно используются подъемно-транспортные машины и сокращаются примерно в два раза затраты труда при выполнении грузовых работ.
Плоские поддоны (деревянные, пластмассовые, деревянные с металли​ческой обвязкой) в плане имеют два основных типоразмера:
800 × 1200 мм – EUR-поддон размерами 150 мм и 1000 мм × 1200 мм – FIN-поддон высотой 150 мм.
Плоские поддоны применяются для штучных и затаренных товаров, фор​ма и габариты которых обеспечивают их устойчивую укладку и выдержива​ют давление верхнего слоя на нижний. Для повышения прочности и устой​чивости пакетированных на поддоне грузов применяют обвязку из специаль​ной ленты или пленку (полиэтиленовая или термоусадочная).
Стоечные поддоны предназначаются для хрупких товаров, упакованных в легкоповреждаемую тару, а также для товаров, форма и габаритные разме​ры которых не обеспечивают их устойчивой укладки в штабель на площадке поддона (например, санитарно-технические изделия, мебель и т.д.).
Ящичные поддоны  в отличие от стоечных  имеют боковые огражде​ния и используются главным образом для мелких товаров, легкоповреждаемых материалов при многоярусном штабелировании в стеллажи.
Остальные виды складских товароносителей: полуподдоны, ящичная тара (пластмассовая, металлическая) и кассеты, применяемые для мелких това​ров, по своим размерам кратны размерам стандартного поддона. Габариты основного модуля размером 200 × 300 мм рассчитаны на оба типоразмера плоских поддонов.
Оптимальным считается такой выбор товароносителя и размера складс​кой грузовой единицы, который требует минимального числа технологичес​ких операций.
3.2.  Пакетирование
Пакетирование – логистическая операция формирования целостной грузо​вой единицы на стандартном поддоне.
Эта операция обеспечивает следующие преимущества при физическом распределении:
– сохранность продукции на всем протяжении логистического канала;
– повышение эффективности и снижение стоимости логистических функций транспортировки, складирования, грузопереработки;

– возможность наиболее полного использования производительности транспортно-складских механизмов, грузоподъемности и грузовместимости транспортных средств;

–  повышение уровня комплексной механизации и автоматизации транс​портно-складских операций;

– возможность перегружать (переваливать) на другой вид транспорта  без формирования нового груза;

– повышение безопасности погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ.

Создание грузовых единиц с помощью пакетирования обычно произво​дится обандероливанием стальными или полиэтиленовыми лентами, верев​ками, резиновыми сцепками, клейкой лентой и т.п. Одним из наиболее про​грессивных современных методов пакетирования является использование термоусадочной пленки, что обеспечивает высокую степень сохранности груза, возможность пакетирования грузов различных размеров и формы, сравнительно низкие издержки и затраты труда.
3.3. Роль упаковки в грузопереработке
 С позиций логистики упаковка является комплексом средств, обеспечива​ющих гармонизацию типоразмерных рядов потребительской упаковки, промыш​ленных упаковочных модулей, грузовых единиц, тары и грузовместимости транспортных средств при физическом распределении и защиту продукции от повреждения и потерь при транспортировке, складировании, грузопереработке и прочих логистических операциях.
Роль упаковки в современном логистическом менеджменте определяет​ся следующими основными моментами.
1. Идентификация продукта и предоставление информации.
Важнейшая функция упаковки – информация о продукции, находящей​ся внутри, различным группам потребителей: покупателям, продавцам, раз​личным посредникам (в том числе и логистическим) на всем протяжении логистических цепей и каналов. Эта информация может передаваться с по​мощью надписей на упаковке, этикеток, штрих-кодов, маркировок и т.п. Таким образом, упаковка служит средством передачи и предварительной об​работки информационных логистических потоков.
2. Повышение эффективности складирования, грузопереработки, транспор​тировки и других операций физического распределения.
Пожалуй, наиболее важная роль упаковки, с точки зрения логистическо​го менеджмента, заключается в облегчении процедур физического распре​деления (складирования, транспортировки, грузопереработки и т.д.) во всех сферах логистики за счет гармонизации и стандартизации типоразмерных рядов тары и упаковки, согласования соответствующих трансакционных единиц, выбора наиболее эффективных грузовых единиц при управлении материальными потоками в логистических цепях и каналах. Унификация упаковки позволяет проектировать и применять стандартные ряды складс​кого и грузоперерабатывающего оборудования, унифицировать характерис​тики транспортных средств и за счет этого – значительно снижать логисти​ческие издержки в физическом распределении.
При проектировании тары и упаковки в связи с этим необходимо обра​щать внимание на три аспекта. Во-первых, на геометрические размеры упа​ковки, которые должны соответствовать применяемому грузоперерабатывающему оборудованию и грузовместимости транспортных средств. Во-вто​рых, на прочность упаковки, которая должна выдерживать определенный вес груза и давление извне. И, наконец,   в-третьих, на форму упаковки (прямо​угольная, кубическая, цилиндрическая и т.п.).
3.Связь с потребителем.
Важнейшей задачей логистики является улучшение качества потребительского сервиса, поэтому тара и упаковка должны удовлетворять требованиям конечных и промежуточных потребителей, учитывать применяе​мое ими оборудование (например, для розничной торговли – сортировоч​ного и другого оборудования супермаркетов и т.п.).
4. Защита от повреждений.
Еще одна ключевая роль упаковки – защита от повреждений и потерь в процессах складирования, грузопереработки и транспортировки. Защитная функция упаковки проявляется в способности препятствовать воздействию на продукт агрессивных химических сред, влаги, температуры; раздавлива​нию, растяжению и другим физическим воздействиям; защищать от порчи, возможных хищений груза и т.п. Таким образом, упаковка снижает логис​тические риски, связанные с указанными выше причинами.
В связи с вышеизложенным упаковка выполняет следующие функции:
      ♦ изолирует продукцию, защищает ее саму и от нее – другие товары;

      ♦ удерживает продукцию от нежелательных движений внутри транспортной тары (контейнера) в процессе перевозки;

      ♦ разделяет содержимое для предотвращения нежелательных контактов, например, перегородки из гофрированного картона, используемые при перевозке стеклянных изделий;

      ♦ смягчает воздействия внешней вибрации или тряски на содержимое;

      ♦ выдерживает вес идентичных упаковок, которые будут установлены сверху как часть загрузки транспортного средства или тары;

      ♦ располагает содержимое таким образом, чтобы обеспечить ему макси​мальную защиту. Если в одной упаковке находятся, например, корзи​ны для бумаг и абажуры, то упаковка должна быть сконструирована таким образом, чтобы защитить абажуры корзинами;

      ♦ обеспечивает достаточно однородное распределение веса внутри упа​ковки, так как большинство оборудования для автоматической погрузки устроено для упаковок, вес которых распределен равномерно;

      ♦ имеет достаточно места на внешней стороне для размещения опозна​вательных и погрузочных отметок со специальными инструкциями, на​пример, «Верх» или «Хранить в охлажденном состоянии». В настоящее время имеется еще и специальное место для размещения штрих-кода. Также на упаковку часто наносятся специальные символы, как напри​мер, зонтик, обозначающий «Хранить в сухом месте»;

      ♦ служит наглядным доказательством порчи или ущерба (в основном упаковки некоторых видов пищевых продуктов и медикаментов);

      ♦ сама по себе безопасна (как храня в себе товар, так и после распаков​ки) и не представляет угрозы ни потребителю, ни другим лицам.

3.4. Тара и ее основные виды
В отечественной литературе тара определяется как элемент (разновид​ность) упаковки, представляющий собой изделие для размещения продукции, транспортирования и других  логистических операций  (например, контейнеры, поддоны, ящики).
Тару можно классифицировать по различным признакам: материалу, из которого она изготовлена, габаритам, функциональному назначению, принадлежности и условиям использования.
Основную роль в логистике играют такие виды тары, как поддоны (пал​леты) и контейнеры. Поддоном (паллетой) называется горизонтальная пло​щадка минимальной высоты, соответствующая способу погрузки с помощью вилочной тележки или вилочного погрузчика т.п., используемая для сбора, складирования, перегрузки, транспортирования продукции.
За рубежом применяют следующие основные типы поддонов:
• широкий трак-поддон;
• четырезаходный поддон;           
      • двухзаходный поддон;

• поддон с расставленными основаниями;

• стандартный скользящий поддон;

• простой полуподдон;

• коробчатый поддон.

Чаще всего грузы на поддонах обрабатываются с помощью вилочных руч​ных тележек и погрузчиков. В странах ЕС более широко применяются стан​дартные европаллеты (европоддоны) для вилочных погрузчиков.
В США наибольшее распространение получил стандартный размер пал​лет 40×48 дюймов, позволяющий расположить две паллеты рядом в стандар​тном контейнере или трейлере. Дополнительно применяются паллеты раз​мером 32×40, 36×42 и 48×48 дюймов. Другие страны имеют собственные стан​дарты размерных рядов паллет, например, в Австралии  – 46×46 дюймов.
Основной проблемой использования поддонов в физическом распределе​нии является создание оптимальных грузовых единиц, располагаемых на стандартном по размеру поддоне. Суще​ствует европейский стандарт базового модуля 600×400 мм, в соответствии с которым строится серия возможных поддонов с унифицированными разме​рами.
Стандартизация размеров поддонов привела к ужесточению требований к габаритам упаковочных первичных модулей, которых должны придержи​ваться дизайнеры товаров и потребительской упаковки, так как на поддоне формируется грузовая единица (обычно пакет), состоящая из целого числа рядов упаковок. Грузовую единицу транспортируют, складируют и обраба​тывают как единую массу на максимально больших участках логистических цепей и каналов с целью снижения издержек.
Стандартные европаллеты обычно имеют размеры 1200×800×150 мм или 1200×1000×150 мм (финские паллеты).
Большинство применяемых в мире поддонов изготавливают из дерева. Однако в последние годы усилились активные поиски других материалов для паллетов. Это вызвано как удорожанием дерева, так и прежде всего эколо​гическими соображениями сохранения лесных массивов. В качестве альтер​нативных материалов применяются различные типы пластмасс (например, полиуретан), металл, композиционные и прессованные материалы и т.п.
Наряду с поддоном важная роль в логистическом менеджменте принадле​жит контейнеру. Контейнеризация явилась второй после паллетизации необратимой тенденцией в логистике, принципиально изменившей характер физического распределения продукции.
Контейнером называется предмет транспортного обо​рудования, имеющий следующие признаки:
      ♦ постоянные размеры и достаточную прочность для многократного ис​пользования в операциях физического распределения; изготавливает​ся в основном из металла;

      ♦ конструкция контейнера специально приспособлена для перевозки гру​зов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной раз​грузки;


     ♦ снабжен специальными приспособлениями для быстрой грузопереработки и перегрузки с одного вида транспорта на другой;

     ♦ легкая загрузка и разгрузка продукции;

     ♦ внутренний объем не менее 1 м3.

Для использования в смешанных, интермодальных и комбинированных перевозках применяются стандартные 20- и 40-футовые контейнеры, разме​ры которых регламентированы стандартом ISO 830-81. В частности, для кон​тейнерных перевозок и учета контейнеров принята так называемая учетная единица – ДФЭ – двадцатифутовый эквивалент, за которую взят интермодальный контейнер ISO с размерами 20×8×8 футов (6058×2438×2438 мм).
При организации контейнерных перевозок и грузопереработки на контей​нерных терминалах в ДФЭ рассчитываются показатели их грузооборота, грузовместимости транспортных средств (судов) и т.п. В статистике перево​зок грузов контейнер ISO типа 1А принимается за    2 ДФЭ, 1D – за 0,5 ДФЭ и т.д. В ДФЭ может также планироваться работа агента, осуществляющего букировку (квота вместимости транспортного средства, доходная ставка в расчете на ДФЭ).
Преимуществами контейнеров являются:
– ускорение оборота транспортных средств и внедрение интермультимодальных технологий перевозок;

– повышение сохранности груза;

– снижение логистических издержек;

– ускорение погрузочно-разгрузочных работ и передачи груза получате​лям;

– экономия тары и упаковки;

– поставка нетранзитных партий продукции непосредственно от предприятий-производителей, минуя склады торговых посредников.
4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ

Основные требования организации складского хозяйст​ва – всевозможное уменьшение потерь грузов в процессе их пе​реработки на складах, а также сохранение надлежащего качества товаров.
 В результате неправильного хранения многие материалы, изделия, конструкции могут резко снизить присущие им ка​чества из-за повреждений, поломок или оказаться вовсе непригодными для применения. Ухудшение качества, порча изделий и материалов про​исходят вследствие их неправильной разгрузки, хранения в неблагоприятных условиях или в одном помещении с вредно действующими на них материалами.
Склады должны иметь подъездные железнодорожные и автомобильные пути, обеспечивающие поточную переработку грузов при отсутствии встречных грузопотоков. При расположении складов и подъездных путей к ним необходимо учитывать противопожарные нормы с увязкой технологии переработки грузов и возможности их перспективного расширения.

Складские помещения должны быть оборудованы сред​ствами пожаротушения, приточно-вытяжными вентиляцион​ными устрой-ствами, достаточным естественным или искусст​венным освещением. Для каждого из открытых и закрытых складов необходи​мо разрабатывать схемы переработки грузов с размещением оборудования,  учетом количества и номенклатуры грузов.

Прибывшие в вагонах и контейнерах грузы разгружают непосредственно в склад или на рампу складов, открытую площадку. Вагоны подаются со станции на подъездные пути базы, а затем при помощи маневровых средств станции или самой ба​зы устанавливаются по фронту разгрузки в количествах еди​новременной подачи, оговоренных специальным соглашением базы со станцией или отделением железной дороги. Контейнеры могут доставляться на базу на железнодо​рожных платформах или автотранспортом.
Поданные под разгрузку вагоны или контейнеры прове​ряются на наличие и исправность пломб отправителя, наличие маркировки груза и исправность тары. Проверяются со​ответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным, указанным в транспортном документе, соблюдение установленных правил перевозки, обеспечиваю​щих предохранение груза от повреждения и порчи.
Прием продукции по качеству и комплектности произво​дится в соответствии с ГОСТами, техническими условиями, основными и особыми условиями поставки, а также по со​проводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический пас​порт, сертификат, удостоверение о качестве, накладная и т. п.). Для ускорения выгрузки грузов количественная при​емка может осуществляться одновременно с выгрузкой. 

При обнаружении  несоответствия  качества, комплектнос​ти, маркировки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям ГОСТов, технических условий, чертежам, образ​цам либо данным, указанным в маркировке и сопроводитель​ных документах, удостоверяющих  качество  продукции, груз устанавливается на площадку временного хранения, а постав​щику направляется акт рекламации.

Условия хранения товаров производственного назначения на складах должны обеспечивать:
– качественную и количественную сохранность всех по​ступивших на  склады грузов;
– наиболее рациональное размещение грузов по складам на стеллажах или в штабелях;
      – правильное использование площадей и емкостей скла​дов;

– применение  наиболее   рациональных  технологических планировок размещения оборудования и мест хранения гру​зов;
– использование самых совершенных погрузочно-разгрузочных  средств  и технологического оборудования;

–  возможность выполнения технологических операций по переработке грузов на складах в любых погодных условиях;

–  снижение расходов по содержанию складов, достигае​мое четким порядком и удобствами выполнения операций по приему и отпуску грузов.
По способу хранения товары производственного назначе​ния можно разделить на следующие группы:
а) хранящиеся на открытых площадках (машины, крупногбаритное и тяжеловесное оборудование, черные металлы, лесоматериалы и др.), (рис.9);

б) под навесом (кабель в барабанах, листовой прокат, фанера, отопительные радиаторы, оборудование и т. п.);
в) в закрытых неотапливаемых помещениях (сортовая конструкционная сталь, метизы, цветные металлы, стекло, олифа и др.);
г) в отапливаемом помещении (электротехнические мате​риалы, линолеум, измерительные приборы, спецодежда, по​лимерные материалы и др.) (рис.10);
д) в специальных хранилищах (карбид кальция, ремонт​ные и лакокрасочные химикаты и др.).

Распределение грузов по типам складов приведено в  табл. 3.

По срокам хранения грузы подразделяются на две груп​пы: с краткосрочным  (продолжительностью до 30 дней) и долгосрочным хранением (продолжительностью свыше 30 дней).
По способам хранения можно различать штабельное хра​нение, стеллажное, напольное в ряд. Штабельное хранение приемлемо для массовых грузов, прибывающих в большом количестве. Складирование этих грузов в штабеля допускает​ся в тех случаях, когда при укладке отдельных тарных мест друг на друга нижние ряды не получают деформации или разрушения от давления уложенных выше рядов и  гео​метрическая форма отдельных тарных мест позволяет форми​ровать прочный штабель. На плоских поддонах пакетируются только те грузы, ко​торые находятся в  прочной таре, а также штучные грузы, конфигурация которых позволяет создать устойчивый пакет правильной формы для штабельного хранения. Пакеты для штабельного хранения вместе с поддоном дол​жны иметь вес, не превышающий грузоподъемности погрузочно-разгрузочных механизмов. Сформированный на поддоне пакет не должен выступать за его границы более чем на 5 см.

[image: image13.png]



Рис.9. Открытая площадка для хранения  товаров производственного 

назначения
Пакеты из ящиков разных габаритов рекомендуется ставить в штабеля только в случае их достаточной устойчивости. Грузы, которые при укладке на плоские поддоны не создают устойчивого пакета, а также грузы, разрушающиеся под нагрузками, должны укладываться в ящичные поддоны. Высота укладки грузов в ящичном поддоне для шта​бельного хранения должна быть меньше высоты стоек под​дона.
Грузы, которые не могут быть уложены в штабеля ввиду их небольшого количества или особой формы, а также поступающие поштучно, хранятся на стеллажах.

Стеллажное оборудование складов должно состоять из полочных и бесполочных, клеточных и консольных специаль​ных стеллажей для хранения отдельных грузов. Выбор типа стеллажа определяется количеством хранимо​го груза, его размерами, свойствами.

Рис. 10. Склады с различными погрузочно-разгрузочными механизмами:
а –  с мостомым краном;  б – стеллажным краном;  

в –  кранами-штабелерами.

В бесполочных стеллажах хранятся грузы, уложенные в поддоны   в  виде  пакета. Высота пакета   при  стеллажном  хра​нении  не  должна 

превышать высоты ячейки стеллажа. Полочные и ячеечные стеллажи применяются для небольших количеств грузов, а также грузов, имеющих малые раз​меры.
Чтобы легче было отыскать грузы на стеллажах, правильно и строго учитывать их, рекомендуется следующая система мар​кировки мест хранения на стеллажах:
Т а б л и ц а  3. Распределение грузов по типам складов

	Наименование грузов


	Типы   складов

	
	Открытые площадки
	Навесы
	Закрытые

	
	
	
	Неотап-ливае-мые
	Отапливаемые

	1
	2
	3
	4
	5

	Металлы и метизы
Сталь крупносортная и толстолистовая, трубы чугунные
	х
	-
	-
	-

	Сталь среднесортная, трубы газовые
	х
	х
	-
	-

	Сталь мелкосортная, швеллеры двутавровые
	х
	х
	х
	-

	Сталь сортовая конструкционная, тонколистовая,   катанка, литье из меди, алюминия и их сплавов,  канат стальной, цепи разные
	-
	х
	х
	-

	Сталь сортовая инструментальная, метизы, крепления, проволока тянутая, электроды
	-
	-
	х
	х

	Сталь декапированная, тонколистовая конструкционная, листовая оцинкованная, кровельная листовая, жесть белая, трубы катаные, трубы тонкостенные, сетка металлическая
	-
	-
	х
	-

	Сталь сортовая нержавеющая и листовая, прокат цветных металлов
	-
	-
	-
	х

	Электротехнические изделия

Понижающие трансформаторы, тяжелая кабельная продукция
	х
	х
	-
	-

	Изоляторы, легкая кабельная продукция, электроизоляционные материалы; электроосветительное стекло, арматура осветительная
	-
	-
	х
	-

	Провода, шнуры, аккумуляторные батареи, лампы накаливания, электроизмерительные приборы, электрические аппараты, распределительные шкафы, выпрямители, электроугольные изделия, трансформаторы напряжения и тока
	-
	-
	-
	х

	Резинотехнические изделия

Шины, покрышки, камеры
	-
	-
	х
	х

	Приводные ремни и транспортерные ленты, пластины резиновые, рукава и шланги, трубки резиновые, прочие изделия
	-
	-
	х
	х

	Полимерные материалы

Оргстекло, текстолит, полиэтилен, эпоксидные смолы, винипласт и др.
	-
	-
	-
	х


О к о н ч а н и е  т а б л. 3.
	1
	2
	3
	4
	5

	Лакокрасочные материалы

Краски разные, эмали, ацетон и др.
	-
	-
	х
	-

	Ремонтные химикаты

Кислоты, сода каустическая, нашатырь, канифоль, жидкое стекло, бура техническая и др.
	-
	-
	х
	-

	Хозтовары и спецодежда

Ткани, спецодежда, обувь, обтирочные материалы, хозяйственные товары, канцелярские принадлежности, бумага
	-
	-
	х
	х

	Стройматериалы

Кирпич, песок, гравий, щебень
	х
	-
	-
	-

	Битум
	х
	х
	-
	-

	Мягкая кровля, шифер, отопительные радиаторы, огнеупоры, скобяные товары, вяжущие
	-
	х
	х
	-

	Стекло листовое, пакля, войлок, клей, фаянсовые изделия
	-
	-
	х
	-

	Лесопиломатериалы

Лес круглый
	х
	-
	-
	-

	Лес пиленый
	х
	-
	-
	-

	Фанера, паркет, дранка
	-
	х
	х
	-

	Оборудование

Вентиляторы, буровое оборудование, оборудование для электро- и газовой сварки
	х
	х
	-
	-

	Крупногабаритное и тяжеловесное оборудование
	х
	-
	-
	-

	Энергетическое, электродвигатели, насосы, подъемно-транспортное оборудование, весы, противопожарное оборудование, гаражное и ремонтное оборудование
	-
	х
	х
	-

	Металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки
	-
	-
	х
	-

	Автомобили, тракторы, прицепы, 

мелиоративные, строительно-дорожные,

сельскохозяйственные машины

Автомобили легковые, авто- и электропогрузчики
	-
	х
	х
	-

	Грузовые автомобили, специальные тракторы колесные, комбайны, разбрасыватели удобрений, жатки, насосные станции, опылители, льноуборочные машины, приспособления к комбайнам, стационарные, сортировочные, перерабатывающие и транспортирующие машины
	х
	х
	-
	-

	Все остальные машины
	х
	-
	-
	-


а) все стеллажи, имеющиеся в складе, нумеруются поряд​ковыми номерами, которые присваиваются не вразбивку, а в зависимости от очередности их расположения вдоль главных проходов;
б) каждая полка стеллажа обозначается заглавной бук​вой русского алфавита, а каждая ячейка нумеруется поряд​ковым номером; при этом обозначение полок идет сверху вниз, а ячеек – начиная от главного прохода.

Высота, длина и количество ячеек стеллажей определяют​ся количеством груза и размерами складского помещения.
Напольное хранение в ряд характерно для машин (авто​мобилей, тракторов, прицепов, комбайнов) и отдельных гру​зов, высота хранения которых в один ряд ограничивается тех​ническими условиями на их хранение (кислоты и т. п.).
Наиболее приемлемым является сосредоточение грузов од​ного наименования и отдельных подгрупп в определенных ме​стах склада.  Это обеспечивает размещение грузов в склад​ских помещениях с учетом их физических свойств и техноло​гического назначения, организацию четкого и исчерпывающе​го учета хранящихся на складе изделий,    быструю укладку их на хранение и отпуск потребителям.
При рассматриваемом способе хранения для каждой укрупненной подгруппы изделий отводится отдельная часть склада, размеры которой определяются количеством едино​временного хранения.
Для каждого типа, размера и сорта изделий отводятся: 

при стеллажном хранении – определенное количество ячеек;
при штабельном хранении и хранении в ряд – определенная площадь склада.
Группы товаров на стеллажах и в штабелях располага​ются в соответствии со схемами размещения. При этом должно учитываться следующее:
– наиболее ходовые грузы (с большим складским оборо​том) укладываются ближе к площадкам приема и комплекта​ции, а также в нижних ячейках стеллажей;
      – тяжеловесные грузы – в нижних ячейках стеллажей;
– грузы, отпускаемые комплектно с другими изделиями для ускорения их укомплектования и отпуска потребителям и избежания пересортицы, должны храниться на стеллажах, расположенных близко друг от друга.
Материалы одного наименования, но поступившие на склад в разные сроки, следует размещать рядом таким образом, чтобы ранее поступившие материалы можно было отпускать в первую очередь.

Товары, проходящие через базы и склады, можно разделить на следующие группы:
1. Автомобили и прицепы к ним;
2. Тракторы и прицепы к ним;
3. Сельскохозяйственные, строительно-дорожные и мелиоративные машины;

4. Металлы и метизы;
5. Лесные материалы;
6. Резинотехнические изделия;
7. Электротехнические материалы;
8. Оборудование;
9. Хозяйственные товары;
10. Лакокрасочные товары;
11. Ремонтные химикаты;
      12. Полимерные материалы.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ
И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Автомобили, тракторы, сельскохозяйственные, 

мелиоративные и дорожно-строительные машины 

Учитывая особенности конструкции, состояние и вид упаковки поставляемых машин, влияние атмосферных осадков, а также воздействие температуры на отдельные узлы машин, рекомендуется хранить машины на открытых площадках, под навесом и в закрытых неотапливаемых складах.
Тяжелые машины, узлы которых мало подвержены влиянию атмосферных осадков и имеют грубо обработанные по​верхности, защищенные лакокрасочными и другими покры​тиями, а также выполненные из литья, для кратковременно​го хранения могут размещаться на открытых площадках с укрытием их брезентом или под навесом. Открытые площадки должны иметь твердое покрытие, вы​бираться на возвышенных местах и оборудоваться стоками для атмосферных и грунтовых вод.
Машины, требующие защиты от прямого попадания на них атмосферных осадков, должны храниться под навесом.

Машины, узлы которых подвержены влиянию атмосфер​ных осадков, колебаниям температуры, а также имеющие мелкие, точно изготовленные детали, следует хранить в за​крытых неотапливаемых помещениях.

Поставляют машины на базы, главным образом, на плат​формах и в полувагонах, поэтому погрузочно-разгрузочные операции могут осуществляться кранами (козловыми, мосто​выми, железнодорожными, автомобильными) (см. рис.9).

Поступающие на склады машины при погрузочно-разгрузочных работах следует оберегать от ударов и механических повреждений. Разгрузка машин сбрасыванием категорически запрещается.
При погрузочно-разгрузочных операциях с машинами и агрегатами следует обращать внимание на предупредитель​ные надписи на упаковке и узлах: («Стропить здесь», «Осто​рожно», «Не кантовать» и др.).
Если отсутствуют специальные указания, строповку сле​дует производить за раму. Строповка машин должна прово​диться стропами соответствующей грузоподъемности, имею​щими характеристику  их испытания.

При приемке машин необходимо проверять их комплект​ность, исправность узлов и деталей, наличие инструкции по устройству, монтажу, применению и уходу, контрольно-ком​плектовочные ведомости, упаковочные листы. Техническое состояние машины определяется внешним осмотром. Хранение машин на открытых площадках и в за​крытых складах должно производиться в соответствии с раз​работанной планировкой и размещением. Площадь выделяе​мого склада определяется количеством поступающей техники.
В зависимости от наличия на базе открытых площадок на подкрановых путях хранение машин может быть или только на подкрановой площадке, или должна выделяться дополнительная открытая площадка, расположенная вблизи подкрановой.

Открытая площадка, предназначенная для хранения машин, должна разбиваться на отдельные секторы, каждый из которых отводится для определенного типа и марки машин. Размеры секторов определяются количеством и габаритами машин и агрегатов. Разрыв между секторами и отдельными машинами зави​сит от размещения их на отдельной или подкрановой пло​щадке. 
На отдельной площадке разрыв между секторами должен обеспечивать возможность выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных операций и устанавливаться в зависимо​сти от габаритов машин (4 – 5 м). На подкрановой площадке должны размещаться машины и агрегаты, поступающие на базу в разобранном состоянии (плуги, культиваторы, сеялки и др.). Машины, поступающие в собранном виде и имеющие колесный ход, можно размещать на отдельной площадке или под навесом. Каждая марка машин устанавливается на хранение незави​симо от количества мест в одном секторе. Разукомплектова​ние машин не допускается.
Расстояние между машинами и агрегатами, поставленными  на хранение на подкрановых путях, должно обеспечивать свободный доступ к ним для строповки при погрузочно-разгрузочных операциях. 
Выделенные секторы для хранения машин должны быть оборудованы указателями с наименованием группы машин, подлежащих хранению в данном секторе.  Разбивка  машин  по типам складов  указана 

в табл. 4.  Расстояние между колесными машинами в ряду должно быть 0,6 – 0,8 м, с проездами  для отправки и установки – 3 – 6 м. 

При длительном хранении автомобили и колесные трак​торы следует устанавливать на колодках или козлах – при  кратковременном хранении баллоны с машин не сни​маются, но давление в них понижается. Приборы и электрооборудование, за исключением  аккумуляторов, остаются на машинах.   Снятые   аккумуляторы   ставятся   на хранение   в отапливаемое помещение. Пробки бензобаков при этом плот​но закрываются. При хранении машин на открытой площад​ке радиаторы следует прикрыть толем, фанерой, брезентом во избежание попадания осадков на двигатель.

Гусеничные тракторы  можно хранить на открытой пло​щадке или под навесом. Ввиду того, что в зимних условиях гусеницы примерзают к поверхности площадки, тракторы следует устанавливать на деревянные подкладки. При отправке и установке гусеничных тракторов на пло​щадке хранения запрещается производить повороты на месте. Расстояние между гусеничными тракторами  в ряду должно быть 0,74 – 1,0 м, а ширина проезжей части – 6 м.
У тракторов и автомашин, прибывших своим ходом, вода из систем охлаждения должна быть спущена. Поврежденную смазку наружных частей машин следует восстановить, используя при этом технический вазелин, ав​тол и т. п. При длительном хранении проверяется состояние окраски. Поврежденную окраску следует восстановить.
Автомобильные и тракторные прицепы можно хранить на открытой площадке, устанавливая под оси колес подставки. Комбайны, как крупногабаритные машины, поставляемые на базы в полусобранном виде, должны храниться на открытой площадке или под навесом. Жатки должны устанавливаться  на подкладки.
.
В связи с тем, что сельскохозяйственные машины постав​ляются на базы в окончательно или частично собранном ви​де (отдельными упаковочными местами), хранение их может быть не только в рядах, но и в штабелях.
В  ряды устанавливаются  машины  в собранном    виде, а также крупногабаритные тяжелые узлы;  малогабаритные  узлы  укладываются  в  секции  стеллажа. Узлы или упаковочные места определенной марки машин должны храниться в одном месте. Мелкие упаковочные места для каждой машины укладываются в одну секцию стеллажа. Если одновременно поступает несколько машин одной марки, то заполненные секции стеллажа устанавливаются одна на другую в 3 – 4 яруса.

Технология хранения машин на базах определяется типом, габаритными и весовыми характеристиками машин, способом их доставки.

Если машины доставлены на базу в разобранном состоянии в нескольких упаковочных местах, то разгрузка их про​изводится на специальную приемочную площадку. Мелкие детали и упаковочные места по каждой машине должны укла​дываться рабочими-комплектовщика-ми в специальные сек​ции стеллажа или комплектоваться  в одно упаковочное мес​то со всеми остальными крупногабаритными узлами данной машины.

Загруженные  секции   стеллажей   или   машина,   упакованная в одну связку, автопогрузчиком транспортируются к мес​ту хранения и устанавливаются в штабель. Каждая марка ма​шин должна устанавливаться штабелем в один ряд перпен​дикулярно движению козлового крана.        
Погрузка машин в автомобильный транспорт при их от​пуске производится автопогрузчиками или козловыми кранами. Машины, имеющие колесный ход, разгружаются из ваго​нов теми же погрузочно-разгрузочными средствами и транс​портируются на место хранения тягачами или автопогрузчи​ками.
Отправка автомобилей и колесных тракторов с площадок хранения потребителям производится своим ходом или с по​грузкой в транспортные средства.
Наиболее сложные машины, поступающие большим коли​чеством упаковочных мест, могут собираться на базах и централизованно   доставляться   потребителям   в собранном   со​стоянии.

5.2. Черные и цветные металлы и метизы

Номенклатура черных и цветных металлов, метизов отличается большим разнообразием.
В зависимости от назначения и свойств, количества по​ступлений и типа упаковки хранение металлов может осу​ществляться на открытых площадках, в закрытых неотапливаемых и отапливаемых складах.
Складирование   металлопродукции   должно   обеспечивать рациональное  использование  площадей склада,  сохранность ее качества, возможность беспрепятственной    приемки и от​пуска грузов, безопасность работы, постоянное обновление запасов. Для хранения каждого вида металла на открытых площадках и в за​крытых складах должны отводиться определенные площадки, оборудованные стеллажами или опорами под штабеля. Размеры этих площадок определяются расчетом в зависи​мости от нормы запаса, высоты хранения и расчетной полез​ной нагрузки.
Высота хранения металлопродукции зависит от вида хра​нимого металла, места хранения и принимается в соответствии с действующими инструкциями  (на открытых площад​ках в пределах 1,5 – 2,0 м). Должно учитываться участие под​кранового рабочего в строповке и отстроповке грузов.
При применении в закрытых помещениях кранов-штабелеров, автопогрузчиков и других средств механизации, иск​лючающих ручной труд при складировании и отгрузке металлопродукции, высота укладки металла при стеллажном хранении допускается до 8 м, а при хранении в контейнерах, штабелях с поддонами, исключающими падение груза с вы​соты, – до 5 м с соблюдением технических условий на со​оружение стеллажей.
На открытых площадках, оборудованных козловыми кра​нами, расстояние между стеллажами в ряду должно быть от 1 до 0,5 м в зависимости от высоты штабелей: чем выше шта​беля, тем шире должны быть проходы. Расстояние между рядами штабелей должно быть не мень​ше 1 м.
В одном штабеле и ячейке стеллажа должна храниться металлопродукция одного сорта, марки, профиля и размера с навешенной биркой. Кроме маркировки металлопродукции при помощи бирок можно применять цветную маркировку, тогда на поверхности металла различных марок наносят краской  полосы. Такая маркировка должна производиться по установленным  стандартам.

Укладку  металлов  и  метизов  в  штабеля   производят  та​ким образом, чтобы концы штабелей были расположены к про​ходам в закрытых складах  и к железнодорожному пути или проходам – на  открытых площадках,   ровно в одну линию, независимо от длины прутков,  штанг, труб и т.д. Расстояние штабелей от железнодорожного пути должно быть не менее 2,25 м.
Двутавровые балки и швеллеры укладываются на стелла​жи штабелем в заводской упаковке. В зависимости от веса балок или швеллеров, уложенных в один ряд, и соответствия этого веса грузоподъемности кра​нов, а также обычному весу поставляемых потребителям пар​тий между рядами устанавливают прокладки толщиной не менее 40 мм на расстоянии 1,5 – 2 м одна от другой. 
Сортовую сталь, круглую, квадратную, шестигранную, полосовую, угловую и фасонную, в зависимости от величины партий и пакетов, укладывают в стоечные стеллажи (рис.11). Мелкие партии и остатки крупных партий необходимо разме​щать на фигурных или консольных стеллажах. Мелкосортную  круглую и   квадратную  сталь,  поставляе​мую в мотках, катаную стальную проволоку размещают на  поддонах и устанавливают в штабеля. Проволоку, поступающую в мотках в небольшом количе​стве, можно хранить на поддонах, устанавливаемых на по​лочные стеллажи.


Рис.11. Хранение черных металлов в стоечных стеллажах

Толстолистовая и широкополосная сталь толщиной от 4 мм и выше укладывается в стеллажи штабелем в несколько ярусов, разделяемых металлическими прокладками толщиной не менее 40 мм для пропуска строп. Толщина яруса опреде​ляется грузоподъемностью крана и величиной отпускаемой партии.

Тонколистовая сталь хранится в закрытом помещении в заводской упаковке на консольных стеллажах. Жесть в рулонах, упакованную в ящики или рогожу, укладывают на поддоны и хранят в штабеле или на полочных стеллажах. Стальные трубы в зависимости от размера партии и тол​щины стенки должны храниться в стоечных, фигурных или консольных стеллажах.
Тонкостенные трубы, поступившие в ящичной таре, хра​нят в заводской упаковке в зависимости от размера партии, укладывая в штабель или на фигурные и консольные стел​лажи. Трубы больших диаметров следует укладывать в штабеля. Если трубы с муфтами или раструбами, то один ряд труб укладывают раструбами (муфтами) в одну сторону, а сле​дующий – в противоположную. Водогазопроводные трубы следует хранить под навесом на стеллажах по наименованиям и размерам.    Поставляемые в связках муфты, тройники и другие части к газовым трубам следует хранить там же, где и трубы, в заводской упаковке на стеллажах.
Гвозди, болты, заклепки, гайки, шурупы, винты, шплинты и шайбы так же, как и муфты, в заводской упаковке пакети​руют на поддоны и помещают в ячейки специальных стелла​жей или укладывают в штабель. Каждая деталь размещается в отдельном пакете и ячейке стеллажа. Формирование пакетов должно осуществляться согласно картам пакетирования. Стальные тросы и провода хранят в штабеле или на спе​циальных стеллажах. Металлическая сетка в рулоне укладывается на стоечные поддоны торцом и хранится в штабелях. Колючая проволока хранится в закрытом помещении на поддонах вертикальными стопками. Электроды в заводской упаковке должны укладываться на поддоны, которые устанавливаются в штабеля или на стел​лажи.
Цветные металлы (за исключением олова) следует хра​нить в сухих и закрытых неотапливаемых складских помеще​ниях с естественной вентиляцией. Недопустимо хранение цветных металлов вместе с кисло​тами и щелочами. Укладка каждого металла должна производиться отдель​но в ячейку или секцию стеллажа.
Баббит необходимо хранить в сухом помещении в плотно закрытых ящиках, так как в сыром помещении он превраща​ется в желто-серую массу и приходит в негодность. Бронзу, цинк и другие цветные металлы, поставляемые в ушках, следует укладывать в ящичные поддоны с последую​щей установкой на полочные внутрихранилищные стеллажи.
Особых условий хранения требует олово. При низкой тем​пературе оно приходит в негодность, покрывается бородав​ками, разрыхляется и распадается в серый порошок. Поэто​му олово следует хранить зимой в отапливаемых помещениях при температуре от +10 до +20°С.
Технология переработки металлов зависит от их вида, ме​ста хранения, упаковки, параметрических показателей и т.п. Прибывший полувагон или платформа с металлом подает​ся с помощью буксирной лебедки или другого буксирующего средства к месту разгрузки, где производится визуальный ос​мотр получаемого груза. Определяют наименование металлопродукции, ее размер, марку, исправность тары, нали​чие пломб. В случае обнаружения порчи или повреждения продукции и заводской упаковки, несоответствия веса или числа мест железнодорожным документам диспетчер должен потребовать от железной дороги составления коммерческого акта. Металлопродукцию, поступающую в ящиках и железных коробках, и металлическую сетку проверяют по количеству мест и заводским трафаретам.
С помощью козлового крана и универсальных строп гру​зоподъемностью до 10 т пакет черных металлов снимается с платформы, взвешивается с помощью тензометрических весов и укладывается для хранения на стеллажи рис. 12.
Если в полувагоне или на платформе приходит разносортный материал, то в этом случае металл и металлоизделия сначала разгружаются на приемно-сортировочную площадку, где груз сортируется, затем взвешивается и помещается на постоян​ное хранение. На однопозиционный металл, размещенный на стеллажах, на каждый пакет с двух сторон навешиваются фанерные бирки. На бирке указываются номер ваго​на, марка металла, его условное наименование. Металлопродукцию, забракованную в процессе приемки, размещают для временного хранения на приемно-сортировочной площадке и маркируют.
Комплектация черных металлов производится на комплек​товочной площадке: отобранный металл с помощью козло​вого крана и универсальных строп перемещается на ком​плектовочную площадку, взвешивается и формируется в па​кеты. При формировании пакетов необходимо учитывать гру​зоподъемность транспорта, предназначенного для транспор​тировки данного груза.
При поступлении и отпуске единичных тяжеловесных ме​таллоизделий (круглых прутков большого диаметра, двутав​ров, швеллеров и т. д.) необходимо применять комплект за​хватных приспособлений.
При отправке металлопродукции централизованным автотранспортом должно производиться взвешивание на автомо​бильных весах вначале порожней машины, а затем груженой.
При погрузке автомашины, отправляемой в адрес нескольких потребителей, укладка и закрепление металлопродукции на автомашине производятся по указанию шофера    в таком порядке,   чтобы  частичная  выгрузка   могла  осуществляться без перекладки остального груза. Некоторые виды металлопродукции отпускаются не по фи​зическому весу. К ним относятся: трубы; трос в погонных метрах; сетка в квадратных метрах (кроме сетки сварной, отпускаемой по весу); баллоны и фитинги, в штуках; гвозди, болты, заклепки, гайки, шплинты, винты и шурупы, в деревянной таре по заводскому трафарету; жесть белая, в листах и ящиках; рельсы, в штуках и по​гонных метрах.
Технология переработки металлов, хранящихся в закры​тых складах, близка к технологии переработки штучных гру​зов.
При разгрузке вагонов применяются   электропогрузчики или мостовые краны. Ящики с метизами или бухты проволоки мостовыми кранами укладываются около вагона на поддоны и электропогруз​чиками транспортируются для хранения на стеллажи или в штабеля. При укладке на стеллажи могут применяться краны-штабелеры.
Отпуск металлопродукции осуществляется с комплекто​вочной площадки с использованием на погрузочно-разгрузочных работах тех же электропогрузчиков,  кранов-штабелеров или мостовых кранов.

[image: image14.png]



Рис. 12. Технологическая схема переработки черных металлов на  складах
5.3. Лесо- и пиломатериалы

На склады  лесо- и пиломате​риалы прибывают по железной дороге на платформах и в полувагонах. Переработка грузов осуществляется по варианту «вагон – автомобиль» или «вагон – склад – автомобиль».
Действующими стандартами предусматривается различ​ный ассортимент лесо- и пиломатериалов по породам, разме​рам, сортам. Поставщики обязаны отгружать продукцию рассортированную, увязанную в пакеты или уложенную на прокладки и промаркированную. Выгрузка из вагонов, скла​дирование и отгрузка на базах в основном обеспечиваются консольно-козловым краном.
Круглые деловые лесоматериалы подразделяются на лесо​материалы хвойных и лиственных пород. Обмер лесо- и пиломатериалов производят по инструкции, утвержденной в установленном порядке, или приборами.
На складах обычно применяют сухой способ сушки лесо- и пиломатериалов. Круглый лес хранится в разреженных или нормальных штабелях с затем​нением или замазкой торцов.
Для хранения лесо- и пиломатериалов выбирается пло​щадка с уклоном по краям и глубоким залеганием грунтовых вод. Каждый штабель пиломатериалов должен быть уложен на фундамент, лесоматериал – на подкладки не ниже 25 см. Пиломатериалы должны укладываться в штабель или пакет раздельно по породам, толщине, размерно-качественным группам и степени обработки. Горизонтальные ряды лесо- и пиломатериалов должны разделяться поперечными проклад​ками.
Обрезные пиломатериалы должны укладываться в пакет одного размера по толщине и ширине, а необрезные – одного размера по толщине.

Круглый лес должен находиться  в штабелях раздельно по сортиментам, породам и длине. Размеры штабеля определя​ются длиной, количеством и способом укладки материалов. Пакетный штабель должен состоять из отдельных пакетов одинаковой длины, ширины и высоты.
При длительном хранении пиломатериалов в штабелях последние покрываются крышами или навесами для предо​хранения от атмосферных осадков. Каждый штабель должен иметь свою бирку с указанием складского номера, сорта, назначения, размера, профиля, га​барита и даты выкладки.
Склад лесо- и пиломатериалов должен быть   оборудован пожарным инвентарем по нормам, установленным правилами пожарной безопасности. При планировке склада пиломатери​алов должны сохраняться все проходы и проезды.
Штабеля лесо- и пиломатериалов должны располагаться на складе отдельными секциями (группами), которые отде​ляются друг от друга продольными и перпендикулярными  поперечными проездами. Проезды должны быть прямы​ми и одинаковыми по ширине на всем протяжении (продоль​ные – 12 м, поперечные – 6 м). Проходы между штабелями – 1– 2 м. Материалы в штабелях следует располагать парал​лельно колее железной дороги или козловому крану.
Технология складской переработки пило- и лесоматериа​лов состоит в следующем:
– прибывшие вагоны с лесо- и пиломатериалом подаются на фронт выгрузки. Работники базы проверяют количество материалов, их соответствие условиям и срокам поставки, а также данным сопроводительных документов поставщика и железнодорожной накладной. Лесо- и пиломатериалы прини​мают и учитывают кубометрами плотной древесины согласно инструкции. Количество гарантирует поставщик, подтверж​дая его сертификатом или паспортом. При определении каче​ства руководствуются стандартами и техническими условиями. Технологический процесс переработки грузов осуществляется по вариантам: «вагон – автомобиль», «вагон – склад – автомо​биль»  (рис. 13); 

 – выгрузка прибывших вагонов или полувагонов с лесома​териалом осуществляется консольно-козловым краном, обо​рудованным грейфером с гидравлическим или канатным приводом. Лесоматериал подается на площадку сортировки с карманом-накопителем, где отсортированный и сформированный пакет с помощью строп транспорти​руется к месту хранения.
[image: image15.png]



                                    а                                                                       б
Рис. 13. Технологический процесс переработки лесо- и пиломатериалов
а – пиломатериалов; б – лесоматериалов

Пило- и лесоматериалы, прибывшие в связках и пакетах,
транспортируются козловым краном, оборудованным люль​кой-
прижимом или стропами. Материалы подаются на место хранения.
Круглый лес укладывают в штабеля по сортиментам, по​родам. Размеры штабеля зависят от длины, количества материалов и способа укладки. Ширина штабеля должна соответствовать длине пило- и лесоматериалов (6 – 8 м), высота – 5 – 10 м. Круглый лес укладывают рядами или в клетку. Для обеспечения застропки при погрузке и отпуске потреби​телю каждая последующая пачка бревен сдвигается относительно предыдущей на 10 – 15 см. Бревна короче 5 м при выгрузке вагонов на базе формируются в пакеты и в таком виде  доставляются потребителю. При длительном хранении пиломатериалы укладывают в штабеля на специально от​веденных площадках. Между рядами ставят прокладки из досок. В середине каждого ряда оставляют промежутки в 20 – 25 см для доступа воздуха.
Отпуск продукции потребителям и погрузка на автомоби​ли производятся на специальной площадке в зоне действия козлового крана. Перед отпуском потребителю производят подборку, обмер и комплектование лесоматериалов. Вывоз обеспечивается, как правило, автомашинами или автомобильными тягачами.

5.4. Резинотехнические изделия 

 К резинотехническим изделиям относятся: шины, рукава различных назначений, ремни клиновые, специальные, проре​зиненные, транспортерная лента, трубка ацетиленовая, а так​же резина починочная.
Резинотехнические изделия поступают от заводов-постав​щиков на склады в основном без упаковки, навалом. По физико-химическим свойствам они требуют особых условий при хранении, внутрискладской пе​реработке и транспортировке. На  резинотехнические изделия и  материалы оказывают вредное действие высокая и низкая температура, сырость, солнечный свет. 

 Резиновые изделия портятся от соприкосновения с бензи​ном, маслами, кислотами, щелочами и продолжительного хранения в одном положении. Такие свойства резины, как гибкость, упругость, эластич​ность изменяются под влиянием внешних факторов – света, тепла, кислорода, которые приводят к разрушению резины, сокращению ее эксплуатационного срока. Под воздействием солнечных лучей резиновые изделия сохнут и трескаются, а под действием повышенной темпера​туры приходят в состояние перевулканизации.  Бензин, керосин, минеральные масла растворяют вулкани​зированную резину, а щелочи, кислоты и соли меди разрушают ее.​ Учитывая эти свойства резины, ее необходимо хранить в сухих, хорошо вентилируемых помещениях. Температура воздуха должна быть от +5 до +15°С, влажность  – 50 – 60 %. Естественный или искусственный свет в склад с резиной должен проникать через стекла желтого цвета.

Поступающую на склад резину не рекомендуется распако​вывать при температуре воздуха ниже 0°С; не следует сгибать ее и допускать образования складок.
Изделия из резины, имеющие большую площадь соприкосновения между собой, при укладке нужно пересыпать тальком во избежание слипания. Загрязненные или покрытые плесенью резиновые изделия промывают теплой водой, затем дезинфицируют  1 – 2%-ным раствором формалина. За состоянием резины в процессе хранения следует вести наблюдение и периодически перекладывать ее, не допуская слеживания.
Шины. Шины различного назначения транспортируют и хранят без упаковки в вертикальном положении. При наличии камеры последняя пересыпается тальком, вкладывается внутрь покрышки и поддувается до ее внут​реннего габаритного размера. Бескамерные шины следует хранить и транспортировать с картонными или деревянными распорками, которые устанав​ливаются между бортами. Ободные ленты транспортируются связками по 10 – 12 шт. в каждой (рис. 14).
 Хранение и перевозка шин вместе с кислотами и щелочами не допускаются. Шины хранятся в сухом помещении, защи​щенном от солнечных лучей. Допускается колебание темпера​туры воздуха от – 30 до + 35°С с относительной влажностью 50 – 80%.
Покрышки вместе  с камерами хранят на стеллажах или стоечных поддонах в вертикальном положении. Через 2 – 3 месяца хранения точки опоры шин должны меняться. Не допускается хранить шины в штабелях в горизонтальном по​ложении.

Некомплектные камеры хранятся на вешалах с полукруг​лыми полками в поддутом состоянии или на стеллажах.  Через 1 – 2 месяца хранения их следует поворачивать по окружности во избежание образования складок. Стеллажи с шинами и вешала с камерами располагают на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов; нельзя ставить покрыш​ки на асфальтовый и железобетонный пол без деревянного настила во избежание порчи от сырости.


Рис.14. Технологическая схема переработки шин в складах
Рукава. Рукава поставляются свернутыми в бухты, связками в мягкой таре и частично в ящиках. Хранить их следует в отапливаемых помещениях склада с температурой воздуха от  +10  до  +20°С. Относительная  влажность  воздуха  допускается в  преде​лах 20 – 70%. Запрещается хранить рукава в помещении сов​местно с растворителями, агрессивными   жидкостями,   сма​зочными материалами и другими веществами, которые мо​гут вызвать разрушение элементов рукавов или проволочной спирали.
Рукава следует хранить на поддонах в ячейках стеллажа. Нижние ячейки стеллажа устанавливаются на высоте не менее 0,5 м от пола. При кратковременном хранении и отпуске большими партиями рукава следует хранить в стоечных поддонах в штабеле. 

   Стеллажи или штабеля размещаются на некотором рас​стоянии от стен и не менее 1 м от отопительных и теплоизлучающих приборов, а также оборудования, генерирующего азон.

При хранении рукава должны быть защищены от прямого солнечного света. Стекла окон склада следует закрасить темно-желтой или красной краской. 
Ремни  приводные, плоские,  тканевые, прорезиненные доставляются свернутыми в рулон и пе​ревязанными в нескольких местах веревкой или крепкой тканевой лентой. 

  Приводные ремни следует хранить при температуре от –5 до  +30°С. Они должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить ремни следует на стеллажах на плоских поддонах или в стоечных поддонах в штабелях, которые должны на​ходиться на расстоянии не менее 1 м от отопительных при​боров.
Ленты транспортерные, тканевые, прорезиненные постав​ляются в рулонах. Хранить их следует в помещении при температуре от – 5 до +30°С в вертикаль​ном положении на подкладках в один ярус или на плоских поддонах в ячейках стеллажа. Если лента подвергалась действию сильного мороза, раскатку рулона следует производить только после предварительного отогревания в теплом поме​щении.
При хранении транспортерных лент более трех месяцев со дня  изготовления уменьшается гарантийный срок их служ​бы  –  каждый месяц хранения после трех месяцев при​равнивается к тому же периоду времени эксплуатации ленты.

Ремни приводные, клиновые поступают на базы и склады в железнодорожных вагонах или контейнерах. Клиновые ремни длиной до 1200 мм отгружаются поставщиками без упа​ковки или в мешках, от 1200 мм и выше поступают без упа​ковки связками по 10 – 25 шт. или в ящиках.
Хранить клиновые ремни следует в сухих отапливаемых, хорошо вентилируемых помещениях при температуре от 0 до + 20°С с относительной влажностью воздуха 40 – 60%.
Ремни на складе должны размещаться на специальных стеллажах в висячем положении. Для каждого номенклатурного номера следует выделять отдельное место для хранения. Во избежание расслоения их не следует резко пере​гибать. Необходимо через каждые 1 – 2 месяца их осматривать.
Гарантийный срок хранения клиновых ремней составляет от 2 до 3 лет со дня изготовления.
Резинотехнические изделия (шины, рукава, ремни клино​вые и плоские, транспортерная лента и др.) поступают на склады в железнодорожных вагонах, контейнерах и частично доставляются автотранспортом.
После приемки и возможной сортировки резинотехничес​ких изделий пакеты доставляются на места постоянного хранения и укладываются в ячейки стеллажей или в штабель. Хранение резинотехнических изделий осуществляется в штабеле, если приход и отпуск их производятся большими партиями. При отпуске и доставке небольшими партиями хранение производится в ячейках стеллажей.
При отпуске потребителям пакеты берутся электропогрузчиком из штабеля или ячейки стеллажа и доставляются   на площадку комплектации, где груз отбирается по заявкам. При отправке потребителю целого пакета  с места хране​ния он доставляется на отпускную площадку.
При единичном отпуске на комплектовочной площадке производится отбор груза из пакета, а оставшийся расформи​рованный пакет доставляется на место постоянного хранения или укладывается на стеллаж на площадке комплектации для последующего отпуска. Скомплектованный по заявкам груз доставляется на отпускную площадку, откуда в пакетах или контейнерах подается электропогрузчиком с вилочным захватом на погрузочно-разгрузочную  площадку и укладывается в транспортные средства.
Выгрузка из вагона, контейнера или автотранспорта осуществляется путем формирования пакета на штыревом захвате сначала на рампе склада, а по мере освобождения места штыревой захват подается внутрь транспортных средств, где и формируется пакет. Сформированный таким способом пакет доставляется на приемочную площадку электропогрузчиком со штыревым захватом для возможной приемки и сортировки.
После качественной и количественной приемки пакет с приемочной площадки доставляется на место постоянного хранения и укладывается в ячейки стеллажа или навешива​ется на штыри стеллажа (ремни клиновые).
При формировании заказа электропогрузчиком со штыревым захватом шины или клиновые ремни берутся из ячеек стел​лажа или снимаются  со  штыря и доставляются  на площадку комплектации, а затем  – на отпускную площадку (при от​пуске большими партиями). Ремни навешиваются на штыри стеллажа, находящегося на отпускной площадке. Возможен отпуск груза потребителю с площадки комплектации, минуя накопление его на отпускной площадке.
При отпуске груза небольшими партиями электропогрузчик доставляет груз с мест постоянного хранения на площад​ку комплектации, где производится его комплектование и дальнейшее накопление перед отправкой.
С отпускной площадки груз подается на погрузочно-разгрузочную площадку электропогрузчиком со штыревым за​хватом (для шин) или в контейнерах электропогрузчиком с другими приспособлениями и устанавливается в транспорт. 

5.5. Лаки и краски

Лакокрасочные материалы поступают на склад в стальных, деревянных, фанерно-штампованных бочках, фанерных барабанах, металлических банках, стеклянных бутылках, флягаx. Вес лакокрасочных материалов колеблется в зависимости от тары.

Лаки поступают в стеклянных бутылках и флаконах ем​костью от 0,2 до 20 л,  жестяных бидонах  – от 0,5 до 8 л или стальных барабанах емкостью 30, 50 и 100 л; сухие краски (пигменты) –  в деревянных бочках или фанерных барабанах весом от 50 до 200 кг, деревянных ящиках весом от 10 до 30 кг, мешках весом 50 кг; густотертые краски –  в жестяных банках весом от 0,5 до 5 кг, деревянных бочках не более 200 кг, фанерных барабанах не более 60 кг.
Лаки и краски являются огне- и взрывоопасными мате​риалами. Некоторые из них несовместимы при хранении друг с другом и другими материалами, поэтому необходимо их хранить раздельно. Целесообразно раздельное хранение сухих красок от тер​тых, пленкообразующих составов и растворителей.
Хранение лакокрасочных материалов производят в огне​стойких  помещениях,  разделенных  на  секции.    Помещения  могут быть подвальные и полуподвальные,   обеспечивающие постоянную температуру и достаточную влажность воздуха при хранении.
Лакокрасочные материалы должны быть защищены от воз​действия солнечных лучей и попадания влаги. В помещении необходима естественная и механическая постоянно дейст​вующая приточно-вытяжная вентиляция. Выключатели, ро​зетки и предохранители должны устанавливаться только вне помещения. Хранение лакокрасочных материалов совместно с кисло​тами и ядохимикатами категорически запрещается.
Порожняя тара из-под лакокрасочных материалов должна храниться в специальных помещениях или на площадках, расположенных на расстоянии не менее 20 м от склада лако​красочных материалов.
Температура хранения лакокрасочных материалов в скла​дах рекомендуется от +5 до +35°С.
Хранение лакокрасочных материалов в складе осуществ​ляется на стеллажах или в штабелях. При размещении материалов на стеллажах их группиру​ют по видам и наименованиям, укладывая на плоские под​доны. Расстояние между материалами разных видов должно быть не менее 0,5 м, высота штабеля из бочек –  не более двух рядов, а при формировании штабеля из ящиков и меш​ков –  не более 2 м. Лакокрасочные материалы, поступающие в банках, бидонах, бутылях, укладывают на поддонах на многоярусные стеллажи. При необходимости расфасовки после отпуска материала тару, из которой произведен отпуск, снова плотно закрывают.
Погрузочно-разгрузочные работы с лакокрасочными мате​риалами должны выполняться погрузчиками или другими механизмами только во взрывобезопасном исполнении.
Лакокрасочные материалы поступают на склады в кры​тых железнодорожных вагонах.
Для их переработки предусматривается одна технологи​ческая схема: «вагон – погрузчик с вилочным захватом (пакет) – склад – погрузчик с вилочным захватом – машина» ( рис.15).

Выгрузка лакокрасочных материалов из вагона производится  формированием пакета на плоском поддоне сначала на рампе, а по мере освобождения места –  в самом вагоне. Сформированные пакеты подаются электропогрузчиком с вилами на приемочную площадку, где произво​дится количественная и качественная приемки.


Рис.15. Технологическая схема переработки лакокрасочной продукции на складе
Приемка может производиться одновременно при проведении  разгрузочных работ и формировании пакета. Пакет с приемочной площадки доставляется к месту по​стоянного хранения и укладывается в ячейки стеллажа или штабель.
Часть груза может доставляться с приемочной площадки для комплектации и отпуска потребителю, минуя места по​стоянного хранения.
При комплектовании пакет берется вилами электропо​грузчика из ячеек стеллажа или штабеля и доставляется на комплектовочную, а затем –  на отправочную площадку. При отпуске небольших партий груза часть пакета рас​формировывается. Остаток груза доставляется обратно на места постоянного хранения электропогрузчиком. С отправочной площадки пакет подается электропогрузчиком на погрузочно-разгрузочную площадку и укладывается в транспорт.

5.6. Кислоты и щелочи

Кислоты поступают на склады в основном в   стеклянных бутылях, которые упакованы в плетеные корзины или дере​вянные обрешетки и закупорены специальными кислотоупорными пробками (рис. 16).
Кислоты в бутылях емкостью 20 – 30 л хранят в закрытых огнестойких сухих вентилируемых по​мещениях и защищают от воздействия солнечных лучей. Рекомендуемая температура воздуха в помещении от +3 до + 10°С. При более низкой температуре возможны замер​зание кислот и разрыв стеклянных бутылей.   Пол склада, где хранятся кислоты, должен быть выложен кислотостойкими плитками. Хранить кислоты совместно с другими материалами в одном помещении категорически запрещается.
Бутыли с кислотами следует размещать на полу склада в один ряд или на двухъярусных стеллажах, причем второй ярус должен быть на высоте не более 1 м от пола. Устанавливают их на полу группами, не более 100 бутылей в каждой, с остав​лением свободного прохода не менее 1 м между группами. В группе бутыли можно располагать в два, три или четыре ряда.
Перемещение бутылей следует производить на специаль​ных тележках, переноска их вручную производится двумя рабочими. Переливать кислоты из бутылей в расходную тару на складе не рекомендуется. Расстояние между разными  видами кислот при  их  хра​нении должно быть не менее 0,5 м.
В складском помещении для кислот должны постоянно находиться песок, зола и другие нейтрализаторы: для азот​ной кислоты – раствор соды, известковое молоко, жидкое мыло, а для прочих щелочей – раствор соды или едкого натра.
Щелочи  поступают на склады в барабанах из кровельной стали емкостью 50 – 170 л, а также в четырех-, пяти-  и шестислойных бумажных мешках весом не более 50 кг. Их следует хранить в отдельных отсеках, располагая каждый вид на расстоянии 0,5 м друг от друга. Помещение для хранения щелочей должно быть сухое, неотапливаемое, пол – щелочестойкий.
При отсутствии  помещений можно допустить совместное хранение щелочей с кислотами, но в разных частях  поме​щения. Расстояние между местом хранения щелочи и кислоты должно быть не менее 5 м.
Хранение щелочи на складе можно производить на плоских поддонах в ячейках стеллажа или на поддонах в шта​беле. Высота штабеля, сформированного из бумажных меш​ков, – до 2 м, а из барабанов – до 1,5 м.
При внутрискладской переработке кислот и щелочей не​обходимо пользоваться предохранительными очками и спецодеждой.
Кислоты поступают на склады по железной дороге в кры​тых вагонах и автотранспортом. Для переработки их преду​сматриваются две технологические схемы:
схема 1: вагон – погрузчик (пакет) – склад – погрузчик (пакет) –автотранспорт (рис.16).
схема 2: автомобиль – погрузчик (пакет) – склад – по​грузчик (пакет) – автотранспорт.

Рис.16. Технологическая схема переработки кислот на складе
Сформированный пакет подается электропогрузчиком с вилочным захватом на приемочную площадку.
Приемка  по количеству и  качеству  может производиться одновре-

менно при разгрузке и формировании пакета, после чего пакет доставляется на место постоянного хранения и укладывается в ячейки стеллажа или на пол.

5.7. Полимерные материалы

К полимерным материалам относятся: полиэтиленовая пленка, органическое стекло, винипласт, пластикат,  стеклотекстолит и др.
Полимерные материалы поступают на склад в упакован​ном виде. Наружной упаковкой служат ящики, решетки, кар​тонки, мешки. Некоторые полимерные материалы претерпевают изменения при высокой или низкой температуре, из​лишней сухости. Хранят полимерные материалы в отдельном помещении склада с температурой от – 5 до +20°С, относительной влажностью воздуха 30 – 60%, предохраняя от воздействия солнечных лучей. Совместное хранение полимерных материалов с лакокрасками, растворителями, кислотами не допускается.

При больших нормах запаса материалы при хранении укладывают в таре поставщика штабелями. При небольших количествах их освобождают от наружной упаковки и укладывают на полочные стеллажи. Распаковку пластмасс, поступающих с мороза, следует производить только через сутки для предотвращения запотевания и порчи от сырости.

Целлулоид является огнеопасным материалом. Согласно противопожарным требованиям он должен храниться в обособленных несгораемых помещениях, не более четырех тонн в каждой секции. Стеллажи для его хранения изготовляют из несгораемых материалов, а электропроводку в помещении выполняют по взрывобезопасной системе.

5.8. Карбид кальция

Карбид кальция поступает от заводов-поставщиков в герметически закрытых металлических барабанах и банках, изготовленных из гофрированной кровельной стали, весом от 50 до 130 кг. Транспортируется в крытых железнодорожных вагонах. При транспортировке автотранспортом барабаны с карбидом кальция необходимо покрывать сверху брезентом, предохранять от ударов, толчков и попадания на них воды. Перевозка барабанов и хранение их с баллонами кислорода и другими горючими газами, а также с легковоспламеняющимися жидкостями и материалами строго запрещается.

Карбид кальция следует хранить в отдельно стоящих неотапливаемых сухих зданиях  или отдельных отсеках, имеющих естественную вентиляцию, с укладкой барабанов на плоские поддоны, уложенные в ячейки стеллажа или штабель. Хранение карбида кальция в поврежденных барабанах категорически запрещается. Высота укладки барабанов – не более 1 – 2 ярусов. Расстояние от пола до днища барабана при хранении должно быть не менее 20 см.

Выдачу карбида кальция со склада производят в порядке поступления и, как правило, целыми барабанами. При необходимости расфасовки барабаны вскрывают латунными инструментами, деревянными клиньями или специальными ножами.   Для облегчения вскрытия барабана и предотвращения искрообразования место разреза покрывают толстым слоем тавота.

5.9. Кислород и ацетилен

Кислород и ацетилен поступают на склады и хранятся в стальных баллонах в сжатом состоянии. Они представляют собой взрывоопасные материалы и обладают разрушительной силой, так как находятся в баллонах под большим дав​лением.
При транспортировании баллонов с газами на автомоби​лях их защищают от атмосферных осадков и действия сол​нечных лучей, оберегают от толчков.
Баллоны перевозят и хранят на складе с предохранитель​ными колпачками, навернутыми на их головки. Запрещается совместное транспортирование кислородных и ацетиленовых баллонов. При проведении погрузочно-разгрузочных работ и пере​возке в автотранспорте применяют специальные устройства и стеллажи.
Внутрискладское перемещение баллонов с газами произ​водят на специальных тележках или носилках. Перекатка баллонов с газами категорически запрещена.
Погрузку и выгрузку газов в баллонах ведут под наблю​дением лица, ответственного за технику безопасности.
Хранение баллонов с газами, имеющих неисправные пре​дохранительные детали, несоответствие надписей и окраски, а также клейма, на складе строго запрещается.
Газы в баллонах хранят в обособленных неотапливаемых и 
отапливаемых, хорошо проветриваемых зданиях или помещениях склада, расположенных в отдаленной части территории торговой базы.
Здания должны быть одноэтажные, сухие и несгораемые, с легким покрытием, повышенным полом и рампой шириной не менее 1 м и длиной не менее 2 м. Помещение для хранения каждого газа должно быть отдельное. Порожние баллоны должны храниться также отдельно. Окна помещения забели​вают белой краской или затеняют навесами.
Хранение баллонов на складе производят на стационар​ных или транспортируемых стеллажах. Порожние и наполненные баллоны, не имеющие башма​ков, можно хранить в горизонтальном положении, при этом высота штабеля не должна превышать 1,5 м и все вентили бал​лонов должны быть обращены в одну сторону.
При температуре в складе +35°С и выше принимают меры к охлаждению баллонов. Во время хранения следят за тем, чтобы не было утечки газов. При обнаружении про​пуска газа баллон удаляют из складского помещения. Загрязненные маслами баллоны также удаляют в безопас​ное помещение и протирают эфиром.
Запрещается хранить какие-либо горючие материалы и производить работы с применением открытого огня на рас​стоянии менее 10 м от склада баллонов с кислородом или ацетиленом.

5.10. Строительные материалы
Строительные материалы в зависимости от физико-механи​ческих свойств могут храниться на открытых площадках, под навесом, в закрытых неотапливаемых и, как исключение, в закрытых отапливаемых складах. 
На открытых площадках могут храниться: трубы асбесто-цементные, строительный кирпич и т.п. Под навесом допускается хранение керамической плитки, черепицы, битумных материалов.

В закрытых  неотапливаемых  помещениях  хранят  кровель​ные  и 

гидроизоляционные материалы, сухую штукатурку, фанеру, древесно-волокнистые плиты, стекло, теплоизоляционные и вяжущие материалы. В закрытом отапливаемом складе рекомендуется хранить линолеум.

Основная часть строительных материалов укладывается на плоские, стоечные и ящичные поддоны и хранится в штабелях.

Толь, рубероид, пергамин, поставляемые на склады в ру​лонах, должны вертикально укладываться в стоечные под​доны и храниться в штабелях. Эти материалы боятся высо​кой температуры, прямого попадания солнечных лучей. Хра​нение толя, рубероида и пергамина вместе с легковоспламе​няющимися и пылящими материалами не рекомендуется.

Шифер укладывается на поддоны и хранится в штабелях
под навесом или в складе. 

Линолеум следует хранить в отапливаемом помещении с укладкой рулонов в вертикальном положении на стоечные поддоны и установкой их в штабеля.
Обои хранят так же, как и линолеум, но в закрытом не​отапливаемом помещении.
Сухая штукатурка укладывается плашмя на специальных поддонах.
Фанера, древесно-волокнистые и стружечные плиты укладываются стопками на специальные поддоны и устанавливаются в штабеля.

Минеральная вата, поступающая в плотных бумажных мешках весом до 50 кг, должна укладываться на поддоны и храниться штабелем .

Войлок из минеральной ваты, поступающий в виде руло​нов, упакованных в жесткую тару, укладывается вертикаль​но на стоечные поддоны и хранится в штабелях.
Войлок строительный поступает на склады спрессованным в кипы весом не более 40 кг. Кипы должны укладываться на плоские поддоны и храниться в штабелях. При длительном хранении войлок пересыпается нафталином.
Стекло листовое, упакованное в ящики, следует укладывать в штабеля на ребро, крышками кверху, в один ряд по высоте. Хранение стекла на открытой площадке, а также в складе совместно с кислотами и щелочами не допускается.
При  погрузочно-разгрузочных операциях, транспортиро​вании и хранении стекла ящики со стеклом не допускается кантовать или устанавливать в наклонном положении и плашмя. При транспортировании ящики со стеклом должны ставиться торцами по направлению движения и близко приле​гать друг к другу.

Плитка керамическая должна храниться в заводской тape (ящиках, пачках), уложенной на ребро в ящичный поддон.
Трубы асбестоцементные можно хранить на открытой пло​щадке в штабелях высотой до 1,2 м. Укладка труб должна быть горизонтальными, а муфт  –  вертикальными рядами.

Радиаторы отопительные укладываются на плоские под​доны в две стопы по 7 шт. и устанавливаются в штабель в 2 –  3 яруса.
  Смывные бачки, фаянсовые изделия следует укладывать в ящичные поддоны и хранить в штабеле в три яруса.
  Битумные материалы, поступающие в бочках, следует устанавливать вертикально на плоских поддонах и хранить в штабелях под навесом или в закрытом складе.  Жидкий битум, поступающий в цистернах, необходимо хранить в специальных резервуарах с подогревательным устройством.

5.11. Хозяйственные товары

К хозяйственным товарам и инвентарю относятся пись​менные и канцелярские товары, бумага, картон, веревка, ка​наты, мешки, брезенты, мелкий сельскохозяйственный инвентарь и т.п. Типовая технологическая схема переработки хозяйственных товаров на базах и складах показана на рис.17.
Поступают хозяйственные товары на базы и склады глав​ным образом автомобильным транспортом. Упаковка в зави​симости от вида товаров и назначения может быть самой разнообразной: в ящиках, тюках, мотках, мешках, коробках, пачках, без упаковки.
Хранение хозяйственных товаров возможно как в за​крытых отапливаемых и неотапливаемых складах, так и под навесом. В закрытых неотапливаемых складах можно хранить ве​ревку, шпагаты, канаты, мешки, брезенты, сети, мыло, канистры, ведра и некоторый сельскохозяйственный инвентарь. В закрытых отапливаемых складах следует хранить счетно-вычислительные машины, бумагу, кальку, светочувст​вительную бумагу, одеяла, простыни, брезенты, обтирочный материал и другие товары; под навесом – мелкий сельскохозяйствен​ный инвентарь (вилы, лопаты, грабли, метлы, веники и т.д.).
Пеньковая веревка поступает в мотках или бухтах. Длина мотка или бухты равна 25 м. Веревка хлопчатобумажная, упакованная в хлопчатобу​мажную ткань, поступает бухтами весом 60 – 80 кг. Кипы и бухты веревки укладываются на плоские поддоны с последу​ющей установкой на стеллажи или в штабеля.
Шпагат поступает в бухтах или бабинах, упакованных в мешки. Вес одного мешка – 36 – 38 кг. Хранится шпагат на поддонах, установленных на стеллажи. Шнуры поставляются увязанными в кипы весом до 50 кг, хранить их следует на плоских поддонах на стеллажах.
Обтирочный материал упаковывается в тюки или прессо​ванные кипы средним весом 200 кг. Хранить кипы рекомен​дуется на плоских поддонах с установкой в штабеля. Ввиду того, что обтирочный материал, спрессованный в кипы, может загнивать, нужно следить за тем, чтобы мате​риал не отсыревал.
Мешки льняные,  джутовые  поступают  на склады в кипах весом 80 кг и укладываются для хранения на плоские под​доны в штабеля.
[image: image16.png]G =] [crcinan ol

a o

= ] Wi ]





Рис.17. Типовая технология схемы переработки  хозтоваров на  складах
Бумага  (писчая, копировальная, ватман, миллиметровка, светочувствительная), фотобумага, картон, блокноты, тетради должны храниться в отапливаемом помещении с нормальной влажностью воздуха. Бумага на склад может поступать в рулонах различной величины, пачках, связках, листах.
Бумага в пачках, рулонах, листах должна храниться  на стеллажах с предварительной укладкой на поддоны, а бумага, поступающая в кипах, – устанавливаться на плоские поддоны и храниться в штабелях.  

В складе, где хранится бумага, окна следует затемнять, так как от действия солнечных лучей бумага желтеет.

Все канцелярские и чертежные принадлежности должны храниться на стеллажах.

5.12. Текстильные материалы, спецодежда, обувь 

и средства индивидуальной защиты

Текстильные материалы, спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты должны храниться в сухих, хорошо вентилируемых отапливаемых складских помещениях.
Ткани и изделия из них легко портятся от сырости, излиш​ней сухости, пыли, света и различного рода насекомых, поэто​му температура в помещениях должна быть не более + 15°C, а влажность воздуха –  не выше 75%.
Текстильные материалы, упакованные в кипы или тюки, поступают на склады в вагонах и контейнерах. Разгрузка тканей должна производиться с укладкой тю​ков и кип в ящичные или стоечные поддоны и дальнейшей установкой их на стеллажи или в штабеля. Стеллажи или штабеля с уложенными тканями и спецодеждой должны распола​гаться не ближе 1 м от отопительных и нагревательных при​боров. Для лучшей вентиляции хранимых материалов расстояние от низа стеллажа до пола должно быть не менее 20 см, а от груза до потолка – не менее 0,5 м.
При длительном хранении тканей в кипах  они могут слеживаться и портятся по складкам и сгибам, поэтому их нужно периодически  осматривать и перекладывать. Для предохранения шерстяных тканей от насекомых их пересыпают нафталином. Если на ткани обнаружена плесень, то ее необходимо проветрить и просушить.
Спецодежда так же, как и ткани, поступает на базу в тюках, кипах, связках, перевязанных шпагатом и завернутых в упаковочную ткань. Условия хранения ее такие же, как и тканей.

При хранении брезентовых изделий необходимо предо​хранять их от слеживания. Следует избегать длительного хранения брезента.
Зимнюю спецодежду, особенно полушубки, меховые пер​чатки, следует укладывать в ящичные поддоны и покрывать сверху брезентом. Для предохранения спецодежды и тканей от влияния сол​нечных лучей окна в складе должны быть закрашены белой краской. Совместное хранение спецодежды и тканей с кислотами и щелочами не разрешается.
Обтирочный материал (ветошь, концы и т.п.) поступает на склады в кипах весом до 200 кг. Для хранения кипы можно укладывать на плоские под​доны с последующей установкой в штабеля. Обтирочные ма​териалы при хранении следует периодически проверять, ибо при повышенной влажности материал внутри кип может под​вергнуться загниванию и самовозгоранию. При самовозгорании обтирочных    материалов в штабеле необходимо кипы перекладывать, распаковывать и   разбрасывать материал ровным слоем для охлаждения.
Обувь поступает упакованной в картонные, фанерные или дощатые ящики, в контейнерах, заполненных коробками. Хранение обуви должно производиться в сухих отап​ливаемых складах с нормальной влажностью воздуха. При сильной влажности и сухости воздуха обувь может потерять свои первоначальные качества. Рекомендуется обувь в заводской упаковке укладывать на плоские поддоны с установкой на стеллажи   или в штабеля. Если обувь без упаковки, то хранить ее следует в складской таре на стеллажах.

Валяная и фетровая обувь при неправильном хранении может подвергаться порче молью и другими  вредителями, поэтому ее   следует   периодически   проверять  и  в случае появления моли и других вредителей принять меры по их ликвидации.
Средства индивидуальной защиты (очки защитные, респи​раторы, перчатки диэлектрические, противогазы и т. п.) по​ступают на базу в ящиках, которые укладываются на плоские поддоны и устанавливаются на стеллажи. Хранить средства индивидуальной защиты необходимо в отапливаемых складах, имеющих вентиляцию. Категорически запрещается хранить вместе со средствами    индивидуальной  защиты органические растворители, кислоты, щелочи.

5.13. Оборудование и приборы

Оборудование поступает на базы и склады самое разно​образное: станки, кузнечно-прессовое и подъемно-транспорт​ное, ремонтно-технологическое и нефтетопливное, энергети​ческое и буровое, насосы, вентиляторы и т.п.
В зависимости от конструкции, габаритов, веса, упаковки и назначения оборудование может храниться в различных условиях –  в закрытом складе, под навесом и на открытой площадке. В закрытом отапливаемом складе должны храниться станки, приборы и мелкие точные механизмы. В закрытом неотапливаемом складе и под навесом мож​но хранить оборудование, предназначенное для работы внутри помещения, а также мелкие детали.
На открытых площадках можно хранить оборудование, мало подверженное влиянию атмосферных осадков. К нему относятся: громоздкое и тяжеловесное оборудование, предна​значенное для работы на открытом воздухе, передвижные машины, имеющие колесный ход, а также тяжелое обо​рудование, предназначенное для работы внутри помещения, но упакованное во влагонепроницаемую упаковку.
На базу оборудование в зависимости от его веса и габа​ритов поставляется в закрытых вагонах, полувагонах и на открытых платформах. В закрытых вагонах, главным обра​зом, поставляется оборудование с весом единицы до 250 кг, более тяжелое – в полувагонах и на открытых платформах. Упаковка их может быть разной. Крупногабаритное оборудова​ние поставляется без упаковки, точное и мелкое – упакованым в ящики.

Разгрузка прибывшего оборудования должна производить​ся механизированным способом, причем нужно обращать внимание на предупредительные знаки на упаковке.
Приемка оборудования на хранение в склад должна про​изводиться в соответствии со спецификациями и накладными. Особое внимание обращается на комплектность оборудования и его техническое состояние, наличие необходимой техничес​кой документации.
Оборудование, поступающее на хранение в закрытые склады, в зависимости от его габаритов и веса устанавлива​ется на деревянные подкладки, поддоны или специальные стеллажи. Если вес оборудования меньше 1 т, его целесооб​разно устанавливать на поддоны и хранить на стеллаже. Станки весом более 1 т устанавливаются на деревянные са​лазки. Запасные части и инструмент, прилагаемые к станку, должны храниться в отдельном ящике.
В процессе хранения оборудование периодически должно осматриваться. В случае обнаружения коррозии деталей по​верхность их необходимо промыть керосином или бензином, насухо протереть чистой тканью, а затем покрыть защитным слоем смазки. Поверхности деталей, покрытые густой смазкой, должны обертываться парафиновой бумагой. Категорически запрещается смазка или закраска не очи​щенного от коррозии и грязи оборудования.
Малогабаритные насосы вместе с запасными частями к ним должны храниться в закрытом складе уложенными на  поддоны  и установленными  на стеллажи. Крупногабаритные насосы могут храниться под навесом или на стеллажах-навесах, установленных на открытых площадках.
Вентиляторы малых номеров необходимо хранить на плоских и стоечных поддонах с установкой на стеллажи или в штабеля. Тяжелые и крупногабаритные вентиляторы мож​но устанавливать на плоские поддоны.
Особые требования предъявляются к открытым площад​кам для хранения оборудования. Площадки должны выбираться на возвышенных местах, иметь стоки поверхностных вод и твердое покрытие, чтобы была возможность устанав​ливать стеллажи и свободно передвигаться в проездах погрузочно-разгрузочным и транспортным средствам. Лучше всего открытую площадку для оборудования организовать под козловым краном.
Крупногабаритное и тяжеловесное оборудование должно устанавливаться на специальные подкладки. На стеллажах-навесах следует хранить оборудование, поступающее в ящи​ках или неупакованное. При этом оборудование должно укла​дываться на поддоны и устанавливаться на стеллажи автопо​грузчиками. Наиболее тяжелые поддоны следует устанавли​вать в нижние ячейки стеллажей.
При размещении оборудования на открытой площадке должны приниматься во внимание его тип и наименование, а также способ хранения. Вся площадка должна быть разбита на отдельные секторы для хранения крупногабаритного обо​рудования и более мелкого оборудования на поддонах и стеллажах. Возможно, что при хранении ценного оборудования на откры​той площадке отдельные узлы и агрегаты его отправляются на хранение в закрытые складские помещения. Расстояние между установленным оборудованием должно обеспечить подход к нему и проведение погрузочно-разгрузочных работ.
Электроизмерительные приборы (амперметры, вольтмет​ры, ваттметры и др.), термометры, нивелиры, датчики, аппа​раты телеграфной и телефонной связи, радио- и телевизион​ная аппаратура должны храниться в сухих отапливаемых, хорошо вентилируемых помещениях. Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +10° и не выше +35°С при относительной влажности до 30%.
Приборы поступают на склады упакованными в ящики, футляры-чемоданы, коробки и без упаковки. Вес ящиков не превышает 50 кг. При проведении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ с приборами необходимо соблюдать особую осторож​ность и учитывать указания на таре: «Не бросать», «Не кан​товать», «Верх», «Точные приборы» и др.
При поступлении большого количества приборов ящики можно укладывать на поддоны и устанавливать на стеллажи, при малом количестве – на полочно-клеточные стеллажи. Для защиты от солнечных лучей ячейки стеллажей закрываются занавесками.
Приборы при хранении необходимо устанавливать в та​кое положение, которое предусматривается инструкцией и маркировкой на таре. При размещении приборы следует располагать от стен складского помещения на расстоянии до 0,75 м, от пола – не менее 0,2 м, от отопительных приборов  –  не ближе 1 м. В период хранения необходимо периодически наблюдать за внешним состоянием приборов (если они хранятся без упаковки), удалять с них пыль, не допускать следов коррозии.
Совместное хранение приборов с химическими и пылящи​ми материалами запрещается.
Приборы без заводской упаковки могут храниться не более двух месяцев, а в упаковке – шесть месяцев. При необ​ходимости более длительного хранения их следует подвергать дополнительной консервации.
5.14. Электротехнические изделия

Большое разнообразие электротехнических изделий по назначению, габаритам, весу, свойствам материалов требует особых условий хранения для каждой подгруппы. Незначи​тельные отступления от условий хранения изделий  могут привести к снижению их качества и невозможности дальней​шего использования.

Металлические части электроматериалов подвергаются порче вследствие коррозии, а фарфоровые изделия разруша​ются от неосторожного обращения при погрузочно-разгрузочных и складских операциях; изоляционная лента высыхает или размягчается от действия влаги, бензина, керосина; эбонит меняет свои свойства от прямого действия солнечных лучей, фибра плесневеет от сырости, а мрамор разрушается от действия кислот и щелочи; при температуре ниже –10°С кабель делается хрупким и т.д.
Как правило, электротехнические изделия следует хра​нить в закрытых сухих отапливаемых и неотапливаемых складах согласно требованиям ГОСТов и инструкциям заводов-изготовителей.

Склады должны быть оборудованы эффективной приточно-вытяжной вентиляцией, места приема, отпуска и хранения электроизделий  –  хорошо освещены. Норма освещенности при искусственном освещении складов должна быть 15 – 20 люкс на квадратный метр склада.
Электротехнические изделия рекомендуется осматривать не реже двух раз в месяц. Если обнаружена порча или корро​зия материалов, необходимо принять срочные меры к восста​новлению качества продукции с последующей повторной консервацией изделий.
При хранении электротехнических материалов должны соблюдаться сроки хранения. Для этого, в первую очередь, производится отпуск ранее поступивших материалов и изде​лий, т.е. должна соблюдаться очередность отпуска.
Электродвигатели, генераторы должны храниться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +5°С и отно​сительной влажности не выше 70%. Хранение электродвига​телей и генераторов не допускается в пыльных помещениях, а также рядом с кислотами и щелочами.
Большинство электродвигателей и генераторов поставля​ется неупакованными. Для хранения они должны устанавли​ваться на плоские поддоны с последующим размещением на стеллажах. Крупногабаритные и тяжеловесные электродвигатели и генераторы могут устанавливаться на поддонах на полу склада рядами.
При проведении     погрузочно-разгрузочных  операций с электродвигателями, а также при их транспортировке следует со​блюдать осторожность, оберегая изделия от ударов и следуя предостерегающим надписям: «Осторожно», «Не канто​вать», «Верх». Срок хранения электромашин на складах  – не более шести месяцев. Через шесть месяцев хранения, а также при обнаружении признаков порчи электродвигатели и генераторы должны подвергаться повторной консервации. 

Аккумуляторы, батареи и элементы следует хранить в сухих отапливаемых помещениях   при температуре от +8 до 4 –  5°С и  относительной  влажности  60%. Не  разрешается вместе с аккумуляторами хранить кислоты.    
Аккумуляторы поставляются на склады неупакованными, завернутыми в оберточную бумагу, а также упакованными в ящики, которые имеют на крышке надписи: «Верх», «Не бросать», «Предохранять от влаги». Вес ящиков – от 80 до 100 кг. Ак​кумуляторы размещают по типам и категориям на специальных стоечных поддонах, которые устанавливают в штабеля. Укладка на поддонах должна быть однорядной. Можно хра​нить аккумуляторы и на стеллажах, для этого их укладывают на плоские поддоны. Если батареи не залиты  электолитом, их можно хранить в два ряда при наличии прокладок между ними. Аккумуляторы следует содержать в чистоте и систематически очищать от пыли и выступающих солей.
Максимальный срок хранения аккумуляторов в зависимо​сти от материала сепараторов не должен превышать двух лет (если сепараторы изготовлены из мипора, мипласта или их комбинации). Для сепараторов, изготовленных из дерева или материалов, комбинированных с деревом, максимальный срок хранения аккумуляторов – один год.

Аккумуляторы должны периодически проверяться, хранение их более указанного срока запрещается. При обнаружении признаков коррозии необходимо немедленно ее удалить, а аккумуляторы подвергнуть повторной консервации.

При отпуске аккумуляторов со склада должна соблюдаться очередность: ранее поступившие на склад реализуются в первую очередь.

Трансформаторы, выпрямители поступают на базу упакованными в ящики или без упаковки. Крупногабаритные трансформаторы должны храниться в закрытых неотапливаемых складах, под навесом на деревянных подкладках или на деревянных поддонах, а трансформаторы, поставляемые в ящиках, – на плоских поддонах с последующей установкой на стеллажи. Температура окружающего воздуха в складах рекомен​дуется не ниже +5°С, влажность – не более 80%.
Трансформаторы в заводской упаковке должны храниться не более шести месяцев, а без упаковки – не более двух ме​сяцев. При необходимости более длительного хранения транс​форматоры тщательно осматриваются и подвергаются допол​нительной консервации. Если обнаружены признаки коррозии, их немедленно сле​дует удалить, а трансформатор подвергнуть повторной кон​сервации.
Выпрямители следует хранить в заводской упаковке в су​хих вентилируемых и отапливаемых складах при температуре не ниже +50С. Малогабаритные выпрямители нужно хранить на плоских поддонах на стеллажах, крупногабаритные – рядами на полу.
Электроугольные щетки поставляются на базы и склады упакованными в ящики или коробки. Хранить их следует в сухих помещениях при температуре воздуха не ниже +50С и влажности не более 30% на стеллажах в заводской упаковке. Угольные щетки, снятые с хранящихся на складе электромашин, укладываются отдельно.
Кабели силовые и слабых токов освинцованные, бронированные, крупных сечений, поставляемые на барабанах, следует хранить под навесами с боковыми и задней стенками. Площадки для хранения асфальтируются или бетонируются.
Барабаны  устанавливают  на  деревянные   прокладки   на кромки щек. Укладывать барабаны с кабелем набок нельзя. Необходимо оставлять проход для их свободного перекатывания, перекатку барабанов производить только в направлении, указанном стрелкой на барабане.
Голые медные, алюминиевые, стале-алюминиевые, стале-бронзовые провода средних сечений следует хранить в сухих, хорошо вентилируемых (можно неотапливаемых) складах. Допускается хранение под навесами голых проводов круп​ного сечения. Навесы должны быть устроены так, чтобы защищать грузы от атмосферных осадков со всех сторон.
Кабели, провода и шнуры с резиновой изоляцией и термо​пластичной пластмассой следует хранить в закрытых затемненных, хорошо вентилируемых складах при температуре не ниже 0 и не выше 10°С, влажности воздуха 60 – 70%.
Провода и шнуры с хлопчатобумажной, шелковой и эма​левой изоляцией хранят в закрытых отапливаемых складах с температурой +10°С и влажностью 60 – 80%. Хранить провода более одного года не разрешается, а в исключительных случаях по истечении этого срока провода должны пройти лабораторные испытания на соответствие нормам действующих стандартов или технических условий.
Провода и шнуры в бухтах следует хранить на ящичных, стоечных и плоских поддонах. Во избежание про​минов изоляционного слоя изделий бухты располагают в вер​тикальном положении, т.е. на ребро. Подвешенные к бухтам бирки должны быть хорошо видны снаружи.
Отпуск кабелей должен производиться в теплых помеще​ниях специальным отметочным механизмом. Поэтому кабели, хранящиеся под навесами или в неотапливаемых складах, предназначенные для размотки и отрезки, должны быть пе​ремещены в теплые помещения и произведена их выдержка с тем, чтобы температура кабелей была доведена до +5°С.
Отрубка кабелей топором, зубилами и другими подобными инструментами не допускается, так как при этом концы отрубленного кабеля приходят в негодность и при монтаже их приходится отпиливать ножовкой.

Электрические счетчики поставляются упакованными в деревянные или фанерные ящики весом брутто до 60 кг. Хранить их следует в отапливаемом складе в заводской упаковке не ближе чем 0,5 м от отопительных приборов. Ящики со счетчиками должны укладываться  на плоские поддоны и устанавливаться в ячейки стеллажа.

Высоковольтные аппараты (разъединители, предохранители, выключатели, разрядники), предназначенные для внутренних установок, должны храниться в закрытых сухих вентили​руемых, отапливаемых складах при отсутствии в них кислот​ных и других вредных паров.
Аппараты, предназначенные для наружных установок, мо​гут храниться в заводской упаковке в неотапливаемых по​мещениях или под навесом. Поступают аппараты как в ящи​ках, так и неупакованные. На складах они должны храниться в заводской упаковке, уложенными на плоские поддоны или установленными на стеллажи или в штабеля. Ап​параты следует хранить в заводской упаковке не более шести месяцев, после чего они должны быть распакованы, тщатель​но осмотрены и при хорошем состоянии повторно законсерви​рованы.

Распакованные, хранящиеся на стеллажах аппараты дол​жны регулярно осматриваться (не реже двух раз в месяц). При обнаружении признаков коррозии последняя должна быть удалена и произведена дополнительная консервация. Такие аппараты реализуются в первую очередь.

Ролики, втулки, изоляторы фарфоровые необходимо хра​нить в закрытых неотапливаемых помещениях, оберегать от попадания влаги и механических повреждений. При хране​нии изоляторов в небольших количествах их нужно уклады​вать в отдельные ячейки стеллажей, а при больших запасах хранить упакованными в ящики на плоских поддонах на стеллажах, а неупакованные – в поддонах в штабеле.
       Фарфоровые изоляторы и изделия укладываются рядами, каждый ряд прокладывается фанерными или картонными  прокладками.

Допускается хранение фарфоровых изоляторов и изделий в заводской упаковке под навесами, где они не могут подвергаться непосредственному воздействию атмосферных осад​ков.

Поставка высоковольтных изоляторов без упаковки в ящики не допускается. При выполнении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ следует соблюдать требования надпи​сей на ящиках:  «Верх», «Осторожно», «Не бросать», «Фарфор».

        Лампы накаливания рекомендуется хранить в заводской
упаковке  в  сухих  закрытых  отапливаемых  помещениях   на плоских поддонах на стеллажах. Лампы поступают на базы упакованными в коробки, ящики, короба. Внутренние стенки ящиков прокладывают влагонепроницаемой бумагой.
Лампы в заводской упаковке могут храниться не более шести месяцев, без упаковки – не более двух месяцев. При необходимости более длительного хранения лампы тщатель​но осматривают и подвергают дополнительной консервации. Коробки с лампами при складировании не должны касаться поверхностей наружных стен и пола.

Перед установкой ламп на хранение необходимо прове​рить влажность коробок. На каждое место хранения целесо​образно укладывать лампы одной мощности  и определенного напряжения. При формировании пакета из коробок с лампами необхо​димо укладывать их в рекомендуемое положение в соответ​ствии с указаниями на таре (надпись «Верх», графические символы – зонт и рюмка).
Выполняя погрузочно-разгрузочные и складские работы, следует оберегать лампы от ударов и толчков. При транспор​тировании коробки с лампами должны быть защищены от атмосферных осадков.
Электроосветительная арматура поступает в коробках, ящиках и без упаковки. На каждом ящике или коробке не​смываемой краской должно быть написано: «Не бросать», «Не кантовать», «Стекло», «Верх».
Осветительная арматура и светильники должны храниться в закрытых сухих проветриваемых помещениях. В воздухе помещения не должно быть кислотных, щелочных и других примесей, вредно влияющих на изделия. Принятые на хранение светильники нужно укладывать на плоские поддоны и устанавливать на стеллажи.

Уложенные на хранение светильники подлежат регуляр​ному (не менее двух раз в месяц) осмотру. При обнаружении признаков порчи светильника  (появле​ние коррозии, повреждение покрытия и т. п.) необходимо не​медленно их устранить, а светильники подвергнуть повторной консервации. Такие светильники должны реализоваться в первую очередь. Некоторая часть электроосветительной ар​матуры поступает комплектами. Отдельные части комплекта должны храниться в непосредственной близости друг от друга.
Низковольтная аппаратура (рубильники, выключатели, переключатели, ящики силовые, автоматы управления, штеп​сельные разъемы, коробки соединительные, клеммы, магнитные пускатели, контакторы, коммутаторы, кнопочные станции, реле управления, предохранители, реостаты сопротивления, токоприемники) должна храниться в закрытых отапливаемых и хорошо вентилируемых складах при отсутствии пыли, кис​лотных и других паров, вредно влияющих на аппараты.
Аппараты могут поступать на склады в ящиках, упакованные во влагонепроницаемую бумагу, а также в индивиду​альной упаковке и неупакованные.
Для хранения и выполнения погрузочно-разгрузочных ра​бот рекомендуются плоские ящичные поддоны, внутрихранилищные стеллажи для пакетированных грузов и ячеистые стеллажи.
При приемке электрические аппараты, поступившие на склад без индивидуальной упаковки, должны быть очищены от упаковочного материала и пыли. Аппараты, поступившие на склад опломбированными, вскрывать не разрешается. Низковольтные аппараты высотой более 1 м следует хранить на плоских поддонах рядами на полу склада или на верхнем ярусе стеллажа, если позволяет высота склада. При укладке груза на поддон и выполнении складских ра​бот должны быть выполнены указания, написанные на таре: «Верх», «Не кантовать», «Осторожно, стекло».
Аппараты могут храниться в заводской упаковке не более шести месяцев, а без нее – не более двух месяцев. При необходимости более длительного хранения аппараты тщательно проверяются и подвергаются дополнительной кон​сервации.
Распределительные шкафы и щиты должны храниться в закрытых отапливаемых складских помещениях. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ необходимо шкафы и  щиты устанавливать на плоские поддоны с обязательным креплением.


5.15. Технология переработки штучных грузов

 на базах и складах

К штучным относится основная масса грузов, проходящих через склады (электроизделия, метизы, хозяйственные това​ры, некоторые строительные материалы, оборудование, при​боры и др.).
Штучные грузы поступают на базы в крытых вагонах, по​лувагонах, на открытых платформах и в контейнерах. На открытых платформах поступают крупногабаритные трансформаторы, оборудование, кабели на барабанах. Раз​грузка их производится мостовыми или козловыми кранами на площадку, где осуществляется количественная и качественная приемка товаров. Правила хранения этих грузов были описаны выше. Отпуск крупногабаритного оборудования осуществляется при использовании тех же погрузочно-разгрузочных средств, что и при приемке. 
Особенностью может быть только отпуск кабельной про​дукции в количестве меньше одного барабана. В этом случае барабан краном укладывается на установку для отмотки и отрезки кабеля. Отрезанный кабель в бухте или на барабане транспортируется и укладывается на комплектовочную пло​щадку, откуда скомплектованный груз грузится на автомашину и отправляется потребителю.
Для разгрузки кабелей и крупногабаритного оборудования, которые должны храниться в закрытых складах, может применяться мостовой кран (при наличии ввода железной до​роги внутрь склада). Прибывший в склад груз из вагона вы​гружают краном и устанавливают на площадку для хранения, где производится его качественная и количественная приемка. Погрузка оборудования при отпуске осуществляется тем же краном.

Основная масса штучных грузов в упаковке и без нее поступает на базу в крытых вагонах или контейнерах. По​данный к рампе склада вагон осматривается кладовщиком. К месту выгрузки заранее подвозятся электропогрузчиками порожние поддоны. Формирование пакетов производится вна​чале на рампе у дверей вагона, а по мере освобождения мес​та электропогрузчик по перекидному мостику въезжает в вагон, где и формируются пакеты.
Если грузы прибывают в контейнерах, то их разгружают
автокраном, электроталью или мостовым краном на рампу
склада или специальную площадку для контейнеров. Так же,
как и к вагону, к контейнеру заранее подвозят поддоны. Выгрузка грузов и формирование пакетов производятся около контейнера.

Сформированные пакеты при выгрузке товаров из вагонов и контейнеров электропогрузчиками доставляются на приемочную площадку, где производится количественная и качественная приемка. Иногда приемка грузов производит​ся непосредственно при выгрузке около вагона или контейне​ра, после чего пакет транспортируется электропогрузчиком  и укладывается на место хранения – на стеллаж или в шта​бель. При наличии в складе кранов-штабелеров пакеты элек​тропогрузчиками доставляются к стартовым площадкам, от​куда краном-штабелером транспортируются и укладываются на место хранения.

При поступлении грузов в небольшом количестве и отпус​ке их потребителям единицами ящики с грузом распаковыва​ют на приемочном столе и изделия укладывают в складскую тару. Складская тара с грузом доставляется электропогрузчиком на стартовую площадку крана-штабелера, а  при его отсутствии  укладывается на место хранения.
При поступлении штучных грузов без документов их вы​гружают на поддоны и размещают на площадку временного хранения до прихода документов.

Если отпуск грузов одного наименования производится в
большом количестве (целыми поддонами), то при поступле​нии заказа от потребителя работники склада с помощью электропогрузчика или крана-штабелера доставляют поддон с товаром на комплектовочную площадку.
       При отпуске единицами с поддона снимается необходи​мое количество груза, а оставшаяся часть пакета возвращается на место. При отпуске грузов в количестве, меньшем чем в таре, по​следняя распаковывается на комплектовочной площадке, из​влекается количество, необходимое для отправки, а осталь​ное возвращается на место хранения.
Грузы, подготовленные для отправки, упаковываются, комплектуются по потребителям, потом электропогрузчиком или мостовым краном грузятся на автомашину для отправки. При отправке целыми пакетами их можно, минуя ком​плектовочную площадку, грузить в автомашину и отправ​лять заказчикам.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТА И СКЛАДА
 В СИСТЕМЕ СКЛАДИРОВАНИЯ
Взаимодействие склада с внешней средой осуществляется через входящие и выходящие потоки, в первую очередь материальные, – это грузы, посту​пающие на склад и уходящие со склада различными видами транспорта. При этом транспортные грузопотоки оказывают непосредственное влияние на всю систему складирования.
Каждый элемент складской и транспортной систем характеризуется определенными параметрами, которые можно условно разделить на три груп​пы: пространственные, функциональные и экономические.
Взаимодействие пространственных параметров транспортной и складс​кой систем выражается в наиболее рациональной компоновке транспортных и складских сооружений и устройств (на производственном уровне) и рас​положении складов в промышленных районах и транспортных узлах (на ре​гиональном и локальном уровнях).
В функциональном отношении наиболее существенным фактором взаимо​действия транспорта и складов является передача грузопотоков с транспор​та на склады и со складов на транспорт и связанные информационные по​токи, которые сопровождают и обслуживают материальные грузопотоки.
Потоки информации, циркулирующие в складской системе, можно раз​делить на два вида: информация, связанная с приемом и выдачей грузов во внешние транспортные системы, и информация, необходимая для управле​ния внутрискладской переработкой грузов.
С работой внешнего транспорта связаны только погрузочный и разгрузоч​ный участки склада. Однако грузопоток движется от одного участка на дру​гой и сопровождается информационными потоками, поэтому через погру​зочный и разгрузочный участки, воздействия с внешней средой, они переда​ются во все зоны склада. Например, случайные сочетания прибытия и отправления грузов со склада приводят к случайным колебаниям складских запасов, хранящихся на складе грузов, объемов сортировочных работ и т.д.
Прибытие грузов сказывается на работе склада по всем технологическим зонам и внутрискладским перемещениям – от зоны разгрузки транспорта до зоны основного складирования.
Материальный поток, т.е. входящий, переработанный и выходящий со склада, характеризуются рядом параметров:
      ♦ характером грузовой единицы: типом и физическим состоянием гру​зовой единицы, ее размером, массой, видом и характером упаковки или тары, приспособленностью к перевалкам, разновидностью внешнего товароносителя (видом и размерами поддона, контейнера) и т.п.;

      ♦ количественными характеристиками (грузопотоков) партий входящих и выходящих грузов (число грузовых мест в партии приемки и отправ​ки), числом разновидностей грузовых мест;

      ♦ интенсивностью грузопотока: частотой, сроками и ритмичностью  поставок, позволяющими характеризовать скорость поступления и отправки груза со склада.

В экономическом отношении взаимодействие транспорта и склада опре​деляется минимальными логистическими издержками (на тонну груза или грузовую единицу), связанными с доставкой и складской переработкой гру​за. В этой связи необходимо учитывать: вид транспорта доставки, длину мар​шрута, уровень механизации складских работ и т.д. Особенно необходимо выделить грузовую единицу, поскольку именно она во многом определяет уровень затрат. Если между смежными звеньями ЛС перемещать груз сквоз​ной грузовой единицей, – а в нашем случае между поставкой транспортом и складом, между складом и поставкой потребителю, – то логистические зат​раты на поставку и грузопереработку будут минимальными.
Факторы внешнего грузопотока, оказывающие наиболее значимое влия​ние на систему складирования:
      ♦ вид транспортного средства;

      ♦ внешний товароноситель грузопотока (поддон, контейнер и т.п.);

      ♦ интенсивность (скорость, ритмичность, размер партии и т.д.);

      ♦ носитель и способ передачи информации.

Каждый фактор оказывает существенное влияние на всю систему скла​дирования. Вид транспортного средства диктует требования к подъездным путям и особенностям погрузочно-разгрузочного фронта.
Внешний товароноситель определяет технологические требования к по​грузочно-разгрузочным работам, виду подъемно-транспортных средств, а также общую техническую оснащенность. Интенсивность грузопотоков вли​яет на объемы складских мощностей, потребность и вид обслуживаемого оборудования, уровень технической оснащенности.
Помимо грузопотока, на систему складирования будет влиять и сопутству​ющий информационный поток, в первую очередь формы и носители первич​ной информации и сопроводительной документации, обеспечивающие об​работку документов и способы передачи данных.
Выделение факторов и параметров внутренней и внешней среды систе​мы складирования помогает более четко формулировать и достичь цели этой системы: обеспечить оптимальное функционирование склада и использо​вание складских мощностей при переработке принимаемых с транспорт​ных средств материальных потоков (с сопутствующими информационны​ми) и отгружаемых с транспортных средств с характеристиками, заданны​ми заказами покупателей. При этом обработка складских грузопотоков должна осуществляться с минимальными логистическими издержками.
6.1. Рекомендации по выбору рациональных 
погрузочно-разгрузочных средств
При  выборе рациональных  погрузочно-разгрузочных средств за основу принимаются:

– транспортно-технологические схемы работы складов;
– характеристика перемещаемых грузов (вес единицы груза, габаритные размеры, вид упаковки и т.д.);
– объем перерабатываемых грузов;
      – номенклатура грузов;

– способы доставки грузов на склад и вывоза их со склада (виды транспорта, применяемая тара или контейнеры);
– способы складирования грузов (штабелями, на стеллажах, в ряды, навалом);

–  строительная  характеристика  здания.
Большое влияние на выбор средств механизации оказывают тип и размеры базы.
В результате анализа передового опыта работы отечест​венного складского хозяйства и за рубежом ниже излагаются основные выводы и рекомендации.
Для складов машин, металлов, лесоматериалов, тяжеловесных и длинномерных грузов главными средствами механизации являются козловые и мостовые электрические краны общего назначения.                                                                                           
Для быстрейшей механизации транспортных, погрузочно-разгрузочных  и складских работ следует максимально приме​нять многооперационные машины, к которым относятся авто- и электропогрузчики грузоподъемностью 1, 2, 3 и 5 т, осна​щенные различными грузозахватными приспособлениями, и напольные электроштабелеры грузоподъемностью 0,5; 1,0; 2,0 т.
Автопогрузчики в закрытых помещениях применять не ре​комендуется из-за возможности отравления атмосферы скла​дов выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания.
Со стороны эксплуатационных расходов электропогруз​чики наиболее экономичны, просты по уходу, бесшумны, пожаробезопасны. Их рекомендуется применять в существую​щих складах с высотой до 6 м. Для улучшения использования складских площадей рекомендуется  применять электропо​грузчики с поворотными вилами.
В современном проектировании и строительстве складов тарно-штучных материалов наметилась тенденция к устройст​ву сблокированных хранилищ с повышенной высотой хране​ния грузов на стеллажах, поддонах. Высокая механизация таких складов достигается оборудо​ванием их мостовыми и стеллажными кранами, рольгангами, электропогрузчиками, кранами-штабелерами и другим вы​соко-производительным оборудованием. Для работы в высот​ных складах рекомендуется применять мостовые краны-штабелеры грузоподъемностью 0,125; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 3,2 т. По сравнению с электропогрузчиками краны-штабелеры име​ют следующие преимущества: обеспечивают укладку груза в штабель или стеллаж высотой до 8 – 9,5 м, работают в бо​лее узких проходах.
Краны-штабелеры с телескопической рамой позволяют брать груз с пола и укладывать его в кузов автомашины или, приподнимая, переносить над загруженным проходом и т.д. Недостатком при применении кранов-штабелеров на складах является необходимость в дополнительных транспортных средствах для подвозки грузов к кранам-штабелерам. В ка​честве таких средств на складе могут применяться приводные и неприводные рольганги, ленточные и цепные конвейеры, электрические и ручные тележки с подъемной платформой и др.
Для транспортировки и складирования длинномерных гру​зов (трубки, трубы, рукава и др.) можно применять погрузчи​ки с боковым расположением вил, которые, не разворачи​ваясь в проходе, могут осуществлять погрузочно-разгрузочные операции с грузами, расположенными в штабелях и на стеллажах.
Применение таких погрузчиков позволяет значительно со​кратить площадь складских помещений по сравнению с пло​щадью, необходимой при работе погрузчика с фронтальным расположением вил.
На существующих складах строительные характеристики имеющихся помещений складов предопределяют выбор средств механизации транспортных и складских работ. Если помещения имеют незначительную высоту, необходи​мо использовать напольный транспорт.
Применение на складах наиболее совершенного подъем​но-транспортного оборудования позволяет повысить уровень механизации транспортных, погрузочно-разгрузочных и склад​ских работ, производительность труда, улучшить условия тру​да и снизить себестоимость перерабатываемых на складе гру​зов. 

7. ОЦЕНКА ЗАПАСОВ
При оценке запасов необходимо оценивать все запасы, находящиеся на учете:
♦ запасы наличные – текущие, страховые (в том чис​ле сезонные) и неликвидные;
♦ запасы в каналах сбыта не оплаченные заказчика​ми – переданы на реализацию дилерам + в пути к ним;
♦ запасы в пути от поставщиков оплаченные, в том чис​ле не отгруженные ими и принятые на ответственное хра​нение.
Выбирая метод учета запасов, следует учитывать осо​бенности каждого.
ФИФО (first in, first оut – первый пришел, первым ушел): при этом методе учета товары учитываются отдель​но по ценам прихода каждой партии и при продаже спи​сывается себестоимость ранее пришедших.
При применении метода ФИФО остатки на балансе наи​более соответствуют текущим рыночным стоимостям, так как более поздние закупки доминируют на балансовых сче​тах. Однако себестоимость не отвечает текущей рыночной стоимости, так как в нее включаются более ранние закуп​ки. В условиях инфляции при повышении закупочных цен получается самая высокая чистая прибыль, что приводит к самым высоким налоговым платежам. Если же рыночные цены падают, то получается самая низкая чистая прибыль и самые низкие налоги.
ЛИФО (lаst in, first оut – последним пришел, первым ушел): при этом методе учета товары учитываются отдель​но по ценам прихода каждой партии и при продаже списывается себестоимость пришедших последними.              

При применении метода ЛИФО на балансе остаются товары, приобретенные давно. В инфляционных условиях при повышении закупочных цен остатки на балансе оказываются значительно ниже текущих рыночных цен, а себес​тоимость продаж наиболее полно им соответствует. Таким образом получается самая высокая себестоимость.
Следовательно, в результате мы получаем самую низ​кую прибыль и соответственно самые низкие налоговые платежи. При понижении цен ситуация меняется на проти​воположную. ЛИФО не учитывает физическое движение товаров, как это происходит по методу ФИФО; движение цен, а не движение товаров, – вот что важно при оценке товарных запасов.
Средневзвешенный метод учета: при этом методе учета товары учитываются по средним ценам, получаемым из расчета на базе суммирования стоимостей имеющихся и новых парий за отчетный период, включая остаточную сто​имость на балансе в начале отчетного периода. По послед​ствиям применения он находится между двумя описанными выше, а при быстром обороте запасов этот метод почти аналогичен методу ФИФО.

7.1. Снижение риска образования неликвидов

Рискованность содержания запасов состоит в постоян​ной, ежедневной опасности образования неликвидов – не​реализуемых запасов товаров. Они могут образовываться по следующим причинам:
♦ падение спроса из-за появления конкуренции;
♦ падение спроса из-за ликвидации потребителя;
♦ ошибочные закупки излишних количеств;
♦ ошибочные закупки устаревших товаров;
♦ порча товаров из-за повреждений, повышенной влажности;

♦ брак, не замененный поставщиком по рекламациям; 

♦ появление новой модификации товаров, заменяющей прежние;
♦ оприходование по ошибке;
♦ пересортица в поставках;
♦ несписание реализованных товаров;
♦ пересортица из-за неверной раскладки, обнаружен​ная при поиске других товаров;
♦ потери на складе из-за небрежности в указании ад​ресов или нанесения их нестойкой краской, обнаруженные при инвентаризации.
На первый взгляд кажется, что подобные случаи неча​сты. Однако если склад работает с номенклатурой более сотни наименований товаров, неликвиды возникают и нара​стают быстро.
Ежемесячно проверяйте перечень товаров, не имев​ших спроса с начала года. Ведите статистику покварталь​ной реализации каждого товара в штуках, чтобы отслежи​вать колебания спроса и анализировать их причины. В дого​ворах с поставщиками добивайтесь права возврата ошибоч​но заказанных товаров, удовлетворения рекламаций по количеству и качеству.
Только тщательный учет и хорошая организация уп​равления запасами избавят вас от образования неликвидов. Вот некоторая информация, которую складская служба дол​жна готовить руководству для управления:
♦ ежемесячный перечень товаров, не пользовавшихся спросом более месяца или двух – критерий устанавлива​ется руководством. Это необходимо для принятия мер по ускорению реализации, т.е. высвобождению «заморожен​ных» в товарах средств для дальнейшего использования и предотвращению образования неликвидов, приносящие убытки;
♦ еженедельный или ежемесячный перечень товаров, запас которых снизился меньше установленного миниму​ма – это нужно для своевременного размещения заказов;

♦ ежеквартальные расчеты оборачиваемости по каждому наименованию – это необходимо для принятия мер по оптимизации сроков и объемов заказов новых партий;
♦ ежемесячный перечень товаров, переданных на реа​лизацию и находящихся у посредников сверх установлен​ных сроков – это нужно для решения вопросов продления сроков реализации или возврата;
♦ ежеквартальные предложения по списанию испор​ченных, утерянных, похищенных и неликвидных товаров.
Допустимым объемом неликвидов по стоимости счита​ют не более 5%, иначе расходы по содержанию, налоги на имущество, обесценение денег съедают прибыль без всякой надежды на компенсацию – неликвиды не про​сто лежат – они дорожают с каждым годом, они занимают место на складе.
К сожалению, в большинстве предприятий работа по ликвидации «мертвых» запасов ведется бессистемно. Жела​тельно в компьютерных базах данных предусмотреть пара​метры для быстрой обработки такой номенклатуры в раз​ных аспектах с целью ускорения принятия мер по избав​лению от нее. Выявить такую номенклатуру при помощи компьютера несложно – достаточно включить в програм​му алгоритм:
♦ к неликвидам относить остатки товаров, не имевших спроса, например, последние 6 месяцев;
♦ к излишним запасам относить товары, имевшие спрос, но остатки которых превышают, например, 3-ме​сячную потребность.
Выявив неликвиды, прежде всего определяется при​годность товаров для сбыта – могут ли они вообще кому-то понадобиться:
♦если товар можно предложить торговцам, цену ста​раются установить на уровне, лишь едва покрывающем се​бестоимость, учитывая, что в запас товары покупают неохотно и только в случае явной выгодности сделки, а также тот факт, что вторично тому же клиенту неликвиды предложить не удастся – снижение цены при повторном предложении лишь укрепит его сомнения в нужности или в качестве этих товаров;
♦ если товары не нашли применения, цены устанавливают «бросовые» за штуку или за вес и предлагают их на выбор или на вес;
♦ если избавиться от неликвидов не удалось, их списывают на убытки.
Важно систематически заниматься избавлением от не​ликвидов и списывать их, если приходится, как можно бы​стрее, иначе за год или два может накопиться такой объем, списание которого станет невозможным без процедуры бан​кротства.

7.2. Активизация запасов

Для уменьшения рисков образования неликвидов еже​годно проводится активизация запасов по результатам про​даж за год. Выполните анализ частоты продаж каждого то​вара и по результатам анализа измените размещение то​варов по принципу «чаще спрос – ближе к зоне выдачи». Задача такого анализа – разгрузка склада от товаров ред​кого спроса, перемещение на их место товаров высокого спроса и упорядочение размещения для облегчения дос​тупа.
Если нет программы такого анализа, выполните ана​лиз по количеству продаж, установив определенные кри​терии, например: сделать выборки  товаров, продажа  кото​рых  составила, например,  менее    300 шт. в год, от 300 до 1000 в год и более 1000 шт. в год. По таким выборкам при​мите решения. Например, если товар продан за год в количестве менее 300 штук, т.е. в среднем около 1 шт. в день, его можно хранить не в теплом, а в холодном складе.
Для сокращения складских расходов полностью избав​ляются от выявленных при анализе «мертвых» неликвид​ных запасов, а бездействующие запасы переводят на более дешевую форму хранения; удешевляют контроль по всем малоценным товарам; группируют оставшиеся на складе товары в соответствии с результатами анализа спроса для обеспечения надлежащего контроля за движением товаров.
Решиться на списание даже бездействующих и «мерт​вых» запасов нелегко. Основанием для этого может быть только тщательный анализ и прогноз и выяснение причин отсутствия спроса на те или иные товары. Если отсутствие спроса вызвано недостатками организации сбыта, прини​мают меры для продвижения товара. Если же никаких пер​спектив для продажи «мертвых» запасов нет, стараются от них избавиться.
Некоторые дистрибьюторы сокращают бездействующие запасы на своих складах путем распределения их по час​тям на складах дилеров и при появлении спроса разыскива​ют нужный товар. Для реализации «мертвых» и бездейству​ющих запасов организуют специальные распродажи и аук​ционы, предоставляют повышенные скидки.
Оставшиеся нераспроданными товары устраняют из за​пасов. Товары, по которым не было движения в течение года (за исключением новых товаров, только введенных на рынок), снимают со стеллажей и укладывают в ящики, на которые крепят упаковочные листы. Ящики держат в та​ком месте, где их хранение не влечет значительных расхо​дов. Эти товары оставляют в базе данных, но указывают другой адрес складирования. Стоимость этих товаров, как правило, списывают. Если спустя год (т.е. всего через два года) по этим товарам по-прежнему не будет никакого дви​жения, их продают как лом или утиль или уничтожают.

После очищения складов от бездействующих и «мерт​вых» запасов управляющие принимают меры для предуп​реждения возможности аккумуляции подобных запасов в будущем.
В качестве примера управленческих решений по борь​бе с образованием неликвидов можно привести такой при​мер. В целях снижения издержек практически все поставщики машин серийного производства и их дилеры отказа​лись от работы с гарантийными комплектами запчастей, которые требовали отдельного места на складах и отдель​ного учета и в большинстве своем оседали в виде неликви​дов. Замену вышедших из строя в гарантийный период де​талей осуществляют за счет коммерческих запасных час​тей, стоимость которых в этих случаях относится на счет поставщиков.
7.3. Контроль расходов

Дистрибьюторские склады, обеспечивающие снабжение дилеров и мелкооптовых потребителей, работают с огром​ным количеством клиентов. Дилеры стремятся к сокраще​нию своих запасов за счет увеличения количества срочных заказов, что требует от дистрибьюторских складов частых поставок мелких партий с широким ассортиментом.
Выбрав поставщиков, отрабатывают методы направле​ния, согласования и исполнения заказов. Важно уменьшить затраты на заказ товаров, а это достигается, помимо про​чего, быстрым получением информации о наличии товаров у поставщиков и ценах. Все большую популярность приоб​ретают системы заказов товаров при помощи Интернета. Многие поставщики размещают информацию о наличии товаров и цены на своих «страницах». Выбрав товар, можно разместить заказ электронной почтой.
По образному выражению зарубежных торговцев, «бланк заказа в неопытных руках так же опасен, как и не​заполненный банковский чек»,  так как ошибочные заказы приводят к убыткам. Они стараются применять наиболее экономичную систему пополнения запасов.
Вместо управления отдельными службами современ​ные рекомендации инжиниринга предлагают управлять сквозным бизнес-процессом, а управление суммарными из​держками компании считается более эффективным, чем сокращение расходов по подразделениям.
Управление общими расходами предприятия не может быть должным образом организовано без координации дей​ствий всех подразделений.
Чтобы эффективно управлять затратами, нужно точ​но знать, на что и сколько предприятие тратит, а для этого вести статистику расходов по каждому их виду.
Важно сосредоточить свои усилия на упрощении про​цессов и устранении потерь везде, где это возможно.
При сокращении затрат предприятия часто совершают следующие ошибки:
♦ внимание к очевидным затратам и потеря из виду существенных затрат, скрытых в статье «прочие расходы»;

♦ экономия на подборе и профессиональной подготовке персонала подрывает престиж фирмы и приводит к потере клиентов;
      ♦ ухудшение отношений с партнерами и сотрудниками из-за «выжимания соков»;
♦ чрезмерное снижение затрат на важных участках (урезая затраты на оплату труда, компания может потерять ключевых сотрудников);
♦ непонимание механизма взаимозависимости затрат компании  (иногда общего снижения затрат можно добить​ся, увеличив их на какой-то отдельный вид деятельности).

Взаимозависимость затрат порой незаметна и требует тщательного анализа. Например, если начнут снижать рас​ходы на обтирочные материалы, то наверняка быстрее бу​дут пачкаться спецовки – а это скажется на сроках заме​ны спецовок. Сокращение транспортных издержек часто приводит к увеличению затрат в другой части системы рас​пределения.
Взаимосвязь между расходами часто не прослежива​ется из-за особенностей организационных структур пред​приятий и распыления ответственности за контроль затрат.
Менеджер склада сокращает складские расходы и из​держки на содержание товарных запасов; менеджер экспе​диторского отдела минимизирует транспортные издержки; менеджер по закупкам озабочен затратами на заказы, ме​неджер по продажам готов по любой цене достать товар, которого не оказалось в наличии для выполнения заказа постоянного клиента.
Расходы снижаются в одной области, но увеличивают​ся в другой: конфликты интересов могут повлечь за собой выяснение отношений между подразделениями, а в целом приводят к увеличению общих расходов. Поэтому слишком часто требуется вмешательство высшего руководства, что​бы скоординировать расходы и меры по их экономии. Вот почему за внедрение рацпредложений, положительно ска​зывающихся на всем предприятии, должны награждаться все сотрудники, освоившие новые методы, а не только ав​торы предложений.
Значительная часть оборотных средств предприятий, включенных в системы продвижения товаров, вложена в запасы товаров.
Расчетные объемы таких средств равны стоимости необхо​димого среднегодового объема запасов умноженного на планируемый про​цент дохода от инвестиций.
Процент ожидаемого дохода обычно принимают в раз​мере 20–25% до отчисления налогов – такой размер дохода предприятие могло бы наверняка получить, вложив средства в другие операции.
Указанные инвестиции – основная часть затрат на со​держание товарных запасов. Помимо них необходимы рас​ходы на заказ новых партий, товаров, хранение товара (включая все складские затраты), заработную плату, поте​ри запасов вследствие нанесенного урона (кражи, порча) и морального износа из-за появления на рынке новинок, пре​кративших спрос на хранимый устаревший товар.
Затраты на распределение товаров достигают 25% ва​лового дохода, а капиталовложения в запасы товаров не​редко превышают 40%. За счет новых технологий управле​ния распределением и движением товаров можно значи​тельно сократить расходы на распределение и содержание товарных запасов, сделав эти процессы более эффектив​ными и тем самым повысить качество обслуживания поку​пателей, что, в свою очередь, позволит увеличить объем реализации.
Затраты на формирование и хранение запасов вклю​чают:
♦ расходы, связанные с отвлечением оборотных средств в запасы сырья, материалов и др.;
♦ расходы, связанные с текущим обслуживанием за​пасов, в том числе налоги на имущество;
♦ издержки на проведение инвентаризаций,
♦ процентные ставки за банковский кредит и т.п.;
♦ издержки хранения, изменяющиеся в пределах 10– 41% от стоимости запасов;
♦ стоимость рисков (оценка) – риск морального изно​са запасов, риск превышения норм естественной убыли, рис​ки потерь от хищений, пожаров и других последствий страхо​вых случаев (стоимость этих рисков может быть выражена через расходы на страхование, через тарифы и ставки стра​ховых премий).
Часть затрат на формирование и хранение запасов но​сит условно-постоянный характер, часть – переменный.

Заготовительные расходы:
♦ выбор и оценка поставщиков;
♦ почтово-телеграфные, командировочные, представи​тельские и другие расходы по закупкам;
♦ оплата тарифов и сборов перевозчиков при завозе товаров на склад;
♦ недостачи и потери в пути в пределах норм есте​ственной убыли;
♦ сборы за выполнение погрузочно-разгрузочных ра​бот, за подачу и уборку вагонов, экспедиторское обслужи​вание и другие услуги;
♦ затраты на содержание собственного транспорта.
В конце отчетного месяца расходы по завозу на оста​ток нереализованных товаров исчисляются исходя из сред​него процента этих затрат за данный месяц с учетом пере​ходящего остатка на начало месяца.
Затраты по хранению включают:
♦ расходы на содержание складов;
♦ зарплату складского персонала;
♦ недостачу продукции в пределах норм естественной убыли;
      ♦ административно-управленческие расходы.

7.4. Удешевление контроля

Удешевление контроля помогает сократить расходы по содержанию запасов. Тщательный учет каждого находяще​гося на складе товара слишком дорог. Экономичное управ​ление запасами предполагает, что нужно меньше контро​лировать дешевые товары и сосредоточивать все внимание на наиболее дорогостоящих. Менеджеры нередко обнару​живают, что на контроль за запасом, например, шайб, они расходуют столько же, сколько на контроль за запасом до​рогих товаров. Ряд исследований в Англии показал, что на долю дешевых изделий приходится большая часть прово​док в документации контроля запасов, в то время как в товарообороте и стоимости запасов они составляют очень малую долю. Так, выборочное обследование выявило сле​дующие данные: на товары стоимостью менее 35 пенсов за штуку приходилось 30% наименований хранимых товаров, 40% проводок в документации контроля запасов, но всего 1,6% объема реализации, 5% стоимости запасов. Фирма систематически проводила инвентаризацию всех товаров, и учет малоценных товаров обходился дороже их стоимости. После прекращения контроля дешевых товаров издержки по содержанию запасов снизились на 34%.
Если практикуется годовая инвентаризация физичес​ких запасов, то основное внимание уделяют товарам групп, на которые приходится наибольшая доля суммарной сто​имости запасов. Что же касается группы малоценных това​ров, то принимают на веру данные карточек учета этих запасов.
На многих складах за рубежом применяются простые и дешевые способы контроля. Используя принцип оптималь​ного размера заказа, устанавливают, что товары малой сто​имости нужно заказывать менее часто, но в больших ко​личествах. С этой целью применяют, например, упрощен​ную систему визуального контроля запасов. При этой сис​теме запасы каждого товара делят на три группы и разме​щают в одной ячейке. Группы товаров отделяют друг от друга с помощью специальных щитков или помещают в пла​стиковые мешки либо коробки. Каждая группа имеет цве​товую кодировку: красный цвет означает минимальный за​пас, желтый – уровень заказа, зеленый – наличие сверх уровня заказа. На ячейке или непосредственно на партии товаров закреплена карточка, содержащая следующую ин​формацию: код товара, адрес, наименование, категорию запаса и сведения об установленных для товара уровнях запаса. Для пополнения запаса не требуются никакие дей​ствия до тех пор, пока не начнется выбор товаров из жел​той секции ячейки. В этот момент контрольная карточка сни​мается и передается работнику, занятому учетом запасов для того, чтобы сделать заказ. Затем контрольная карточка возвращается в ячейку с отметкой о сделанном заказе. После того как начнется выбор товаров из красной секции, карточка снова поступает к клерку как повторное напоми​нание о необходимости восполнения запаса. Если выполне​ние ранее сделанного заказа в ближайшее время не ожи​дается, то размещается срочный заказ или предпринима​ются другие необходимые действия.
Небольшие склады, чаще всего филиалы одного диле​ра, применяют простую систему пополнения запасов, изве​стную как «система авансирования» или «пополнение коли​чества за количество». При этой системе в каждой ячейке склада имеется пачка талонов, состоящих из двух одинако​вых частей. При упаковке товаров по заявке заказчика бе​рется один талон и в обеих частях проставляется продан​ное количество. Затем одна часть талона прикрепляется к копии счета и передается в бухгалтерию, а вторая направ​ляется на основной склад, информируя о расходе. На осно​вании таких талонов склад формирует очередную партию и отгружает ее на периферийный склад в ближайший удоб​ный день.
Понятно, что весь учет концентрируется на основном складе, что позволяет экономить на контроле запасов в скла​дах-филиалах. После введения системы авансирования в филиалах своих складов фирма «Ditteren», крупный торго​вец запчастями к автомобилям «Volkswagen» в Бельгии, со​кратила семь кладовщиков филиалов, так как операции с талонами смогли выполнять менее квалифицированные (и менее оплачиваемые) рабочие, комплектующие отгрузки по заявкам покупателей.
На некоторых складах используют систему кодирова​ния цветом. На каждую вновь поступившую на склад едини​цу товара наносится небольшая цветная метка. Для каждо​го года хранения и квартала устанавливается определен​ный цвет. Нанесение этих меток не занимает много време​ни, зато позволяет быстро установить срок хранения изде​лия. При такой системе наиболее долго хранящиеся товары используются в первую очередь; кроме того, с течением времени метки позволяют выявить товары, по которым нет движения. Это особенно важно для товаров небольшой сто​имости, по которым не проводится контроль запасов.
Ключ к наилучшему управлению запасами часто состо​ит в том, чтобы меньше контролировать дешевые товары и сосредоточить все внимание на наиболее дорогостоящих. Очень часто учет дешевых товаров обходится дороже, чем их стоимость. Контроль должен быть сосредоточен там, где он себя оправдывает, – на дорогостоящих товарах. Посред​ством объемно-стоимостного анализа предприятия неред​ко приходят к заключению, что на контроль за запасом кнопок они расходуют столько же, сколько на контроль за запасом дорогих товаров. Одна компания обнаружила, что 75% номенклатурного состава ее запасов представляет толь​ко 4,5% всей стоимости ее запасов.
7.5. Оценка работы склада

Для оценки работы складов применяют три группы по​казателей.
Ниже приведенные показатели, характеризующие интенсивность рабо​ты склада.
Грузооборот (показатель, характеризующий трудоем​кость работы) склада общий = Количество тонн всех полу​ченных и отправленных грузов / Анализируемый период времени (сутки, месяц, год) =  т/в сутки (месяц или год).
Грузооборот склада по прибытии = Количество тонн прибывших грузов / Анализируемый период времени (сут​ки, месяц, год) = т/в сутки (месяц или год).
Грузооборот склада по отправлении = Количество тонн отправленных грузов / Анализируемый период времени (сут​ки, месяц, год) = т/в сутки (месяц или год).
Удельный грузооборот склада = Грузооборот склада об​щий / Площадь склада = т/период /м2.
Коэффициент неравномерности загрузки склада = Гру​зооборот наиболее напряженного месяца / Среднемесяч​ный грузооборот склада.
Показатель хранения = Количество тонн груза в партии × Количество суток хранения = тонно-сутки.
Сроки хранения рассчитывают в сутках.
Коэффициент оборачиваемости грузов на складе (ин​тенсивность прохождения грузов через склад) = Грузообо​рот склада общий / Количество тонн грузов, вмещающихся в склад.
Показатели, характеризующие эффективность ис​пользования складских площадей, приведены ниже.
Вместимость склада = Количество груза в тоннах или метрах кубических, которое может одновременно вместить склад.
Полезная площадь склада = Вместимость склада в метрах кубических / Высоту укладки груза.
Коэффициент использования вместимости склада = Ко​личество груза в тоннах или метрах кубических в анализируемом периоде / Вместимость склада в тоннах или метрах кубических.
Грузонапряженность склада = Количество груза в тон​нах / Площадь склада, предназначенная для хранения гру​за = т/ м2.
Показатели, характеризующие уровень сохранности грузов и финансовые показатели работы склада, перечислены ниже.
Количество случаев несохранности грузов и порчи гру​зов по вине работников склада.
Расходы склада = Сумма затрат на организацию хране​ния грузов и сумма административных расходов.
Себестоимость хранения грузов = Суммарные расходы склада / Количество тонно-суток хранения.
Доход склада (для складов, предоставляющих услуги по хранению) = (Ставка за услуги по хранению за тонно-сутки хранения – Себестоимость хранения грузов) × Количество оплаченных тонно-суток. 

Производительность труда работников, занятых на складских работах = Грузооборот склада в анализируемом периоде / Численность всех оперативных и подсобных со​трудников склада.

Коэффициент оборачиваемости запасов по стоимости =  Стоимость отгруженных товаров в анализируемом пери​оде / Средняя стоимость запасов в том или ином периоде.
Обеспеченность товарооборота товарными запасами =  Запас на конец периода / Однодневный товарооборот = Количество дней реализации, обеспеченных наличным запасом.

Период возобновления запасов = 12 месяцев / Коэф​фициент оборачиваемости товаров = Количество месяцев, в течение которых запасы возобновляются.
Запасоемкость = Запас на конец периода / Товарообо​рот за период.
Коэффициент неликвидов = Запас неликвидных това​ров по стоимости, весу или объему / Общий запас по сто​имости, весу или объему × 100 = К, %.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Б р а г и н,  Г. Г. Складское хозяйство и транспортно-экспедиционные работы /   Г. Г. Брагин, Л. А. Ибрагимов, Е. Я. Нейберг. – М.: Колос, 1978. – 512 с.
2. Г а д ж и н с к и й, А. М. Логистика: учебник. – 11-е изд., перераб. и доп./             А. М. Гаджинский. –  М.: Издательско-торговая корпорация  «Дашков и К», 2004. – 432 с.

3.  Д е м и ч е в,  Г.  М. Складское и тарное хозяйство / Г. М. Демичев. – М.: Высш. шк.,  1967. – 415 с.
4. Д ы б с к а я, В. В. Логистика складирования для практиков / В. В. Дыбская. –  М.: Изд. «Альфа-Пресс», 2005. – 208 с. 

5. К о в а л е в,  В. П. Транспортно-складское хозяйство / В. П. Ковалев. – Минск.: Вышэйш. шк., 1994. – 532 с.
6. Корпоративная логистика.  300 ответов на вопросы профессионалов / под общ.     и науч. ред. проф. В. И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 976 с.

7. М а л и к о в,  О. Б. Склады промышленных предприятий / О. Б. Маликов,  А. Р. Малкович. – Л.: Машиностроение, 1989. – 376 с.
СОДЕРЖАНИЕ

	Введение .......................................................................................................................
	3

	1. Склады, их понятие и роль в логистике …………………………………………
	5

	1.1. Склад как элемент (звено)  логистической системы (ЛС) ……………………
	6

	1.2. Основные функции склада в логистической системе ………………………...
	7

	1.3. Цель и принципы системы складирования ……………………………………
	11

	1.4. Классификация складов в логистике …………………………………………..
	12

	1.5. Виды складских сооружений, их проектирование и определение размеров ..
	16

	1.6. Проектирование складских зон ………………………………………………...
	20

	1.7. Склад как самостоятельная логистическая система …………………………..
	26

	2. Логистический процесс на складе ………………………………………………..
	29

	2.1. Структурный анализ складских процессов ……………………………………
	32

	2.2. Грузопереработка ……………………………………………………………….
	33

	2.3. Основные логистические принципы грузопереработки ……………………...
	34

	2.4. Основные требования, предъявляемые к условиям переработки грузов на складах …………………………………………………………………………………..
	36

	2.5. Принципиальная схема технологического процесса на складе ……………..
	40

	2.6. Контролируемые операции ……………………………………………………..
	42

	3. Складская грузовая единица ……………………………………………………..
	54

	3.1. Выбор оптимальной складской грузовой единицы …………………………..
	56

	3.2. Пакетирование …………………………………………………………………..
	59

	3.3. Роль упаковки в грузопереработке …………………………………………….
	59

	3.4. Тара и ее основные виды ……………………………………………………….
	62

	4. Основные условия хранения товаров ……………………………………………
	64

	5. Технические условия хранения и технология переработки товаров производственного назначения …………………………………………………………………
	72

	5.1.Автомобили, тракторы, сельскохозяйственные, мелиоративные и дорожно- строительные машины.....................................................................................................
	72

	5.2. Черные и цветные металлы и метизы .................................................................
	75

	5.3. Лесо – и пиломатериалы.......................................................................................
	80

	5.4. Резинотехнические изделия .................................................................................
	83

	5.5. Лаки и краски ....................................................................................................
	87

	5.6. Кислоты и щелочи ................................................................................................
	89

	5.7. Полимерные материалы .......................................................................................
	91

	5.8. Карбид кальция .....................................................................................................
	92

	5.9. Кислород и ацетилен ............................................................................................
	92

	5.10. Строительные материалы ..................................................................................
	94

	5.11. Хозяйственные товары .......................................................................................
	95

	  5.12. Текстильные материалы, спецодежда, обувь и средства индивидуальной  

защиты ..............................................................................................................................
	97

	5.13. Оборудование и приборы ...................................................................................
	98

	5.14. Электротехнические изделия ............................................................................
	101

	5.15. Технология переработки штучных грузов на базах и складах .......................
	107

	6. Взаимодействие транспорта и склада в системе складирования ………………
	109

	6.1. Рекомендации по выбору рациональных погрузочно-разгрузочных средств..
	111

	7. Оценка запасов ……………………………………………………………………
	113

	7.1. Снижение риска образования неликвидов …………………………………….
	114

	7.2. Активизация запасов ……………………………………………………………
	116

	7.3. Контроль расходов ……………………………………………………………...
	118

	7.4. Удешевление контроля …………………………………………………………
	121

	7.5. Оценка работы склада …………………………………………………………..
	123

	Литература ....................................................................................................................
	125


У ч е б н о е  и з д а н и е
Петровец Владимир Романович 

Гайдуков Владимир Андреевич 

СКЛАД КАК ЭЛЕМЕНТ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Пособие 

Редактор Е.Г. Бутова              

Техн. редактор Н.Л. Якубовская
                                                       Корректор Л. С. Разинкевич 

 Подписано в печать             2012. Формат 60×841/16. Бумага офсетная.

Ризография.  Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л.        .  Уч.-изд. л.          .

Тираж 100 экз.  Заказ       . 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».

ЛИ № 02330/0548504 от 16.06.2009.

Ул. Студенческая, 2, 213407, г. Горки.

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».

 Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки.



� EMBED Word.Picture.8  ���








126
124

_1120039635.doc
[image: image1.png]i








_1120039921.doc
[image: image1.png]e e

18000, 2400, 50008

Tﬂﬁfﬁ"ﬂ
HHHE
NITELL

Ty

[PLrrrrr
TULCCTLE

TCLCLLLL,

WLFLLIOrT
TTUTBLLL
Kl
[LLILLLE
TECCCETL
F—0—H

FLELLErLEr

o, cxrason
oo 13) B resamn

o TR ipanann oraherep








