МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

_________________________

#### ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

_________________________

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

# Н.И. Дудко,  В.Р. Петровец

### ЭКОЛОГИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

ЛЕКЦИЯ

# Для студентов специальностей 1-74 02 01 – Агрономия,

# 1-74 02 02 – Селекция и семеноводство,

# 1-74 02 03 – Защита растений и карантин

Горки 2009

УДК 629.113-788

ББК 39.808я7

Д 81

Рекомендовано методической комиссией агрономического факультета 21.10.2008 (протокол № 2 ) и научно-методическим советом БГСХА 28.10.2008 (протокол № 2).

# Дудко, Н.И., Петровец, В.Р.

# Д81 Экология дорожно-транспортной системы: лекция. – Горки: Белорусская  государственная сельскохозяйственная академия, 2009. 20 с.

ISBN 978-985-467-229-8

Приведены данные о влиянии механических транспортных средств на окружающую среду, а также рассмотрены способы уменьшения загрязнения окружающей среды от вредного воздействия дорожно-транспортной системы.

# Для студентов специальностей 1-74 02 01 – Агрономия, 1-74 02 02 – Селекция и семеноводство, 1-74 02 03 – Защита растений и карантин.

# Таблиц 6. Библиогр. 3.

Рецензенты: Л.Я. СТЕПУК, доктор техн. наук, профессор, зав. лабораторией (РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»); Г.А. РАЙЛЯН, канд. техн. наук, доцент (УО «БГСХА»).

УДК 629.113-788

ББК 39.808я7

© Н.И. Дудко, В.Р. Петровец, 2009

©Учреждение образования

«Белорусская государственная

ISBN 978-985-467-229-8                                            сельскохозяйственная академия», 2009

1. Влияние механических транспортных средств на окружающую среду

Экология – наука о закономерностях формирования, развития и устойчивого функционирования биологических систем во взаимосвязи со средой обитания. Она (наука) позволяет определять оптимальные формы взаимоотношения природы и человеческого общества. Цель экологии – установить способы управления природными и  антропогенными системами, человеческим обществом и биосферой в целом в соответствии с экологическими законами для устойчивого развития цивилизации. Эксплуатация транспортных механических средств должна иметь экологический подход. Это будет являться базой при разработке методов сохранения (охраны) окружающей среды и рационального использования природных ресурсов в процессе эксплуатации транспортных средств.

Все самоходные машины и механизмы являются источниками неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Поэтому при экологической оценке транспортно-дорожной системы важно знать величину «транспортных загрязнений», под которыми подразумеваются не только выбросы загрязняющих веществ, но и тепловое излучение, вибрация, шум, электромагнитное поле. Воздействия дорожно-транспортной системы на окружающую среду можно разделить на три вида:

- ингредиентные – собственно материальные выбросы;

- механические – прямые силовые действия на элементы среды (в том числе и дорожно-транспортные происшествия);

- параметрические, связанные с непроизводительными потерями.

К механическим (силовым) относятся гравиметрические воздействия (разрушение дорожных конструкций, удары при непосредственном контакте транспортных средств с другими объектами).

К параметрическим воздействиям относятся выбросы транспортными средствами тепла. На открытых пространствах в местных масштабах выделение тепла движущимися транспортными средствами существенных последствий не оказывает, однако в глобальном масштабе они должны учитываться при исследовании теплового баланса земли. К этой группе воздействий относятся и другие энергетические потери (шум, вибрация, электромагнитные излучения). В современном понимании экологическая безопасность подразумевает и безопасность движения.

Как инженерное сооружение дороги постоянно  воздействуют на окружающую среду и не связаны непосредственно с движением транспортных средств, хотя дорожные условия отчасти определяют количество и параметры их распределения на прилегающие территории.

С экологической точки зрения автомобильную дорогу можно рассматривать как «предприятие», вытянутое в линию. Это «предприятие» выполняет работу: вырабатывает продукцию в виде перевозок и, как любое другое предприятие, взаимодействует с окружающей средой. Степень взаимодействия автомобильной дороги с окружающей средой зависит от ее расположения, геометрических параметров, транспортно-эксплуатационных характеристик и системы эксплуатации. При разработке мер по защите полотна и дорожных одежд от вредных воздействий, климатических, топографических, геологических, гидрологических и других природных условий было замечено, что дорога, как важное звено хозяйственной деятельности человека, оказывает влияние на природные изменения. Так, устройство выемок и насыпей приводит к изменению рельефа местности. Мостовые сооружения влияют на режим рек, а наличие земляного полотна изменяет условия поверхностного стока воды. Дорожные сооружения могут способствовать  образованию оврагов и развитию оползней. Поэтому с развитием дорожного движения возникла проблема защиты окружающей среды от отрицательного воздействия системы дорожные условия – транспортный поток. Автомобильные дороги влияют на места обитания живых сообществ и нарушают естественные пути миграции животных. Дороги изменяют гидрологический режим местности, так как, пересекая лес, автомобильная дорога разделяет лесные массивы. При изменении гидрологического массива происходит смена видового состава растительности вдоль дорог, снижается продуктивность леса. В результате загазованности, шума, вибрации в придорожной полосе происходит смена видов животных, имеют место генетические мутации грызунов и насекомых, обитающих в полосе отвода. При столкновении с движущимися транспортными средствами гибнут птицы и пчелы, а мелкие животные (земноводные, змеи), мелкие и крупные млекопитающие становятся жертвами автотранспорта. Это связано с тем, что автомобильная дорога разрывает пути их естественной миграции. При наезде автомобилей на крупных животных наносится огромный экономический и моральный ущерб.

При проектировании новых дорог и реконструкции существующих очень важно учитывать их воздействие на окружающую среду, а также то, что автомобильные дороги должны способствовать передвижению транспортных средств и обеспечивать важнейшие внутри- и межрайонные связи. Автомобильный транспорт занимает одно из важных мест среди других видов сообщения. По сравнению с железной дорогой перегрузочные работы при использовании автомобильного транспорта сокращаются до минимума.

На микроклимат и чистоту воздуха оказывают отрицательное влияние загрязнение окислами углерода СОх, азота NOх, серы SOх, озоном О3, несгорающие углеводороды и пыль (сажа, асбест, соединения свинца). Воздействие высоких насыпей и противошумных барьеров способно вызвать изменение микроклимата.

Воздействие автомобильной дороги на почву проявляется в загрязнении свинцом, углеводородами, солями и др.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги обусловливает сложные условия работы автомобилей, повышая тем самым количество выбросов при нестабильной работе двигателей, увеличивает износ автомобилей.

2. Токсические вещества отработавших газов

Характер загрязнения атмосферы, общее количество и состав выбрасываемых вредных веществ, их распределение в атмосфере в значительной степени зависят от места расположения и характера рабочего цикла источников. Около 50% общей массы выброса приходится на долю передвижных источников, т.е. на долю тракторов, автомобилей и других самоходных машин.

С точки зрения экологической безопасности для практики проектирования и эксплуатации дорог важное значение имеют ингредиентные транспортные загрязнения (выбросы отработавших газов, свинца, тяжелых металлов, продуктов износа шин и дорожных покрытий). Выбросы в атмосферу отработавших газов считаются наиболее опасными, так как газы переносятся воздушными потоками, суммируются с промышленными и энергетическими выбросами. Так, согласно статистическим данным, транспортный парк СНГ ежегодно потребляет около 70 млн. тонн углеводородного топлива (без учета газа), расходует более 200 млн. тонн атмосферного кислорода, выбрасывает в атмосферу 27 млн. тонн окиси углерода, 2,5 млн. тонн углеводородов, 9 млн. тонн окиси азота, 200…300 млн. тонн углекислого газа, 190 тонн соединений  серы, 100 тыс. тонн сажи, 13 тыс. тонн свинца и тяжелых металлов и 3,1· 1012 МДж тепла. Общее количество выбросов в пересчете на СО составляет 300…400 млн. тонн в год.

При работе двигателей внутреннего сгорания выделяются более 200 видов веществ-выбросов. К наиболее массовым относятся двуокись углерода (углекислый газ – СО2), оксид углерода (СО), углеводороды (СnНm), оксиды азота (NО, NО2) и сернистый газ (SО2).

При работе механических транспортных средств выделяют три основных источника выбросов загрязнителей: продукты горения топлива, картерные газы и топливные испарения.

Количество выбросов, приходящихся на 1 кг сгоревшего топлива, приведено в табл. 1.

Т а б л и ц а 1. Количество выбросов двигателей внутреннего сгорания

| Основные вещества продуктов сгорания | Количество выбросов (мг) на 1 кг топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дизельные двигатели | Карбюраторные двигатели |
| Углекислый газ (СО2) | 2780 | 2710 |
| Окись углерода (СО) | 35 | 200 |
| Углеводороды (СnНm) | 13 | 40 |
| Оксиды азота (NО, NО2) | 70 | 22 |
| Сернистый газ (SО2) | 10 | 2 |

Вредными компонентами отработавших газов тракторных и автомобильных двигателей являются окись углерода, углеводороды, окислы азота, окислы серы и твердые частицы (сажа).

Окислы азота вступают в реакцию с атмосферным воздухом, образуя двуокись азота, которая вместе с углеводородами образует фотохимический смог. Эти соединения токсичны и, воздействуя на бронхи и легкие, могут вызвать ряд необратимых изменений. В создании фотохимического смога участвуют также углеводороды. Наиболее опасным из ароматических углеводородов является бензопирен-3-4, обладающий канцерогенными свойствами. Главным источником в образовании ароматических углеводородов являются дизельные двигатели.

Продуктами отхода работы двигателей внутреннего сгорания являются также твердые частицы, которые подразделяют на нерастворимые и растворимые в органическом растворителе. К нерастворимым веществом относятся твердый углерод, оксиды металлов, сульфаты, нитраты, оксид кремния, сажа и т.д. Сажа не токсична, но она адсорбирует канцерогенные углеводороды. Мелкие частицы сажи образуют аэрозоли и с газами переносятся на достаточно большие расстояния. К растворимым в органическом растворителе относятся смолы, фенолы, карбоны и альдегиды.

Одним  из видов выбросов автомобилей являются тяжелые металлы. Особую опасность представляет свинец, который образует устойчивые соединения в почве и способен интенсивно накапливаться. Следует отметить, что почва не обладает свойством самоочищения. Тяжелые металлы прочно сорбируются и взаимодействуют с почвенным гумусом, образуя труднорастворимые соединения. С пищей попадают в организм человека, разрушая костные ткани и кроветворные органы, влияют на умственное развитие детей. Предельно допустимые концентрации свинца в воздухе составляют 0,0007 мг/м3, в городах его концентрация может достигать 0,02 мг/м3.

Для некоторых веществ, содержащихся в отработавших газах, предусмотрены санитарные нормы, рассчитанные из условий допустимой токсичности (табл. 2).

Т а б л и ц а  2. Предельно допустимые концентрации

основных компонентов отработавших газов, мг/м3

| Вещество | Максимально-разовая | Среднесуточная | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Оксид углерода (СО) | 5 | 3 | 4 |
| Углеводороды (СnНm) | 5 | 1,5 | 4 |
| Оксид азота (NО) | 0,6 | 0,06 | 3 |
| Двуокись азота (NО2) | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Твердые частицы (сажа) | 0,15 | 0,05 | 3 |
| Свинец (Pb) | - | 0,003 | 1 |
| Пыль | 0,5 | 0,05 | - |

Выделение углекислого газа в настоящее время в мировой практике не нормируется, так как он не токсичен, но его содержание в  атмосфере контролируется по той причине, что он влияет на парниковый эффект. Согласно статистическим данным, количество углекислого газа, выбрасываемое в воздух одним транспортным средством за год, в 4 раза превышает его массу.

В притрассовой зоне большое влияние  на окружающую среду оказывают частицы, образующиеся в результате стирания и выкрашивания дорожной одежды и автомобильных покрышек, которые загрязняют воздух и могут изменять биологический состав почвы. Попадание транспортных выбросов на поверхность земли в бассейнах стока приводит к загрязнению водных объектов, к ним следует отнести и нефтепродукты. Концентрацию нефтепродуктов в воде примерно можно определить по следующим признакам: отдельные цветные пятна – 4 мл/м2; серебристые пятна – 10…50 мл/м2; яркие цветные полосы – более 80 мл/м2; сплошная тусклая пленка – более 0,2 л/м2; темная сплошная пленка – более 0,5 л/м2.

В воде взвешенные вещества могут быть минерального и органического происхождения в виде суспензированных частиц глины, ила и песка. В стоках концентрация загрязняющих веществ нормируется (табл. 3).

Отрицательное воздействие работы тракторов и автомобилей на окружающую среду заключается не только в выделении токсичных веществ.  При  сжигании  нефтепродуктов  расходуется  и  кислород (на 1 тонну нефтепродуктов расходуется 3,3 тонны кислорода).

Т а б л и ц а 3. Допустимые значения концентрации веществ в стоках

| Показатели | Средняя концентрация в стоках, мг/л |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дождевых | талых | моечных | максимально допустимая |
| РН | 7,75 | 8,15 | 7,75 | 6,0…9,0 |
| Взвешенные вещества | 1230 | 1645 | 700 | 0,75 |
| ХПК нефильтрованного | 470 | 562 | 400 | 15 |
| ХПК фильтрованного | 41 | - | - | - |
| БПК5 | 26 | 150 | - | - |
| БПКполн | 62 | 220 | - | 3 |
| Эфирорастворимые | 63 | - | 100 | Нефть – 0,3 |
| Азот аммоний | 2 | 14 | 5,2 | - |
| Азот общий | 4,9 | 34 | - | - |
| Нитраты | 0,08 | - | 0,6 | 45 |
| Нитриты | 0,0 | 0,36 | 0,3 | - |
| Фосфор общий | 1,08 | - | 0,1 | - |
| Свинец | - | 0,03 | - | - |

Примечание. РН – реакция среды, ХПК – химическая потребность в кислороде для окисления органических соединений, БПК – биохимическая потребность в кислороде для окисления органических примесей микроорганизмами в аэробных условиях; БПК5 – в течение 5 суток; БПКполн – на весь процесс до начала полного распада (нитрификации).

Вещества N2, О2, Н2О, СО2 не оказывают влияния на организм человека, так как они не токсичны. Влияние на организм человека оксида углерода СО зависит от концентрации его в воздухе: до 0,0016% – безвредно; 0,0016…0,01 – хроническое отравление при длительном вдыхании; 0,01…0,05 – слабое отравление через 1 ч; 1% – потеря сознания после нескольких вздохов.

Оксид углерода – бесцветный горючий газ без запаха. Его токсичность обусловлена способностью соединяться с гемоглобином в крови со скоростью в 200 раз больше, чем у кислорода. Поэтому при вдыхании СО наступает резкое кислородное голодание с соответствующими биологическими последствиями.

При концентрации СО более 100 мг/м3 (в гараже при работающем двигателе или в автомобильной пробке) проявляются первые признаки отравления. В невентилируемом помещении при работе двигателя через 1…2 часа у человека наступает потеря сознания и смерть, при условии, что концентрация СО более 500 мл/м3.

Несмотря на то, что длительность существования СО в атмосфере до превращения в СО2 составляет от 2 месяцев до 3,5 лет, существенного увеличения концентрации СО в атмосфере не наблюдается из-за его рассеивания.

Оксиды NО, NО2 более опасны для человека, чем СО. По обычной концентрации в атмосфере их характеризуют следующим образом, %: 0,00001 – абсолютный порог воздействия; 0,0001…0,0003 – порог восприятия запаха; 0,0013 – порог разрушения слизистой оболочки носоглотки и глаз; 0,001…0,002 – образование метаглобина в крови; 0,004…0,008 – отек легких, воспаление десен; более 0,085 – внутреннее кровоизлияние, смерть от удушья.

В момент рабочего процесса более 90 % нитрогенов имеют форму монооксида NО, который образуется при высокотемпературном окислении азота воздуха и низкотемпературном окислении азотных соединений моторного топлива, при попадании в атмосферу оксиды за 1,1…10 ч трансформируются в более устойчивые диоксиды (NO2).

Даже в небольшой концентрации NО2 действует на органы дыхания, образуя на слизистой оболочке азотную и азотистую кислоты. NО2 в 41 раз опаснее СО и имеет второй класс опасности. Оксиды азота при высокой концентрации действуют на центральную нервную систему, вызывая неадекватное поведение («веселящий газ»), снижается реакция, увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Присутствие в атмосфере оксидов азота является причиной фотохимического смога. Под действием солнечных ультрафиолетовых лучей в атмосфере происходит ряд сложных реакций  и образуется туман, состоящий из серной кислоты, двуокиси азота и углеводородов. По физиологическому воздействию фотохимический смог опасен для дыхательной и кровеносной систем.

Двуокись серы, или сернистый газ SO2, в двигателях внутреннего сгорания присутствует в небольших количествах и в реальных условиях редко достигает предельно допустимой концентрации (1 мг/м3). Количество сернистого газа нормируется и контролируется только в выбросах дизельных двигателей. Этот газ бесцветен и имеет резкий неприятный запах. Он хорошо растворяется в воде, образуя сернистую кислоту Н2SO3. Растворы серной и сернистой кислот способствуют образованию «кислотных дождей». Осадки с рН < 5,6 считаются вредными, а при рН < 3,5 наблюдается некроз тканей растений (угнетение, затем увядание; изменяется состав воды в водоемах).

Из-за неполного сгорания топлива углеводороды (СnНm) в воздухе представлены различными низкомолекулярными соединениями: метан (СН4); пропан (С3Н8); гексан (С6Н14).

При работе двигателя в его цилиндрах имеют место пиролизные реакции, в результате чего образуются полициклические ароматические углеводороды и высокомолекулярные углеводородные соединения (альдегиды).

Альдегиды не относятся к высокотоксичным веществам, но действуют на слизистую оболочку дыхательных путей, а при высоких концентрациях – на центральную нервную систему человека, снижают чувство осторожности.

Бенз(а)пирен (С24Н12), относящийся к полициклическим ароматическим углеводородам, является опасным канцерогенам, который стимулирует возникновение и развитие раковых заболеваний. Переносчиком канцерогенных веществ является сажа, дым и пыль от автомобильного транспорта. Они отрицательно воздействуют на человека, вызывая раздражения. Мелкие частицы (5…10 мкм), проникают в легкие, более крупные травмируют зрение.

3. Транспортный шум и вибрации

В работающих тракторах, автомобилях и сельскохозяйственных машинах одновременно возникают звуки различной частоты и интенсивности. Эта хаотическая совокупность звуков различной частоты, беспорядочно меняющихся во времени, называется шумом. Основным источником шума является работающий двигатель, подшипники качения, зубчатые и цепные передачи, а также неуравновешенные и вращающиеся части и др.

Шум от работы двигателя внутреннего сгорания возникает в впускном тракте системы питания, в газораспределительном клапанном механизме (в результате воздействия толкателей с клапанами и распределительным валом); в системе охлаждения двигателя – вследствие работы вентилятора, ременной передачи и водяного насоса.

Неисправность узлов трактора и сельскохозяйственных машин, чрезмерный износ сопрягающихся деталей приводят к повышению уровня шума. Основной путь устранения шума – правильная техническая эксплуатация трактора и агрегатируемых с ним машин.

Воздействие транспортного шума на окружающую среду стало проблемой. Шум как физическое и физиологическое явление оказывает неблагоприятное воздействие на организм человека. В настоящее время исследование транспортного шума проводится по следующим аспектам: санитарно-гигиеническому, инженерно-техническому, архитектурно-планировочному, строительно-акустическому и социально-экономическому.

С точки зрения физики, шум – механические колебания, распространяющиеся в воздухе. Звуковая волна оказывает на барабанную перепонку периодическое звуковое давление и вызывает колебание перепонки, которое воспринимается слуховым нервом, передается в слуховые центры коры человеческого мозга и вызывает ощущение звука. Звук характеризуется громкостью и высотой его тона. Физиологическое ощущение высоты звука и громкости определяется физическими свойствами звуковых волн – амплитудой звукового давления, частотой его изменений. Человеческое ухо оценивает не абсолютное, а относительное изменение звукового давления, поэтому введено понятие «уровень звукового давления» – десятикратный десятичный логарифм отношения интенсивности звуковой энергии к ее пороговому значению.

При определении изменений уровней звукового давления в акустике принято пользоваться величиной – децибелом (дБ). Увеличение силы звука в 10 раз на слух ощущается как увеличение громкости примерно в 2 раза. Человек обладает большим диапазоном чувствительности – от 20 до 100 дБ, что соответствует изменению интенсивности звуковой энергии в 10 раз.

Уровень шума менее 55 дБА (А – корректирующий контур шумомера, отражающий субъективность восприятия шума человеком) не причиняет вреда. Шум от 55 до 60 дБА причиняет некоторые неудобства чувствительным людям; от 60 до 65 дБА вызывает крайне неприятное ощущение ночью; шум более 65 дБА причиняет существенные неудобства.

В зависимости от частоты звуковых волн выделяют инфразвук с частотой менее 16 Гц, слышимый звук – от 16 Гц до 20 кГц и ультразвук – больше 20 кГц.

По характеру спектра шум бывает: низкочастотный (менее 300 Гц), среднечастотный (300…800 Гц) и высокочастотный (более 800 Гц). Человеческое ухо обладает неодинаковой чувствительностью на разных частотах. Оно более чувствительно к средним и высоким частотам.

Различают три основных источника шума: точечные, линейные и прерывистые. Механизм эмиссии транспортного шума заключается в генерации шума двигателем автомобиля и шума качения. Дорожные и транспортные условия движения определяют параметры шума двигателя. Шум качения зависит от скорости движения автомобиля, состояния шин и покрытия автомобильной дороги.

Характер затухания звуковых волн определяется типом источника, но зависит от ряда общих и специфических факторов: расстояния от источника шума, молекулярного поглощения в воздушной среде, характера поверхности земли, наличия зеленых насаждений и экранов, температурного и ветрового режима. Сравнительная оценка разных источников шума приведена в табл. 4.

Т а б л и ц а 4. Оценка основных источников транспортного шума

| Вид источника | Эквивалентный уровень шума, дБ |
| --- | --- |
| Автомобильный транспорт (на расстоянии 7,5 м) | 77…83 |
| Легковые автомобили | 77 |
| Автобусы и грузовые автомобили | 78…83 |
| Железнодорожный транспорт (на расстоянии 20 м) | 90…101 |
| Воздушный транспорт | 98…105 |

В нашей республике приняты стандарты, в которых регламентированы требования к эксплуатации транспортных машин, определены санитарные нормы допускаемого шума для различных градостроительных зон. Согласно СНиП 20444–85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики» допустимый шум уличного движения во дворах жилых домов не должен превышать: днем – 50 дБ, ночью – 40 дБ. Общий уровень шума в жилых помещениях не должен превышать: днем – 40дБ, а ночью – 30 дБ.

Шум является источником и причиной многих болезней. Он раздражает, замедляет психические реакции, нарушает обмен веществ, вызывает быстрое утомление. Чрезмерный шум ведет к избыточному образованию в артериях холестерина, что вызывает развитие атеросклероза. Как экологический фактор шум приводит к повышенной утомляемости человека, снижению умственной активности, неврозам, росту сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшению зрения и т. д. Он является постоянным раздражителем центральной нервной системы и способен вызвать ее перенапряжение. По этой причине жители шумных районов городов чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями (на 20%), атеросклерозом и нарушением нервной системы (на 18…23%). Весьма отрицательно воздействует шум на состояние сердечной системы у детей. Шумовые раздражения относятся к важным причинам расстройства сна и приводят к хронической усталости со всеми вытекающими последствиями для работоспособности и восприимчивости к болезни.

Уровень шума от разных источников (в дБ) выглядит следующим образом: выстрел из орудия – 170; выстрел из винтовки – 160;  старт космической ракеты – 150; взлет реактивного самолета – 140; молния – 120…130; оркестр поп-музыки – 110; тяжелый грузовик – 100; отбойный молоток – 80…90; салон автомобиля – 70; машбюро – 50…60; читальный зал – 40; сельская местность – 30;  шепот на расстоянии 1 м – 10…20; зимний лес в безветренную погоду – 0…10.

В сельскохозяйственном производстве источниками вибрации являются, в основном, мобильные сельскохозяйственные агрегаты, различное оборудование ремонтных мастерских и ферм, а также механизированные и электрифицированные инструменты.

При работе на тракторах, сельхозмашинах трактористы подвергаются вибрации. Вибрацию подразделяют на транспортную, транспортно-технологическую, технологическую. Транспортная вибрация возникает при движении трактора по агрофонам и дорогам. Если одновременно с движением машин выполняется технологический процесс (комбайновая уборка зерновых, картофеля и т.д.), то имеют место транспортно-технологические вибрации. При работе стационарных машин генерируется технологическая вибрация.

Вибрация передается человеку в момент контакта с вибрирующим объектом. Если вибрация действует на какой-то орган, то ее называют локальной, а если на весь организм – общей. Локальная вибрация действует на нервно-мышечную систему и опорно-двигательный аппарат и может привести к спазму периферических сосудов. Длительное действие общей вибрации приводит к расстройству нервной системы, нарушению  функциональных свойств сосудов и вестибулярного аппарата.

Основными характеристиками вибрации являются смещение, скорость и ускорение. Различные частоты вибрации по-разному действуют на организм человека. Так, для стоящего на вибрирующей поверхности имеются два резонансных пика на частоте 5…12 Гц. При этом допустимые параметры транспортных вибраций в горизонтальных и вертикальных плоскостях различны.

У мобильных машин кабины соединяют с остовами через виброизоляторы. Это снижает вибрацию и шум, действующие на механизатора.

4. Способы уменьшения загрязнения

окружающей среды от вредного воздействия дорожно-транспортной системы

Количество выбросов и степень их токсичности зависят от многих факторов, в частности от конструктивных особенностей транспортных средств, организационно-технических мероприятий (организации технического обслуживания тракторов и автомобилей, организации и регулирования дорожного движения, градостроения), от режима работы двигателей, погодно-климатических условий и др. Способы борьбы с загрязнениями воздушного бассейна можно подразделить на три группы.

К первой группе относятся способы, обеспечивающие уменьшение токсичности транспорта, а ко второй – совершенствование организации дорожного движения.

Методы снижения токсичности выбросов можно условно разделить на четыре основные группы:

изменение конструкции, рабочего процесса, технологии производства и специальное регулирование двигателей внутреннего сгорания и их систем;

применение другого вида топлива или изменение физико-химического состава;

очистка выбросов от токсичных компонентов с помощью дополнительных устройств;

замена традиционных двигателей новыми малотоксичными установками.

У карбюраторных двигателей токсичность отработанных газов уменьшается при применении транзисторных систем зажигания, карбюраторов новых типов с быстродействующими заслонками, пневматическим впрыском и электронным управлением, использовании форкамерно-факельных процессов и послойного смесеобразования; применении устройств для рециркуляции отработанных газов, изменении формы камеры сгорания и впрыском в нее воды, а также путем специальных регулировок состава смеси, частоты вращения холостого хода коленчатого вала двигателя, угла опережения зажигания и времени перекрытия клапанов. Вторая группа методов предусматривает применение присадок к топливам, снижение выброса свинца, серы, канцерогенных веществ, сажи и твердых частиц; перевод двигателей на водород, природный газ, пропан-бутан.

Очистка выбросов от токсичных компонентов производится с помощью нейтрализаторов различных типов и очистителей. Нейтрализаторы осуществляют физико-химическую очистку выбросов путем улавливания испытаний топлива и картерных газов.

Распространенные в настоящее время карбюраторные двигатели со временем будут заменены двигателями других типов: дизелями, двигателями, работающими на газовом топливе, роторно-поршневыми или электрическими.

Уменьшение объемов выбросов может быть достигнуто соответствующей организацией транспортных потоков и оптимизацией их характеристик, рациональной организацией работы транспортных средств, формированием грузопотоков и оптимальной транспортной планировкой населенных пунктов.

Ко второй группе относятся мероприятия по совершенствованию организации дорожного движения (зеленая волна, оптимизация скоростных режимов, улучшение светофорного регулирования и др.), рациональной организации транспортных процессов улиц, дорог города, введение бестранспортных зон.

К третьей группе относятся архитектурно-планировочные решения, которые предусматривают увеличение площадей парков и скверов, строительство новых транспортных систем, создание безостановочных автомагистралей, строительство подземных переходов, тоннелей, регулирование дорожного движения.

Одним из способов защиты человека от вредного воздействия дорожно-транспортного комплекса является создание преград между автомобильной дорогой и селитебной зоной для предотвращения широкого распространения загрязнителей. Например, создание вдоль дороги полос зеленых насаждений, которые очищают воздух от вредных воздействий, пыли и газа, снижают шум в жилых кварталах, повышают влажность воздуха в жаркие дни. За год зеленые насаждения на площади 1 га очищают 10 млн. м3 воздуха, а за 1 час поглощают 8 кг углекислого газа, которые выдыхают за это время 200 чел. При наличии зеленых насаждений на расстоянии  1 км от источника концентрации окиси азота его в 5 раз меньше, чем на территориях, где они отсутствуют. Содержание угарного газа на расстоянии 30 – 60 м от проезжей части после появления листвы на деревьях снижается в 2 – 2,5 раза. Установлено, что газозащитный эффект зеленых насаждений зависит от характера посадок, видового состава деревьев и кустарников, времени года. Так, наибольшей интенсивностью обладает клен серебристый. Зеленые насаждения выделяют в воздух лечебные вещества – фитонциды, которые убивают вредные для человека микроорганизмы, отпугивают кровососущих насекомых, что способствует предупреждению многих инфекционных заболеваний. Например, в тщательно стерилизованной инфекционной всегда находится 5 – 10 микробов на 1 дм3 воздуха, в то время как летом в дубовом лесу на 1м3 –  менее 10.

Зеленые насаждения имеют определенное эстетическое и психологическое значение. Богатство форм, красок и фактуры растений благоприятно действуют на настроение человека, снижают нервные кризисы и переутомление, создают оптимальные условия для воздуха. Практика подтверждает эффективность применения зеленых насаждений для защиты жилых районов от загрязнений автотранспортом. Влияние зеленых насаждений на уровень загазованности воздуха приведено в табл. 5.

Т а б л и ц а 5. Влияние зеленых насаждений на уровень загазованности воздуха

| Тип посадки | Снижение уровня загазованности, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Зима | Лето |
| Однорядная посадка деревьев | 0…5 | 7…10 |
| Двухрядная посадка деревьев с двухрядной посадкой кустарников | 5…7 | 30…40 |
| Трехрядная посадка деревьев с трехрядной посадкой кустарников | 10…12 | 40…50 |
| Четырехрядная посадка деревьев с четырехрядной посадкой кустарников | 10…15 | 50…60 |

Разные породы деревьев и кустарников обладают различной пылепоглащающей способностью. Так, запыленность березы в 2,5 раза, а хвойных пород в 30 раз больше запыленности осины. Вяз задерживает пыли в 6 раз больше, чем тополь бальзамический. Запыленность поверхности листьев (г/м2) составляет: вяз – 3,39; тополь бальзамический – 1,32; клен остролистый – 1,0; сирень венгерская – 1,61 и т. д.

За вегетационный период взрослые деревья аккумулируют из воздуха пыли (кг): вяз шершавый – 23, перистоветвистый – 28; каштан конский – 16; ива плакучая – 38;  ясень обыкновенный – 27; клен татарский – 12, серебристый – 13, полевой – 20, ясенелистый – 33, остролистый – 28; тополь туркестанский – 13, канадский – 34; шелковица белая – 31.

Для кустарников этот показатель имеет следующие значения (кг): акация желтая – 0,32; бирючина обыкновенная – 0,3; бузина красная –  0,4; смородина золотистая – 0,4; сирень обыкновенная – 1,6; лох узколистный – 2,0.

Лучше пыль задерживают растения с шероховатыми листьями.

Уровень шума уменьшается по мере удаления от дороги. При этом степень гашения зависит от состояния поверхности, по которой идет его распространение. Способ содержания и обустройства прилегающей к дороге полосы во многом определяет характер распространения шума.

Хорошим решением являются постройки, предназначенные под гаражи, магазины, склады, павильоны обслуживания населения, в которых можно допустить высокий уровень шума, а со стороны дороги предусмотреть шумозащитные окна. Дешевым и эстетическим решением можно считать зеленые полосы, но только несколько полос зеленых насаждений, объединенных в единую систему, шириной несколько десятков метров, могут обеспечить заметное снижение уровня шума (табл. 6).

Заглубление дороги по отношению к территории уменьшает уровень шума. Типовыми средствами гашения транспортного шума являются различного рода противошумные экраны-заборы, живые изгороди, полосы древесной растительности, земляные валы, здания. К наиболее эффективным относятся заборы, земляные валы, здания (постройки).

Формирование полос зеленых насаждений из деревьев высотой 7…8 м и подростом 1,5…2 м создает плотную стену, что, по мнению специалистов по безопасности движения, утомляет водителя, закрывает обзор окрестности.

В связи с этим рекомендуется применять прозрачные экранирующие барьеры, позволяющие сохранить обзор прилегающего ландшафта.

Т а б л и ц а 6. Эффективность шумозащитных полос зеленых насаждений

| Ширина полосы,м | Характеристика шумозащитной полосы | Снижение уровня шума за полосой, дБА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Интенсивность движения транспорта, авт/ч |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | 200 | 600 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 10 | Трехрядная посадка лиственных деревьев | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | Четырехрядная посадка лиственных деревьев | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15 | Четырехрядная посадка хвойных деревьев | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 20 | Пятирядная посадка лиственных деревьев | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Пятирядная посадка хвойных деревьев | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 15 | Шестирядная посадка лиственных деревьев | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |

Придорожные экранирующие сооружения иногда целесообразно выполнять в виде земляного кавальера со стенкой и защитными зелеными насаждениями. Они хорошо вписываются в ландшафт, имеют естественный вид, но из-за большой занимаемой валом территории могут иметь большую стоимость, чем защитные экраны. Конструкции защитных экранов могут быть разнообразные. По способу защиты они различаются на отражающие и поглощающие. Использование отражающих экранов может ухудшать экологическую ситуацию на самом транспортном коридоре. Поглощение достигается применением определенных материалов или структурированием поверхности.

ЛИТЕРАТУРА

- И в а н о в, В.Н. Экология и автомобилизация / В.Н. Иванов, В.К. Сторчевус. 2-е изд., перераб. и доп. Киев: Будивэльник, 1990. 135 с.

- Экологическая безопасность транспортных потоков / А.Б. Дьяков, Ю.В. Игнатьев, Е.П. Кошкин [и др.]; под ред. А.Б. Дьякова. М.: Транспорт, 1989. 128с.

- Д у д к о, Н.И. Безопасность движения тракторов и автомобилей: учеб. пособие / Н.И. Дудко, В.Ф. Бершадский, В.И. Дудко. Минск: Дизайн ПРО, 2003. 256 с. ил.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Влияние механических транспортных средств на окружающую среду ……………… | 3 |
| --- | --- |
| 2. Токсические вещества отработавших газов ……………………………………………. | 5 |
| 3. Транспортный шум и вибрации …………………………………………………………. | 10 |
| 4. Способы уменьшения загрязнения окружающей среды от вредных воздействий дорожно-транспортной системы ………………………………………………………….. | 14 |
| Литература ………………………………………………………………………………… | 18 |

У ч е б н о е  и з д а н и е

Николай Иванович Дудко

Владимир Романович Петровец

ЭКОЛОГИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Лекция

Редактор Е.Г. Бутова

Техн. редактор Н. К. Шапрунова

Корректор Л.А. Малеванкина

ЛИ № 348 от 16.06.2009. Подписано в печать               2009

Формат 60х84 1/16. Бумага для множительных аппаратов.

Печать ризографическая. Гарнитура «Таймс».

Усл.печ.л. 1,16. Уч.-изд.л. 1,04.

Тираж 100 экз.    Заказ         Цена 1480 руб.

Редакционно-издательский отдел БГСХА

213407, г. Горки  Могилёвской обл., ул. Студенческая, 2

Отпечатано в отделе издания учебно-методической литературы, ризографии

и художественно-оформительской деятельности БГСХА

г. Горки, ул. Мичурина, 5